Тест  по курсу «Газонефтеводопроявления при бурении скважин»

Условные обозначения:

+ правильный ответ

- неправильный ответ

?

На какое расстояние от устья скважины должен быть выведен штурвал от ПК - задвижки? (5.п3.25,стр69)

+ не менее 10 м.

- не менее 15 м.

-не менее 20 м.

- не более 12 м.

?

К какой классификационной группе зон относится зона, в которой маловероятно появление взрывоопасных смеси воздуха или газа, а в случае ее появления эта смесь присутствует в течение непродолжительного периода времени? (1, п.1.6.2.1., стр.35)

-  зона 1.

+ зона 2.

-  зона 3.

-  зона 4.

?

Каким сечением должен быть заземляющий проводник? (4, п.13.7.2., стр.111)

-  не менее  8 мм 2

+  не менее 16 мм 2

-  не менее 10 мм 2

-  не менее 12 мм 2

?

Периодичность опрессовки плашечных превенторов? (1,п.4.6.12.,стр.221)

+   гидравлическая опрессовка через 6 месяцев; дефектоскопия – один раз в год.

-  гидравлическая опрессовка через 4месяца; дефектоскопия – один раз в полгода

-  гидравлическая опрессовка через 6 месяцев; дефектоскопия – один раз в полгода

-  гидравлическая опрессовка через 8 месяцев; дефектоскопия – один раз в год

?

Что производится перед началом работ на скважинах I и II категории опасности по ГНВП? (5, гл.5, п.12.13., стр.63)

-  инструктаж на рабочем месте по предупреждению ГНВП

и открытых фонтанов с записью в «Журнале регистрации инструктажей

на рабочем месте».

-  разовый инструктаж по предупреждению ГНВП

и открытых фонтанов с записью в «Журнале регистрации инструктажей

на рабочем месте».

+  дополнительный инструктаж по предупреждению ГНВП

и открытых фонтанов с записью в «Журнале регистрации инструктажей

на рабочем месте».

-  все перечисленное

?

Перед проведением работ на скважине бригада должна быть ознакомлена? (5, гл.5, п.2.5., стр.61

-  с планом ликвидации аварий и планом работ, который должен содержать сведения по конструкции и состоянию скважины, внутрискважинному оборудованию, перечню планируемых операций, ожидаемым технологическим параметрам при их проведении.

-  с планом ликвидации аварий который должен содержать сведения по конструкции и состоянию скважины, пластовому давлению, внутрискважинному оборудованию, перечню планируемых операций, ожидаемым технологическим параметрам при их проведении.

+  с планом ликвидации аварий и планом работ, который должен содержать сведения по конструкции и состоянию скважины, пластовому давлению, внутрискважинному оборудованию, перечню планируемых операций, ожидаемым технологическим параметрам при их проведении.

-  с планом ликвидации аварий который должен содержать сведения по конструкции и состоянию скважины, пластовому давлению, внутрискважинному оборудованию.

?

При каком минимальном расстоянии между центрами устьев соседняя скважина должна быть остановлена и заглушена? (1, п.4.6.24., стр.224)

-  2,5 м. и менее.

-  1,5 м. и более.

+  1,5 м. и менее.

-  2 м. и менее.

?

Что должны иметь специалисты с высшим и средним специальным образованием, работающие по рабочим специальностям для допуска к самостоятельной работе?

(1, п.1.7.10., стр.41)

-  должны пройти стажировку на рабочем месте с выдачей соответствующего удостоверения по рабочим профессиям.

-  должны пройти обучение с выдачей соответствующего удостоверения по рабочим профессиям.

+  должны пройти аттестацию с выдачей соответствующего удостоверения по рабочим профессиям.

-  все перечисленное

?

При разобщенности осваиваемого пласта непроницаемым пропластком и находящегося сверху или снизу от него невскрытого перфорацией водоносного пласта перепад давления на 1 м высоты цементного кольца должен быть?  (2, гл.3., стр.14)

-  не более 3,5 МПа.

-  не менее 2,5 МПа.

+  не более 2,5 МПа.

-  не менее 3,5 МПа.

?

На сколько % в процессе испытания колонн избыточное давление на устье должно превышать максимальные давления, возникающие в процессе освоения и эксплуатации скважины? (6, п.8.1.5., стр.31)

-   не менее, чем на 15%

-   не менее, чем на 20%

+  не менее, чем на 10%

-   не менее, чем на 5%

?

Какая цена деления должна быть на шкале манометра при опрессовке э/к? (6, п.8.1.8., стр.32)

+    0,02МПа, в которых давление опрессовки находится в пределах 30-50% шкалы

-     0,03МПа, в которых давление опрессовки находится в пределах 40-50% шкалы

-    0,1МПа, в которых давление опрессовки находится в пределах 40-50% шкалы

-     0,05МПа, в которых давление опрессовки находится в пределах 40-50% шкалы

?

Каким должно быть расстояние между насосными установками (агрегатами) при расстановке на скважине? (1, п.3.5.3.9., стр.132)

+   не менее 1 м.  Агрегаты устанавливаются кабинами от устья скважины.

-    не менее 2 м.  Агрегаты устанавливаются с подветренной стороны.

-    не менее 3 м.  Агрегаты устанавливаются кабинами от устья скважины.

-    не менее 3 м.  Агрегаты устанавливаются с подветренной стороны.

?

Кто допускается к руководству работами по бурению, освоению и ремонту скважин, ведению геофизических работ в скважинах, а также по добыче и подготовке нефти и газа? (1, п.1.7.9., стр.41)

-   имеющие высшее образование по специальности и прошедшие проверку знаний в области промышленной безопасности.

-   имеющие профессиональное образование по специальности, прошедшие проверку знаний в области промышленной безопасности и имеющие удостоверения по специальности.

+   имеющие профессиональное образование по специальности и прошедшие проверку знаний в области промышленной безопасности.

-   имеющие высшее образование по специальности и прошедшие проверку знаний в области промышленной безопасности и имеющие удостоверения по специальности.

?

Какая периодичность проверки знаний у руководящих работников и специалистов? (1, п.1.7.3., стр.40)

-   не реже одного раза в год.

-   не реже одного раза в два года.

+   не реже одного раза в три года.

-    не реже одного раза в пять лет.

?

Что должны иметь исполнители и руководитель работ при работе в дыхательном аппарате на устье скважины или у другого источника выделения сероводорода?

(1, п.6.3.9., стр.248)

+   должны быть обеспечены надёжной двусторонней телефонной или радиосвязью ( с постоянным вызовом ) с диспетчером организации,

а работающие непосредственно на газоопасном объекте – дополнительной телефонной связью с диспетчером организации и транспортной организацией.

-   должны быть обеспечены надёжной двусторонней телефонной или радиосвязью с диспетчером организации, а работающие непосредственно на газоопасном объекте – дополнительной телефонной связью с диспетчером организации и транспортной организацией.

-   должны быть обеспечены двусторонней телефонной или радиосвязью с диспетчером организации, а работающие непосредственно на газоопасном объекте – дополнительной телефонной связью с диспетчером организации и транспортной организацией.

-   должны быть обеспечены телефонной или радиосвязью с диспетчером организации, а работающие непосредственно на газоопасном объекте – дополнительной телефонной связью с диспетчером организации.

?

На каком расстоянии от устья скважины запрещаются работы во время проведения прострелочных работ? (5, п.3.26., стр.69)

+   менее 50м.

-   более 50м.

-   менее 25м.

-   менее 45м

?

Где запрещается применение деревянных настилов? (1, п.1.4.21., стр.24)

+   для пожаровзрывоопасных производств (установки подготовки нефти, резервуарные парки и т.п.).

-   для площадок на высоте (установки подготовки нефти, резервуарные парки и т.п.).

-   для площадок на высоте до 0,5 м.(установки подготовки нефти, резервуарные парки и т.п.).

-   для площадок на высоте до 0,8 м.(установки подготовки нефти, резервуарные парки и т.п.).

?

Какие объекты оборудуются лестницами с перилами? (1, п.1.4.15., стр.22)

-   объекты, для обслуживания которых требуется подъем рабочего на высоту выше 0,5 м.

-   объекты, для обслуживания которых требуется подъем рабочего на высоту выше 0,65 м.

+   объекты, для обслуживания которых требуется подъем рабочего на высоту выше 0,75 м.

-   объекты, для обслуживания которых требуется подъем рабочего на высоту выше 0,85 м.

?

Кто допускается к работе на объектах с высоким содержанием сероводорода?(6.8.2)

+  лица, имеющие медицинское заключение о пригодности к работе в дыхательных аппаратах изолирующего типа, прошедшие необходимое обучение по безопасности работ на объекте, проверку знаний и навыков пользования средствами защиты органов дыхания.

-  лица, имеющие медицинское заключение о пригодности к работе в дыхательных аппаратах изолирующего типа, прошедшие необходимое обучение по безопасности работ, проверку знаний и навыков пользования средствами защиты органов дыхания.

-  лица, имеющие медицинское заключение о пригодности к работе в дыхательных аппаратах изолирующего типа, прошедшие необходимое обучение по безопасности работ на объекте, проверку знаний пользования средствами защиты органов дыхания.

-  все перечисленное

?

На основании какого документа может осуществляться деятельность, связанная с возможностью возникновения аварий, проявления опасных и вредных производственных факторов, а также с предупреждением их проявления и воздействия на работников и окружающую среду? (п.1.2.1)

-   Свидетельства о регистрации.

-    Разрешения на производство работ.

-    Акт готовности объекта.

+    Лицензий, выдаваемых в установленном порядке.

-    Сертификата соответствия.

?

Какой документ должно иметь зарубежное буровое, нефтепромысловое, геологоразведочное оборудование, оборудование для трубопроводного транспорта и технологии для дальнейшего применения на территории Российской Федерации? (п.1.2.23)

+    Специальное разрешение Госгортехнадзора России.

-    Специальное разрешение Госстандарта России.

-    Специальное одобрение от Госстроя России.

-    Специальное согласование от Минприроды России.

?

Чем должны быть обеспечены каждая буровая установка? (п.1.6.1.9)

-    Стационарными светильниками напряжением 12 В во взрывозащищенном исполнении.

-   Стационарными светильниками напряжением 6 В во взрывозащищенном исполнении.

+ Переносными светильниками напряжением 12 В во взрывозащищенном исполнении.

-    Переносными светильниками напряжением 6 В во взрывозащищенном исполнении.

?

Чем должны быть обеспечены работники опасных производственных объектов? (п.1.7.12)

+ Сертифицированными средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами.

-    Плакатами, инструкциями и литературой по специальности.

-    Смывающими и обезвреживающими средствами.

-    Сертифицированными средствами индивидуальной защиты.

?

С какой шкалой должен выбираться манометр для измерения рабочего давления:

(п.3.5.1.19)

-    Чтобы предел измерения находился в одной трети шкалы.

+    Чтобы предел измерения находился во второй трети шкалы.

-    Чтобы предел измерения находился в конце шкалы.

-    Чтобы предел измерения не превышал двукратное рабочее давление.

?

Что должна обеспечивать конструкция устья скважины? (2.3.6)

+  подвеску с расчетной натяжкой промежуточных и эксплуатационных колонн с учетом компенсации температурных деформаций на всех стадиях работы скважины (колонны), а также подвеску колонны бурильных труб на противовыбросовом оборудовании;

+   возможность аварийного глушения скважины;

+ герметичность межколонных пространств при строительстве и эксплуатации скважин;

?

Кто несет ответственность за сохранность и исправность средств индивидуальной защиты? (1.8.5)

-   Руководитель предприятия.

-   Буровой мастер и его помощник.

+   Должностное лицо, назначенное администрацией предприятия.

-   Сам работник.

?

Какова норма освещенности превенторной установки?(2.5.10)

-   30 лк;

+  75 лк;

-  10 лк;

-  100 лк.

?

На какую величину должно превышать гидростатическое давление столба промывочной жидкости над пластовым давлением при бурении скважин глубиной от 1200м до 2500 м? (п.2.7.3.3.)

- 10%.

- 4-7%.

+ 5%.

- 8%

?

Допускается ли повышение плотности бурового раствора, находящегося в скважине, путем закачивания отдельных порций утяжеленного раствора? (п.2.7.3.9.)

-  Допускается.

-  Не допускается.

+  Допускается в случае ликвидации ГНВП.

?

Какой длины должны быть линии сбросов на факелы от блоков глушения и дросселирования для нефтяных скважин с газовым фактором менее 200 м?/т? (п.2.7.6.6.)

+  Не менее 30м.

-  Не менее 50м.

-  Не менее 75м.

-  Не менее 100м.

?

Как необходимо проводить долив скважины для предупреждения газонефтеводопроявлений и обвалов стенок в процессе подъема колонны бурильных труб? (2.7.7.6)

-  Через каждые 300 м подъема бурильных труб.

-  После подъема каждой десятой бурильной свечи.

+ Режим долива должен обеспечивать поддержание уровня на устье скважины.

-  При постоянной работе одного бурового насоса, регулируя подачу жидкости в скважину.

?

Какая периодичность проверки знаний и переподготовка у работников и специалистов по курсу «Контроль скважины. Управление скважиной при газонефтеводопроявленниях»? (2.7.7.2., стр.87)

-   не реже одного раза в год.

-   не реже одного раза в два года.

+   не реже одного раза в три года.

-    не реже одного раза в пять лет.

?

На каком расстоянии от устья скважины устанавливается пульт управления превентором? (п.2.7.6.10.)

-  5 м.

+ 10 м

- 15 м.

- 20 м.

?

Допустимое отклонение плотности бурового раствора от данных ГТН, находящегося в циркуляции? (п.2.7.3.7.)

- до 0,01% г/см?.

+  не более 0,02 г/см?.

-  от 0,1 г/см? до 0,2 г/см?.

-   не более 0,05 г/см?.

?

Первые действия при пожаре на буровой? (п.4.1.) Пож. Инструкции

+  Отключить электроэнергию на буровой, вызвать по телефону пожарную охрану и приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения, принять меры по эвакуации людей и материальных ценностей;

- Приступить к пожаротушению, используя первичные средства пожаротушения;

-  Покинуть место пожара.

?

Где и с какой целью на бурящей скважине устанавливается противовыбросовое оборудование?(2.6.6.3)

-  В насосном блоке для автоматического отключения насосов при превышении давления выше давления опрессовки нагнетательного трубопровода;

+  На устье скважины на обсадной колонне для оперативной герметизации устья при обнаружении признаков газонефтеводопроявления;

-  На устье скважины с целью создания противодавления на вскрываемые пласты.

?

Основная функция буровой жидкости в процессе бурения скважины?

Гл.1 Бур.растворы и креп. скважин

-  Охлаждение долота;

+  Вынос выбуренной породы и создание противодавления на вскрываемые пласты;

-  Привод в действие гидравлического забойного двигателя;

-  Создание гидравлического канала связи между забойным отклонением и наземным оборудованием.

?

Буровая установка обеспечивается переносными светильниками во взрывобезопасном исполнении напряжением не более (1.6.1.9)

+  12 В;

-  24 В;

-  36 В;

-  50 В.

?

На какую величину должно превышать гидростатическое давление столба промывочной жидкости над пластовым давлением при бурении скважин глубиной до 1200м?(2.7.3.3)

+ 10%.

-  4-7%.

-  5%.

-  8%.

?

Какой длины должны быть линии сбросов на факелы от блоков глушения и дросселирования для нефтяных скважин с газовым фактором более 200 м?/т? (2.7.6.6)

-  Не менее 30м.

-  Не менее 50м.

-  Не менее 75м.

+  Не менее 100м.

?

Дайте определение термину «Авария на опасном производственном объекте».ст.1 ФЗ «О Пром.безопасности»

+ Разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах.

-  Отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасных производственных объекте, отклонение от технологических процессов, но не вызвавших разрушения сооружений и (или) технических устройств.

- Отклонение от технологических процессов, но не вызвавших разрушения сооружений и (или) технических устройств.

?

Какие мероприятия необходимо провести с членами буровой бригады перед вскрытием пласта (ов) с возможным флюидопроявлением? (п.2.7.7.3.)

-  инструктаж  по   практическим  действиям   при   ликвидации   ГНВП,   проверку состояния оборудования и ПВО, учебную тревогу;

+ инструктаж по практическим действиям при ликвидации ГНВП с записью в журнале;

- проверить состояние оборудования, ПВО, инструмента, составить акт, доложить о готовности в ЦИТС;

- продолжить вскрытие пласта, в случае ГНВП действовать по плану ликвидации аварий.

?

Условие возникновения ГНВП при бурении скважины.(2.7.3.3.)

+   Р гидростатическое < Р пластовое;

-   Р гидростатическое > Р пластовое;

-   Р гидростатическое - Р пластовое = Р дифференциальное = 0;

-   Р гидростатическое + Р пластовое = 0.

?

Допустимое отклонение плотности бурового раствора от данных ГТН, находящегося в циркуляции.(2.7.3.7)

- до 0,01  г/см?;

- от 0,1 г/см? до 0,2 г/см?;

+ не более 0,02 г/см? ;

- не более 0,05 г/см? ;

- от 0,01 г/см?  до 0,02 г/см?.

?

При какой объёмной концентрации газа в буровом растворе необходимо включить в работу дегазатор?(2.7.7.11)

-  более 1%;

+ более 5%;

- более 10%;

- при интенсивном выделении газа из раствора.

?

На какое давление опрессовывается превентор после монтажа на устье скважины?(2.7.6.14)

- воздухом, на величину пробного давления;

- водой, на величину максимального расчетного давления;

- водой, на давление гидроразрыва пород ниже башмака обсадной колонны, на которой смонтирован превентор.

+ водой, на величину давления опрессовки обсадной колонны, на которой смонтирован превентор.

?

Какой из указанных признаков характеризует газонефтеводопроявление? (раздел16) ПЛВА

+ слабый перелив раствора на устье;

+ увеличение уровня раствора в приемных емкостях;

+ уменьшение плотности раствора;

+ выход пузырьков газа из раствора на устье;