Тесовые задания  для лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосудов работающих под давлением.

Использованная литература:

1. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением ПБ 03-576-03

Условные обозначения:

+ правильный ответ

- неправильный ответ

?
п.1.1.2. На какие из указанных ниже сосудов распространяются требования данных Правил?

+Сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115 град.С или других нетоксичных, невзрывоопасных жидкостей при температуре, превышающей температуру кипения при давлении 0,07 МПа (0,7 кгс/кв.см).

+Сосуды, работающие под давлением пара, газа или токсичных, взрывоопасных жидкостей свыше 0,07 МПа (0,7 кгс/кв.см).

-Сосуды, работающие под вакуумом.

+Баллоны, предназначенные для транспортирования и хранения сжатых, сжиженных и растворённых газов под давлением свыше 0,07 МПа (0,7 кгс/кв.см).

?
п.1.1.2. На какие из указанных ниже сосудов распространяются требования данных Правил?

-Приборы парового и водяного отопления.

+Баллоны, предназначенные для транспортирования и хранения сжатых, сжиженных и растворённых газов под давлением свыше 0,07 МПа (0,7 кгс/кв.см).

+Цистерны и бочки для транспортирования и хранения сжатых и сжиженных газов, давление паров которых при температуре до 50 град.С превышает давление 0,07 МПа (0,7 кгс/кв.см).

?
п.1.1.2. На какие из указанных ниже сосудов распространяются требования настоящих Правил?

-Только на сосуды, работающие под давлением пара или газа свыше 0,07 МПа (0,7 кгс/кв.см).

+Барокамеры.

+Цистерны и сосуды для транспортирования или хранения сжатых, сжиженных газов, жидкостей и сыпучих тел, в которых давление выше 0,07 МПа (0,7 кгс/кв.см) создаётся периодически для их опорожнения.

?
п.1.1.3. На какие из указанных ниже сосудов не распространяются требования настоящих Правил?

-Барокамеры.

+Сосуды атомных энергетических установок.

+Сосуды, работающие с радиоактивной средой.

+Сосуды вместимостью не более 0,025 куб.м (25 л), независимо от давления, используемые для научно-экспериментальных целей.

?
п.1.1.3. На какие из указанных ниже сосудов не распространяются требования настоящих Правил?

+Сосуды и баллоны вместимостью не более 0,025 куб.м (25 л), у которых произведение давления в МПа (кгс/кв.см) на вместимость в куб.м (литрах) не превышает 0,02 (200).

-Сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115 град.С.

+Сосуды, работающие под давлением, создающимся при взрыве внутри них в соответствии с технологическим процессом.

+Сосуды, работающие под вакуумом.

?
п.1.1.3. На какие из указанных ниже сосудов не распространяются требования настоящих Правил?

-Сосуды, в которых давление свыше 0,07 МПа (0,7 кгс/кв.см) создаётся периодически для их опорожнения.

+Сосуды, устанавливаемые на морских, речных судах и других плавучих средствах (кроме драг).

+Сосуды, устанавливаемые на самолётах и других летательных аппаратах.

+Воздушные резервуары тормозного оборудования подвижного состава железнодорожного транспорта, автомобилей и других средств передвижения.

?
п.1.1.3. На какие из указанных ниже сосудов не распространяются требования настоящих Правил?

+Сосуды специального назначения военного ведомства.

-Баллоны для транспортирования и хранения растворённых газов под давлением свыше 0,07 МПа (0,7 кгс/кв.см).

+Приборы парового и водяного отопления.

+Трубчатые печи.

?
п.1.1.3. На какие из указанных ниже сосудов не распространяются требования настоящих Правил?

+Сосуды, состоящие из труб с внутренним диаметром не более 150 мм без коллекторов, а также с коллекторами, выполненными из труб с внутренним диаметром не более 150 мм.

-Баллоны, предназначенные для транспортирования сжиженных газов независимо от давления.

+Части машин, не представляющие собой самостоятельных сосудов (корпуса насосов или турбин, цилиндры двигателей паровых, гидравлических, воздушных машин и компрессоров).

?
п.1.2.1. Какие организации должны выполнять проекты сосудов и их элементов, а также проекты их монтажа или реконструкции?

+Специализированные организации.

-Головные проектные организации.

-Проектно-конструкторские отделы организаций, на которых эти сосуды эксплуатируются.

?
п.1.2.2. В соответствии с каким Положением руководители и специалисты, занятые проектированием, изготовлением, реконструкцией, монтажом, наладкой, ремонтом, диагностикой и эксплуатацией сосудов, должны быть аттестованы на знание данных Правил?

+Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов, подконтрольных Госгортехнадзору России.

-Положением о порядке расследования и учета несчастных случаев на производстве.

?
п.1.2.3. Каков, согласно данным Правилам, порядок внесения изменений (в случае производственной необходимости) в проект и нормативные документы?

-Только после получения разрешения местных органов Госгортехнадзора России.

+Изменения должны быть согласованы с организацией - разработчиком проекта и (или) нормативной документации на сосуд.

+Допускается согласовывать изменения со специализированной научно-исследовательской организацией.

?
п.1.2.4. Требования каких документов должны учитываться при проектировании сосудов, используемых в химических отраслях промышленности?

+Общих правил промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов.

-Правил при эксплуатации сосудов, используемых в химических отраслях промышленности.

?
п.1.2.5. Допускается ли отступление от настоящих Правил?

-Нет.

+Допускается в исключительном случае по разрешению Госгортехнадзора России.

-Допускается в исключительном случае по разрешению экспертной организации.

?
п.1.2.5. Каков порядок получения разрешения на отступление от требований настоящих Правил?

-Представить заключение вышестоящей хозяйственной организации.

+Представить Госгортехнадзору России соответствующее обоснование, а в случае необходимости - также заключение специализированной или экспертной организации.

?
п.1.3.1. Для каких должностных лиц, специалистов и работников обязательны для исполнения требования настоящих Правил?

+Занятых проектированием, изготовлением и эксплуатацией сосудов.

+Занятых реконструкцией, монтажом, наладкой, ремонтом сосудов.

+Занятых техническим диагностированием сосудов.

?
п.1.4.1. Кем устанавливается порядок расследования аварий и несчастных случаев, связанных с эксплуатацией сосудов, работающих под давлением?

+Госгортехнадзором России.

-Головной экспертной организацией.

-Правительством РФ.

?
п.1.4.2. Что должен сделать владелец при возникновении аварии, при смертельном или групповом несчастном случае, связанных с обслуживанием сосудов, работающих под давлением, зарегистрированных в органах Госгортехнадзора России?

-Уведомить орган Госгортехнадзора и другие организации в течение двух недель.

+Уведомить орган Госгортехнадзора и другие организации в соответствии с порядком, установленным Госгортехнадзором России.

-Уведомить орган Госгортехнадзора России в течение суток.

?
п.1.4.3. Обязана ли администрация организации обеспечить сохранность всей обстановки аварии (несчастного случая), связанной с обслуживанием сосудов, работающих под давлением, до прибытия представителя Госгортехнадзора России для расследования?

-Да, в любом случае.

-Нет.

+Да, если это не представляет опасности для жизни людей и не вызывает дальнейшего развития аварии.

?
п.4.1.1. Какие организации могут выполнять работы по изготовлению (доизготовлению), реконструкции, монтажу, наладке и ремонту сосудов и их элементов?

+Располагающие техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения работ.

-Имеющие персонал, прошедший обучение в специализированных организациях.

-Получившие разрешение (лицензию) органов Госгортехнадзора России.

?
п.4.1.4. Виды контроля качества работ при изготовлении, реконструкции, монтаже, наладке и ремонте сосудов:

+Входной.

-Периодический.

+Операционный.

+Приёмочный.

?
п.4.6.1. Какие сосуды подлежат гидравлическому испытанию после их изготовления?

-Только предназначенные для работы под давлением более 1,6 МПа (16 кгс/кв.см).

+Все сосуды.

-Только предназначенные для работы при температуре выше 450 град.С.

-Только относящиеся к 1-й и 2-й группам

?
п.4.6.2. Какой порядок проведения гидравлического испытания сосудов, имеющих защитное покрытие или изоляцию?

-После наложения покрытия или изоляции.

+До наложения покрытия или изоляции.

+Допускается эмалированные сосуды подвергать гидравлическому испытанию рабочим давлением после эмалирования.

Вопрос 3
п.4.6.6. При каких условиях гидравлическое испытание вертикально установленных сосудов допускается проводить в горизонтальном положении?

-Не допускается ни при каких условиях.

+При условии обеспечения прочности корпуса сосуда.

+Расчёт на прочность должен быть выполнен разработчиком проекта сосуда с учётом принятого способа опирания в процессе гидравлического испытания.

+Пробное давление следует принимать с учётом гидростатического давления, действующего на сосуд в процессе его эксплуатации.

?
п.4.6.7. Каким образом должно проводиться гидравлическое испытание комбинированных сосудов с двумя и более рабочими полостями, рассчитанными на разное давление?

-Сосуды должны целиком подвергаться испытанию пробным давлением, рассчитанным исходя из максимального расчётного давления в полостях.

-Сосуды должны целиком подвергаться испытаниям пробным давлением, рассчитанным исходя из минимального расчётного давления в полостях.

+Испытанию должна подвергаться каждая полость пробным давлением, определяемым в зависимости от расчётного давления полости.

+Порядок проведения испытания должен быть оговорен в техническом проекте и указан в руководстве по эксплуатации сосуда организации-изготовителя.

?
п.4.6.8. Является ли обязательным полное удаление воздуха при заполнении сосуда водой в процессе гидравлического испытания?

-Нет.

+Да.

-Это зависит от параметров работы сосуда и его ёмкости.

?
п.4.6.9. При каких условиях для гидравлического испытания сосуда вместо воды может быть использована другая жидкость?

-Такая замена Правилами запрещена.

-При получении разрешения органов Госгортехнадзора России.

+По согласованию с разработчиком проекта.

-По согласованию с предприятием-изготовителем.

?
п.4.6.10. В каких документах должна указываться скорость подъёма давления в процессе гидравлического испытания сосуда в организации-изготовителе?

+В технической документации.

-В отраслевом стандарте.

-В инструкции, согласованной с Госгортехнадзором России.

?

п.4.6.10. В каких документах должна указываться скорость подъёма давления при гидравлическом испытании сосуда в процессе работы?

-В паспорте сосуда.

-В проекте.

+В руководстве по эксплуатации.

?
п.4.6.10. Допускается ли использование сжатого воздуха или другого газа для подъёма давления при гидравлическом испытании сосуда на прочность?

+Нет.

-Да - только для сосудов 3-й и 4-й групп.

?

п.4.6.11. Какими контрольно-измерительными приборами должно контролироваться давление при гидравлическом испытании сосудов?

-Одним манометром первого класса точности.

+Двумя манометрами одного типа, предела измерения, одинаковых классов точности, цены деления.

-Двумя манометрами разных классов точности и пределов измерения, один из которых является контрольным.

?
п.4.6.12. Кто должен устанавливать время выдержки сосуда под пробным давлением?

-Предприятие-изготовитель.

-Местные органы Госгортехнадзора.

+Разработчик проекта.

-Администрация предприятия, где этот сосуд эксплуатируется.

?
п.4.6.13. При гидроиспытании, после выдержки сосуда под пробным давлением, давление снижают и производят осмотр наружной поверхности сосуда, всех его разъемных и сварных соединений. До какого значения снижают давление?

-Рабочего.

+Расчётного.

-Атмосферного.

?

п.4.6.13. Разрешается ли обстукивание стенок корпуса, сварных и разъёмных соединений сосуда во время испытаний?

-Да.

+Нет.

-Разрешается только в том случае, если значение пробного давления снижено до расчётного.

?

п.4.6.14. При каких условиях сосуд считается выдержавшим гидравлическое испытание?

+Не обнаружено течи, трещин, слезок, потения в сварных соединениях и на основном металле.

+Не обнаружено течи в разъёмных соединениях, а также видимых остаточных деформаций.

+Не обнаружено падения давления по манометру.

?

п.4.6.15. Должны ли подвергаться повторным гидравлическим испытаниям сосуды, в которых при испытании выявлены дефекты?

-Нет, не должны.

+Должны подвергнуться испытаниям пробным давлением, установленным данными Правилами, - после устранения дефектов.

-Должны - только по требованию инспектора (эксперта).

?

п.4.6.17. Допускается ли замена гидравлического испытания сосудов пневматическим?

+Да, при соблюдении условий, указанных в настоящих Правилах.

-Нет.

-Допускается, за исключением сосудов, изготовленных из неметаллов.

?

п.4.6.17. При каких условиях допускается замена гидравлического испытания сосуда пневматическим?

+Испытание должно быть проконтролировано методом акустической эмиссии или другим, согласованным в установленном порядке.

+Пневматические испытания должны проводиться по инструкции, предусматривающей необходимые меры безопасности и утвержденной в установленном порядке.

+При использовании при пневматическом испытании сжатого воздуха или инертного газа.

-Для испытания должна быть привлечена специализированная организация, получившая разрешение Госгортехнадзора России.

?
п.4.6.18. В какой документ должны быть занесены результаты гидравлического испытания сосуда лицом, проводившим это испытание?

-Акт.

-Протокол.

+Паспорт сосуда.

-Журнал.

?

п.4.9.1. Какими документами предприятие-изготовитель должно снабжать каждый сосуд?

-Копией разрешения Госгортехнадзора России на изготовление сосудов, работающих под давлением.

+Паспортом установленной формы.

+Руководством по эксплуатации.

-Заключением специализированной организации о результатах проверки ею качества изготовления сосуда.

+Допускается снабжать расчетами, выполненными на ЭВМ.

+Удостоверением о качестве изготовления элементов сосуда.

?

п.4.9.2. Для каких сосудов допускается не устанавливать специальную табличку, а все необходимые данные наносить на корпус сосуда электрографическим методом?

-С наружным диаметром менее 400 мм.

-С наружным диаметром менее 350 мм.

+С наружным диаметром менее 325 мм.

?

п.4.9.3. Какие сведения должны быть нанесены на табличке сосуда?

+Товарный знак или наименование изготовителя, наименование или обозначение сосуда.

+Порядковый номер сосуда по системе нумерации изготовителя.

+Год изготовления.

+Рабочее давление, расчётное давление, пробное давление в МПа (кгс/кв.см).

+Допустимая максимальная и (или) минимальная рабочая температура стенки в градусах С.

+Масса сосуда в кг.

?

п.5.1.1. Чем должны быть оснащены сосуды в зависимости от их назначения для управления работой и обеспечения безопасных условий эксплуатации?

+Запорной или запорно-регулирующей арматурой.

+Приборами для измерения давления.

+Приборами для измерения температуры.

+Предохранительными устройствами.

+Указателями уровня жидкости.

?

п.5.1.2. Какими устройствами должны быть оснащены сосуды, снабжённые быстросъёмными крышками?

+Предохранительным устройством, исключающим возможность включения сосуда под давление при неполном закрытии крышки.

+Предохранительным устройством, исключающим возможность открывания крышки сосуда при наличии в нём давления.

+Замком с ключом-маркой.

-Предохранительными клапанами в количестве двух штук, каждый из которых рассчитан на максимальную пропускную способность.

?

п.5.2.1. В каких местах сосуда должна устанавливаться запорная и запорно-регулирующая арматура?

+На штуцерах, непосредственно присоединённых к сосуду или на трубопроводах, подводящих к сосуду или отводящих от него рабочую среду.

-На обечайке или крышке.

?

п.5.2.2. Какую маркировку должна иметь арматура сосуда?

+Наименование или товарный знак изготовителя.

+Условный проход (мм), условное давление в МПа (кгс/кв.см) (допускается указывать рабочее давление и допустимую температуру).

+Направление потока среды.

+Марка материала корпуса.

?

п.5.2.3. Исходя из каких требований разработчиком проекта сосуда должны выбираться количество, тип арматуры и места установки?

+Конкретных условий эксплуатации.

+Требований настоящих Правил.

-Возможности проведения технического освидетельствования.

?

п.5.2.4. Какие сведения должны быть указаны на маховике запорной арматуры сосуда?

+Направление его вращения при открывании или закрывании арматуры.

-Параметры рабочей среды.

-Направление движения потока среды через арматуру.

?

п.5.2.6. Какая арматура, изготовленная из легированной стали или цветных металлов, должна иметь паспорт установленной формы?

+С условным проходом более 20 мм.

-Предназначенная для работы в сосудах с условным давлением более 15 кгс/кв.см.

-Предназначенная для условий работы с допустимой температурой более 450 град.С.

?

п.5.3.1. Какие сосуды и самостоятельные полости должны быть снабжены манометрами прямого действия?

-Все самостоятельные полости.

+Все сосуды.

+Самостоятельные полости с разными давлениями.

?

п.5.3.2. Какой класс точности должны иметь манометры при рабочем давлении сосуда до 2,5 МПа (25 кгс/кв.см)?

-Не ниже 1,6.

-Не ниже 2,0.

+Не ниже 2,5.

?

п.5.3.2. Какой класс точности должны иметь манометры при рабочем давлении сосуда выше 2,5 МПа (25 кгс/кв.см)?

-Не ниже 2,0.

-Не ниже 1,6.

+Не ниже 1,5.

?

п.5.3.3. В какой части шкалы манометра должен находиться предел измерения рабочего давления сосуда?

+Во второй трети шкалы.

-В первой трети шкалы.

-Посередине шкалы.

?

п.5.3.4. Какое давление должна указывать красная черта, наносимая владельцем сосуда на шкалу манометра?

-Технологическое.

+Рабочее давление в сосуде.

-Предельное, на которое рассчитан сосуд.

?

п.5.3.5. Какие предъявляются требования к установке манометра на сосуде или трубопроводе?

-Он должен быть расположен на высоте не более 3,5 м от уровня пола или площадки обслуживания.

+Он должен быть установлен так, чтобы его показания были отчётливо видны обслуживающему персоналу.

-Максимальный наклон манометра не должен превышать 10 градусов.

?

п.5.3.6. Каким должен быть номинальный диаметр корпуса манометров, устанавливаемых на высоте до 2 м от уровня площадки наблюдения за ними?

+Не менее 100 мм.

-Не менее 160 мм.

-Не менее 180 мм.

?

п.5.3.6. Каким должен быть номинальный диаметр корпуса манометров, устанавливаемых на высоте от 2 до 3 м от уровня площадки наблюдения за ними?

-Не менее 150 мм.

+Не менее 160 мм.

-Не менее 200 мм.

?
п.5.3.6. Допускается ли установка манометров на высоте более 3 м от уровня площадки наблюдения за ними?

-Да.

+Нет.

-Допускается, если номинальный диаметр корпуса манометров не менее 250 мм.

?
п.5.3.7. Что должны обеспечивать трёхходовой кран или заменяющее его устройство, расположенные между манометром и сосудом?

+Проведение периодической проверки манометра с помощью контрольного.

-Проведение продувки сосуда.

-Предохранение манометра от непосредственного воздействия рабочей среды в сосуде.

?

п.5.3.7. В каких случаях манометр должен быть снабжен сифонной трубкой, или масляным буфером, или другими устройствами, предохраняющими его от непосредственного воздействия рабочей среды и температуры в сосуде?

-Только когда температура среды в сосуде превышает 450 градусов С.

-Только в случаях, когда вещества, находящиеся в сосуде, относятся к 1-му или 2-му классу опасности по ГОСТ 12.1.007-76.

+В необходимых случаях, когда нужно обеспечить надёжную работу манометра.

?
п.5.3.8. В каких случаях вместо трёхходового крана допускается установка отдельного штуцера с запорным органом для подсоединения второго манометра?

+На сосудах, работающих под давлением выше 2,5 МПа (25 кгс/кв.см).

-На сосудах 1-й и 2-й групп.

+На сосудах, работающих при температуре среды выше 250 град.С.

+На сосудах со взрывоопасной средой или вредными веществами 1-го и 2-го классов опасности по ГОСТ 12.1.007-76.

+На стационарных сосудах при наличии возможности проверки манометра путем снятия его с сосуда.

?
п.5.3.8. Является ли обязательным установка трёхходового крана на передвижных сосудах?

-Да.

-Нет.

+Необходимость установки определяется разработчиком проекта.

?

п.5.3.10. В каких (из перечисленных) случаях манометр не допускается к применению?

+Отсутствует пломба или клеймо с отметкой о проведении поверки.

+Просрочен срок поверки

+Стрелка при его отключении не возвращается к нулевому показанию шкалы на величину, превышающую половину допускаемой погрешности для данного прибора.

+Разбито стекло или имеются повреждения, которые могут отразиться на правильности его показаний.

?
п.5.3.11. Какой должна быть периодичность поверки манометров с их опломбированием или клеймением?

-Ежеквартальной.

-Не реже одного раза в шесть месяцев.

+Не реже одного раза в 12 месяцев.

-Не реже одного раза в 24 месяца.

?
п.5.3.11. Какой должна быть периодичность проведения дополнительной проверки владельцем сосуда рабочих манометров контрольным манометром с записью результатов в журнал контрольных проверок?

-Не реже одного раза в 12 месяцев.

-Ежеквартально.

+Не реже одного раза в 6 месяцев.

-Не реже одного раза в 24 месяца.

?

п.5.3.11. Допускается ли данными Правилами, при отсутствии контрольного манометра, дополнительную проверку производить проверенным рабочим манометром?

-Нет, не допускается.

+Допускается, если рабочий манометр имеет с проверяемым манометром одинаковую шкалу и класс точности.

-Допускается, если класс точности рабочего манометра не ниже проверяемого.

?

п.5.4.1. Какими приборами и реперами должны быть снабжены сосуды, работающие при изменяющейся температуре стенок?

+Приборами для контроля скорости прогрева по длине и высоте сосуда.

+Приборами для контроля равномерности прогрева по длине и высоте сосуда.

+Реперами для контроля тепловых перемещений.

?
п.5.4.1. В каких документах должны указываться необходимость оснащения сосудов приборами и реперами и допустимая скорость прогрева и охлаждения сосудов?

+В паспорте сосуда или в руководстве по эксплуатации - изготовителем.

-В технических условиях.

-В технологическом регламенте.

?

п.5.5.1. Нужно ли снабжать каждый сосуд (полость комбинированного сосуда) предохранительными устройствами от повышения давления выше допустимого значения?

+Да, каждый сосуд должен быть снабжен такими устройствами.

-Нет, если имеются автоматизированные системы контроля давления.

-Нет, если установлены манометры.

?

п.5.5.2. Какие устройства на сосудах применяют в качестве предохранительных от повышения давления?

-Обратные клапаны.

+Пружинные и рычажно-грузовые предохранительные клапаны.

+Импульсные предохранительные устройства.

+Предохранительные устройства с разрушающимися мембранами.

+Устройства, применение которых согласовано с Госгортехнадзором России.

?

п.5.5.2. Допускается ли установка рычажно-грузовых предохранительных клапанов на передвижных сосудах?

-Да, допускается.

+Не допускается.

-Это определяется проектной организацией и зависит от конструкции и параметров работы сосудов.

?
пп.5.5.3,5.5.4. Какие требования должны предъявляться к конструкции пружинного предохранительного клапана?

+Должна быть исключена возможность затяжки пружины сверх установленной величины.

+Пружина должна быть защищена от недопустимого нагрева (охлаждения) и непосредственного воздействия рабочей среды, если она оказывает вредное действие на материал пружины.

+Должно быть предусмотрено устройство для проверки исправности действия клапана в рабочем состоянии путём принудительного открывания его во время работы.

?
п.5.5.4. Допускается ли установка предохранительных клапанов без приспособления для принудительного открывания?

-Нет.

+Да, если принудительное открывание нежелательно по свойствам среды (взрывоопасная, горючая, вещества 1-го и 2-го классов опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

+Допускается по условиям технологического процесса.

?

п.5.5.5. При каких условиях установка на сосудах предохранительных клапанов и манометров необязательна?

-При любых условиях их установка обязательна.

+Необязательна, если рабочее давление сосуда равно или больше давления питающего источника и в сосуде исключена возможность повышения давления от химической реакции или обогрева.

?

п.5.5.9. По какому принципу должно быть рассчитано количество предохранительных клапанов, их размеры и пропускная способность для сосудов с давлением до 0,3 МПа (3 кгс/кв.см)?

-Чтобы в сосуде не создавалось давление, превышающее избыточное рабочее более чем на 15 %.

-Чтобы в сосуде не создавалось давление, превышающее избыточное рабочее более чем на 10 %.

+Чтобы в сосуде не создавалось давление, превышающее расчетное более чем на 0,05 МПа (0,5 кгс/кв.см).

?
п.5.5.9. По какому принципу должно быть рассчитано количество предохранительных клапанов, их размеры и пропускная способность для сосудов давлением от 0,3 до 6 МПа (3-60 кгс/кв.см)?

-Чтобы в сосуде не создавалось давление, превышающее избыточное рабочее более чем на 20 %.

+Чтобы в сосуде не создавалось давление, превышающее расчетное более чем на 15 %.

-Чтобы в сосуде не создавалось давление, превышающее избыточное рабочее более чем на 10 %.

?
п.5.5.9. По какому принципу должно быть рассчитано количество предохранительных клапанов, их размеры и пропускная способность для сосудов давлением свыше 6,0 МПа (60 кгс/кв.см)?

+Чтобы в сосуде не создавалось давление, превышающее расчетное более чем на 10 %.

-Чтобы в сосуде не создавалось давление, превышающее избыточное рабочее более чем на 15 %.

-Чтобы в сосуде не создавалось давление, превышающее избыточное рабочее более чем на 20 %.

?

п.5.5.9. Допускается ли при работающих предохранительных клапанах превышение давления в сосуде в пределах не более чем до 25 % выше рабочего?

-Нет, не допускается.

-Допускается только по разрешению Госгортехнадзора России при согласовании с головной проектной организацией.

-Да, но по согласованию с предприятием-изготовителем.

+Допускается при условии, что это превышение предусмотрено проектом и отражено в паспорте сосуда.

?

п.5.5.10. Пропускная способность предохранительного клапана определяется в соответствии с...

+Нормативной документацией.

-Техническими условиями.

-Инструкцией по эксплуатации.

?

п.5.5.11. Какая документация должна поставляться изготовителем вместе с предохранительным устройством?

+Паспорт.

-Технические условия.

+Инструкция по эксплуатации.

-Инструкция по регулировке и испытанию на прочность и плотность.

?

п.5.5.12. Какие требования предъявляются к установке предохранительных устройств?

-Они должны устанавливаться на сосудах в верхней части.

+Они должны устанавливаться на патрубках или трубопроводах, непосредственно присоединённых к сосуду.

+Присоединительные трубопроводы предохранительных устройств (подводящие, отводящие и дренажные) должны быть защищены от замерзания в них рабочей среды.

-От каждого предохранительного клапана должна быть предусмотрена линия аварийного сброса рабочей среды.

?

п.5.5.12. Допускается ли возможность отбора рабочей среды из патрубков (и на участках присоединительных трубопроводов от сосуда до клапанов), на которых установлены предохранительные устройства?

+Нет, не допускается.

-Да, допускается, но это касается только сосудов 3-й и 4-й групп.

-Допускается, если среда сосудов не относится к 1-му и 2-му классу опасности по ГОСТ 12.1.007.

?

пп.5.5.13,5.5.14. Какие требования предъявляются к размещению предохранительных устройств?

+Они должны быть размещены в местах, доступных для обслуживания.

-Высота установки от пола или площадки обслуживания не должна превышать 2,5 м.

+Не допускается установка запорной арматуры между сосудом и предохранительным устройством, а также за ним.

?

п.5.5.16. Какие требования предъявляются к установке отводящих трубопроводов предохранительных устройств и импульсным линиям ИПУ?

-Отводящие трубопроводы должны быть проведены от каждого предохранительного клапана, не допускается объединять их в одну общую линию.

+В местах возможного скопления конденсата они должны быть оборудованы дренажными устройствами для удаления конденсата.

+Не допускается установка на дренажных трубопроводах запорных органов или другой арматуры.

+Среда, выходящая из предохранительных устройств и дренажей, должна отводиться в безопасное место.

?

п.5.5.17. Для каких целей и где устанавливаются мембранные предохранительные устройства?

+Вместо рычажно-грузовых и пружинных предохранительных клапанов, когда эти клапаны в условиях конкретной среды не могут быть применены.

+Перед предохранительными клапанами в случаях, когда клапаны не могут надёжно работать вследствие вредного воздействия рабочей среды (коррозия, эрозия, полимеризация, кристаллизация, прикипание, примерзание), а также при возможных утечках через закрытый клапан вредных и опасных веществ.

+Параллельно с предохранительными клапанами для увеличения пропускной способности систем сброса давления.

+На выходной стороне предохранительных клапанов для предотвращения вредного воздействия рабочих сред со стороны сбросной системы и для исключения влияния колебаний противодавления со стороны этой системы на точность срабатывания предохранительных клапанов.

?
п.5.5.19. Какая техническая документация должна быть приложена изготовителем к паспорту на каждую партию мембран?

+На противовакуумные опоры.

-На ножевые лезвия.

+На зажимающие и другие элементы, в сборе с которыми допускаются в эксплуатацию мембраны данной партии.

?
п.5.5.21. При каком условии могут быть допущены к эксплуатации предохранительные мембраны зарубежного производства?

-После проверки качества изготовления мембран неразрушающим способом контроля.

-После проверки пластин на разрыв на стенде.

+При наличии специальных разрешений на применение таких мембран, выданных Госгортехнадзором России.

?
п.5.5.22. Какие требования предъявляются к установке мембранных предохранительных устройств?

+Они должны размещаться в местах, открытых и доступных для осмотра и монтажа-демонтажа.

+Присоединительные трубопроводы должны быть защищены от замерзания в них рабочей среды.

+Устройства должны устанавливаться на патрубках или трубопроводах, непосредственно присоединённых к сосуду.

-Допускается установка на обечайке или днище сосуда в верхней его части.

?
п.5.5.23. Для каких целей, при установке мембранного предохранительного устройства последовательно с предохранительным клапаном полость между мембраной и клапаном должна сообщаться отводной трубкой с сигнальным манометром?

-Для продувки сосуда.

-Для замены непригодного манометра.

+Для контроля исправности мембран.

?
п.5.5.25. В каких документах должны быть указаны порядок и сроки проверки исправности действия предохранительных устройств в зависимости от условий технологического процесса?

-В паспорте.

-В технических условиях.

+В инструкции по эксплуатации предохранительных устройств, утвержденной владельцем сосуда в установленном порядке.

?
п.5.5.25. В каких документах необходимо фиксировать результаты проверки исправности предохранительных устройств, сведения об их настройке?

-В актах.

-В специальных журналах.

-В паспортах.

+В сменных журналах работы сосудов.

?

п.5.6.1. Какие приборы и устройства применяются в сосудах, имеющих границу раздела сред, при необходимости контроля уровня жидкости?

+Должны применяться указатели уровня.

+Могут устанавливаться звуковые сигнализаторы.

+Могут устанавливаться световые сигнализаторы и блокировки по уровню.

-Должны применяться реле контроля протекания жидкости через указатели уровня.

?
п.5.6.2. В соответствии с каким документом должны устанавливаться указатели уровня жидкости?

+Инструкцией изготовителя.

-Техническими условиями.

?
п.5.6.3. Какое количество указателей уровня прямого действия должно быть установлено на сосудах, обогреваемых пламенем или горячими газами, у которых возможно понижение уровня жидкости ниже допустимого?

-Один.

+Не менее двух.

-Количество определяется конструкцией сосуда и свойствами среды.

?

п.5.6.4. Кем должна определяться конструкция, количество и место установки на сосудах указателей уровня жидкости?

+Разработчиком проекта сосуда.

-Предприятием-изготовителем.

-Предприятием, где этот сосуд будет эксплуатироваться.

?
п.5.6.5. Какие уровни жидкости должны быть отмечены на каждом указателе уровня жидкости в сосуде?

+Допустимый нижний.

-Средний.

+Допустимый верхний.

-Аварийный.

?

п.5.6.6. Кем должны устанавливаться верхний и нижний допустимые уровни жидкости в сосуде?

-Предприятием-изготовителем.

+Разработчиком проекта

-Предприятием, на котором этот сосуд эксплуатируется

?

п.5.6.6. Какой должна быть высота прозрачного указателя уровня жидкости в сосуде?

-Не выше нижнего допустимого уровня.

-Не ниже верхнего допустимого уровня.

+Не менее чем на 25 мм ниже нижнего и выше верхнего допустимых уровней жидкости.

?
п.5.6.6. Допускается ли установка нескольких указателей уровня жидкости в сосуде по высоте?

-Нет.

-Допускается, но не более двух.

+Допускается, но их следует размещать так, чтобы они обеспечивали непрерывность показаний уровня жидкости.

?

п.5.6.7. С какой целью указатели уровня жидкости в сосуде должны быть снабжены арматурой?

+Для их отключения от сосуда и продувки с отводом среды в безопасное место.

-Для подключения манометра.

?
п.5.6.8. Допускается ли применение в указателях уровня жидкости в качестве прозрачного элемента стекла или слюды?

-Допускается только применение стекла.

-Нет, не допускается.

+Да, допускается, но должно быть предусмотрено защитное устройство для предохранения персонала от травмирования при их разрыве.

?

пп.6.1.1,6.1.2. В каких местах должны устанавливаться сосуды?

+На открытых площадках в местах, исключающих скопление людей.

+В отдельно стоящих зданиях

?

п.6.1.1. В каких местах допускается установка сосудов?

+В помещениях, примыкающих к производственным зданиям - при условии отделения их от здания капитальной стеной.

+В производственных помещениях - с учётом требований отраслевых правил безопасности.

+С заглублением в грунт - при условии обеспечения доступа к арматуре и защиты стенок сосуда от почвенной коррозии и коррозии блуждающими токами

?
п.6.1.3. В каких зданиях и помещениях не разрешается установка регистрируемых в органах Госгортехнадзора России сосудов?

+В жилых зданиях.

+В общественных и бытовых зданиях.

+В помещениях, примыкающих к жилым, общественным и бытовым зданиям.

-На верхних этажах производственных зданий.

?

пп.6.1.4,6.1.5. Какие предъявляются требования к установке сосудов?

+Должна быть исключена возможность их опрокидывания.

+Должна быть обеспечена возможность осмотра, ремонта и очистки их с внутренней и наружной сторон.

+Для удобства обслуживания сосудов должны устраиваться площадки и лестницы, для осмотра и ремонта могут применяться люльки и другие приспособления.

+Площадки, лестницы, люльки и другие приспособления не должны нарушать прочности и устойчивости сосуда, приварка их к сосуду должна быть выполнена по проекту в соответствии с требованиями данных Правил.

?

п.6.2.2. Какие сосуды (из приведенных) не подлежат регистрации в органах Госгортехнадзора России?

+Сосуды 1-й группы, работающие при температуре стенки не выше 200 град.С, у которых произведение давления в МПа (кгс/кв.см) на вместимость в куб.м (литрах) не превышает 0,05 (500).

+Сосуды 2, 3 и 4-й групп, работающие при температуре стенки не выше 200 град.С, у которых произведение давления в МПа (кгс/кв.см) на вместимость в куб.м (литрах) не превышает 1,0 (10 000).

-Сосуды, работающие со средой, относящейся к 3-му и 4-му классам опасности по ГОСТ 12.1.007.

+Аппараты воздухоразделительных установок и разделения газов, расположенные внутри теплоизоляционного кожуха.

+Резервуары воздушных электрических выключателей.

+Бочки для перевозки сжиженных газов, баллоны вместимостью до 100 л включительно, установленные стационарно, а также предназначенные для транспортировки и (или) хранения сжатых, сжиженных и растворённых газов.

+Генераторы (реакторы) для получения водорода, используемые гидрометеорологической службой.

+Сосуды, включенные в закрытую систему добычи нефти и газа.

?

п.6.2.3. Какие документы должны быть предоставлены владельцем сосуда для регистрации в органах Госгортехнадзора России?

+Паспорт сосуда установленной формы.

+Удостоверение о качестве монтажа.

+Схема включения сосуда с указанием источника давления, параметров, его рабочей среды, арматуры, систем КиП и А, предохранительных и блокирующих устройств, утвержденная руководством организации.

+Паспорт предохранительного клапана с расчётом его пропускной способности.

?

п.6.2.3. Какой порядок оформления удостоверения о качестве монтажа сосуда?

+Составляется организацией, производившей монтаж.

-Согласовывается с предприятием-владельцем сосуда.

-Согласовывается с предприятием - изготовителем сосуда.

+Должно быть подписано руководителем организации, производившей монтаж, а также руководителем организации - владельца сосуда и скреплено печатями.

?
п.6.2.3. Какие сведения должны быть указаны в удостоверении о качестве монтажа сосуда?

+Наименование монтажной организации, наименование организации - владельца сосуда, наименование организации-изготовителя и заводской номер сосуда.

+Сведения о материалах, применяемых монтажной организацией, дополнительно указанным в паспорте.

+Сведения о сварке.

+Заключение о соответствии произведенных монтажных работ требованиям настоящих Правил, проекту, техническим условиям и руководству по эксплуатации и пригодности его к эксплуатации при указанных в паспорте параметрах.

?

п.6.2.3. Что должны включать в себя сведения о сварке, указываемые в удостоверении о качестве монтажа сосуда?

+Вид сварки, тип и марку электродов.

+Режим термообработки, диаграммы, фамилии сварщиков и термистов и номера их удостоверений

+Результаты испытаний контрольных стыков (образцов).

+Результаты неразрушающего дефектоскопического контроля стыков.

?

п.6.2.4. Каков порядок регистрации сосудов органами Госгортехнадзора России?

+Представленная документация должна быть рассмотрена в течение 5 дней.

+При соответствии документации на сосуд требованиям данных Правил, в паспорте сосуда ставится штамп о регистрации.

+Документы пломбируются и возвращаются владельцу сосуда.

+В случае отказа в регистрации владельцу сообщают об этом в письменном виде с указанием причин.

?

п.6.2.5. В каких случаях сосуд до пуска в работу подлежит перерегистрации в органах Госгортехнадзора России?

-После происшедшей при его эксплуатации аварии.

+При перестановке сосуда на новое место.

+При передаче сосуда другому владельцу.

+При внесении изменений в схему включения сосуда.

?

п.6.2.6. Каков порядок снятия с учёта сосуда, зарегистрированного в органах Госгортехнадзора России?

+Владелец сосуда обязан представить в орган Госгортехнадзора России заявление с указанием причин снятия и паспорт сосуда.

-Владелец обязан предоставить акт обследования сосуда комиссией с участием инспектора (эксперта) Госгортехнадзора с указанием причин снятия с учёта.

?

п.6.2.7. Для регистрации сосудов, не имеющих технической документации изготовителя...

+Паспорт сосуда может быть составлен специализированной организацией, имеющей лицензию Госгортехнадзора России на проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств (сосудов).

-Паспорт оформляется предприятием, на котором сосуд эксплуатируется.

?

п.6.2.8. Где должны быть зарегистрированы опасные производственные объекты, на которых эксплуатируются сосуды, работающие под давлением?

+В Государственном реестре опасных производственных объектов (ОПО) в порядке, установленном Правилами регистрации объектов в Государственном реестре ОПО.

-В органах Юстиции РФ.

?

п.6.3.1. В каких случаях должно проводиться техническое освидетельствование сосудов, на которые распространяется действие данных Правил?

+После монтажа.

+До пуска в работу.

+Периодически в процессе эксплуатации.

-После происшедшей аварии, связанной с эксплуатацией сосуда.

+В необходимых случаях проводят внеочередное техническое свидетельствование.

?

п.6.3.3. Кем должно проводиться техническое освидетельствование сосудов, не регистрируемых в органах Госгортехнадзора России?

-Механиками соответствующих цехов.

-Главным инженером предприятия.

-Руководителем службы охраны труда и техники безопасности.

+Ответственным за осуществление производственного контроля и соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации сосудов, работающих под давлением.

?
п.6.3.3. Кем должно проводиться первичное, периодическое и внеочередное техническое освидетельствование сосудов, зарегистрированных в органах Госгортехнадзора России?

-Ответственным по надзору.

-Инспектором Госгортехнадзора России.

+Специалистом организации, имеющей лицензию ГГТН РФ на проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств (сосудов).

?

п.6.3.4. Какую цель имеют наружные и внутренние осмотры сосудов?

+При первичном освидетельствовании - проверить, что сосуд установлен и оборудован в соответствии с требованиями настоящих Правил и представленными при регистрации документами.

+При первичном освидетельствовании - установить, что сосуд и его элементы не имеют повреждений.

+При периодических и внеочередных освидетельствованиях - установить исправность сосуда и возможность его дальнейшей работы.

?

п.6.3.5. Какие сосуды до начала выполнения внутри каких-либо работ, а также перед внутренним осмотром должны подвергаться тщательной обработке (нейтрализации, дегазации)?

-Только сосуды 1-й и 2-й групп.

+Сосуды, работающие с вредными веществами 1-го и 2-го классов опасности по ГОСТ 12.1.007-76.

?
п.6.3.5. В каких случаях перед внутренним осмотром и гидравлическим испытанием сосудов должны быть частично или полностью удалены футеровка, изоляция и другие виды защиты от коррозии?

-Во всех без исключения.

+Если имеются признаки, указывающие на возможность возникновения дефектов материала силовых элементов конструкции сосудов (неплотность футеровки, отдулины гуммировки, следы промокания изоляции и т.п.).

-Если такое требование предусмотрено паспортом сосуда.

?

п.6.3.8. Какие сведения должны быть записаны в паспорте сосуда лицом, проводившим техническое освидетельствование?

+Результаты технического освидетельствования с указанием разрешенных параметров эксплуатации сосуда и сроков следующих освидетельствований.

+При проведении внеочередного освидетельствования указывается причина, вызвавшая необходимость в нем.

+Если при освидетельствовании проводились дополнительные испытания и исследования, то должны быть записаны виды и результаты этих испытаний и исследований с указанием мест отбора образцов или участков, подвергнутых испытаниям, а также причина их проведения.

?

п.6.3.9. Какие сведения должны быть нанесены на табличках сосудов, признанных при техническом освидетельствовании годными к дальнейшей эксплуатации?

+Регистрационный номер.

+Разрешённое давление.

-Разрешённая максимальная температура рабочей среды.

+Число, месяц и год следующего наружного и внутреннего осмотров и гидравлического испытания.

?

п.6.3.10. При каких условиях разрешается эксплуатация сосуда при пониженных параметрах (давлении и температуре), если при освидетельствовании будут обнаружены дефекты, снижающие прочность сосуда?

-Не разрешается ни при каких условиях.

+С записью в паспорте сосуда лицом, проводившим освидетельствование на основании представленного владельцем сосуда расчёта на прочность.

+Должен быть проведен проверочный расчет пропускной способности предохранительных клапанов.

+Должны быть предусмотрены на подводящем трубопроводе автоматическое редуцирующее устройство с манометром и предохранительным клапаном, установленным на стороне меньшего давления после редуцирующего устройства.

?

п.6.3.16. Может ли потребовать лицо, проводящее техническое освидетельствование, полного или частичного удаления защитного покрытия сосуда?

-Нет, не может.

+Может, при необходимости.

?
п.6.3.17. Сосуды какой высоты перед осмотром должны быть оборудованы необходимыми приспособлениями, обеспечивающими возможность безопасного доступа ко всем частям сосуда?

-Более 1,8 м.

+Более 2 м.

-Более 1,5 м.

-Более 1,9 м.

?

п.6.3.18. При каких условиях должно проводиться гидравлическое испытание сосудов?

+При удовлетворительных результатах наружного осмотра

+При удовлетворительных результатах внутреннего осмотра.

-При удовлетворительных результатах дефектоскопии сварных швов и металла.

-При удовлетворительных результатах испытания на герметичность.

?

п.6.3.19. В течение какого времени сосуд должен находиться под пробным давлением при гидравлических испытаниях?

+В течение пяти минут, если отсутствуют другие указания изготовителя

-Это зависит от класса опасности рабочей среды.

-Это зависит от группы сосуда.

?

п.6.3.19. Допускается ли, что при гидравлических испытаниях величина пробного давления может определяться исходя из разрешенного давления для сосуда?

+Да.

-Нет.

?

п.6.3.20. При каких условиях гидравлическое испытание сосудов разрешается заменять пневматическим?

-Только по разрешению местных органов Госгортехнадзора по согласованию с проектной организацией и изготовителем сосуда.

+При невозможности проведения гидравлического испытания (большое напряжение от веса воды в фундаменте, трудность удаления воды, наличие внутри сосуда футеровки, препятствующей заполнению сосуда водой).

+При проведении пневматического испытания воздухом или инертным газом и при условии его контроля методом акустической эмиссии (или другим, согласованным с Госгортехнадзором России, методом).

?

п.6.3.21. В какие сроки владелец обязан уведомить о предстоящем техническом освидетельствовании сосуда лицо, выполняющее эту работу?

+Не позднее чем за 5 дней.

-Не позднее чем за 10 дней.

-Не позднее чем за 12 дней.

?

п.6.3.22. Кто несет ответственность за своевременную и качественную подготовку сосуда для освидетельствования?

+Владелец.

-Специальный ремонтно-испытательный пункт.

-Ответственный по надзору.

?

п.6.3.26. В каком случае органам Госгортехнадзора России предоставляется право в исключительных случаях продлевать на срок не более 3 месяцев установленные сроки технического освидетельствования сосудов?

-Только для сосудов, работающих под давлением невзрывопожароопасных веществ и веществ, не относящихся к 1-му и 2-му классам опасности по ГОСТ 12.1.007.

-Только для сосудов с температурой стенки не выше 450 град.С.

+По обоснованному письменному ходатайству владельца сосуда.

-При положительных результатах осмотра инспектором (экспертом) сосуда в рабочем состоянии.

?

п.6.4.1. Кем и на основании каких документов выдаётся разрешение на ввод в эксплуатацию сосуда, подлежащего регистрации в органах Госгортехнадзора России?

+Инспектором.

-Ответственным лицом по надзору.

-Экспертом.

+После регистрации сосуда.

+На основании технического освидетельствования, проверки организации обслуживания и надзора.

-На основании результатов осмотра.

?

п.6.4.2. Кем выдаётся разрешение на ввод в эксплуатацию сосудов, не подлежащих регистрации в органах Госгортехнадзора России?

-Техническим руководителем организации.

-Инспектором Госгортехнадзора России.

+Лицом, назначенным приказом по организации для осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации сосудов, работающих под давлением.

?

п.6.4.3. В каком документе фиксируется разрешение на ввод сосуда в эксплуатацию?

-В протоколе.

-В акте.

+В паспорте сосуда

?

п.6.4.4. Какие сведения должны быть нанесены краской на видном месте или на специальной табличке форматом не менее 200 х 150 мм на каждый сосуд после выдачи разрешения на его эксплуатацию?

+Регистрационный номер.

+Число, месяц и год следующего наружного и внутреннего осмотров, гидравлического испытания.

+Разрешённое давление.

-Объем, разрешенная температура.

?

п.6.4.5. На основании каких документов может быть включен в работу сосуд (группа сосудов, входящих в установку)?

-Приказа директора.

+Письменного распоряжения администрации организации.

-Распоряжения начальника смены цеха.

?

п.7.1.1. Какие из перечисленных ниже мер должны быть приняты владельцем для обеспечения содержания сосудов в исправном состоянии и безопасных условий их работы?

+Назначить из числа специалистов, прошедших проверку знаний данных Правил, приказом ответственных лиц за исправное состояние и безопасное действие сосудов, а также ответственных за осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации сосудов, работающих под давлением.

+Назначить необходимое количество лиц обслуживающего персонала, обученных и имеющих удостоверения на право обслуживания сосудов.

+Установить порядок обслуживания и ремонта сосудов, проверки действия арматуры, КИП, предохранительных и блокировочных устройств.

+Обеспечить проведение технического освидетельствования и диагностики в установленные сроки.

?

п.7.1.1. Какие из перечисленных ниже мер должны быть приняты владельцем для обеспечения содержания сосудов в исправном состоянии и безопасных условий их работы?

+Установить порядок и периодичность проверки знаний настоящих Правил руководящими работниками и специалистами, организовать периодическую проверку знаний персоналом инструкций по режиму работы и безопасному обслуживанию сосудов.

+Обеспечить специалистов Правилами и руководящими указаниями по безопасной эксплуатации сосудов, а персонал - инструкциями.

+Обеспечить выполнение специалистами Правил, а обслуживающим персоналом - инструкций.

?

п.7.1.2. Какие документы должны быть разработаны и утверждены в организации, эксплуатирующей сосуды, работающие под давлением?

+Инструкции для ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосудов.

+Инструкции для ответственных за осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации сосудов.

?

п.7.2.1. Какие лица могут быть допущены к обслуживанию сосудов?

+Обученные, аттестованные и имеющие удостоверение на право обслуживания сосудов.

-Не моложе 18 лет.

?
п.7.2.2. В каких организациях должно проводиться подготовка и проверка знаний персонала, обслуживающего сосуды?

+В учебных заведениях.

+На курсах, специально создаваемых организациями.

?
п.7.2.3. В каких случаях аттестация персонала, обслуживающего сосуды, проводится комиссиями с участием инспектора Госгортехнадзора России?

+При обслуживании персоналом сосудов с быстросъёмными крышками.

-При обслуживании персоналом сосудов 1-й и 2-й категории.

+При обслуживании персоналом сосудов, работающих под давлением вредных веществ 1, 2, 3 и 4-го классов опасности по ГОСТ 12.1.007-76.

?

п.7.2.4. С какой периодичностью должна проводиться проверка знаний персонала, обслуживающего сосуды под давлением?

-Через каждые 2 года.

+Не реже одного раза в 12 месяцев.

-Это зависит от параметров работы сосуда и определяется руководством организации-владельца.

?

п.7.2.4. В каких случаях должна проводиться внеочередная проверка знаний персонала, обслуживающего сосуды?

+При переходе в другую организацию.

+В случае внесения изменения в инструкцию по режиму работы и безопасному обслуживанию сосуда.

+По требованию инспектора Госгортехнадзора России.

?

п.7.2.4. Каким документом и как должны оформляться результаты проверки знаний в комиссии персонала, обслуживающего сосуды?

-Записью в специальный журнал.

+Протоколом за подписью председателя и членов комиссии с отметкой в удостоверении.

-Только записью в удостоверение.

?

п.7.2.4. Персонал, обслуживающий сосуды, после проверки знаний должен перед допуском к самостоятельной работе пройти стажировку для восстановления практических навыков при перерыве в работе по специальности...

+Более 12 месяцев.

-Более 18 месяцев

-Более 2-х лет

?

п.7.2.5. Каким документом должен оформляться допуск персонала к самостоятельному обслуживанию сосудов?

+Приказом по организации.

-Распоряжением главного инженера.

+Распоряжением по цеху.

?

п.7.2.6. Какие документы по обслуживанию сосудов должны быть разработаны и утверждены в организации?

-Должностные инструкции для рабочих.

+Инструкция по режиму работы и безопасному обслуживанию сосудов. Для сосудов (автоклавов) с быстросъёмными крышками в указанной инструкции должен быть отражён порядок хранения и применения ключа-марки.

-Технологические карты.

?

п.7.3.1. В каких из перечисленных ниже случаях сосуд должен быть немедленно остановлен?

+Если давление в сосуде поднялось выше разрешённого и не снижается несмотря на меры, принятые персоналом

+При выявлении неисправности предохранительных устройств от повышения давления.

+При обнаружении в сосуде и его элементах, работающих под давлением, неплотностей, выпучин, разрыва прокладок.

+При неисправности манометра и невозможности определить давление по другим приборам.

?

п.7.3.1. В каких из перечисленных ниже случаях сосуд должен быть немедленно остановлен?

+При снижении уровня жидкости ниже допустимого в сосудах с огневым обогревом.

+При выходе из строя всех указателей уровня жидкости.

+При неисправности предохранительных блокировочных устройств.

+При возникновении пожара, непосредственно угрожающего сосуду, находящемуся под давлением

?

п.7.3.1. В каком документе должен быть указан порядок аварийной остановки сосуда и последующего ввода его в работу?

+В инструкции по режиму его работы и безопасному обслуживанию.

-В инструкции Госгортехнадзора России.

-В должностной инструкции рабочему.

?

п.7.4.1. Для поддержания сосуда в исправном состоянии, его владелец обязан своевременно проводить (в соответствии с графиком) ремонт сосуда. Какие требования должны выполняться при ремонте?

+По технике безопасности, изложенные в отраслевых правилах и инструкциях.

-По технике безопасности, изложенные в настоящих Правилах.

?

п.7.4.2. По какой технологии должен проводиться ремонт с применением сварки (пайки) сосудов и их элементов, работающих под давлением?

+Разработанной изготовителем, конструкторской или ремонтной организациями до начала выполнения работ.

-Согласованной с местными органами Госгортехнадзора России.

?

п.8.1. Какие требования предъявляются к сосудам, их элементам, а также к полуфабрикатам для их изготовления, приобретаемым за границей?

+Должны соответствовать требованиям настоящих Правил.

-До заключения контракта на поставку сосудов и их элементов организация-заказчик должна получить из-за рубежа сертификат соответствия данного оборудования настоящим Правилам от сертификационного центра.

+Могут применяться на основании разрешения Госгортехнадзора России, выданного в соответствии с Правилами применения технических устройств на опасных производственных объектах.

?

п.8.2. На каком языке должны быть составлены техническая документация и паспорт?

+На русском.

-На английском.

-На французском.

?

п.9.1.2. Цистерны и бочки для сжиженных газов, за исключением криогенных жидкостей, должны быть рассчитаны на давление, которое может возникнуть в них при температуре...

+50 град.С.

-60 град.С.

-20 град.С.

?
п.9.1.2. На какое давление должны быть рассчитаны цистерны для сжиженного кислорода и других криогенных жидкостей?

-Которое может возникнуть в них при температуре 50 град.С.

+При котором должно производиться их опорожнение.

?

п.9.1.13. Является ли обязательным наличие заглушки на каждом наливном и спускном вентиле цистерны и бочки для перевозки сжиженного газа?

-Нет.

+Да.

?
п.9.1.15. Какую резьбу должны иметь боковые штуцера вентилей для слива и налива горючих газов?

+Левую.

-Правую.

?

п.9.1.16. Для какой цели цистерны, предназначенные для перевозки взрывоопасных горючих веществ, вредных веществ 1-го и 2-го классов опасности по ГОСТ 12.1.007-76 должны иметь на сифонных трубках для слива скоростной клапан?

+Для исключения выхода газа при разрыве трубопровода.

-Для быстрого освобождения цистерны при аварии.

-Для недопущения повышения давления выше установленного.

?

п.9.1.18. Какие сведения должны быть указаны в журнале наполнения цистерн и бочек для перевозки сжиженного газа?

+Дата наполнения.

+Наименование изготовителя цистерны и бочек.

+Заводской и регистрационный номера для цистерн и заводской номер для бочек.

+Подпись лица, производившего наполнение.

?
п.9.1.19. Каким сжиженным газом можно заполнять цистерны и бочки?

+Только тем, для перевозки и хранения которого они предназначены.

-Тем, взрывопожароопасность и токсичность которого ниже чем у газа, для которого они предназначены.

-Невзрывопожароопасным и нетоксичным.

?

п.9.1.21. Какое избыточное давление газа обязан оставлять потребитель, опорожняя цистерны и бочки, предназначенные для перевозки сжиженного газа?

-Не менее 0,1 МПа (1 кгс/кв.см).

-Не менее 0,07 МПа (0,7 кгс/кв.см).

+Не менее 0,05 МПа (0,5 кгс/кв.см).

?

п.9.1.23. Каким способом должна определяться величина наполнения цистерн и бочек сжиженными газами?

+Взвешиванием или другим надежным способом контроля.

-Измерением уровня.

?

п.10.1.3. Баллоны какой вместимости для сжатых, сжиженных и растворённых газов должны быть снабжены паспортом по форме, приведенной в данных Правилах?

-Более 50 л.

+Более 100 л.

-Более 80 л.

?
п.10.1.4. На баллоны вместимостью более 100 л должны устанавливаться предохранительные клапаны. При групповом расположении баллонов установка одного предохранительного клапана на всю группу баллонов...

+Допускается.

-Не допускается.

?

п.10.1.5. Какие баллоны (кроме вентиля и предохранительного клапана) должны иметь указатель максимального уровня наполнения?

+Баллоны вместимостью более 100 л, устанавливаемые в качестве расходных ёмкостей для сжиженных газов, которые используются как топливо на транспортных средствах.

-Баллоны для сжиженных газов вместимостью от 250 л и выше.

-Баллоны для сжиженных газов вместимостью более 100 л, только в случаях, если эти газы относятся к 1 и 2-му классам опасности по ГОСТ 12.1.007.

?

п.10.1.6. Какое направление резьбы должны иметь боковые штуцеры вентилей для наполняемых баллонов в зависимости от свойств среды наполнения?

+Для водорода и других горючих газов - левое.

+Для кислорода и других негорючих газов - правое.

-Для вредных веществ 1-го и 2-го классов опасности по ГОСТ 12.1.007-76 - левое.

?

п.10.1.8. Разрешается ли в порядке исключения ввертывать вентили в баллонах для кислорода без применения уплотняющих материалов, загорание которых в среде кислорода исключено?

+Нет.

-Да.

?
п.10.1.9. Какие, согласно этим Правилам, данные должны быть выбиты на верхней сферической части каждого баллона?

+Товарный знак изготовителя, номер баллона.

+Фактическая масса порожнего баллона (кг).

+Дата (месяц, год) изготовления и год следующего освидетельствования.

+Рабочее давление, МПа (кгс/кв.см).

+Пробное гидравлическое давление, МПа (кгс/кв.см); вместимость баллона (л).

+Клеймо ОТК изготовителя круглой формы диаметром 10 мм (за исключением стандартных баллонов вместимостью свыше 55 л).

+Номер стандарта - для баллонов вместимостью свыше 55 л.

?

п.10.2.1. Какие организации могут проводить освидетельствование баллонов?

-Владельцы баллонов.

+Наполнительные станции.

+Испытательные пункты.

?

п.10.2.7. Что включает в себя освидетельствование баллонов, за исключением баллонов для ацетилена?

+Осмотр внутренней за исключением баллонов для сжиженного углеводородного газа (пропан-бутана) вместимостью до 55 л и наружной поверхностей баллона.

+Проверку массы и вместимости.

+Гидравлическое испытание.

?
п.10.2.8. Какие данные должны быть указаны на баллоне вместимостью до 100 л при удовлетворительных результатах освидетельствования?

+Организация, в которой проведено освидетельствование, выбивает свое клеймо круглой формы диаметром 12 мм, имеющее шифр, присвоенный Госгортехнадзором России.

+Указывается дата проведённого освидетельствования.

+Указывается дата следующего освидетельствования.

-Указывается масса баллона.

?

п.10.2.20. Какими способами могут быть приведены в негодность забракованные баллоны?

+Путем нанесения насечек на резьбе горловины.

-Путем снятия башмаков.

+Путем просверливания отверстий на корпусе.

?
п.10.2.21. Какое напряжение электрического освещения допускается применять для внутреннего осмотра баллонов?

+Не выше 12 В.

-Не выше 24 В.

-Не выше 36 В.

?

п.10.2.21. Является ли обязательным при внутреннем осмотре баллонов применение арматуры ручной лампы и ее штепсельного соединения во взрывобезопасном исполнении?

-Да, во всех случаях.

-Нет.

+Является обязательным только при осмотре баллонов, наполняющихся взрывоопасными газами.

?

п.10.3.3. В каких местах могут храниться баллоны с газами?

+В специальных помещениях.

+На открытом воздухе, если они защищены от атмосферных осадков и солнечных лучей

-Только в складах.

?

п.10.3.3. Должны ли при хранении баллонов на открытом воздухе приниматься меры по их защите от атмосферных осадков и солнечных лучей?

+Да.

-Нет.

-Должны приниматься меры только в том случае, если в баллонах хранятся взрывоопасные газы.

?

п.10.3.3. Разрешается ли складское хранение в одном помещении баллонов с кислородом и горючими газами?

-Да, разрешается.

+Нет, запрещается.

?

п.10.3.4. На каком расстоянии от радиаторов отопления и других отопительных приборов и печей должны устанавливаться в помещениях баллоны с газом?

+Не менее 1 м.

-Не менее 0,8 м.

-Не менее 1,2 м.

?
п.10.3.4. На каком расстоянии от источников тепла с открытым огнем должны храниться баллоны с газом?

-Не менее 3 м.

+Не менее 5 м.

-Не менее 6 м.

?

п.10.3.5. При эксплуатации запрещается расходовать полностью находящийся в баллонах газ. Остаточное давление газа в баллоне должно быть не менее...

+0,05 МПа (0,5 кгс/кв.см).

-0,1 МПа (1 кгс/кв.см).

-0,07 МПа (0,7 кгс/кв.см).

?

п.10.3.6. Какие устройства следует применять при выпуске газов из баллонов в емкости с меньшим рабочим давлением?

+Редуктор, предназначенный для данного газа и окрашенный в соответствующий цвет.

-Обратный клапан.

?

п.10.3.7. Какие меры должны приниматься при невозможности из-за неисправности вентилей выпустить на месте потребления газ из баллонов?

-Производится высверливание сквозных отверстий в стенке баллона, чтобы выпустить газ.

-С помощью специальных приспособлений производится вывинчивание неисправных вентилей из корпуса баллона, чтобы выпустить газ.

+Баллоны должны быть возвращены на наполнительную станцию

?

п.10.3.11. В каких случаях запрещается наполнять баллоны газом?

+Истёк срок назначенного освидетельствования баллона.

+Истёк срок проверки пористой массы.

+Повреждён корпус баллона.

+Неисправны вентили.

+Отсутствует надлежащая окраска или надписи.

-Повреждён башмак баллона.

+Отсутствует избыточное давление газа.

+Отсутствуют установленные клейма.

?

п.10.3.12. Какие организации имеют право выполнять работы по пересадке башмаков и колец для колпаков, замену вентилей на баллонах?

+Пункты по освидетельствованию баллонов.

-Только наполнительные станции.

-Только изготовители.

?
п.10.3.14. Как должны храниться баллоны с ядовитыми газами?

+В специальных закрытых помещениях.

-На открытом воздухе при условии, что они защищены от атмосферных осадков и солнечных лучей.

?

п.10.3.15. Каковы условия хранения наполненных баллонов с насаженными на них башмаками?

+В вертикальном положении

+Должны устанавливаться в специально оборудованные гнёзда, в клетки или ограждаться барьером.

?

п.10.3.16. Могут ли храниться баллоны с газом в горизонтальном положении?

-Нет.

+Да, если они не имеют башмаков и хранятся на деревянных рамах или стеллажах.

-Могут, за исключением баллонов, в которых хранятся взрывоопасные газы.

?

п.10.3.16. Какие правила должны соблюдаться при хранении баллонов в горизонтальном положении?

+Они должны располагаться на деревянных рамах или стеллажах.

+Разрешается укладывать баллоны с башмаками в штабеля с прокладками из верёвки, деревянных брусьев или резины между горизонтальными рядами - при хранении на открытых площадках.

+При укладке баллонов в штабеля высота последних не должна превышать 1,5 м. Вентили баллонов должны быть обращены в одну сторону.

?
п.10.3.18. Должно ли оснащение складов для баллонов с горючими газами отвечать нормам для помещений, опасных в отношении взрывов?

+Да.

-Нет.

?
п.10.3.20. В соответствии с требованиями каких документов склады для баллонов, наполненных газом, должны иметь естественную или искусственную вентиляцию?

+Санитарных норм проектирования.

-Норм Госгортехнадзора России.

?

п.10.3.21. Должны ли склады для баллонов с взрыво- и пожароопасными газами находиться в зоне молниезащиты?

+Да, должны.

-Нет, не должны.

?
п.10.3.24. Какими способами должно производиться перемещение баллонов в пунктах наполнения и потребления газов?

+На специально приспособленных для этого тележках или при помощи других устройств

-Вручную двумя человеками.

?
п.10.3.26. Допускается ли хранение без предохранительных колпаков наполненных баллонов до выдачи их потребителям?

+Да.

-Нет.

?
п.10.3.27. В соответствии с какими документами должна производиться перевозка баллонов автомобильным, железнодорожным, водным и воздушным транспортом?

+Правилами соответствующих министерств и ведомств.

-Настоящими Правилами.

?
п.11.1. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляется...

+Органами Госгортехнадзора России.

-Головными проектными организациями.

-Экспертными инспекциями.

?

п.11.2. Какие меры могут быть предприняты к организациям, подлежащим контролю в соответствии с руководящими материалами Госгортехнадзора России, если при обследовании установлено, что при выполнении ими работ допускаются нарушения настоящих Правил?

+Устанавливаются сроки устранения нарушений.

+Запрещается дальнейшее выполнение работ.

-Закрывается предприятие.

?

п.11.3. В каких случаях после обследования эксплуатация сосудов, работающих под давлением, должна быть запрещена?

+Если будут выявлены дефекты или нарушения настоящих Правил, угрожающие безопасности.

+Если истёк срок эксплуатации или срок очередного освидетельствования.

+Если отсутствуют лица, ответственные за исправное состояние или безопасное действие сосудов и лица, ответственные по надзору за техническим состоянием и эксплуатацией сосудов.

+Если неисправна автоматика безопасности, аварийная сигнализация.

?

п.2. Каково определение термина "барокамера"?

-Сосуд цилиндрической или другой формы, который можно перекатывать с одного места на другое и ставить на торцы без дополнительных опор, предназначенный для транспортирования и хранения жидких и других веществ.

+Сосуд, оснащенный приборами и оборудованием и предназначенный для размещения в нем людей.

?

п.3. Каково определение термина "баллон"?

+Сосуд, имеющий одну или две горловины для установки вентилей, фланцев или штуцеров, предназначенный для транспортирования, хранения и использования сжатых, сжиженных или растворенных под давлением газов.

-Сосуд цилиндрической или другой формы, который можно перекатывать с одного места на другое и ставить на торцы без дополнительных опор, предназначенный для транспортирования и хранения жидких и других веществ.

?

п.6. Каково определение термина "владелец сосуда"?

-Предприятие, объединение, общество, ассоциация или другие организации (независимо от форм собственности), эксплуатирующие сосуд.

+Организация, индивидуальный предприниматель, в собственности которого находится сосуд.

?

п.8. Каково определение термина "давление пробное"?

-Максимальное избыточное давление, на которое производится расчет сосуда на прочность.

+Давление, при котором производится испытание сосуда.

?

п.9. Каково определение термина "давление рабочее"?

+Максимальное внутреннее избыточное или наружное давление, возникающее при нормальном протекании рабочего процесса.

-Максимальное избыточное давление, на которое производится расчет сосуда на прочность.

?

п.11. Каково определение термина "давление условное"?

-Максимальное избыточное давление, на которое производится расчет сосуда на прочность.

+Расчетное давление при температуре 20 град.С, используемое при расчете на прочность стандартных сосудов (узлов, деталей, арматуры).

?

п.26. Определение термина "нормативная документация":

-Документация, содержащая таблицы с различными нормами.

+Правила, отраслевые и государственные стандарты, технические условия, руководящие документы на проектирование, изготовление, ремонт, реконструкцию, монтаж, наладку, техническое диагностирование (освидетельствование), эксплуатацию.

?

п.41. Каково определение термина "соединение фланцевое"?

-Соединение, в котором свариваемые элементы примыкают друг к другу торцевыми поверхностями; включает в себя шов и зону термического влияния.

+Неподвижное разъемное соединение частей сосуда, герметичность которого обеспечивается путем сжатия уплотнительных поверхностей непосредственно друг с другом или через посредство расположенных между ними прокладок из более мягкого материала, сжатых крепежными деталями.

?

п.42. Каково определение термина "сосуд"?

-Открытая емкость, предназначенная для ведения химических, тепловых и других технологических процессов, а также для хранения жидких веществ.

+Герметически закрытая емкость, предназначенная для ведения химических, тепловых и других технологических процессов, а также для хранения и транспортирования газообразных, жидких и других веществ. Границей сосуда являются входные и выходные штуцера.

?
п.49. Каково определение термина "температура рабочей среды (min, max)"?

-Максимальная (минимальная) температура стенки, при которой допускается эксплуатация сосуда.

+Минимальная (максимальная) температура среды в сосуде при нормальном протекании технологического процесса.

?

п.53. Каково определение термина "цистерна"?

-Сосуд цилиндрической или другой формы, который можно перекатывать с одного места на другое и ставить на торцы без дополнительных опор, предназначенный для транспортирования и хранения жидких и других веществ.

+Передвижной сосуд, постоянно установленный на раме железнодорожного вагона, на шасси автомобиля (прицепа) или на других средствах передвижения, предназначенный для транспортирования и хранения газообразных, жидких и других веществ.