Тестовые задания для проверки знаний рабочих по профессии: «Изолировщик на гидроизоляции»

Условные обозначения:

+ правильный ответ

- неправильный ответ

Использованная литература:

1.Мустафин Ф.М. Трубопроводная арматура;

2. Мустафин Ф.М.  Защита трубопроводов от коррозии;

3. Гумеров А.Г. Защитные покрытия для трубопроводов;

4.  Мустафин Ф.М. Трубопроводная арматура;

5. Кязимов К.Г. Устройство и эксплуатация подземных газопроводов;

6. Мустафин Ф.М. Технология сооружения газонефтепроводов;

7. ПБ 08 - 264 – 03;

8. Мустафин Ф.М. Промысловые трубопроводы и оборудование;

9. Иванов В.А. Справочник мастера строительно – монтажных работ.

?

Назначение предохранительных  клапанов?  (Мустафин Ф.М. Трубопроводная арматура. стр. 99)

-Для регулирования давления;

-Для управления процессом перекачки жидкости;

-Для стравливания воздушных пробок;

+Для предотвращения разрушения оборудования;

?

Виды прокладочных материалов, применяемых  на  фланцевых соединениях?   (Мустафин Ф.М.  Трубопроводная арматура. стр. 34)

-Сальниковые набивки;

-Герметики и манжеты;

+Паронит, асбест, винипласт;

+Сталь, медь, свинец;

?

Ширина 2-х слойной полиэтиленовой ленты «Полилен» отечественного производства? (Мустафин Ф.М. Защита трубопроводов от коррозии. стр. 242)

-500мм;

-400мм;

+450мм;

-550мм;

?

Сколько  раз можно использовать термоусаживающиеся изделия? (Мустафин Ф.М. Защита трубопроводов от коррозии стр. 197)

-Многократно;

-Два раза;

-Три раза;

+Один раз;

?

Виды изоляционных и оберточных материалов, применяемых для изоляции  трубопроводов? (Гумеров А.Г. Защитные покрытия для трубопроводов стр. 67)

-Кремний;

-Клей;

+Бризол;

+Битум;

?

Какие бывают виды  приводов запорной арматуры?  (Мустафин Ф.М. Трубопроводная арматура стр. 78)

+Пневмопривод;

+Электропривод;

+Ручной;

+Гидропривод;

?

Как достигается «эластичная память» термоусаживающихся изделий? (Мустафин Ф.М. Защита трубопроводов от коррозии стр. 195)

-Замораживанием при определенной температуре;

-Кристаллизацией атомов;

+Радиационной обработкой;

- Химической обработкой;

?

Виды изолировочных лент?  (Мустафин Ф.М. Технология сооружения газонефтепроводов. стр. 213)

-Кольцевые;

-Наносные;

+Оберточные;

+Наплавляемые;

?

Виды  соединений труб при монтаже трубопроводов?  (Кязимов К.Г. Устройство и эксплуатация подземных газопроводов стр. 24)

- Байонентные;

+Сварные;

- Клепанные;

- Резьбовые;

?

Из каких слоев состоит  термоизоляционная лента «Термоизол»?  (Мустафин Ф.М. Защита трубопроводов от коррозии стр.204)

-Базовой и термоусаживаюшейся;

+Адгезионной и термоусаживаюшейся;

-Полиэтиленовой и покрывной;

?

Правку вмятин допускается  производить при любых температурах окружающего воздуха с подогревом трубы до … градусов.  (Мустафин Ф.М. Технология сооружения газонефтепроводов. стр. 174)

-100;

-120;

-150;

+200;

?

Перед нанесением эпоксидной грунтовки поверхность трубы должна быть нагрета от 30 до 60 градусов, нагрев рекомендуется производить с какой части трубы? (Мустафин Ф.М. Защита трубопроводов от коррозии стр. 471)

- с середины;

- с верхней;

+ с нижней;

- с любой;

?

На какую величину должен быть нахлест смежных витков полимерной  ленты? (Мустафин Ф.М. Защита трубопроводов от коррозии стр. 429)

+Не менее 3см в каждую сторону;

-Не более 5,5см с каждой стороны;

-Не менее 4,5см в каждую сторону;

-Не более половины ширины ленты;

?

При какой температуре нельзя наносить битумную мастику?  (Мустафин Ф.М. Защита трубопроводов от коррозии стр. 532)

-Не ниже - 20 градусов;

+Не ниже - 30 градусов;

-Не ниже - 25 градусов;

- Не ниже – 15 градусов;

?

Температура поверхности трубы перед нанесением эпоксидной грунтовки?  (Мустафин Ф.М. Защита трубопроводов от коррозии стр. 471)

- От 15 до 50 градусов;

-От20 до 40 градусов;

-От 25 до 45 градусов;

+От 30 до 60 градусов;

?

Через какое время разрешается засыпать трубу после установки манжеты?  (Мустафин Ф.М. Защита трубопроводов от коррозии стр. 477)

-Один час;

+Два часа;

-Три часа;

-Полтора часа;

?

Какими специальными приборами проверяют сплошность изоляции?  (Мустафин Ф.М. Защита трубопроводов от коррозии стр. 533)

+Искровыми дефектоскопами;

-Ультразвуковыми дефектоскопами;

-Магнитными дефектоскопами

-Возможны все варианты;

?

Что должно быть на рабочих местах, а также во всех местах опасного производственного объекта, где возможно воздействие на человека вредных или опасных производственных факторов? (ПБ 08 - 264 – 03  п. 1.4.11)

-Ограждения с предупредительными надписями;

-Заземления с указанием символов;

+Предупредительные знаки и надписи;

?

Перед вводом в эксплуатацию трубопровод должен подвергаться?  (ПБ 08 - 264 – 03  п. 3.5.4.190)

+ Очистке полости и испытаниям на прочность и герметичность;

- Внешнему осмотру и покраске;

-Установке КИП и А, системы сигнализации;

?

Комплекс работ по монтажу трубопроводов включает в себя?  (Мустафин Ф.М. Промысловые трубопроводы и оборудование стр. 162)

-Монтажные и испытательные;

+Подготовительные, монтажные, сварочные, изоляционные и испытательные;

-Подготовительные и монтажные;

-Сварочно-сборочные, монтажные, изоляционные;

?

Перед резкой или сваркой труб с заводской полиэтиленовой изоляцией необходимо ее удалить от кромки или места среза на расстояние не менее чем…  (Мустафин Ф.М. Технология сооружения газонефтепроводов. стр. 173.)

-На 50мм;

+На 100мм;

-На 125мм;

-На 75мм;

?

Контроль толщины грунтовки и изоляции должна проверяться на 10% труб и в местах, вызывающих сомнения в скольких точках?  (Мустафин Ф.М. Защита трубопроводов от коррозии стр. 532.)

+В четырех точках;

-В трех точках;

-Количество точек не имеет значения;

-Согласно проекту;

?

Гидравлическое испытание технологических трубопроводов проводится?  (Мустафин Ф.М. Технология сооружения газонефтепроводов. стр. 297.)

+По специальной инструкции;

-По проекту на монтаж;

+Специальной комиссией;

-По разрешению заказчика;

?

Какими приборами измеряется толщина изоляционного покрытия?  (Мустафин Ф.М. Защита трубопроводов от коррозии стр. 532.)

-Ультразвуковыми;

+Магнитоэлектрическими;

+Вихретоковыми;

-Все варианты правильные;

?

В скольких, точках трубы и на каком расстоянии от одной точки до другой проверяется ударная прочность изоляции?  (Мустафин Ф.М. Защита трубопроводов от коррозии стр. 534.)

-Не менее 5точках и в 0,2м;

+В 10 точках и в 0,5м;

-В 8 точках и в 0,3м;

-Согласно проекту;

?

Какие обозначения являются обязательными на корпусе задвижки?  (Мустафин Ф.М., Трубопроводная арматура стр. 17)

-Условные диаметр и давление;

-Марка материала корпуса;

-Знак завода- изготовителя;

+Все варианты правильные;

?

Требования, каких документов необходимо учитывать при укладке изолированных трубопроводов?  (Мустафин Ф.М. Технология сооружения газонефтепроводов. стр. 260.)

+СНиП, ВСН, СП ;

-Инструкций завода-изготовителя;

-Инструкций по правилам безопасности;

-Все варианты правильные;

?

Как называется послойное отслаивание изоляционной ленты?  (Мустафин Ф.М. Защита трубопроводов от коррозии стр. 535.)

-Адгезионное;

-Механическое;

+Когезионное;

-Клеевое;

?

Как называются приборы для определения вязкости жидкостей?  (Мустафин Ф.М. Защита трубопроводов от коррозии стр. 538.)

+Вискозиметр;

-Когезиметр;

-Адгезиметр;

-Все варианты правильные;

?

Основные недостатки задвижек?  (Мустафин Ф.М. Трубопроводная арматура стр. 55.)

-Высокая стоимость;

+Большая высота;

-Сложная конструкция;

?

Чем диктуются требования к прочности арматуры?  (Мустафин Ф.М. Трубопроводная арматура. стр. 51.)

-Агрессивностью перекачиваемой среды;

-Сроком службы арматуры;

+Рабочим давлением в трубопроводе;

?

Чему равен диаметр условного прохода арматуры?  (Мустафин Ф.М. Трубопроводная арматура. стр. 10.)

-Больше диаметра проходного сечения трубы;

-Меньше диаметра проходного сечения трубы;

-Равен диаметру проходного сечения трубы;

+ Внутреннему диаметру присоединяемой трубы;

?

При каких случаях желательно использовать эпоксидный праймер для изоляции сварных стыков?  (Мустафин Ф.М. Технология сооружения газонефтепроводов. стр.241.)

-При 2-х  слойном полиэтиленовом покрытии;

-При многослойном полиэтиленовом покрытии;

+При 3-х слойном полипропиленовом покрытии;

-При ремонтных работах;

?

Что необходимо проверять на трубопроводах перед зимней эксплуатацией? (ПБ 08 - 264 – 03  п. 3.5.1.27.)

-Наличие теплоизоляции трубопровода;

-Состояние теплоизоляции трубопровода;

+Утепление дренажных вентилей и трубопроводов;

+Выявленные случаи нарушений теплоизоляции устранить;

?

При любой схеме укладки труб высота штабеля не должна превышать?  (Мустафин Ф.М. Технология сооружения газонефтепроводов. стр. 108.)

-Более 2,0-х метров ;

-Более 2,5метров;

+Более 3,0–х метров;

-Более 1,5 метров;

?

Как называются термоусаживающиеся изделия для изоляции стыков труб?  (Мустафин Ф.М. Технология сооружения газонефтепроводов стр. 217.)

+Лента;

+Манжета;

-Чулок;

+Муфта;

?

На каком расстоянии от бровки траншеи разрешается проезд транспорта с трубами? (Мустафин Ф.М. Технология сооружения газонефтепроводов. стр. 113.)

-Не более 1,5м;

-Не более 2,0м;

-Не менее 2,5м;

+Не менее 3,0м:

?

Когда необходимо производить засыпку траншеи грунтом?  (Мустафин Ф.М. Промысловые трубопроводы и оборудование. стр. 362.)

-После проверки целостности трубопровода;

-После подсыпки основания песком;

+После получения письменного разрешения заказчика;

-После проверки трубопровода по проекту;

?

От каких параметров трубопровода зависит выбор типа защитного покрытия?  (Мустафин Ф.М. Технология сооружения газонефтепроводов. стр. 211.)

-Условий проекта;

+Диаметра трубы;

+Условий эксплуатации;

-Материала трубы;

?

В зависимости от назначения защитных покрытий они делятся на:  (Мустафин Ф.М. Технология сооружения газонефтепроводов. стр. 211.)

+Усиленные;

+Нормальные;

-Заводские;

-Трассовые;

?

При какой температуре окружающего воздуха запрещаются изоляционно - укладочные работы при раздельном способе изоляции труб?  (Мустафин Ф.М. Защита трубопроводов от коррозии. стр. 428. )

-На короткое время до – 40 градусов;

+Не ниже – 20 градусов;

-Не ниже -25 градусов;

-Не ниже – 30 градусов;

?

В случае обнаружения загазованности воздуха рабочей зоны необходимо?                                     (ПБ 08 - 264 – 03  п.3.5.4.12.)

-Прекратить работу и предупредить мастера;

-Принять меры по устранению источника загазованности;

+Незамедлительно предупредить обслуживающий персонал близлежащих установок о возможной опасности, оградить загазованный участок и принять меры по устранению источника загазованности;

?

Работы, связанные с опасностью падения работающего с высоты, должны проводиться с применением …. (ПБ 08 - 264 – 03  п. 1.4.19.)

-Дополнительных ограждений;

-Страховочного пояса;

+Предохранительного пояса;

-Все варианты правильные;

?

Кем разрабатывается проект производства работ (ППР) при монтаже трубопроводов?  (Мустафин Ф.М. Технология сооружения газонефтепроводов. стр. 45.)

-Экспертной организацией;

-Заказчиком;

+Подрядчиком;

-Монтажной организацией;

?

Трубопроводы в местах пересечения с транспортными магистралями, переходами должны иметь ….  (ПБ 08 - 264 – 03  п. 1.4.2.)

-Указательные знаки;

-Информационные таблицы;

+Предупреждающие знаки;

-Все варианты правильные;

?

Когда необходимо проверять качество изоляционного покрытия трубопроводов?  (Мустафин Ф.М. Технология сооружения газонефтепроводов. стр. 273.)

+На стеллаже изоляционного стенда;

-При отсутствии  контролеров и отметки в паспорте;

+Перед укладкой в траншею;

+После укладки в траншею;

?

Какое расстояние допускается Правилами безопасности между отдельными механизмами и для рабочих проходов?  (ПБ 08 - 264 – 03  п. 1.4.14.)

-Не менее 1,25м  и  1,0м;

+Не менее  1,0м  и  0,75м;

-Не менее  0,75м  и  0,5м;

-Не более 1,5м  и  1,0м;

?

Очистка, изоляция и укладка трубопровода в ночное время допускается… . (Мустафин Ф.М. Защита трубопроводов от коррозии. стр. 588.)

- Не допускается;

+С разрешения руководства;

- При достаточном освещении;

- После согласования с заказчиком;

?

Вмятины и деформированные торцы труб с захватом поверхности  более чем … % от диаметра трубы должны быть вырезаны.  (Мустафин Ф.М. Промысловые трубопроводы и оборудование. стр. 205.)

- 2,5%;

+ 3,5%;

- 1,5%;

- 2,0%;

?

При приготовлении битумной мастики на трассе следует складировать запасы расходных материалов не ближе … метров от битумоварочного котла.   (Мустафин Ф.М. Защита трубопроводов от коррозии стр. 590.)

- 3,0м;

+5,0м;

- 1,0м;

- 2,0м;

?

При наполнении ванны изоляционной машины битумной мастикой битумовоз должен находиться на расстоянии не ближе … метров от изоляционной машины. (Мустафин Ф.М. Защита трубопроводов от коррозии стр. 593.)

- 3,0 м;

+2,0 м;

- 1,5 м;

- 1,0 м;

?

Каким способом должны быть изготовлены швы специального металлического бачка для переноски горячей изоляционной мастики?  (Мустафин Ф.М. Защита трубопроводов от коррозии стр. 593.)

- пайкой швов;

+ сваркой швов;

+ загибом в замок;

- все варианты правильные;

?

Удалять грунт из траншеи после обвалов разрешается только в присутствии и под непосредственным руководством …   (Мустафин Ф.М. Защита трубопроводов от коррозии

стр. 595.)

+ мастера;

+прораба;

- бригадира;

- все варианты правильные;

?

Работы по нанесению антикоррозионной защиты на трубы необходимо выполнять в соответствии с требованиями и нормами следующих документов: (Мустафин Ф.М. Защита трубопроводов от коррозии стр. 601.)

- ППР;

- ВСН;

- ППН;

+Все варианты правильные;

?

Все виды источников открытого огня необходимо располагать не ближе … метров от открытых концов трубопроводов.  (Мустафин Ф.М. Защита трубопроводов от коррозии. стр. 603.)

- 10,0 м;

- 25,0 м;

- 15,0 м;

+ 45,0 м;

?

Удаление прилипшей к коже эпоксидной смолы и других изолирующих материалов допускается с применением минимального количества …  (Мустафин Ф.М. Защита трубопроводов от коррозии стр. 605.)

- бензина;

- бензола;

+ ацетона;

- толуола;

?

Как называется машина для снятия старого изоляционного покрытия трубы? (Мустафин Ф.М. Защита трубопроводов от коррозии стр. 272.)

- Гидроскепер;

- Гидрофрезер;

+ Гидроклинкер;

- Гидроскрубер;

?

Для нанесения полиуретанового покрытия применяется система … нанесения двухкомпонентных материалов.  (Мустафин Ф.М. Защита трубопроводов от коррозии стр. 278.)

- Воздушного;

+ Безвоздушного;

- Газового;

+ Факельного;

?

К какому виду защитных материалов относятся битумно – резиновые покрытия поверхностей труб?  (Мустафин Ф.М. Технология сооружения газонефтепроводов. стр. 214.)

- Комбинированным;

- Минеральным;

+ Мастичным;

- Каучуковым;

?

Рулоны с термоусаживаюшейся лентой должны храниться в закрытых помещениях, исключающих попадания прямых солнечных лучей и на расстоянии не менее … метров от нагревательных приборов.  (Мустафин Ф.М. Технология сооружения газонефтепроводов. стр. 224.)

- 2,0 м;

- 3,0 м;

+1,0 м;

- 5,0 м;

?

Термоусаживаюшися манжеты фирмы «CANUSA» с желтой основой имеют термоиндикаторный наполнитель, который при достижении предельной температуры нагрева меняет цвет на … (Мустафин Ф.М. Технология сооружения газонефтепроводов. стр. 235.)

- Красный;

+ Оранжевый

- Фиолетовый;

- Синий;

?

При какой температуре отверждается эпоксидный праймер? (Мустафин Ф.М. Технология сооружения газонефтепроводов. стр. 241.)

- Не ниже +120 градусов;

- Не выше + 80 градусов;

- Не ниже + 25 градусов;

+ Ниже + 150 градусов;

?

При наложении манжет следует следить за тем, чтобы нахлест или замковая пластина не располагались … (Мустафин Ф.М. Технология сооружения газонефтепроводов. стр. 254.)

- Снизу по оси расположения трубы;

- Сверху по оси расположения трубы;

+ На продольном сварном шве;

- На цельнотянутом шве;

?

Каким способом можно удалять образовавшиеся воздушные пузырьки под слоями изоляционной ленты?  (Мустафин Ф.М. Технология сооружения газонефтепроводов. стр. 255.)

- Прокалыванием острым ножом с последующей замазкой;

- Заминанием твердыми предметами до полной усадки;

+ Разглаживанием роликами слегка подогревая пленку;

- Все варианты правильные;

?

Зону сварного шва разглаживают специальными роликами, имеющим… (Мустафин Ф.М. Технология сооружения газонефтепроводов. стр. 256.)

- Узкий размер по ширине;

+ Скос с одного края;

+ Прорезь посередине;

- Все варианты правильные;

?

Установка термоусаживаюшейся манжеты считается правильным и качественным, если:  (Мустафин Ф.М. Технология сооружения газонефтепроводов. стр. 257.)

- Не проступает рельеф сварного шва;

+ Проступает рельеф сварного шва;

+ Выступает клеевой слой по краям;

- Не выступает клеевой слой по краям;

?

Сколько человек изолировщиков необходимо иметь в бригаде по изоляции зон сварных стыков термоусаживаюшимися манжетами?  (Мустафин Ф.М. Технология сооружения газонефтепроводов. стр. 259.)

- Одного;

- Двоих;

+ Троих;

- Четверых;

?

Контроль качества изоляционно – укладочных работ при монтаже трубопроводов производят на основании … .   (Мустафин Ф.М. Технология сооружения газонефтепроводов. стр. 273.)

- Технических регламентов;

+ Технологических регламентов;

- Ведомственного контроля;

- Метрологического контроля;

?

Требуемую степень очистки при нанесении покрытия на трубопроводы определяют для конкретного вида изоляции в соответствии с … (Гумеров А.Г. Защитные покрытия для трубопроводов. стр. 150.)

- СНиП;

+ ВСН;

- ППР;

- Все варианты правильные;

?

Остатки старой битумной мастики, имеющие хорошую адгезию с металлом трубы, разрешается совмещать с новым покрытием из … мастики.  (Гумеров А.Г. Защитные покрытия для трубопроводов. стр. 154.)

- Эпоксидной;

- Полимернобитумной;

+Резинобитумной;

- Стеклоэмалевой;

?

Наличие солей в грунте, особенно при повышенной влажности, способствует значительному увеличению электрической проводимости почвы и этому виду коррозии? (Гумеров А.Г.. Защитные покрытия для трубопроводов. стр. 14.)

- Химической;

- Катодной;

+ Анодной;

- Питтинговой;

?

Увеличение содержания пластификатора более 7 – 10% в мастике приводит к появлению … при эксплуатации трубопровода при температурах от 0 до 20? С.  (Гумеров А.Г. Защитные покрытия для трубопроводов. стр. 144.)

- Трещин;

+Текучести;

- Жесткости;

- Вязкости;

?

В уложенном и засыпанном трубопроводе могут быть дефекты изоляционного покрытия и определение их можно производить не ранее чем через… .   (Мустафин Ф.М. Технология сооружения газонефтепроводов. стр. 291.)

-1месяц;

-1неделя;

+2недели;

-3недели;

?

Принцип поиска дефектов в изоляции основан в утечке переменного тока … частоты и определяется по градиенту потенциалов на поверхности над трубой.

(Мустафин Ф.М. Технология сооружения газонефтепроводов. стр. 291.)

- Промышленной;

+ Звуковой;

- Ультразвуковой;

-Специальной;

?

Изоляционно-укладочные работы в горных  условиях можно вести обычными методами, если уклон  трассы не превышает … градусов.   (Мустафин Ф.М. Технология сооружения газонефтепроводов. стр. 266.)

- 6;

-8;

+10;

-12;

?

Укладку изолированного трубопровода с бровки траншеи следует производить в полностью подготовленное основание с устройством постели из мягкого грунта толщиной … см.  над выступающими частями дна траншеи. (Мустафин Ф.М. Технология сооружения газонефтепроводов. стр. 263.)

-20,0;

+10,0;

-15,0;

-30,0;

?

Разлив горючих и легковоспламеняющихся жидкостей допускается только в герметически  закрывающуюся металлическую тару при помощи насосов через … сетку.  (Мустафин Ф.М. Защита трубопроводов от коррозии стр. 604.)

- Капроновую;

- Латунную;

+ Медную;

- Алюминиевую;

?

При разливах грунтовок, фенолоформальдегидных смол, лакокрасочных материалов и др. токсичных веществ загрязненный слой грунта должен быть срезан и вывезен в специальные места для … (Мустафин Ф.М. Защита трубопроводов от коррозии стр. 650.)

- Переработки;

+ Захоронения;

- Утилизации;

- Все варианты правильные;

?

Для повышения  физико-механических свойств и теплостойкости полиэтилен обрабатывают … лучами.  (Мустафин Ф.М. Защита трубопроводов от коррозии стр. 159.)

- Лазерными;

- Рентгеновскими;

- Ультрафиолетовыми;

+ Радиоактивными;

?

Покрытия из какого материала позволяют наносить их даже на влажные поверхности труб?  (Мустафин Ф.М. Защита трубопроводов от коррозии стр. 172.)

- Полипропилена;

+ Полиуретана;

- Каучука;

-Полиамида;

?

Какие изолирующие материалы обладают при некачественной адгезии особым свойством «самоинспектирования» - вздутием?  (Мустафин Ф.М. Защита трубопроводов от коррозии стр. 172.)

- Полипропилен;

+Полиуретан;

- Силикон;

-Полиакрил;

?

Как называется покрытие, состоящее из грунтовки, битумно – полимерной мастики, изоляционной ленты и защитной обертки?  (Мустафин Ф.М. Промысловые трубопроводы и оборудование. стр. 111.)

-Эластобит;

-Изобит;

+Пластобит;

-Армобит;

?

Трубопроводы изолированные пленочными и битумными покрытиями служат от 15 до 20 лет при засыпке обычными грунтами, а при обсыпке их гидрофобизированными грунтами срок службы увеличивается на … лет.  (Мустафин Ф.М. Промысловые трубопроводы и оборудование стр. 124.)

- 8;

+10;

-15;

-20;

?

Устройство для ручной намотки изоляционных лент УРН – 1 предназначено для труб диаметром … мм.  (Мустафин Ф.М. Промысловые трубопроводы и оборудование стр. 240.)

-57 – 89;

-100 – 112;

+159 – 1020;

-89 – 168;

?

Технология изоляционных работ в трассовых условиях включает в себя следующие виды работ:   (Мустафин Ф.М. Промысловые трубопроводы и оборудование стр. 239.)

- Очистка, сушка, подготовка; грунтовка и контроль;

- Подготовка, очистка, сушка, грунтовка и контроль;

+Подготовка, сушка, очистка, грунтовка и контроль;

-Очистка, подготовка, сушка, грунтовка и контроль;

?

Засыпку трубопровода машинист землеройной техники производит:  (Мустафин Ф.М. Промысловые трубопроводы и оборудование стр. 362.)

- По устному распоряжению прораба;

-По письменному распоряжению механика;

+По наряду – заказу;

- По указанию маркшейдера;

?

Толщина защитных покрытий из битумно-полимерной мастики, нанесенные в трассовых условиях, для труб диаметром не более 820мм не должны быть менее …мм. (Мустафин Ф.М. Промысловые трубопроводы и оборудование стр. 601.)

-5;

+6;

-4;

-3;

?

Толщина защитных покрытий на основе термоусаживающихся материалов,  нанесенные в трассовых условиях, для труб диаметром не более 820мм не должны быть менее …мм.  (Мустафин Ф.М. Промысловые трубопроводы и оборудование стр. 602.)

-2,0;

-2,5;

+1,2;

-1,5;

?

Перед началом изоляционных работ проверяют соответствие получаемого покрытия требованиям проекта предварительным выполнением всех операций на участке трубы длиной …метров. (Гумеров А.Г. Защитные покрытия для трубопроводов. стр. 168.)

-1 – 2;

+2 – 3;

-1,5- 2;

-4 – 5;

?

Рулонные армирующие материалы и защитную обертку наносят спирально без гофр, морщин и складок с нахлестом края последующего витка на предыдущий не менее … см.  (Гумеров А.Г. Защитные покрытия для трубопроводов. стр. 168.)

- 8;

-5;

+3;

-6;

?

Нахлест концов рулонных материалов должен быть не менее …см.   (Гумеров А.Г. Защитные покрытия для трубопроводов. стр. 168.)

-5;

+10;

-15;

-8;

?

Температура мастики, необходимая для получения покрытия за один проход, зависит от температуры окружающего воздуха. Какая должна быть температура мастики при температуре окружающего воздуха от +10 до -5 градусов?  (Гумеров А.Г. Защитные покрытия для трубопроводов. стр. 169.)

-145 градусов;

-180 градусов;

+165 градусов;

- 170 градусов;

?

В настоящее время имеется несколько теорий, объясняющих природу адгезии, но самым важным для изоляционных покрытий считается теория ….  (Гумеров А.Г. Защитные покрытия для трубопроводов. стр. 158.)

-Молекулярная;

-Адсорбционная;

+Диффузионная;

-Электрическая;

?

Сколько времени необходимо для полного выпаривания влаги из битумной мастики после ее расплавления?  (Гумеров А.Г. Защитные покрытия для трубопроводов. стр. 149.)

-1,5 часа;

-2,0 часа;

+3,0 часа;

-1,0 час;

?

Перед расплавлением мастику освобождают от упаковочной тары и разрубают на куски весом не более … кг.  (Гумеров А.Г. Защитные покрытия для трубопроводов. стр. 148.)

-6;

+5;

-4;

-3;

?

При какой температуре перекачиваемого продукта работает термостойкая изоляционная полиэтиленовая лента типа «Лэтсар - ЛТП»?  (Гумеров А.Г. Защитные покрытия для трубопроводов. стр. 81.)

- 80 градусов;

-100 градусов;

+120 градусов;

-140 градусов;

?

При какой температуре перекачиваемого продукта работает битумно-резиновая мастика МБР - 90? (Гумеров А.Г. Защитные покрытия для трубопроводов. стр. 67.)

- 80 градусов;

-100 градусов;

+60 градусов;

-40 градусов;

?

Конструкция защитного покрытия состоит из элементов покрытия, где грунтовка выполняет определенную роль и в зависимости от функции ее называют… (Гумеров А.Г. Защитные покрытия для трубопроводов стр. 57.)

+Адгезив;

+Праймер;

-Эмульсия;

-Адсорбер;

?

С целью сохранения качества изоляционных свойств мастики нельзя допускать коксование битума, который можно будет определить по появлению на поверхности расплавленной мастики дыма … цвета.  (Иванов В.А. Справочник мастера строительно – монтажных работ стр. 72.)

- Красно – рыжего;

- Темно – фиолетового;

+ Зеленовато – желтого;

- Желто – синего;

?

Не допускается хранение битумной мастики в разогретом виде с температурой 160 – 180 градусов С более чем …часов. (Иванов В.А. Справочник мастера строительно – монтажных работ стр. 74.)

- полутора;

- двух;

+трех.