Тестовые задания для проверки знаний специалистов предприятий  бурения, добычи нефти и газа, ремонта скважин на право технического руководства горными работами

Условные обозначения:

+ правильный ответ

- неправильный ответ

?

1. Какие требования предъявляются ко всем агрегатам специального назначения, используемым во взрывопожароопасных зонах? (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п.3.5.1.14.)

+ Должны быть во взрывобезопасном исполнении, оснащаться аварийной световой и звуковой сигнализацией и системой освещения.

- Иметь степень защиты от проникновения влаги и пыли не менее IP 45.

- Должны быть во взрывобезопасном исполнении.

- Иметь свидетельство Энергонадзора России.

- Иметь свидетельство Энергонадзора России и оснащаться аварийной световой и звуковой сигнализацией.

?

2.При проведении прострелочно-взрывных работ применение взрывных патронов с незащищенными системами электровзрывания или без блокировочных устройств (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п.4.5.9)

-  Да с разрешения Ростехнадзора.

+ Запрещается.

-  Разрешается.

-  Да с разрешения Ростехнадзора и Военизированной противофонтанной службы.

?

3. Должна ли продолжать работу механическая вентиляционная система после того, как замкнутое пространство очищено и проветрено? (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п.3.6.11)

+ Должна продолжать работать, чтобы исключить случайное попадание в него вредных примесей, а также для удаления загрязняющих веществ или тепла, возникающих в результате выполняемых работ.

- Должна до полного проветривания.

- Должна в течение 1 часа после начала проветривания.

- Должна в течение 2 часов после начала проветривания.

- Не должна.

?

4.На каком минимальном расстоянии должна быть подготовлена площадка для работ по снаряжению и заряжению прострелочно-взрывной аппаратуры от жилых и бытовых помещений? (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п. 5.6.13)

-  не менее 50 м.

-  не менее 70 м.

+ не менее 100 м.

- не менее 80 м.

?

5. На каком минимальном расстоянии должна быть подготовлена площадка для работ по снаряжению и заряжению прострелочно-взрывной аппаратуры от устья скважины? (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п. 5.6.13)

-  не менее 40 м.

-  30 м.

+ 50 м.

- не менее 20 м.

?

6.На сколько % в процессе испытания колонн избыточное давление на устье должно превышать максимальные давления, возникающие в процессе освоения и эксплуатации скважины? (Методические рекомендации по ремонту эксплуатационных  колонн добывающих и нагнетательных скважин, РД 153-39.1-332-03, п. 8.1.5)

-  не менее, чем на 15%.

-  не менее, чем на 20%.

+ не менее, чем на 10%.

-  не менее, чем на 5%.

?

7.Какая цена деления должна быть на шкале манометра при опрессовке эксплуатационной колонны? (Методические рекомендации по ремонту эксплуатационных колонн добывающих и нагнетательных скважин, РД 153-39.1-332-03, п..1.5, п..1.8)

+ 0,02 МПа, в которых давление опрессовки находится в пределах 30-50% шкалы.

-  0,03 МПа, в которых давление опрессовки находится в пределах 40-50% шкалы.

-  0,1 МПа, в которых давление опрессовки находится в пределах 40-50% шкалы.

-  0,05 МПа, в которых давление опрессовки находится в пределах 40-50% шкалы.

?

8.С какой шкалой должен выбираться манометр для измерения рабочего давления? (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п. 3.5.1.19)

-  Чтобы предел измерения находился в одной трети шкалы.

+ Чтобы предел измерения находился во второй трети шкалы.

-  Чтобы предел измерения находился в конце шкалы.

-  Чтобы предел измерения не превышал двукратное рабочее давление.

?

9. Сколько человек допускается к работе в замкнутом пространстве? (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п.3.6.18)

+ Только один человек. Если по условиям работы необходимо, чтобы в емкости одновременно находились два человека и более, следует разработать дополнительные меры безопасности и указать их в наряде-допуске.

- Два человека.

- Один работающий и один наблюдающий.

- Два работающих и один наблюдающий.

- Не менее двух человек.

?

10.На каком расстоянии от устья скважины запрещаются работы во время проведения прострелочных работ? (Сборник нормативных документов по фонтанной безопасности в бригадах бурения, освоения, капитального и подземного ремонта скважин структурных подразделений ОАО»Татнефть», Альметьевск, НИС, п. 3.26, стр.69)

+ менее 50м.

-  более 50м.

-  менее 25м.

-  менее 45м

?

11.Какие объекты оборудуются лестницами с перилами? (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п.1.4.15)

-объекты, для обслуживания которых требуется подъем рабочего на высоту выше 0,5 м.

-объекты, для обслуживания которых требуется подъем рабочего на высоту выше 0,65м.

+объекты, для обслуживания которых требуется подъем рабочего на высоту выше 0,75м

-объекты, для обслуживания которых требуется подъем рабочего на высоту выше 0,85м.

?

12.Что должна обеспечивать конструкция устья скважины? (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п. 2.3.6)

- возможность аварийного глушения скважины.

- подвеску с расчетной натяжкой промежуточных и эксплуатационных колонн с учетом компенсации температурных деформаций на всех стадиях работы скважины (колонны), а также подвеску колонны бурильных труб на противовыбросовом оборудовании.

-герметичность межколонных пространств при строительстве и эксплуатации скважин.

+ все перечисленное

?

13.На какую величину должно превышать гидростатическое давление столба промывочной жидкости над пластовым давлением при бурении скважин глубиной от 1200м до 2500 м? (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности ПБ 08-624-03, п. 2.7.3.3.)

-  10%.

-  4-7%.

+ 5%.

-  8%.

?

14.Допускается ли повышение плотности бурового раствора, находящегося в скважине, путем закачивания отдельных порций утяжеленного раствора? (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п. 2.7.3.9.)

-  Допускается.

-  Не допускается.

+ Допускается в случае ликвидации ГНВП.

?

15.Какой длины должны быть линии сбросов на факелы от блоков глушения и дросселирования для нефтяных скважин с газовым фактором менее 200 м?/т? (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03,  п. 2.7.6.6.)

+ Не менее 30м.

-  Не менее 50м.

-  Не менее 75м.

-  Не менее 100м.

?

16.Как необходимо проводить долив скважины для предупреждения газонефтеводопроявлений и обвалов стенок в процессе подъема колонны бурильных труб? (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п. 2.7.7.6)

-  Через каждые 300 м подъема бурильных труб.

-  После подъема каждой десятой бурильной свечи.

+ Режим долива должен обеспечивать поддержание уровня на устье скважины.

- При постоянной работе одного бурового насоса, регулируя подачу жидкости в скважину.

?

17.На каком расстоянии от устья скважины устанавливается пульт управления превентором? (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п. 2.7.6.10.)

-  5 м.

+ 10 м.

-  15 м.

?

18.Допустимое отклонение плотности бурового раствора от данных ГТН, находящегося в циркуляции? (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п. 2.7.3.7)

-  до 0,01% г/см2.

+ не более 0,02 г/см2.

-  от 0,1 г/см? до 0,2 г/см2.

?

19.Условие возникновения ГНВП при бурении скважины (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п. 2.7.3.3)

+  Р гидростатическое < Р пластовое.

-   Р гидростатическое > Р пластовое.

-   Р гидростатическое - Р пластовое = Р дифференциальное = 0.

-   Р гидростатическое + Р пластовое = 0.

?

20.Граница опасных зон вокруг мест работы со взрывчатыми материалами и прострелочно-взрывной аппаратурой (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п. 5.6.14)

-  не менее 30м.

-  не менее 40м.

+ не менее 20м.

-  не менее 50м.

-  не менее 60м.

?

21.При какой объёмной концентрации газа в буровом растворе необходимо включить в работу дегазатор? (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п. 2.7.7.11)

-  более 1%.

+ более 5%.

-  более 10%.

-  при интенсивном выделении газа из раствора.

?

22. Какое количество людей для подстраховки на случай аварийной ситуации должно находиться снаружи у входа или выхода при работе в замкнутом пространстве? (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п.3.6.20)

+ Не менее двух наблюдающих.

- Один наблюдающий.

- Один наблюдающий и руководитель работ.

- Два наблюдающих и руководитель работ.

- Три наблюдающих, один из которых - ответственный за выполнение работ.

?

23. Управление какими запорными органами фонтанной арматуры должно быть дистанционным и автоматическим? (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п. 6.5.2.3)

- Приустьевым клапаном-отсекателем.

- Центральной задвижкой.

+Центральной задвижкой и первыми от устья боковыми задвижками, установленными на струнах фонтанной арматуры и приустьевым клапаном отсекателем.

?

24. Кто входит в комиссию буровой организации по проверке и установлению готовности буровой установки и персонала к вскрытию сероводородосодержащих пластов? (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п. 6.4.2)

+ Специалисты и представители противофонтанной службы.

-  Представители территориального органа Ростехнадзора.

+ Ответственное лицо, утвержденное руководителем организации.

+ Специалисты службы охраны труда и безопасности.

?

25. При испытании скважины с выводом пластового флюида на поверхность

необходимо... (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п. 5.4.14)

- Оборудовать буровую колонну шаровым краном и специальной устьевой головкой, опрессовав их на давление, превышающее на 10% ожидаемое в процессе операции.

- Провести обвязку устья с манифольдом буровых насосов и выкидной линии превенторной установки.

- Опрессовать обсадную колонну с противовыбросовым оборудованием в установленном порядке.

- Рассчитать колонну бурильных труб на избыточное внутреннее и наружное давления, которые могут возникнуть в процессе испытания.

- Оборудовать устье скважины рабочей площадкой для экстреннего закрытия аврийного крана на специальной устьевой головке при подъеме бурильной колонны  с элементами обвязки  над столом ротора.

- Обеспечить на буровой в местах выхода пластового флюида активную вентиляцию.

- Обеспечить возможность прямой и обратной закачки промывочной жидкости в скважину.

- Согласовать схему обвязки устья  с территориальными органами Ротехнадзора и противофонтанной службой.

+ Все перечисленное

?

26.Какой из этих параметров может не находится в поле зрения бурильщика? (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п. 2.7.1.1)

- Вес на крюке с регистрацией на диаграмме.

- Величина крутящего момента на роторе.

- Давление в манифольде буровых насосов.

+Плотность и другие параметры бурового раствора.

- Расход раствора на входе и выходе из скважины.

?

27. Перед началом работ по зарезке нового ствола, а при необходимости и исследовательских работ, устье скважины должно быть оборудовано противовыбросовым оборудованием. Устье скважины вместе с ПВО должно быть опрессовано на давление, превышающее. (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п. 4.7.4)

+ На 10°/о максимально возможное пластовое давление во вскрытом стратиграфическом разрезе.

- На 30% максимально возможное забойное давление в данном стратиграфическом разрезе.

- На 20% максимально возможное устьевое давление при вскрытом стратиграфическом разрезе.

- На 25% максимально возможное пластовое давление во вскрытом стратиграфическом разрезе.

- На 50% максимально возможное пластовое давление во вскрытом стратиграфическом разрезе.

?

28. Как должен проверяться цементный мост установленный перед зарезкой нового ствола в обсадной колонне? (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п. 4.7.9)

+ Разгрузкой бурильного инструмента с усилием, не превышающим предельно допустимой нагрузки на цементный камень.

-   Обработкой данных геофизических исследований в обсаженной части скважины.

- Методом гидравлической опрессовки совместно с обсадной колонной и установленным на ней противовыбросовым оборудованием на давление, превышающее на 10% давление при возникновении газонефтеводопроявлений или при эксплуатации.

-    Все перечисленное.

?

29. В каком случае должны быть прекращены все работы на соседних объектах при кустовом бурении? (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п. 2.11.10)

-  При ведении сложных аварийных работ на скважине.

-  При испытании вышек.

-  При передвижке вышечно-лебедочного блока на новую точку (позицию).

+ Все перечисленное

?

30. Какие требования предъявляются к лубрикаторам, использующимся в процессе глубинных измерений в скважинах с избыточным давлением на устье? (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п. 2.9.9)

+ Параметры лубрикаторов должны соответствовать условиям работы скважины и опрессовываются на величину паспортного давления до установки и на давление опрессовки эксплуатационной колонны после установки.

-   Параметры лубрикаторов должны соответствовать климатическим условиям работы на скважине и опрессовываются на рабочее давление до установки на скважину.

-  Параметры лубрикаторов должны соответствовать условиям работы скважины и опрессовываются на давление опрессовки колонны.

-	Параметры лубрикаторов должны соответствовать техническим условиям эксплуатационной колонны и перед установкой опрессовываются на пробное давление.

?

31. На какое давление опрессовываются превенторы вместе с крестовинами и коренными задвижками до установки их на устье скважины? (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п. 2.7.6.13)

+  На рабочее давление, указанное в паспорте.

-   На максимальное расчетное давление   при газовом выбросе.

-   На давление приемочных заводских испытаний.

-	На полуторократное разрешенное рабочее давление.

-   На пробное давление, указанное в паспорте.

?

32. Допускается ли увеличение внутреннего диаметра линий глушения и дросселирования после блока задвижек? (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п. 2.7.6.6)

-  Нет, разрешено только уменьшение на 20 мм.

-  Да, но не более чем на 10 мм.

-  Да, только по согласованию с противофонтанной службой.

+ Да, не более чем на 30 мм.

-   Нет, категорически запрещено

?

33 . Кем должна проводиться работа по ликвидации открытого газонефтяного фонтана? (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п. 2.7.7.17)

- работниками противофонтанной и пожарной служб по совместно разработанному плану.

- силами работников противофонтанной службы с привлечением обученных работников буровых бригад по разработанным мероприятиям;

- силами работников противофонтанной службы по плану разработанному буровой ор-ганизацией;

+силами работников противофонтанной службы по специальному плану, разработанному созданным штабом;

?

34. Сколько превенторов устанавливается при вскрытии пластов с аномальнс высоким пластовым давлением и объемным содержанием сероводорода более 6%?(Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п. 2.7.6.4)

+Четыре, в том числе один со срезающими плашками и один универсальный.

-  Пять, включая универсальный и со срезающими плашками.

- Четыре, включая один универсальный.

- Три, включая один универсальный.

?

35. Где и с какой целью на бурящей скважине устанавливается противовыбросовое оборудование? (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п. 2.7.6.1)

+На устье скважины на обсадной колонне для оперативной герметизации устья при обнаружении признаков газонефтеводопроявления.

- На эксплуатационную колонну.

- На кондуктор.

- На промежуточные колонны.

?

36. Какие пульты должны быть установлены для управления превенторами и гидравлическими задвижками ПВО. (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п. 2.7.6.10)

+Основной и вспомогательный.

- Основной и резервный.

- Основной и аврийный.

?

37. Где должен располагаться вспомогательный пульт управления ПВО? (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п. 2.7.6.10)

- На расстоянии более 5 м от устья скважины в закрытом помещении

- На блоке очистки и приготовления бурового раствора.

-На расстоянии не менее 10 м от устья скважины в закрытом месте.

+Возле пульта брильщика.

?

38. Где должен устанавливаться основной пульт управления ПВО? (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п. 2.7.6.10)

-  На расстоянии более 10 м от устья скважины в закрытом помещении.

-  На расстоянии не менее 25 м от устья скважины в закрытом месте.

+ На расстоянии не менее 10 м от устья скважины в удобном и безопасном месте.

-  Непосредственно возле пульта бурильщика.

?

39. Какое устройство должно быть установлено на нагнетательной линии у устья скважины при закачке в нее химреагентов, пара, горячей воды? (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03 п.3.5.3.2.)

+ обратный клапан.

- предохранительный клапан.

- автоматически регулируемая задвижка.

- шаровой кран.

- тарельчатый клапан.

?

40. Какие требования предъявляются к ступеням лестниц (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п. 1.4.16)

- расстояние между ступенями по высоте должно быть не более 15 см и уклон вовнутрь 3-7°.

- расстояние между ступенями по высоте должно быть не более 35 см и уклон вовнутрь 8-11°.

- расстояние между ступенями по высоте должно быть не более 20 см и уклон вовнутрь 4-9°.

+ расстояние между ступенями по высоте должно быть не более 25 см и уклон вовнутрь 2-5°

?

41. При какой минимальной скорости ветра запрещается проводить СПО (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п. 2.7.2.10)

+20 м/сек

- 10 м/сек;

- 12 м/сек;

- 15 м/сек;

?

42. В каких случаях запрещается проводить СПО (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п. 2.7.2.10)

- потере видимости более 20 м. при тумане и снегопаде

- неполном составе вахты, скорости ветра более 20 м\с

-отсутствие или неисправность ограничителя подъема талевого блока, ограничителя допускаемой нагрузки на крюке

- неисправность спуско-подъемного оборудования и инструмента

+все перечисленное

?

43. Для каких целей предназначены факельные системы? (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п. 2.1)

- только для сброса горючих газов и паров

- только для сжигания горючих газов и паров

+ только для аварийного сброса и последующего сжигания горючих газов и паров

- для сброса и последующего сжигания горючих газов и паров

- только для аварийного сжигания горючих газов и паров

?

44. Каким должно быть ограждение территории вокруг факельного ствола? (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п. 8.7)

- сплошным

- высотой не менее 2 м

+ с проходами для персонала и воротами для проезда транспортных средств

- в виде обваловки

- высотой не менее 1 м

?

45. Сколько должно быть проходов в ограждении территории вокруг факельных стволов? (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п. 8.8)

- один

- не менее двух

- не менее четырех

+ их число должно быть равным числу факельных стволов

- их число должно в два раза превышать число факельных стволов

?

46. Разрешается ли размещать насосы и отдельно стоящие сепараторы в зоне ограждения факельного ствола? (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п.8.9)

- не разрешается при любых условиях

+ запрещается, кроме сепараторов, совмещенных с факельным стволом

- разрешается при согласовании с местными органами Ростехнадзора

- запрещается

- запрещается, кроме насосов, совмещенных с факельным стволом

?

47. При работе в замкнутом пространстве находящиеся снаружи наблюдающие должны (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п.3.6.21)

- поддерживать постоянную связь с лицами, работающими в замкнутом пространстве

- следить за правильным положением шланга шлангового противогаза и заборного патрубка

- держать в готовности дыхательные аппараты

- все вышеперечисленное

+ следить за временем нахождения работающего в замкнутом пространстве и правильным положением шланга шлангового противогаза и заборного патрубка

?

48. Какие меры необходимо предпринять при обнаружении в замкнутом пространстве паров легковоспламеняющихся жидкостей или газов? (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п.3.6.24)

- проветрить замкнутое пространство с помощью механической системы принудительной вентиляции

+ работы должны быть немедленно прекращены

- проветрить замкнутое пространство путем открытие люков с противоположных сторон замкнутого пространства

- работы продолжить после извещения руководителя работ

- провести анализ обнаруженных паров и газов

?

49. После срабатывания защиты УЭЦН количество повторных запусков должно быть не более (Руководство по эксплуатации скважин УЭЦН в «ТН» раздел 11,стр139)

- 1

- 5

+ 3

- не регламентируется.

?

50. Если после запуска УЭЦН наблюдается значительное увеличение линейного давления, то это указывает на (Руководство по эксплуатации скважин УЭЦН в «ТН» раздел11,стр140)

- поломку ПЭДа

- понижение статического уровня

+ неисправность нефтепровода

- обрыв НКТ

?

51. Исследование прибором РГД позволяет выявить следующее (Руководство по эксплуатации скважин УЭЦН в «ТН» раздел 11,стр145)

+ интервал и величину утечек в НКТ

- давление в колонне НКТ

- температуру в скважине

- газовый фактор

?

52. При наличии автоматизированной системы контроля и передачи информации замер дебита жидкости по скважинам с дебитом более 5т/сут осуществляют (Руководство по эксплуатации скважин УСШН в «ТН» раздел4,стр110)

- раз в неделю

- ежемесячно

+ ежедневно

- не регламентируется

?

53. При наличии автоматизированной системы контроля и передачи информации замер дебита жидкости по скважинам с дебитом менее 5т/сут осуществляют (Руководство по эксплуатации скважин УСШН в «ТН» раздел 4, стр110)

+раз в неделю

-ежемесячно

-ежедневно

-не регламентируется

?

54. В случае отсутствия автоматизированной системы контроля и передачи информации замер дебита жидкости по скважинам с дебитом более 5т/сут осуществляют (Руководство по эксплуатации скважин УСШН в «ТН» раздел 4, стр110)

- раз в неделю

- ежемесячно

- ежедневно

+ не менее трех раз в месяц

?

55. Число 40 в технической характеристике установки «Спутник Б-40-14-400 обозначает (Руководство по эксплуатации скважин УСШН в «ТН» раздел 4, стр115)

- число скважин

- предел измерения по жидкости

+ рабочее давление

?

56. Принцип действия СКЖ основан на подсчете  (Руководство по эксплуатации скважин УСШН в «ТН» раздел 4, стр131)

- числа вращения турбинки

- числа хода штока

+ числа опрокидывания измерительной камеры

?

57. Пороховые заряды для комплексной обработки призабойной зоны скважины необходимо хранить и перевозить в соответствии с требованиями...(Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п.3.5.3.47)

- правил производственного контроля на предприятии.

+.единых правил безопасности при взрывных работах.

- единых правил безопасности при разработке нефтяных и газовых месторождений.

- правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности.

- единой нормативной карты разработки нефтяных и газовых месторождений.

?

58. Когда пороховые генераторы (аккумуляторы) давления должны устанавливаться в спускаемую гирлянду зарядов? (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п.3.5.3.48)

- после установки перфорационной задвижки.

- перед началом работ.

+ перед вводом в лубрикатор.

- после открытия устьевой задвижки.

- после извлечения устьевого пакера.

?

59. Какие требования предъявляются к хранению ящиков с пороховыми зарядами? (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п.3.5.3.49)

- должны храниться в специальной машине, на расстоянии не менее 50 м от устья скважины.

- должны храниться во взрывозащищенной камере, запираемой на замок, расположенном на расстоянии не менее 25 м от устья скважины.

- должны храниться в специально отведенном месте, под охраной ответственного лица на расстоянии не более 100 м от устья скважины.

- должны храниться на складе и доставляться на скважину перед началом работ.

+ должны храниться в помещении, запираемом на замок, расположенном на расстоянии не менее 50 м от устья скважины.

?

60. Кто должен производить установку гирлянды пороховых зарядов в лубрикатор? (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п.3.5.3.50)

+ двое рабочих.

- руководитель работ и двое рабочих.

- опытный мастер-взрывник.

- начальник геофизического отряда.

- не менее трех рабочих.

?

61. Гирлянда пороховых зарядов устанавливается в лубрикатор только при закрытой... (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п.3.5.3.50)

- буферной задвижке.

- коренной задвижке.

+ центральной задвижке.

- отводной задвижке.

- гидравлической задвижке.

?

62. Расстояние между проложенными кабелями и трубопроводами должно быть: (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п.4.4.18.)

-Не более 1,5 м.

-Не более 25 см.

+Не менее 0,5 м.

-Не более 1 м.

-Не более 30 см.

?

63. Каким должно быть расстояние между насосными установками (агрегатами) при расстановке на скважине? (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п.3.5.3.9.)

- не менее 2 м.

- не менее 3 м.

+ не менее 1 м.

- не менее 4 м.

- не менее 5 м.

?

- Какие мероприятия должны быть проведены на трубопроводах: (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п.3.5.1.27)

+ Проверена теплоизоляция, все выявленные случаи нарушения ее устранены, дренажные трубопроводы и вентили утеплены.

- Проверена гидроизоляция, все выявленные случаи нарушения ее устранены.

- Проверена катодная защита и теплоизоляция, все изношенные аноды заменены

- Проведен контрольный осмотр с устранением обнаруженных дефектов в покрытии.

- Проведены контрольный осмотр трубопровода с устранением обнаруженных дефектов в покрытии и профилактический ремонт вентилей с их утеплением.

?

- Допускается ли включение в работу аппаратов и трубопроводов с замерзшими дренажными устройствами: (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п.3.5.1.28)

+ Не допускается.

- Допускается.

- Допускается при медленном пуске с постоянным контролем.

- Допускается при открытом сливе дренажного устройства.

- Допускается при не замершем предохранительном устройстве.

?

- Какие мероприятия должны предусматриваться при эксплуатации установок с застывающими нефтями по подготовке с высоким содержанием парафинов, смол и асфальтенов: (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п.3.5.1.31)

- По недопущению снижения температуры нефти в трубопроводах и аппаратуре.

- По постоянному обогреву трубопроводов.

- По непрерывной перекачке нефти.

+ Все указанные

?

- Каким образом должны быть промыты трубопроводы по окончании перекачки по ним высоковязкой или парафинистой нефти: (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п.3.5.1.32)

+ Путем прокачки маловязкого незастывающего нефтепродукта.

- Путем продувки инертным газом.

- Путем промывки дизельным топливом.

- Путем слива оставшегося продукта через дренажный слив.

- Любым из вышеперечисленных способов.

?

- При замерзании влаги в трубопроводе должны быть приняты меры по: (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п.3.5.1.33)

- Наружному осмотру участка трубопровода для того, чтобы убедиться, что трубопровод не поврежден.

- Отключению трубопровода от общей системы.

- Отключению трубопровода от общей системы. В случае невозможности отключения трубопровода и угрозы аварии необходимо остановить установку и принять меры к разогреву ледяной пробки.

- Разогреву ледяной пробки.

+ Наружному осмотру участка трубопровода для того, чтобы убедиться, что трубопровод не поврежден. Отключению трубопровода от общей системы. В случае невозможности отключения трубопровода и угрозы аварии необходимо остановить установку и принять меры к разогреву ледяной пробки.

?

- В каких случаях запрещается эксплуатация компрессоров и насосов? (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п.3.5.4.19)

- Если обслуживающий персонал не прошел инструктаж по ТБ.

- При отсутствии средств пожаротушения.

- При отсутствии разрешения технического директора организации на ввод оборудования в эксплуатацию.

- При отсутствии плана работ, утвержденного техническим директором организации

+ При отсутствии или неисправном состоянии средств автоматизации, контроля и системы блокировок, указанных в паспорте завода-изготовителя и инструкции по эксплуатации.

?

- Что должно иметь ограждение площадки электродегидратора? (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п.3.5.4.38)

+ Блокировку, снимающую напряжение при открывании дверцы ограждения.

- Предупреждающие надписи.

- Заземление.

- Запорное устройство.

- Все вышеперечисленное.

?

- Какое устройство должен иметь электродегидратор? (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п.3.5.4.41)

- Сигнализирующее при понижении уровня продукта в аппарате.

- Предохраняющее от превышения давления.

- Регулирующее уровень продукта в аппарате.

- Отключающее подачу продукта в аппарат при отключении электроэнергии.

+ Отключающее напряжение при понижении уровня продукта в аппарате.

?

- После заполнения электродегидратора продуктом, перед подачей напряжения, должны быть: (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п.3.5.4.42)

+ Удалены скопившиеся в нём газы и пары.

- Проверена герметичность соединений.

- Проверено заземляющее устройство.

- Проверена блокировка ограждений.

- Все вышеперечисленное.

?

- Какие документы должны разрабатываться и утверждаться при эксплуатации установок комплексной подготовки газа, газосборных пунктов, головных сооружений? (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п.3.5.4.60)

+ Технологические регламенты.

- Инструкции завода-изготовителя.

- Эксплуатационное руководство, утвержденное техническим директором предприятия.

- План производства работ.

- Техническое задание.

?

- Укажите способы ликвидации гидратных пробок в газопроводах, арматуре, оборудовании, приборах УКПГ: (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п.3.5.4.64)

+ Введение растворителей, пара, горячей воды, понижением давления в системе.

- Введением специальных добавок, противодавлением в системе.

- Введение поверхностно-активных веществ, окислителей, понижением давления в системе.

- Введение пара и горячей воды под давлением.

- В порядке исключения - разрешается разогрев открытым огнём с соблюдением мер безопасности.

?

- Что указывается на установке, в технологическом регламенте? (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п.3.5.4.66)

- Рабочее давление.

- Рабочая температура.

- Срок службы

- Все вышеперечисленное.

+ Перечень технологических параметров и их предельных значений.

?

- При освобождении и продувке насосов сбрасываемый продукт должен отводиться: (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п.3.5.4.81)

+ За пределы помещений: жидкий - по трубопроводам в специально предназначенную емкость, а пары и газы - на факел или свечу.

- За пределы помещений: жидкий - по трубопроводам в дренажную систему, а пары и газы - в сепаратор.

- За пределы помещений: жидкий - по трубопроводам в закрытую дренажную систему, а пары и газы - на факел или свечу.

- В пределах помещения: жидкий - по трубопроводам в специально предназначенную емкость, а пары и газы - в сепаратор.

За пределы помещений: жидкий - через скруббер в предназначенную емкость, а пары и газы - на факел или свечу.

?

- Какие параметры должны контролироваться во время эксплуатации насосов? (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п.3.5.4.84)

+ Давления нагнетания.

- Число двойных ходов.

- Давление на стороне всасывания.

- Производительность.

- Все вышеперечисленные.

?

- Требования к подвеске сальникового штока (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п.3.5.2.32)

+ расстояние между траверсой подвески сальникового штока и устьевым сальником – не менее 20 см

- должна выполняться в пластиковом варианте

- иметь звуковую сигнализацию

- подниматься вверх от устьевого сальника  на расстояние не менее 0.5 м

- должна вращаться вокруг оси

?

- Требования к заземлению оборудования станка-качалки (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п.3.5.2.33)

+ кондуктор соединен с рамой 2-мя проводниками, которые имеют сечение не менее 48 мм2, заглубляются не менее чем на 0.5 м

- кондуктор соединен с рамой 2-мя проводниками, к раме закрепляются заземлители от эл.двигателя, станции управления, рабочей площадки

- к кондуктору заземляются проводниками рама эл.двигатель, станция управления, рабочая площадка

- проводник должен иметь сечение не менее 36мм2, кондуктор соединен с рамой 2-мя проводниками, которые имеют сечение не менее 48 мм2, заглубляются не менее чем на 0.5 м

?

- При каких условиях запрещается пуск паровых насосов? (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п.3.5.4.89)

+ Без предварительного спуска конденсата пара и прогрева паровых цилиндров. При этом задвижка на выкидном трубопроводе насоса должна быть открыта.

- При отсутствии обученного обслуживающего персонала.

- При отсутствии разрешения мастера участка на пуск.

- При отсутствии разрешения мастера участка на пуск и предварительного прогрева паровых цилиндров. При этом задвижка на выкидном трубопроводе насоса должна быть открыта.

- Без предварительного спуска конденсата пара и прогрева паровых цилиндров. При этом задвижка на выкидном трубопроводе насоса должна быть закрыта.

?

- При необходимости сдвига поршня парового насоса с мертвого положения вручную, задвижки на всасывающем и нагнетательном продуктопроводах, а также паровые вентили на паропроводах поступающего и отработанного пара должны быть: (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п.3.5.4.90)

+ Закрыты, а давление снято.

- Открыты и давление снято.

- Задвижки на всасывающем и нагнетательном продуктопроводах открыты, а паровые вентили на паропроводах - закрыты.

- Задвижки на всасывающем и нагнетательном продуктопроводах закрыты, а паровые вентили на паропроводах - открыты и давление снято.

- Любое из вышеперечисленных.

?

- Подача газа на прием компрессора должна осуществляться через отделители жидкости (сепараторы), оборудованные: (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п.3.5.4.98)

- Световой и звуковой сигнализацией.

- Блокировкой, производящей остановку компрессора при достижении предельно допустимого уровня жидкости в сепараторе.

- Индикатором уровня жидкости в сепараторе.

- Манометром.

+ Световой и звуковой сигнализацией, а также блокировкой, производящей остановку компрессора при достижении предельно допустимого уровня жидкости в сепараторе.

?

- Чем должны фиксироваться на рельсовом пути колеса цистерн при "сливе и наливе"? (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п.3.5.4.159)

+ Башмаками.

- Тормозом.

- Блокировкой колес.

- Подложками.

- Любым из вышеперечисленного.

?

- На каком расстоянии от эстакады запрещается выполнение огневых работ во время подачи железнодорожных цистерн и слива и налива горючих продуктов? (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п.3.5.4.160)

- Менее 25 м.

- Менее 50 м.

- Менее 75 м.

- Запрещается.

+ Менее 100 м.

?

- В какой период рукава должны подвергаться гидравлическому испытанию на прочность давлением, равным 1,25 рабочего давления? (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п.3.5.4.164)

- Не реже одного раза в месяц.

- Не реже одного раза в два месяца.

- Не реже одного раза в полгода.

- Не реже одного раза в год.

+ Не реже одного раза в три месяца.

?

- Разрешается ли применение гибких шлангов в качестве стационарных трубопроводов? (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п.3.5.4.165)

+ Запрещается.

- Разрешается, приказом, утвержденным техническим руководителем УПН.

- Разрешается, при согласовании с Госгортехнадзором России.

- Разрешается, в технически обоснованных случаях и при соответствии качества шлангов условиям эксплуатации.

- Разрешается, если предусмотрено регламентом работ.

?

- Как должен производиться налив в цистерны? (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п.3.5.4.168)

+ Равномерной струей под уровень жидкости.

- Равномерной струей на уровень жидкости.

- В зависимости от свойств наливаемого продукта.

- Равномерной струей через шланг опущенный на дно цистерны.

- Любым из вышеперечисленных способов.

?

- При каком остаточном давлении паров продукта запрещается налив в цистерны? (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п.3.5.4.170)

- Менее 0,02 МПа (0,2 атм.).

- Менее 0,03 МПа (0,3 атм.).

- Менее 0,04 МПа (0,4 атм.).

- Менее 0,06 МПа (0,6 атм.).

+ Менее 0,05 МПа (0,5 атм.).

?

- Какими клапанами должен быть оснащен каждый резервуар? (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п.3.5.4.225)

+ Дыхательными и предохранительными.

- Зачистным и обратными.

- Предохранительными и шаровыми.

- Перепускными и сливными.

- Обратными и вентиляционными.

?

- Какие требования предъявляются к сплошным земляным валам, которыми должен ограждаться каждый резервуар? (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п.3.5.4.229)

+ Вал должен быть рассчитан на гидростатическое давление разлившейся из резервуара жидкости.

- Высота вала должна быть не менее 0,5 м.

- Расстояние между валом и емкостью должно быть не менее 2,5 м.

- Поверхность вала должна быть оборудована непроницаемым покрытием.

- Вал должен быть рассчитан долговечность.

?

- Какие задвижки могут размещаться внутри обвалования резервуаров? (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п.3.5.4.229)

+ Запорные и коренные, установленные непосредственно у резервуара и предназначенные только для обслуживания данного резервуара.

- Все без исключения.

- Для слива жидкости в канализацию.

- Обратные и коренные, установленные непосредственно у резервуара и предназначенные только для ремонта данного резервуара.

Запорные и сливные, установленные непосредственно у резервуара и предназначенные только для эксплуатации данного резервуара.

?

- Как могут производиться замеры уровня нефти и нефтепродукта и отбор проб в резервуарах с избыточным давлением в газовом пространстве до 20 мм водяного столба? (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п.3.5.4.240)

+ Вручную через открытый замерный люк.

- Вручную через сливной вентиль уровнемера.

- Вручную через дыхательный клапан.

- Вручную через дренажный кран.

- Любым из перечисленным способом.

?

- Чем должны быть оборудованы резервуары? (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п.3.5.4.249)

+ Стационарными системами пожаротушения.

- Приборами контроля уровня газа в окружающем воздухе.

- Системой сигнализации, извещающей о превышении предельно допустимых концентраций газа в воздухе.

- Охранной сигнализацией.

- Всем вышеперечисленным.

?

- Кем должна выполняться подготовка замкнутого пространства аппарата (резервуара) к работам внутри него? (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п.3.6.2)

- Специально подготовленной бригадой.

- Специально подготовленной бригадой по приказу технического руководителя предприятия.

- Технологическим персоналом под руководством бригадира.

- Технологическим персоналом прошедшим инструктаж.

+ Технологическим персоналом под руководством инженерно-технического работника, хорошо осведомленного о возможных опасностях.

?

- В какое время суток должны, как правило, проводиться работы в замкнутом пространстве аппарата (резервуара)? (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п.3.6.3)

+ В светлое время суток.

- В темное время суток.

- В темное время суток с применением светильников во взрывозащищенном исполнении с питанием от напряжения 24 В.

- В темное время суток только в аварийных ситуациях.

- В любое время суток.

?

- Какие сведения должны включаться в наряд-допуск на выполнение работ в замкнутом пространстве аппарата (резервуара) (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п.3.6.7)

- Состав бригады (не менее трех человек), лицо, ответственное за проведение работ в замкнутом пространстве.

- Оценка возможных опасностей, периодичность отбора проб воздушной среды в замкнутом пространстве.

- Меры безопасности, принимаемые в замкнутом пространстве, необходимые средства индивидуальной защиты, потребность в спасательных средствах и специальном инструменте.

- Срок действия наряда-допуска, схема установки заглушек, применяемые светильники, отметка о прохождении инструктажа.

+ Все перечисленное верно.

?

- Что должны осуществлять находящиеся снаружи наблюдающие? (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п.3.6.21)

- Поддерживать постоянную связь с лицами, работающими в замкнутом пространстве.

- Следить за правильным положением шланга шлангового противогаза и заборного патрубка.

- Держать в готовности дыхательные аппараты.

- Все вышеперечисленное.

+ Следить за временем нахождения работающего в замкнутом пространстве и правильным положением шланга шлангового противогаза и заборного патрубка.

?

- До какой температуры должны быть охлаждены резервуар и аппарат, нагретые в процессе подготовки, перед спуском в них людей? (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п.3.6.40)

+ До температуры, не превышающей 30°С.

- До температуры, не превышающей 25°С.

- До температуры, не превышающей 35°С.

- До температуры, не превышающей 40°С.

- До температуры, не превышающей 45°С.

?

- Какие меры должны быть приняты при очистке теплообменника или конденсатора механическим способом? (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п.3.6.49)

+ Необходимо с противоположной стороны сделать ограждение и вывесить предупреждающую надпись: "Опасная зона".

- Вокруг теплообменника или конденсатора установить предупреждающие надписи "Внимание. Опасная зона".

- Необходимо в месте работы поставить наблюдающего, назначенного начальником участка.

- За 30 м до теплообменника или конденсатора выставить заграждение и вывесить предупреждающую надпись: "Опасная зона".

- За 50 м до теплообменника или конденсатора выставить заграждение и вывесить предупреждающую надпись: "Опасная зона".

?

- Что необходимо предусмотреть перед началом ремонтных работ на рабочих местах? (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п.3.6.61)

+ Должны быть вывешены плакаты и предупредительные надписи по безопасному ведению данных работ.

- Подготовить исправный инструмент.

- Подготовить рабочее место.

- Подготовить оборудование к проведению ремонтных работ.

- Все вышеперечисленное.

?

- Кем должно быть выдано письменное разрешение на проведение работ в аппарате без противогаза? (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п.3.6.66)

+ Начальником установки, участка.

- Ответственным за проведение работ лицом.

- Техническим руководителем предприятия.

- Экспертной организацией.

- Территориальным органом Госгортехнадзора России.

?

- При каких обстоятельствах ремонтные работы должны быть немедленно прекращены? (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п.3.6.67)

+ При появлении газа, а также при аварии на соседней установке или объекте.

- В темное время суток.

- При отключении освещения.

- При отсутствии ответственного за проведение работ.

- При всех вышеперечисленных случаях.

?

- С чьего разрешения можно проводить ремонтные работы в ночное время? (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п.3.6.70)

- С разрешения технического руководителя предприятия.

- С разрешения ответственного за проведения работ.

- С разрешения инспектора территориального органа Ростехнадзора .

- С письменного разрешения начальника ремонтной бригады.

+ С письменного разрешения начальника установки.

?

- Чем должны быть обеспечены работающие с едкими щелочами или кислотами? (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п.3.8.4)

- Защитными очками.

- Рукавицами.

- Соответствующей спецодеждой.

- Резиновыми сапогами и резиновыми фартуками.

+ Всем вышеперечисленным.

?

- Чем должны быть обеспечены рабочие места, связанные с использованием едких щелочей и кислот? (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п.3.8.5)

+ Растворами, соответственно борной кислоты или соды, для оказания помощи пострадавшим.

- Проточной водой.

- Средствами защиты.

- Медицинской аптечкой.

- Защитными очками.

?

- Каков срок единовременного пребывания рабочего в шланговом противогазе? (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п.3.8.25)

+ 30 минут с последующим отдыхом не менее 15 минут.

- 20 минут с последующим отдыхом не менее 10 минут.

- 40 минут с последующим отдыхом не менее 15 минут.

- 45 минут с последующим отдыхом не менее 20 минут.

- Один час с последующим отдыхом не менее 20 минут.

?

- Каким способом необходимо переливать ХВ? (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п.3.8.46)

- Открытым способом при работе приточно-вытяжной вентиляции, если работы проводятся в помещениях.

- Открытым способом при работе на открытом воздухе с использованием СИЗОД.

- Закрытым способом при работе на открытом воздухе.

- Любым из вышеперечисленных.

+ Закрытым способом при работе приточно-вытяжной вентиляции, если работы проводятся в помещениях.

?

- Срок стажировки устанавливается работодателем, но не может быть... (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п.1.7.6.)

- Больше одной недели.

- Менее срока проверки знаний.

+ Менее двух недель.

- Менее одного месяца.

- Менее одной недели.

?

- Содержание каких показателей на рабочих местах опасного производственного объекта не должны превышать установленных пределов и норм: (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п.3.5.1.2.)

- Вредных веществ в воздухе.

- Уровни шума.

- Вибраций.

- Других вредных факторов.

+ Всех перечисленных.

?

- Чем должны быть оборудованы производственные объекты по установленным нормам: (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п.3.5.1.6.)

- Санитарными постами.

- Аппаратами (устройствами) для обеспечения работников питьевой водой.

- Комнатами отдыха.

- Местами для курения.

+ Всем перечисленным.

?

- Чем должны снабжаться мобильные насосные установки, предназначенные для ведения работ на скважинах: (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п.3.5.1.15.)

- Запорными и предохранительными устройствами.

- Компенсаторами давления и предохранительными устройствами.

+ Запорными и предохранительными устройствами, иметь приборы, контролирующие основные параметры технологического процесса, выведенные на пульт управления.

- Демпферами и системами автоматизации и контроля за работой.

- Приборами, контролирующими основные параметры технологического процесса, выведенными на пульт управления.

?

- При наличии каких устройств на устье допускается производить спуск глубинных приборов и инструментов канатной техники? (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п.3.5.2.60.)

- Перфорационная задвижка.

- Специальный устьевой герметизатор.

+ Лубрикатор с герметизирующим сальниковым устройством.

- Температурный компенсатор.

- Превентор с разъемным желобом.

?

- Спуско-подъёмные операции следует проводить с использованием гидрофицированной лебедки, позволяющей обеспечить... (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п.3.5.2.61.)

- Торможение барабана с канатом на любой скорости и фиксированную нагрузку на канат (проволоку).

- Расправление скруток при фиксированной нагрузке на канат (проволоку).

- Разхаживание каната (проволоки) под фиксированной нагрузкой.

- Фиксированную нагрузку на канат (проволоку) при проведении аварийных работ.

+ Вращение барабана с канатом в любых диапазонах скоростей и фиксированную нагрузку на канат (проволоку).

?

- На какое давление должен опрессовываться лубрикатор перед установкой на скважину? (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п.3.5.2.62.)

- На паспортное давление.

- На ожидаемое давление при эксплуатации.

+ На давление, ожидаемое на устье скважины.

- На пробное давление при эксплуатации.

- На 50 % превышающее ожидаемое давление при эксплуатации.

?

- Каким образом следует повышать давление продукции скважины при проверке лубрикатора на герметичность после его установки? (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п.3.5.2.62.)

- Свободным повышением давления до рабочего.

- За 15 секунд 1 оборот штурвала задвижки.

+ Постепенно.

- За 10 секунд 1 оборот штурвала задвижки.

- По секундомеру, следя за показаниями манометра.

?

- Какие требования предъявляются к проволоке, применяемой для глубинных исследований скважин? (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п.3.5.2.63.)

- Должна быть прочной и цельной, не иметь "жучков".

- Не должна иметь скруток и пройти динамическое испытание.

+ Должна быть цельной, не иметь скруток, и обработана ингибитором коррозии для работы в среде с наличием сероводорода более 6 %.

- Должна пройти испытание на разрыв и статическое испытание под нагрузкой.

- Должна быть прочной, не иметь скруток, и обработана ингибитором коррозии для работы в среде с наличием сероводорода до 6 %.

?

- Допускается ли исследование разведочных и эксплуатационных скважин в случае отсутствия утилизации жидкого продукта? (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п.3.5.2.64.)

- Разрешается при безусловном выполнении предписаний инспектора пожнадзора.

+ Запрещается во всех случаях.

- Разрешается без ограничений.

- Допускается по согласованию с противофонтанной службой.

- Допускается по разрешению территориального органа.

?

- Что из перечисленного должно быть указано в плане производства работ по нагнетанию в скважину газа, пара, химических и других агентов? (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п.3.5.3.1.)

- Порядок подготовительных работ и схема размещения оборудования.

- Технология проведения процесса.

- Меры безопасности.

- Ответственный руководитель работ.

+ Всё перечисленное.

?

- Какое устройство должно быть установлено на нагнетательной линии у устья скважины при закачке в нее химреагентов, пара, горячей воды? (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п.3.5.3.2.)

+ Обратный клапан.

- Предохранительный клапан.

- Автоматически регулируемая задвижка.

- Шаровой кран.

- Тарельчатый клапан.

?

- Нагнетательная система после сборки до начала закачки должна быть опрессована на... (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п.3.5.3.3.)

- Ожидаемое давление закачки.

- Расчетное давление.

+ Полуторакратное ожидаемое рабочее давление.

- Максимальное возможное давление.

- Двукратное ожидаемое рабочее давление, но не более указанного в инструкции по эксплуатации оборудования.

?

- Какие меры безопасности для обслуживающего персонала должны быть выполнены при производстве гидравлических испытаний нагнетательной системы? (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п.3.5.3.4.)

+ Обслуживающий персонал должен быть удален за пределы опасной зоны. Ликвидация пропусков под давлением запрещается.

- Обслуживающий персонал должен занять места в укрытии.

- Обслуживающий персонал должен быть отведен на расстояние не менее 100 м от рабочей зоны.

- Обслуживающий персонал должен быть удален за пределы рабочей зоны. Возвращение допускается только для ликвидации пропусков.

- Обслуживающий персонал должен быть удален до пределов опасной зоны. Ликвидацию пропусков под давлением проводить по специальному плану.

?

- На период тепловой и комплексной обработки вокруг скважины и применяемого оборудования должна быть установлена опасная зона радиусом не менее...(Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п.3.5.3.8.)

+ 50 м.

- 100 м.

- 30 м.

- 20 м.

- 75 м.

?

- Какие требования предъявляются к размещению передвижных насосных установок у устья скважины? (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п.3.5.3.9.)

- Передвижные насосные установки необходимо располагать не менее чем за 10 м от устья скважины.

- Расстояние между передвижными насосными установками должно быть не менее 1 м.

- Вспомогательные передвижные установки должны располагаться не менее 25 м от устья скважины.

- Агрегаты устанавливаются кабинами от устья скважины.

+ Все перечисленные требования.

?

- За счет чего должна исключаться возможность образования взрывоопасных смесей внутри аппаратов и трубопроводов? (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п.3.5.3.10.)

+ Технологические режимы ведения работ и конструктивное исполнение агрегатов и установок.

- Ответственность, квалификация и стаж безаварийной работы обслуживающего персонала.

- Производственный контроль на предприятии и применение сертификационного оборудования.

- Использование пожаро- и взрывозащищенного оборудования и профессионализм персонала.

- Присутствие ИТР и наряда пожарной охраны.

?

- Выкидная линия от предохранительного устройства насоса должна быть... (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п.3.5.3.12.)

+ Жестко закреплена и выведена в сбросную емкость для сбора жидкости или на прием насоса.

- Оборудована предохранительным клапаном и выведена в приемную емкость для сбора жидкости.

- Без резких поворотов и иметь надежную запорную арматуру.

- В поле видимости машиниста и оборудована манометром.

- Оборудована клапаном обратным и выведена в сбросную емкость для сбора жидкости или на прием насоса.

?

- Допускается ли вибрация и гидравлические удары в нагнетательных коммуникациях? (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п.3.5.3.13.)

- Не допускается.

+ Допускается в пределах установленных норм.

- Допускается при наличии в системе компенсаторов.

- Допускается при длительной работе.

- Допускается при нахождении персонала в безопасной зоне.

?

- Как должны выполняться работы по закачке химреагентов? (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п.3.5.3.14.)

- С соблюдением требований, предъявляемых заказчиком.

+ С применением необходимых средств индивидуальной защиты и в соответствии с требованиями инструкции по применению данного химреагента.

- Под непосредственным наблюдением руководителя работ.

- Подготовить необходимый запас воды, оборудования, инструментов, средств индивидуальной защиты и выполнять требования правил безопасности при проведении данного вида работ.

- Подготовить площадку, закачку производить в светлое время суток.

?

- Как следует поступать с остатками химреагентов? (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п.3.5.3.16.)

+ Собирать и доставлять в специально отведенное место, оборудованное для утилизации или уничтожения.

- При наличии нейтрализующих веществ допускается утилизировать на месте производства работ.

- Помещать в специальные могильники на глубину не менее 3 м, но выше уровня грунтовых вод.

- Собирать в специальную емкость для доставки на склад хранения.

- Производить вывоз для утилизации или уничтожения.

?

- Какими техническими средствами должна быть обеспечена бригада для определения концентрации паров серной кислоты и серного ангидрида? (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п.3.5.3.18.)

- Индивидуальный счетчик концентрации паров.

- Переносной газоаналитической аппаратурой.

+ Газоанализаторами.

- Портативным сигнализатором присутствия в воздухе указанных паров, настроенным на их ПДК.

- Спектроскопом.

?

- Когда должна производиться загрузка термореактора магнием? (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п.3.5.3.19.)

- Сразу после его подъема из скважины.

+ Непосредственно перед спуском его в скважину.

- Не позже чем за 2 часа до спуска термореактора в скважину.

- За день до начала работ в лаборатории газоспасательной службы.

- За день до начала работ в специальном помещении противофонтанной военизированной части.

?

- На каком расстоянии от нагнетательных трубопроводов и емкостей с кислотами необходимо располагать загруженный магнием термореактор? (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п.3.5.3.20.)

+ Не менее 10 м.

- Не более 40 м.

- Не менее 25 м.

- Не менее 50 м.

- Около 15-25 м.

?

- На каком расстоянии запрещается находиться при продувке скважины или участка нагнетательного трубопровода (нагнетание диоксида углерода)? (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п.3.5.3.22.)

- Далее 50 м.

+ Ближе 20 м.

- Ближе 30 м.

- Далее 25 м.

- Ближе 5 м.

?

- Какова предельно допустимая концентрация содержания диоксида углерода в воздухе закрытого помещения, при которой работы в нём должны прекращаться? (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п.3.5.3.23.)

- 1 об. %.

+ 0,5 об. %.

- 0,75 об. %.

- 0,05 об. %.

- 0,1 об. %.

?

- Чем должны быть оснащены парогенераторные и водонагревательные установки? (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п.3.5.3.29.)

- Приборами наблюдения и записи процессов приготовления и закачки теплоносителя, средствами сигнализации в случаях нарушения технологического процесса.

- Системами автоматического оповещения в случаях нарушения технологического процесса и пенного пожаротушения.

- Системами регистрации параметров и локализации возгорания в случаях нарушения технологического процесса и пенного пожаротушения.

+ Приборами контроля и регулирования процессов приготовления и закачки теплоносителя, средствами по прекращению подачи топливного газа.

- Приборами измерения процесса смешения и закачки теплоносителя, контрольно-измерительной аппаратурой для регулирования расхода.

?

- Требования каких нормативных документов необходимо соблюдать при прокладке и эксплуатации трубопроводов влажного пара или горячей воды от стационарных установок к скважине? (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п.3.5.3.30.)

- Технические условия для устройств и аппаратуры на трубопроводах пара и горячей воды.

- Инструкция по безопасному устройству и использованию трубопроводов пара и горячей воды.

- Правила технической эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей.

- Руководящий документ по безопасному применению трубопроводов воды и горячего пара.

+ Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды.

?

- Укажите расстояние от парораспределительного пункта или распределительного паропровода до устья нагнетательной скважины (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п.3.5.3.31.)

- Не менее 50 м.

- Не более 10 м.

+ Не менее 25 м.

- Не менее 10 м.

- Не менее 40 м.

?

- Каким образом должно осуществляться управление запорной арматурой скважины, оборудованной под нагнетание пара или горячей воды? (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п.3.5.3.32.)

- Под руководством ответственного лица с подсчетом сделанных оборотов.

- С использованием стандартного приспособления, входящего в комплект.

+ Дистанционно.

- Вручную.

- Через штурвал длиной 5 м.

?

- По каким параметрам должна срабатывать автоматическая защита, прекращающая подачу топлива в парогенератор? (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п.3.5.3.34.)

- Повышение давления в теплопроводе выше допустимого.

- Понижение давления в теплопроводе ниже допустимого.

- Прекращение подачи воды.

+ Всё перечисленное.

- Увеличение расхода топлива выше паспортного значения.

?

- В каком положении должна находиться задвижка на отводе от затрубного пространства при закачке теплоносителя (с установкой пакера)? (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п.3.5.3.37.)

- Открыта на 5-6 оборотов.

- Отсечена через шаровые краны от лубрикатора.

+ Открыта.

- Закрыта.

- Закрыта на 5-6 оборотов.

?

- На каком расстоянии от емкости с горячим нефтепродуктом должна располагаться установка для подогрева? (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п.3.5.3.39.)

- Не более 30 м.

+ Не ближе 25 м.

- Не ближе 40 м.

- Не далее 50 м.

- Не ближе 10 м.

?

- Как следует устанавливать емкость с горячим нефтепродуктом для обработки скважины? (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п.3.5.3.41.)

- На расстоянии не более 5 м от устья скважины со стороны подъездных путей.

- На расстоянии не далее 30 м от обваловки скважины с видимой стороны устья.

+ На расстоянии не менее 10 м от устья скважины с подветренной стороны.

- Не менее 25 м от устья скважины с наветренной стороны.

- На расстоянии не менее 15 м от устья скважины с учетом "розы ветров".

?

- Какие меры должны быть предусмотрены в плане работ при обработке скважины горячими нефтепродуктами? (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п.3.5.3.42.)

- Обеспечивающие пожарную безопасность.

- Обеспечивающие экологическую безопасность.

- Обеспечивающие фонтанную безопасность.

+Обеспечивающие безопасность работающих.

- Обеспечивающие промышленную безопасность.

?

- Где должны производиться сборка и опробование забойного электронагревателя путем подключения его к источнику тока? (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п.3.5.3.43.)

- В специально подготовленном для этого автомобиле.

+ В электроцехе.

- В полевых условиях.

- В лаборатории противофонтанной службы.

- В диагностической лаборатории независимой экспертной организации.

?

- Какие требования предъявляются к спуску забойного электронагревателя в скважину? (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п.3.5.3.44.)

+ Операции должны быть механизированы, с использованием специального лубрикатора, при герметизированном устье.

- Операции должны выполняться дистанционно, с использованием специального герметизатора, при герметизированном устье.

- Операции должны быть автоматизированы, с использованием специального обратного клапана, при постоянном наблюдении за устьем.

- Операции должны выполняться дистанционно, с использованием переносной превенторной установки, с записью результатов.

- Операции должны быть механизированы, с использованием специального перепускного клапана, при контролируемом устье.

?

- После выполнения каких действий сетевой кабель допускается подключать к пусковому оборудованию электронагревателя? (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п.3.5.3.46.)

- Подключение кабель-троса к трансформатору.

- Заземление электрооборудования.

- Проведение всех подготовительных работ в скважине и на устье.

- Удаление людей.

+ Всё перечисленное.

?

- Бытовые помещения при ремонте скважины должны располагаться от устья скважины на расстоянии: (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п.4.4.3.)

- 30 м.

- 50 м.

- Не менее высоты мачты.

+ Не менее высоты мачты плюс 10 м.

- 25 м.

?

- Работы на высоте при монтаже и ремонте вышек запрещаются: (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п.4.4.6.)

- При скорости ветра более 15 м/с.

- Во время грозы, ливня.

- Во время снегопада и при гололедице.

- В темное время суток без искусственного освещения.

+ Всё перечисленное.

?

- Оттяжки подъемных агрегатов должны иметь натяжение: (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п.4.4.7.)

- Не менее 400-450 кгс.

+ Не менее 400-500 кгс.

- Не менее 500-550 кгс.

- Не менее 500-600 кгс.

- Не менее 450-550 кгс.

?

- Рабочая площадка для ремонта скважины должна иметь размеры: (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п.4.4.10.)

- Не менее 2х4м.

+ Не менее 3х4 м.

- Не менее 3,5х4,5м.

- Не менее 2х4м.

- Не менее 4х5м.

?

- Агрегаты (установки) для ремонта скважин грузоподъёмностью свыше 40тс должны отвечать следующим дополнительным требованиям: (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п.4.5.3.)

+ Агрегат должен иметь автоматический ограничитель высоты подъёма талевого блока.

- Должен устанавливаться на горизонтальную площадку.

- Агрегат должен иметь балкон верхового рабочего.

- Монтироваться на расстоянии не менее 2 м от устья скважины.

- Иметь естественное освещение.

?

- Перед началом работ по текущему и капитальному ремонту скважин бригада должна быть ознакомлена: (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п. 4.6.1.)

- С возможными осложнениями и авариями в процессе работ.

- С планом работы.

- С планом ликвидации аварии.

- С возможными осложнениями и авариями в процессе работ, с планом работ.

+ С возможным осложнениями и авариями в процессе работ, с планом работ, с планом локализации и ликвидации аварии.

?

- На время прострелочных работ вокруг устья скважины устанавливается опасная зона радиусом: (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п.4.6.21.)

- Не менее 50м.

- Не менее 25м.

+ Не менее 10м.

- Не менее 5м.

- Не менее 20м.

?

- Передвижение агрегатов по ремонту скважин и транспортирование оборудования на скважину проводится под руководством: (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п.4.4.1.)

- Мастера бригады.

- Начальника цеха.

+ Ответственного лица, назначенного в установленном порядке.

- Бурильщика или старшего оператора.

- Машиниста подъемного агрегата.

?

- Устье скважины вместе с ПВО должно быть опрессовано на давление: (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п.4.7.4.)

+Превышающее на 10% максимально возможное пластовое давление.

- 10 МПа.

- Превышающее на 25% максимально возможное пластовое давление.

- 5 МПа.

- 15 МПа.

?

- Емкость для долива скважины должна быть оборудована: (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п.4.4.13.)

- Манометром.

- Контрольно-измерительными приборами.

- Дренажной линией.

- Обратным клапаном.

+ Уровнемером и иметь соответствующую градуировку.

?

- Глушению подлежат все скважины с пластовым давлением: (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п.4.6.5.)

+ Выше гидростатического и скважины, в которых сохраняются условия фонтанирования или газонефтеводопроявлений при пластовых давлениях ниже гидростатического.

- Выше 10 МПа.

- Выше гидростатического.

- По усмотрению недропользователя.

- Скважины, где возможно газонефтеводопроявление.

?

- Скважина должна быть обеспечена запасом жидкости соответствующей плотности в количестве: (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п. 4.6.10.)

+ Не менее двух объемов скважины.

- Не менее 30м3.

- Не менее 3 объемов скважины.

- Не менее 50 м3.

- Не менее 1.5  объемов скважины.

?

- К работам по ремонту скважин с возможными газонефтеводопроявлениями допускаются бурильщики и специалисты: (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п.4.8.5.)

- Прошедшие курсы повышения квалификации.

- Специальные курсы.

- Не моложе 18 лет.

- Прошедшие медицинский осмотр.

+ Прошедшие дополнительную подготовку.

?

- Территория вокруг ремонтируемой скважины должна быть: (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п.4.4.2.)

- Спланирована.

- Освобождена от посторонних предметов.

- Расчищена от снега.

- Ограждена.

+ Спланирована и освобождена от посторонних предметов.

?

- Транспортировка оборудования на скважину и строительно-монтажные работы могут быть начаты при выполнении следующих условий: (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п.4.1.5.)

+ Наличие планов работ.

+ Проверки  готовности трассы передвижения агрегатов.

+ Заключение  договоров на производство работ с подрядчиками.

- При наличии ГТН.

?

- Применять срощенные канаты для оснастки талевой системы агрегатов: (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п.1.5.35.)

+ Запрещается.

- Разрешается.

- Разрешается по согласованию с органами Ростехнадзора.

- Разрешается при  наличии сертификата на канат.

- Разрешается в исключительных случаях.

?

- План работы по текущему и капитальному ремонту скважин должен содержать (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п.4.3.2.)

+ Сведения о конструкции и состоянии скважины.

- Сведения об оснащении агрегата.

- Замеры уровня освещенности.

- Схему подземных коммуникаций.

- Акт приема-сдачи скважин на ремонт.

?

- Запрещается передвижение оборудования: (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п.4.4.1.)

- При видимости менее 50м.

- При скорости ветра более 20м/с.

- При видимости менее 40м.

- При видимости менее 50м и скорости ветра более 15 м/с.

+ При видимости менее 50 м и скорости ветра более 30 м/с.

?

- Проведение спуско-подъемных операций без исправного индикатора веса: (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п.4.6.11.)

- Разрешается при аварийных работах.

- Разрешается в присутствии мастера бригады.

- Разрешается при глубине скважин до 1000 м.

- Разрешается при наличии ограничителя грузоподъёмности.

+ Запрещается.

?

- Как должно осуществляться производство работ в местах, где имеется или может возникнуть повышенная производственная опасность? (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п.1.2.17.)

- Согласно инструкции.

- После инструктажа на рабочем месте.

- Ростехнадзором России или его территориальным органом.

- Разрешается в присутствии мастера бригады.

+ По наряду-допуску.

?

- Действия вахты в случае возникновения ГНВП? (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п.4.6.14.)

- Устье скважины должно быть герметично.

- Бригада должна действовать.

- В соответствии с планом.

- Приступить к ликвидации аварии.

+ Устье скважины должно быть загерметизировано, а бригада должна действовать в соответствии с планом ликвидации аварий.

?

- На каком расстоянии от устья скважины должна устанавливаться ППУ при пропарке труб и штанг на мостках? (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п.3.5.3.60.)

+ Не менее 25 м.

- Не менее 35 м.

- Не менее 45 м.

- Не менее 55 м.

- Не менее 65 м.

?

- При каком минимальном расстоянии между центрами устьев соседняя скважина должна быть остановлена и заглушена? (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п.4.6.24.)

- 1,1 м. и менее.

- 1,2 м. и менее.

- 1,3 м. и менее.

- 1,4 м. и менее.

+ 1,5 м. и менее.

?

- При каких перерывах в работе по спуску и подъему труб устье скважины должно быть загерметизировано? (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п.4.6.13.)

- На 30 минут.

- В обеденный перерыв.

- В начале смены.

- В конце рабочего дня.

+ При перерывах в работе независимо от их продолжительности запрещается оставлять устье скважины незагерметизированным.

?

- Каким должно быть расстояние между насосными установками (агрегатами) при расстановке на скважине? (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п.3.5.3.9.)

- Не менее 2 м.

- Не менее 3 м.

- Не менее 4 м.

- Не менее 5 м.

+ Не менее 1 м.

?

- Когда должен проводиться ремонт оборудования? (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п.1.5.25.)

- Только после его отключения.

- Сброса давления.

- Остановки движущихся частей и принятия мер, предотвращающих случайное приведение их в движение под действием силы тяжести или других факторов.

- На пусковом устройстве обязательно вывешивается плакат: «Не включать, работают люди».

+ Всё перечисленное.

?

- Какой должна быть высота сетчатого ограждения движущихся элементов оборудования? (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п.1.4.24.)

- Должна быть не менее 1,5 м.

- Должна быть не менее 1,6 м.

- Должна быть не менее 1,7 м.

- Должна быть не менее 1,4 м.

+ Должна быть не менее 1,8 м.

?

- При  смене  способа  эксплуатации скважины  с  ШСН  на  ЭЦН  необходимо:

(Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п.3.5.2.42.)

- В  соответствии  с  требованиями  инструкции.

- Ствол  скважины  должен  быть  проверен  шаблоном.

- До глубины спуска насоса.

- До забоя.

+ Ствол  скважины  должен  быть  проверен  шаблоном  в  соответствии  с  требованиями  инструкции  по  эксплуатации  погружного  электронасоса.

?

- При производстве работ, связанных с забуриванием и проводкой боковых ответвлений (стволов), в том числе с горизонтальным проложением, работники специализированных бригад по текущему и капитальному ремонту  скважин должны:  (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п.4.8.3.)

- Пройти дополнительное обучение.

- Проверку знаний.

- Получить горный допуск.

- Получить допуск к ведению таких работ.

+ Пройти дополнительное обучение, проверку знаний и получить допуск к ведению таких работ.

?

- Когда можно приступать к выполнению прострелочно-взрывных работ? (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624-03, п. 5.6.9)

- после окончания работ по подготовке территории

- после окончания работ по подготовке территории, ствола скважины и оборудования к прострелочно-взрывным работам

- после окончания работ по подготовке территории и ствола скважины

+ после окончания работ по подготовке территории, ствола скважины и оборудования к прострелочно-взрывным работам (ПВР), подтвержденного актом готовности скважины для производства ПВР, подписанное представителями заказчика и подрядчика.

?

- Техническое руководство горными работами (п. 1.2. РД 13-193-98 Положение о порядке предоставления права руководства горными и взрывными работами в организациях, на предприятиях и объектах, подконтрольных Госгортехнадзору России):

- проведение горных работ с использованием взрывчатых материалов.

+ непосредственное управление технологическими процессами на производственных объектах, в т.ч. разработка, согласование и утверждение технических, методических и иных документов, регламентирующих порядок выполнения горных, взрывных работ и работ со взрывчатыми материалами.

- согласование и утверждение технических, методических и иных документов, регламентирующих порядок выполнения взрывных работ и работ со взрывчатыми материалами.

?

- К техническому руководству горными и взрывными работами допускаются (п. 1.3. РД 13-193-98 Положение о порядке предоставления права руководства горными и взрывными работами в организациях, на предприятиях и объектах, подконтрольных Госгортехнадзору России):

- лица, имеющие законченное высшее или среднее специальное образование или окончившие курсы, дающие право на работы со взрывчатыми материалами.

+ лица, имеющие законченное горнотехническое (высшее или среднее специальное) образование или окончившие высшие (средние) специальные учебные заведения, либо курсы, дающие право технического руководства горными и (или) взрывными работами, либо работами со взрывчатыми материалами.

- лица, имеющие законченное высшее профессиональное образование или окончившие специальные учебные заведения, либо курсы, дающие право технического руководства горными работами.

?

- Требования к руководителям взрывных работ (п. 1.3. РД 13-193-98 Положение о порядке предоставления права руководства горными и взрывными работами в организациях, на предприятиях и объектах, подконтрольных Госгортехнадзору России):

- руководители взрывных работ должны пройти проверку знаний требований безопасности и получить удостоверение по проверке знаний.

+ руководители взрывных работ должны пройти проверку знаний требований безопасности и получить соответствующее квалификационное удостоверение – «Единую книжку взрывника» («Единую книжку мастера – взрывника»).

- специальных требований к руководителям взрывных работ нет.

?

- Комиссии по приему экзаменов на право руководства горными и (или) взрывными работами (работами со взрывчатыми материалами) у специалистов создаются (п. 2.8. РД 13-193-98 Положение о порядке предоставления права руководства горными и взрывными работами в организациях, на предприятиях и объектах, подконтрольных Госгортехнадзору России):

- приказом руководителя Ростехнадзора.

+  приказом организации, при которой такие курсы образуются.

- приказом эксплуатирующей организации.

?

- Возглавляет комиссию по приему экзамена на право руководства горными и (или) взрывными работами (работами со взрывчатыми веществами) (п. 2.8. РД 13-193-98 Положение о порядке предоставления права руководства горными и взрывными работами в организациях, на предприятиях и объектах, подконтрольных Госгортехнадзору России):

- директор организации, проводившей обучение.

+ представитель Ростехнадзора или его территориального органа.

- технический директор эксплуатирующей организации.

?

- Лица, окончившие курсы по подготовке специалистов на право технического руководства горными и (или) взрывными работами (п. 7. РД 13-193-98 Положение о порядке предоставления права руководства горными и взрывными работами в организациях, на предприятиях и объектах, подконтрольных Госгортехнадзору России):

- не имеют права на руководство такими работами, пока не пройдут аттестацию в Ростехнадзоре.

+ могут осуществлять руководство горными и (или) взрывными работами.

- имеют право осуществлять руководство только взрывными работами.

?

- Лица, окончившие курсы по подготовке специалистов на право технического руководства горными и (или) взрывными работами имеют право на руководство работами (п. 7. РД 13-193-98 Положение о порядке предоставления права руководства горными и взрывными работами в организациях, на предприятиях и объектах, подконтрольных Госгортехнадзору России):

+ на шахтах (кроме угольных), рудниках, карьерах, разрезах, приисках, объектах подземного строительства и драгах,  если это не противоречит требованиям правил безопасности.

+ в геологических и геофизических предприятиях (организациях).

+ в буровых организациях, нефтегазодобывающих управлениях.

+ на карьерах и разрезах с годовой продолжительностью по горной массе до 50 тыс. м3.

+ на нефтяных и газовых промыслах.

?

- Лица, окончившие курсы по подготовке специалистов на право технического руководства горными и (или) взрывными работами, могут занимать должности (п. 7. РД 13-193-98 Положение о порядке предоставления права руководства горными и взрывными работами в организациях, на предприятиях и объектах, подконтрольных Госгортехнадзору России):

+ начальников участков, их заместителей и помощников, механиков участков и служб, начальников смен, горных мастеров, в т.ч. пылевентиляционной службы, заведующих складами взрывчатых материалов – на шахтах.

+ прорабов горных работ, горных мастеров, операторов - геофизиков, заведующих складами взрывчатых материалов, механиков - в геологических и геофизических предприятиях (организациях).

+ старших буровых мастеров, мастеров по добыче, бурению и по сложным работам, а также по подземному и капитальному ремонту скважин, прорабов вышкомонтажных цехов, заведующих складами взрывчатых материалов - в буровых организациях, нефтегазодобывающих управлениях.

+ главных механиков (механиков) и главных энергетиков (энергетиков) - на карьерах и разрезах.

+ мастеров по сложным работам, выполняемым с использованием взрывчатых материалов - на нефтяных и газовых промыслах.

?

- Взрывом называют процесс (п. 2.2. стр. 134. В.Г. Лукьянов, В.И. Комащенко, А. Шмурыгин «Взрывные работы», Томск, Изд-во Томского политехнического университета, 2008):

+ чрезвычайно быстрого (сверхзвукового) физического или химического перехода вещества или группы веществ из одного состояния в другое, сопровождающееся весьма быстрым переходом потенциальной энергии исходного вещества в энергию, способную совершать механическую работу

- выделения не значительного количества энергии и большого объёма газов

- перехода вещества из твердого состояния в газообразное, способную совершать работу

- реакции превращения вещества,  не сопровождается выделением газообразных продуктов, сжатых до высокого давлений и тепла

?

- Детонация это - (п. 2.3. стр. 144. В.Г. Лукьянов, В.И. Комащенко, А. Шмурыгин «Взрывные работы», Томск, Изд-во Томского политехнического университета, 2008):

+ чрезвычайно быстрое распространение ударной волны по ВВ с постоянной сверхзвуковой скоростью порядка нескольких тысяч метров в секунду

- взрыв, распространяющийся с минимально возможной для данного вещества и условий скоростью

- ударная волна, проходящая по взрывчатому веществу, не сопровождаемая быстрой химической реакцией

- ударная волна со скоростью распространения, не превышающей скорость звука, и резким скачкообразным изменением параметров вещества – давления, плотности, температуры

?

- Удельная теплота сгорания измеряется (п.1.3. стр.25. В.В. Попов, Учебное пособие Прострелочно-взрывные работы в скважинах, Новочеркасск, ЮРГТУ, 2006):

+ МДж/кг

-  л/кг

- кг / м3*Дж

- оС

- г/см3

?

- Фугасность (работоспособность) взрывчатого вещества (п.1.3. стр.27. В.В. Попов, Учебное пособие Прострелочно-взрывные работы в скважинах, Новочеркасск, ЮРГТУ, 2006):

+ способность раскаленных газообразных продуктов при расширении производить работу, которая зависит от потенциальной энергии ВВ и возрастает с увеличением теплоты взрыва, удельного объема и теплоемкости газообразных продуктов

- мера относительной работоспособности взрывчатого вещества

- способность взрывчатого вещества при расширении производить работу с увеличением теплоты взрыва

- способность взрывчатого вещества при расширении производить работу с увеличением удельного объема и теплоемкости газообразных продуктов

- способность при взрыве дробить, измельчать или пробивать соприкасающуюся с ним среду в результате резкого удара продуктов детонации

?

- Бризантность взрывчатого вещества (п.1.3. стр.27. В.В. Попов, Учебное пособие Прострелочно-взрывные работы в скважинах, Новочеркасск, ЮРГТУ, 2006):

+ способность при взрыве дробить, измельчать или пробивать соприкасающуюся с ним среду в результате резкого удара продуктов детонации

- способность раскаленных газообразных продуктов при расширении производить работу, которая зависит от потенциальной энергии ВВ и возрастает с увеличением теплоты взрыва, удельного объема и теплоемкости газообразных продуктов

- мера относительной работоспособности взрывчатого вещества

- способность взрывчатого вещества при расширении производить работу с увеличением теплоты взрыва

- способность взрывчатого вещества при расширении производить работу с увеличением удельного объема и теплоемкости газообразных продуктов.

?

- К инициирующим взрывчатым веществам относятся (п.2.1. стр. 45. Соболев В.В. Технология и безопасность выполнения взрывных работ (краткий курс лекций), Д., Национальный горный университет, 2008):

+ гремучая ртуть – Hg (ONC)2

+ азид свинца – Pb(N3)2

+азид серебра – AgN3

- гексоген

- нитроглицерин

?

- К бризантным взрывчатым веществам относятся (п.2.2. стр. 46. Соболев В.В. Технология и безопасность выполнения взрывных работ (краткий курс лекций), Д., Национальный горный университет, 2008):

- гремучая ртуть – Hg (ONC)2

- азид свинца – Pb(N3)2

+ТЭН (тетранитрат пентаэритрита)

+ гексоген

+нитроглицерин

?

- К метательным взрывчатым веществам относятся (п.2.3. стр. 48. Соболев В.В. Технология и безопасность выполнения взрывных работ (краткий курс лекций), Д., Национальный горный университет, 2008):

+ пороха

+ ракетные топлива

- тротил

- гексоген

- гремучая ртуть

?

- Отбор образцов пород из стенок скважин с помощью стреляющих грунтоносов выполняют для (п. 2.1. стр.36. В.В. Попов, Учебное пособие Прострелочно-взрывные работы в скважинах, Новочеркасск, ЮРГТУ, 2006):

+ уточнения литологии, вещественного состава, фильтрационно-емкостных свойств, характера насыщения пластов

+ подтверждения данных, полученных геофизическими методами

+ изучения аномальных детального опробования пород, содержащих твердые полезные ископаемые (уголь)

?

- Под фазировкой зарядов перфораторов понимают (п. 3.3. стр.57. В.В. Попов, Учебное пособие Прострелочно-взрывные работы в скважинах, Новочеркасск, ЮРГТУ, 2006):

+ угол между направлением стволов в горизонтальной плоскости

- число отверстий на метр

- количество зарядов перфоратора

- угол между направлением стволов в вертикальной плоскости

?

- Фазировка зарядов в перфораторе измеряется в следующих единицах измерения (п. 3.3. стр.58. В.В. Попов, Учебное пособие Прострелочно-взрывные работы в скважинах, Новочеркасск, ЮРГТУ, 2006):

+ градусах

- см

- число отверстий на метр (отв/м)

- Па

- м

?

- Разработка аппаратуры для перфорации скважин определяется (п. 3.7. стр.77. В.В. Попов, Учебное пособие Прострелочно-взрывные работы в скважинах, Новочеркасск, ЮРГТУ, 2006):

+ общими и региональными геолого-техническими условиями вскрытия пластов с учетом температуры, давления и общих характеристик коллекторов

- величиной  запасов нефти, газа и воды, типом ловушки, глубиной залежи

- процессами и механизмами формирования и изменения свойств коллекторов и залежей нефти и газа в разных термобарических условиях

- неравномерностью уплотнение и разуплотнение пород, процессами нефтегазообразования и  другие явления

?

- Максимально допустимая температура, °С использования детонирующего шнура ДШТВ-150/800 (п. 1.4. стр.33. В.В. Попов, Учебное пособие Прострелочно-взрывные работы в скважинах, Новочеркасск, ЮРГТУ, 2006):

+150

-100

-800

-250

-80

?

- Кольцевой взрывной пакер типа КВП предназначен (п. 10.2. стр. 355. В.Г. Лукьянов, В.И. Комащенко, А. Шмурыгин «Взрывные работы», Томск, Изд-во Томского политехнического университета, 2008):

+ для изоляции верхнего и среднего пластов

+ для отсечения неисправного участка в трубах скважин

- для перерезания насосно-компрессорных труб

- для перерезания бурильных труб

?

- Минимальное допустимое безопасное расстояние при производстве взрывных работ в скважинах составляет (раздел 4 п. 12. Единые правила безопасности при взрывных работах ПБ 13-407-01):

+ 50 м

- 100 м

- зависит от вида работ

- устанавливается руководителем взрывных работ

- зависит от массы заряда

?

- Радиус опасной зоны может быть сокращен до 20 м после спуска аппарата на глубину (п. 10.10, стр. 382. В.Г. Лукьянов, В.И. Комащенко, А. Шмурыгин «Взрывные работы», Томск, Изд-во Томского политехнического университета, 2008):

+ до 50 м

- до 10 м

- до 50 см

- до 100 м

- остается неизменным

?

- Расчет безопасного минимального расстояния по действию УВВ на человека определяется по формуле (раздел 8 п. 5.2. Единые правила безопасности при взрывных работах ПБ 13-407-01):

+ 15 умножить на корень кубический из Q

- 150 умножить на корень кубический из Q

- 15 умножить на корень квадратный из Q

- 10 умножить на корень кубический из Q

- 100 умножить на корень кубический из Q