Тестовые задания для проверки знаний рабочих по профессии: «Машинист насосных установок»

Условные обозначения:

+ правильный ответ

- неправильный ответ

Используемая литература:

1. Федеральный закон №116- ФЗ от 20.06.97.

2. Фомочкин А.В. Производственная безопасность, 2004.

3. ПБ 08-624-03.

4.  ПБ 09-563-03.

5.  ПБ 09-560-03.

?

Как называется закон, определяющий правовые, экономические и социальные основы обеспечения безопасной эксплуатации опасных производственных объектов?

-  Федеральный закон «О безопасности в промышленности производственных объектов".

+  Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов".

-  Федеральный закон «О безопасности опасных производственных объектов".

-   Федеральный закон « Об охране труда опасных производственных объектов".

?

Дайте определение аварии.

- разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на ОПО;

- неконтролируемые взрыв;

- выброс опасных веществ;

+ все перечисленное верно.

?

Что относится к инциденту?

-  разрушение сооружения;

-  выброс среды;

+  отклонение от режима технологического процесса

-  неконтролируемый взрыв.

?

Что относится к инциденту?

-  состояние защищенности технических устройств от аварий;

+  отказ технических устройств;

-  разрушение технических устройств;

-  выброс опасных веществ;

?

Дайте определение «промышленная безопасность опасных производственных объектов»:

- состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах;

- состояние защищенности жизненно важных интересов личности от последствий аварий  на опасных производственных объектах;

+ состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах  и последствий указанных аварий;

- условия, запреты, ограничения и другие обязательные требования, содержащиеся в настоящем ФЗ, других федеральных законах.

?

Что такое вредный производственный фактор?

+ Производственный фактор, воздействие которого на работающего в определенных условиях приводит к заболеванию или снижению работоспособности

- Производственный фактор, воздействие которого на работающего в определенных условиях приводит смерти

- Производственный фактор, воздействие которого на работающего в определенных условиях приводит травме

- Производственный фактор, воздействие которого на работающего в определенных условиях приводит удушью

?

Что такое опасный производственный фактор?

- Производственный фактор, воздействие которого на работающего в определенных условиях приводит к заболеванию.

- Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его смерти.

+ Производственный фактор, воздействие которого на работающего в определенных условиях приводит травме или другому внезапному резкому ухудшению здоровья.

- Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его падению.

?

Может ли вредный производственный фактор стать опасным?

-  Нет ни при каких обстоятельствах.

+  Да, в зависимости от уровня и продолжительности воздействия.

-  Да, если это химический вредный производственный фактор.

-  Да, если это физический вредный производственный фактор.

?

Что называется производственной безопасностью?

+  это система организационных мероприятий и технических средств, направленных на максимальное снижение вероятности воздействия  на работающих опасных производственных факторов и ликвидацию последствий их проявлений.

-  это условия, запреты, ограничения и другие обязательные требования, содержащиеся в Федеральном законе «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», других федеральных законах и иных нормативных правовых актах РФ, а также в нормативных технических документах;

- это разрешения, порядок и требования содержащиеся в Федеральном законе «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», других федеральных законах и иных нормативных правовых актах РФ, а также в нормативных технических документах;

-   состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах  и последствий указанных аварий;

?

Каким должно быть расстояние между отдельными механизмами?

+ Не менее 1 м.

- Не более 1,5 м.

- Не менее 0,75 м.

- Не более 0,5 м.

- Не менее 2 м.

?

Как оборудуются объекты, если требуется подъем рабочего на высоту?

- До 1,0 м - ступени, а на высоту выше 1,0 м - лестницами с перилами.

- До 0,75 м - настил с планками, а на высоту выше 0,75 м - ступени.

- До 1,0 м - ступени, а на высоту выше 1,5 м - лестницами с перилами.

- До 0,5 м - ступени, а на высоту выше 0,75 м - лестницами с перилами.

+ До 0,75 м - ступени, а на высоту выше 0,75 м - лестницами с перилами.

?

Какие требования предъявляются к маршевым лестницам?

-  Уклон не менее 65 градусов, ширина не более 60 см.

-  Уклон не более 60 градусов, ширина 65 см.

-  Уклон не менее 50 градусов, ширина не менее 75 см.

+  Уклон не более 60 градусов, ширина не менее 65 см.Уклон не более 65 градусов, ширина не менее 70 см.

?

Каково должно быть расстояние между ступенями лестниц тоннельного типа и лестниц-стремянок?

+ не более 35 см;

-  не более  25 см;

-  не более 30 см;

-  не более 40 см;

?

Из каких материалов изготавливается настил для рабочих площадок, расположенных на высоте?

+  Металлические листы, исключающие возможность скольжения.

-  Доски толщиной не менее 35 мм.

- Низкотемпературные стали, исключающие возможность коррозионного растрескивания.

-  Металлические пластины с антикоррозионным покрытием или доски толщиной не менее 50 мм.

?

Какие требования предъявляются к ступеням лестниц?

-  Расстояние между ступенями по высоте должно быть не более 15 см и уклон вовнутрь 3-7 градусов.

-  Расстояние между ступенями по высоте должно быть не более 35 см и уклон вовнутрь 8-11 градусов.

-  Расстояние между ступенями по высоте должно быть не более 20 см и уклон вовнутрь 4-9 градусов.

-  Расстояние между ступенями по высоте должно быть не более 30 см и уклон вовнутрь 6-10 градусов.

+ Расстояние между ступенями по высоте должно быть не более 25 см и уклон вовнутрь 2-5 градусов.

?

Для пожаровзрывоопасных производств (установки подготовки нефти, резервуарные парки и т.п.) применение деревянных настилов запрещается. В каких случаях допускается временное применение деревянных настилов из досок толщиной не менее 40 мм?

-  При выполнении аварийно-спасательных работ.

+  При ведении работ с лесов во время ремонта полностью остановленных оборудования и аппаратов, зданий и сооружений.

-  Для экстренного подхода к месту аварии или инцидента.

-  При ликвидации утечек опасных жидкостей.

-  Для пробной обкатки и вводе в эксплуатацию оборудования и аппаратов, зданий и сооружений.

?

В каком случае движущиеся элементы оборудования ограждают полностью?

+ При высоте механизма менее 1,8 м.

-  При высоте механизма менее 1,3 м.

-  При высоте механизма менее 2 м.

-  При высоте механизма менее 0,8 м

?

Какие виды медицинского осмотра (обследования) должны проходить работники, занятые на работах с опасными и вредными условиями труда, для определения пригодности этих работников для выполнения поручаемой работы?

-  Только обязательные предварительные при поступлении на работу.

-  Периодические (в возрасте до 21 года - ежегодные).

-  Виды и частоту осмотров определяет работодатель по своему усмотрению.

+ Обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические (в возрасте до 21 года - ежегодные).

-  Произвольные в зависимости от медицинского обследования.

?

Как часто работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование при выполнении работ, связанных с повышенной опасностью (влияние вредных веществ, неблагоприятные производственные факторы)?

+ Не реже одного раза в пять лет в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

-  Не реже одного раза в год по желанию.

-  Периодичность устанавливает работодатель.

-  Не реже одного раза в десять лет по рекомендации Минздрава России.

?

Срок стажировки устанавливается работодателем, но не может быть...

-  Больше одной недели.

-  Менее срока проверки знаний.

+  Менее двух недель.

-  Менее одного месяца.

-  Менее одной недели.

?

Чем должны быть обеспечены работники опасных производственных объектов?

+ Сертифицированными средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами.

-  Плакатами, инструкциями и литературой по специальности.

-  Смывающими и обезвреживающими средствами.

-  Сертифицированными средствами индивидуальной защиты.

-  Индивидуальной аптечкой и изолирующим противогазом.

?

Персонал должен быть ознакомлен с соответствующими инструкциями и разделами ПЛА. Знание плана ликвидации возможных аварий проверяется во время:

-  Проведения первичного инструктажа.

-  Проведения очередного инструктажа.

- Проведения курсов повышения квалификации, в соответствии с планом, утвержденным техническим руководителем опасного производственного объекта

-  Аттестации в органах Ростехнадзора России.

+ Учебных и тренировочных занятий с персоналом объекта, проводимых по графику, утвержденному техническим руководителем опасного производственного объекта.

?

На опасных производственных объектах должны быть обеспечены охрана и контрольно-пропускной режим, исключающие проникновение на территорию посторонних лиц. На объектах, где невозможно обеспечить круглосуточную охрану и контрольно-пропускной режим (куст скважин и т.п.), необходимо установить:

+  Запрещающие знаки на въезд и вход.

-  Звуковую и световую охранную сигнализацию, извещающую о несанкционированном проникновении на территорию опасного производственного объекта посторонних лиц.

-  Средства видеонаблюдения, с подачей сигнала на центральный диспетчерский пульт.

-  Ограждения с вывеской плакатов, предупреждающих о приближении к опасному производственному объекту.

-  Все перечисленные средства.

?

Устройство периметральной охраны и расположение контрольно-пропускных пунктов, а также их планировка должны обеспечить возможность:

-  Контроля за проникновением на территорию производственного объекта посторонних лиц.

+  Оперативной аварийной эвакуации персонала при различных направлениях ветра.

-  Свободного въезда/выезда на территорию производственного объекта пожарных машин и машин скорой помощи.

-  Проведения мероприятий в соответствии с планом ликвидации аварийной ситуации, утвержденным техническим руководителем опасного производственного объекта.

-  Выполнения всех перечисленных мероприятий.

?

Содержание каких показателей на рабочих местах опасного производственного объекта не должны превышать установленных пределов и норм:

- Вредных веществ в воздухе.

- Уровни шума.

- Вибраций.

- Других вредных факторов.

+ Всех перечисленных показателей.

?

Чем должны быть оборудованы производственные объекты по установленным нормам:

- Санитарными постами.

- Аппаратами (устройствами) для обеспечения работников питьевой водой.

- Комнатами отдыха.

- Местами для курения.

+ Всем перечисленным.

?

Куда должна иметь выход система контроля и защиты стационарных установок:

-  На диспетчерский пульт.

+  На пункт управления.

-  На диспетчерский пульт и пункт управления.

-  В общую систему управления, автоматизации и контроля за производственными процессами.

- На систему аварийного останова технологического процесса.

?

Каким требованиям безопасности должны удовлетворять технологическое оборудование и трубопроводы:

- Прочности.

- Коррозионной стойкости.

- Надежности с учетом условий эксплуатации.

+  Прочности, коррозионной стойкости и надежности с учетом условий эксплуатации.

-  Безопасности, прочности, коррозионной стойкости и надежности с учетом условий эксплуатации.

?

Средства аварийной сигнализации и контроля состояния воздушной среды должны находиться в исправном состоянии, а их работоспособность проверяется:

+ Не реже одного раза в месяц.

- Не реже двух раз в месяц.

- Не реже одного раза в шесть месяцев.

- Не реже одного раза в год.

- Перед каждой вахтой.

?

Какие клапаны должны быть установлены на нагнетательной линии центробежного насоса?

+  Обратный клапан.

- Предохранительный клапан.

- Запорный клапан.

- Шаровой клапан.

-  Двухходовой клапан.

?

Какие клапаны должны быть установлены на нагнетательной линии поршневого насоса?

- Обратный и шаровой клапаны.

- Предохранительный и шаровой клапаны.

+  Обратный и предохранительный клапаны.

- Запорный и шаровой клапаны.

- Двухходовой и предохранительный клапаны.

?

Какие приборы должны быть установлены на пульте управления насосной станции?

- Приборы контроля за состоянием воздушной среды в помещении и состоянием перекачиваемой среды.

- Приборы контроля за давлением, расходом, температурой подшипников насосных агрегатов.

+ Приборы контроля за давлением, расходом, температурой подшипников насосных агрегатов и состоянием воздушной среды в помещении.

- Приборы контроля за давлением, дебетом, температурой подшипников насосных агрегатов и состоянием воздушной среды в помещении.

- Приборы контроля за давлением, расходом, температурой подшипников насосных агрегатов и состоянием перекачиваемой среды.

?

Первое действие при возникновении пожара в насосной:

+  Отключить все электроустановки

- Сообщить руководству

- Сообщить в ВПЧ

- Пустить в работу системы паро-пенотушения

?

В каком случае запрещается пускать и эксплуатировать центробежные насосы

+ При отсутствие ограждения на муфте сцепления их с электродвигателем

- При закрытой выкидной задвижке

- При заполненном жидкостью корпусе насоса

- Все перечисленное

?

Где должны находиться запорные, отсекающие и предохранительные устройства, устанавливаемые на нагнетательном и всасывающем трубопроводах насоса или компрессора

+  На максимально приближенном расстоянии к насосу (компрессору).

- На максимально удаленном расстоянии от насоса (компрессора).

- На максимально приближенном расстоянии к пульту управления.

- На максимально удаленном расстоянии от пульта управления.

- В любом месте по желанию заказчика.

?

При срыве подачи насосного агрегата в первую очередь необходимо:

+  Отключить насосный агрегат;

-  Проверить открытие задвижки на входе;

-  Сообщить руководству;

-  Сообщить в ЦИТС.

?

При порыве трубопровода сточной воды необходимо в первую очередь:

-  Позвонить в ЦИТС;

+  Сообщить руководству;

-  Ликвидировать утечки;

-  Позвонить по поводу отключения насоса.

?

Каким должно быть  ограждения муфтового соединения насосного агрегата:

- Сетчатым;

- Перильным;

+ Сплошным;

- Съемным и сплошным.

?

Допускается ли включение в работу аппаратов и трубопроводов с замерзшими дренажными устройствами:

- Допускается.

+  Не допускается.

- Допускается при медленном пуске с постоянным контролем.

- Допускается при открытом сливе дренажного устройства.

- Допускается при не замершем предохранительном устройстве.

?

При замерзании влаги в трубопроводе должны быть приняты меры по:

- Наружному осмотру участка трубопровода для того, чтобы убедиться, что трубопровод не поврежден.

- Отключению трубопровода от общей системы.

- Отключению трубопровода от общей системы. В случае невозможности отключения трубопровода и угрозы аварии необходимо остановить установку и принять меры к разогреву ледяной пробки.

+  Наружному осмотру участка трубопровода для того, чтобы убедиться, что трубопровод не поврежден. Отключению трубопровода от общей системы. В случае невозможности отключения трубопровода и угрозы аварии необходимо остановить установку и принять меры к разогреву ледяной пробки.

- Разогреву ледяной пробки.

?

Чем и с какого конца должен проводиться разогрев ледяной пробки в трубопроводе:

+ Паром или горячей водой, начиная с конца замороженного участка.

- Паром или горячей водой, начиная с начала замороженного участка.

- Паром или горячей водой, начиная с середины замороженного участка одновременно в разные стороны.

- Паром или горячей водой, начиная одновременно с обоих концов замороженного участка.

- Любым способом из перечисленных.

?

Чем запрещается пользоваться для открытия замерзших задвижек, вентилей и других запорных приспособлений:

- Подручными средствами применение которых увеличивает крутящий момент.

+  Крюками, ломами и трубами.

- Пневмоприводами.

- Гидроприводами.

- Электроприводами.

?

Что должен иметь объект, управляемый с диспетчерского пункта?

-  Пожарный щит и аварийный запас воды.

-  Систему аварийной эвакуации.

+  Ручное управление.

-  Дистанционное и ручное управление запорной арматурой.

-  Спутниковую аварийную связь.

?

Что разрешается производить сменному технологическому персоналу в порядке, установленном производственными инструкциями

-Работы по предупреждению аварийных ситуаций, в случае обнаружения утечек.

+Аварийные отключения отдельных приборов и средств автоматизации.

-Ремонтные работы, определенные регламентом.

-Профилактический ремонт систем, согласно графику.

-Подать сигнал на пульт аварийной службы.

?

На объектах сбора и подготовки нефти и газа, насосных и компрессорных станциях  должны быть:

- Технические паспорта и документация на оборудование насосных и компрессорных станций.

+ Технологическая схема, утвержденная техническим руководителем организации, с указанием номеров задвижек, аппаратов, направлений потоков, полностью соответствующих их нумерации в проектной технологической схеме.

- Приказ о назначении ответственного за проведение работ лица и технические паспорта на оборудование.

- План аварийно-спасательных мероприятий, утвержденный руководством предприятия.

- Все перечисленное.

?

Возможна ли эксплуатация установки с неисправными приборами пожарной защиты?

+  Нет.

- Да.

-  Да, при наличии средств ручного пожаротушения.

-  Да, при наличии средств ручного пожаротушения и приказа о назначении ответственного лица.

- Да, при согласовании с территориальным органом Ростехнадзора России.

?

Кем должно обслуживаться электрооборудование установки?

+ Электротехническим персоналом, имеющим соответствующую квалификацию и допуск к работе.

- Эксплуатационный персонал с группой по электробезопасности не ниже III.

- Рабочий персонал, обслуживающий установку и имеющий группу по электробезопасности не ниже III.

- Звено старшего оператора в присутствии мастера, имеющего соответствующую группу по электробезопасности.

- Персонал специализированного предприятия (подрядной организации).

?

Напряжение на установку должно подаваться:

+ Дежурным электроперсоналом по указанию начальника установки или лица, его заменяющего.

-  Начальником установки или лицом, его заменяющим.

-  Дежурным электроперсоналом.

-  Эксплуатационным персоналом с группой по электробезопасности не ниже III.

-  Рабочим персоналом, обслуживающим установку и имеющим группу по электробезопасности не ниже III.

?

В каких случаях запрещается эксплуатация компрессоров и насосов?

- Если обслуживающий персонал не прошел инструктаж по ТБ.

- При отсутствии средств пожаротушения.

- При отсутствии разрешения технического директора организации на ввод оборудования в эксплуатацию.

+ При отсутствии или неисправном состоянии средств автоматизации, контроля и системы блокировок, указанных в паспорте завода-изготовителя и инструкции по эксплуатации.

- При отсутствии плана работ, утвержденного техническим директором организации

?

Какие требования предъявляются к резервным насосам на насосных станциях?

-  Количество резервных насосов должно быть не менее двух.

+ Должны находиться в постоянной готовности к пуску.

-  Должны быть заполнены нейтральной жидкостью.

-  Должны находиться в отдельном помещении.

-  Должны быть выкрашены в желтый цвет.

?

Какова периодичность проверок исправности предохранительной, регулирующей и запорной арматуры?

- Ежесменно с регистрацией в специальном журнале.

- Ежесуточно с оформлением акта.

+  По графику с занесением результатов в вахтовый журнал.

- Еженедельно для отчета руководству.

- По решению технического руководителя предприятия.

?

Что разрешается производить сменному технологическому персоналу в порядке, установленном производственными инструкциями?

- Работы по предупреждению аварийных ситуаций, в случае обнаружения утечек.

+  Аварийные отключения отдельных приборов и средств автоматизации.

- Ремонтные работы, определенные регламентом.

- Профилактический ремонт систем, согласно графику.

- Подать сигнал на пульт аварийной службы.

?

На насосе, подающем масло на торцевые уплотнения, должно быть предусмотрено:

+ Блокировочное устройство, включающее резервный масляный насос при падении давления масла.

-   Контактный манометр, включающий предупредительный сигнал о падении давления масла.

-   Дифференциальный преобразователь давления, подающий сигнал о падении давления масла на диспетчерский пульт.

-   Блокировочное устройство, отключающее основное устройство при падении давления масла.

-   Предохранительное устройство, предотвращающее превышение давления масла сверх установленного заводом изготовителем.

?

Какой клапан должен быть установлен на напорном трубопроводе центробежного насоса? -   Обратный и предохранительный клапаны.

+  Обратный клапан.

-    Шаровой и предохранительный.

-   Шаровой.

?

Корпусы насосов, перекачивающих легковоспламеняющиеся и горючие продукты, должны:

- Быть выполнены из коррозионно стойких материалов.

-  Иметь дренажное устройство.

+  Быть заземлены независимо от заземления электродвигателей, находящихся на одной раме с насосами.

-  Иметь отверстие для продувки.

-  Все перечисленное верно.

?

Все насосы должны быть снабжены:

-  Приборами КИП.

-   Масляным охлаждением.

+   Дренажными устройствами со сбросом дренируемого продукта в закрытую систему утилизации.

Сальниковыми уплотнениями.

?

Чем должны быть перекрыты лотки насосных станций?

-  Запорной арматурой.

-  Предохранительной арматурой.

-  Запорно- невозвратной арматурой

+  Рифлеными металлическими сланями.

?

Что должно указываться на трубопроводах, расположенных в насосных станциях?

- Вид рабочего агента.

+ Их назначение и направление движения продукта.

- Условный диаметр.

- Рабочее или условное давление.

?

Что должно указываться на электродвигателях, расположенных в насосных станциях?

- Дата изготовления.

- Сроки технического обслуживания.

- Марка электродвигателя.

+ Направление вращение ротора.

?

Какие параметры должны контролироваться во время эксплуатации насосов?

+ Давление нагнетания.

- Число двойных ходов.

- Давление на стороне всасывания.

- Производительность.

- Все перечисленное верно.

?

Работа насоса с неисправными манометрами

-  Допускается по разрешению начальника объекта.

+  Запрещается.

-  Разрешается в экстренных случаях.

-  Разрешается в аварийной ситуации.

?

Что не допускается при работающем насосе?

- Смазка движущихся частей.

- Устранение течей в сальниковых, торцевых уплотнениях.

- Устранение течи в соединениях трубопроводов.

+ Все перечисленное верно.

?

Что необходимо сделать в случае обнаружения какой- либо неисправности, нарушающей нормальный режим насоса?

-  Сообщить руководству.

-  Перекрыть трубопроводы.

+  Остановить, проверить, устранить неисправность.

-  Все перечисленное верно.

?

Что следует использовать для отключения резервного насоса от всасывающих и напорных коллекторов?

+  Задвижки.

-  Заглушки.

-  Обратный клапан.

-  Обратный клапан и задвижку.

-  Обратный клапан и заглушку.

?

Допускается ли использовать заглушки для отключения резервного насоса от всасывающих и напорных коллекторов?

- Допускается во всех случаях.

+  Запрещается.

-  Допускается при условии их быстрого снятия.

-  Запрещается при подготовке к ремонту.

?

Как необходимо поступить при остановке насоса с водой, поступающей на охлаждение сальников?

-  Оставить поступление воды без изменения.

+  Необходимо перекрыть поступление воды.

-  Увеличить поступление воды для полного охлаждения сальников.

-  Убавить поступление воды.

?

Рабочее давление в линии 12 кгс/см2. Какой манометр должен быть установлен?

- На 1,2 МПа

+ На 2,5 МПа

- На 40 кгс/см2

- На 100 кгс/см2

?

Что необходимо предусмотреть перед началом ремонтных работ на рабочих местах?

- Подготовить исправный инструмент.

+ Должны быть вывешены плакаты и предупредительные надписи по безопасному ведению данных работ.

- Подготовить рабочее место.

-  Подготовить оборудование к проведению ремонтных работ.

?

С чьего разрешения можно проводить ремонтные работы в ночное время?

-  С разрешения технического руководителя предприятия.

-  С разрешения ответственного за проведения работ.

-  С разрешения инспектора территориального органа Ростехнадзора.

+ С письменного разрешения начальника установки.

-  С письменного разрешения начальника ремонтной бригады.

?

Кем должны производиться работы по вскрытию и ремонту любого электрооборудования и освещения?

- Персоналом специализированного предприятия (подрядной организации).

+ Только электротехническим персоналом.

- Эксплуатационным персоналом с группой по электробезопасности не ниже III.

- Рабочим персоналом, обслуживающим техническое устройство и имеющим группу по электробезопасности не ниже III.

-  Специалистом, обслуживающим техническое устройство в присутствии мастера, имеющего соответствующую группу по электробезопасности.

?

Где должна производиться запись о проведенном ремонте оборудования?

+ В паспорте оборудования.

- В журнале инструктажей.

- В руководстве завода-изготовителя.

- В журнале учета.

- В акте сдачи-приемки работ

?

Как только может производиться ремонт насоса, связанный с его разборкой?

- На основании согласования с администрацией предприятия.

+ После остановки, снятия давления, подготовки к ремонту, отключения задвижками и установки заглушек.

- При аварийной ситуации.

- В специализированных цехах или организациях.

?

Как разрешается производить смену сальников?

- При работающем насосе.

- После остановки насоса.

+ С остановкой и отключением насоса.

- Рабочим искробезопасным инструментом.

?

В каком состоянии должен находиться электродвигатель насоса после его отключения?

- Должен быть обесточен в одном месте – рубильником.

- Должен быть переведен в автоматический режим.

+ Должен быть отключен в двух местах: отключением рубильника и снятием плавкой вставки предохранителя.

- Должен быть обесточен в одном месте снятием плавкой вставки предохранителя.

?

Какие предупреждающие надписи должны быть вывешены на кнопке пускателя электродвигателя и в распредустройстве?

- «Агрегат в ремонте».

+ «Не включать – работают люди».

- «Стой! Высокое  напряжение».

- «Не открывать – работают люди».

?

Когда следует снимать предупреждающие надписи с насосного агрегата?

+ По разрешению ответственного за проведение ремонта.

- По окончанию ремонтных работ.

- По согласованию с диспетчером.

- Перед пуском насосного агрегата.

?

В каком случае при ремонте насоса  установка заглушек необязательна?

-При  ремонте, не требующем вскрытия насоса.

- При исправности запорной арматуры.

- При кратковременном текущем ремонте.

+ При всех перечисленных условиях одновременно.

?

Что необходимо сделать перед сборкой со всеми деталями торцевого уплотнения насоса?

- Их следует промыть в керосине

+ Их следует очистить, промыть в керосине и тщательно осмотреть.

- Их следует очистить и осмотреть.

- Их следует продуть и просушить воздухом.

?

Что должно быть предусмотрено в открытых насосных?

- Крыша, чтобы не попадали атмосферные осадки

- Стены от воздействия ударной волны в случае взрыва на установке

- Вентиляция

+  Обогрев полов, чтобы обеспечить температуру поверхности пола не ниже +5 градусов Цельсия

?

В каком случае запрещается пускать и эксплуатировать центробежные насосы?

+  При отсутствие ограждения на муфте сцепления их с электродвигателем

- При закрытой выкидной задвижке

- При заполненном жидкостью корпусе насоса

- Все перечисленное верно

?

Что необходимо указывать в насосных?

+ на трубопроводах следует указать направление движения потоков,

+ на оборудовании - номера позиций по технологической схеме,

+ на двигателях - направление вращения ротора.

- на насосе - направление вращения ротора.

?

Что следует понимать под понятием насосной установки?

+ один насос или группу насосов с числом менее или равным трем, которые удалены друг от друга на расстояние не более 3-х метров.

- один насос или группу насосов с числом менее или равным трем, которые удалены друг от друга на расстояние не более 2-х метров.

- группу насосов с числом менее или равным трем, которые удалены друг от друга на расстояние не более 3-х метров.

- один насос или группу насосов с числом более или равным трем, которые удалены друг от друга на расстояние не более 3-х метров.

?

Какой размер шлем маски №2 противогаза?

+  95-99см.

- 93-95см.

- 99-103 см.

- 96-100см.

?

На какой высоте от уровня пола или площадка находится рабочая зона- места постоянного или временного пребывания рабочих?

+ 2м

- 1,5 м

- 2,5 м

- 3м

?

Что не относится к дополнительным изолирующим средствам до 1000в?

- диэлектрические галоши;

+ диэлектрические перчатки;

- диэлектрические резиновые коврики;

- изолирующие подставки.

?

Первичный инструктаж проводится

- один раз в год;

- один раз в 6 месяцев;

- с целью усвоения безопасных методов и приемов труда, углубления знаний по технике безопасности и производственной санитарии не реже, чем через каждые 3 месяца;

+ перед назначением на самостоятельную работу, при переводе на другую должность или участок с иным характером работы.

?

Периодический (повторный) инструктаж проводится

- один раз в 6 месяцев;

- один раз в год;

+ один раз в 3 месяца, а для отдельных рабочих профессий один раз в 6 месяцев;

- один раз в месяц.

?

С какой целью проводится инструктаж на рабочем месте?

-  для ознакомления с общими вопросами по ТБ

+ для  ознакомления с порядком подготовки рабочего места, возможными опасностями и безопасными приемами работы

-  с целью массовой пропаганды вопросов охраны труда

-  с целью обучения для получения разряда