Тест по профессии «Оператор исследования скважин»

Условные обозначения:

+ правильный ответ

- неправильный ответ

?

Виды исследования скважин:

+   лабораторные, промысловые, гидродинамические, геофизические.

- мобильные, стационарные, скважинные.

- механические, гидравлические, электрические, комплексные.

- лабораторные, стационарные, электрические.

?

Лабораторные исследования скважин определяют:

- температуру в скважине

- давление в скважине

- дебит скважины

+ свойства нефти

?

Лабораторные исследования скважин определяют:

- температуру в скважине

- давление в скважине

- дебит скважины

+ содержание воды в нефти

?

Лабораторные исследования скважин определяют:

- температуру в скважине

- давление в скважине

- дебит скважины

+ свойства пластовой воды

?

Лабораторные исследования скважин не определяют:

+ пористость пласта

- свойства нефти

- содержание воды в нефти

- свойства пластовой воды

?

Промысловые исследования определяют:

- свойства нефти

+ дебит скважины

- содержание механических примесей в нефти

- свойства пластовой воды

?

Промысловые исследования определяют:

- свойства нефти

+ давление в скважине

- содержание механических примесей в нефти

- свойства пластовой воды

?

На ГЗУ определяют:

- температуру в скважине

- давление в скважине

+ дебит скважины

- работу скважинного насоса

?

На ДНС определяют:

- температуру в скважине

- давление в скважине

+ обводненность нефти

- работу скважинного насоса

?

Промысловые замеры проводят:

+ стационарными и мобильными установками

- на групповых замерных установках

- на насосных станциях

- передвижной лабораторией

?

Для промысловых и гидродинамических исследований используется передвижное оборудование:

- установка типа ЛД

+ установка типа Аист

- типа ЦНС

- типа Парта

?

Передвижная лаборатория применяется для:

- спуска и подъема НКТ

- спуска и подъема глубинного насоса

- транспортировки оборудования

+ спуска и подъема скважинных приборов

?

Передвижные установки оснащаются:

- гидрокраном

- насосом

+ лебедкой

- шарниром

?

Передвижные установки оснащаются:

- гидрокраном

- насосом

+ приборами измерения и контроля

- шарниром

?

Промысловая лаборатория оснащается:

+ приборами измерения и контроля и лебедкой

- лебедкой

- приборами измерения

- рычагами управления

?

Промысловая лаборатория используется для:

+ гидродинамических исследований

- геофизических исследований

- спуско-подъемных операций

- отбора проб скважинной жидкости

?

Замеры дебита скважины не проводят:

- передвижной установкой со счетчиком СКЖ

- на ГЗУ

+ на ДНС

- глубинными пробоотборниками

?

К промысловым исследованиям относятся:

- спуск-подъем приборов

+ динамометрия и эхометрия

- отбор проб жидкости глубинным пробоотборником

- спуск-подъем насоса

?

К промысловым исследованиям не относятся:

- эхометрия

- динамометрия

+ отбор проб жидкости глубинным пробоотборником

- отбор проб жидкости на устье

?

К промысловым исследованиям не относятся:

- замер дебита скважины

- динамометрия

+ измерение давления в скважине глубинным прибором

- замер уровня жидкости в скважине эхолотом

?

К гидродинамическим исследованиям относятся:

- КВД и гидропрослушивание

+ установившийся и неустановившийся режимы фильтрации

- установившийся и неустановившийся режимы, КВД

- установившийся и неустановившийся режимы, гидропрослушивание

?

К гидродинамическим исследованиям не относятся:

- установившийся и неустановившийся режимы

- гидропрослушивание

- КВД

+ динамометрирование

?

Установившийся режим фильтрации называется режим, при котором:

- расход остается неизменным во времени, а давление изменяется

- давление остается неизменным во времени, а расход изменяется

- температура в скважине постоянна

+ расход и давление остаются неизменными во времени

?

Установившийся режим фильтрации называется режим, при котором:

+ расход и давление изменяются во времени

- расход остается неизменным во времени, а давление изменяется

- давление остается неизменным во времени, а расход изменяется

- температура в скважине не  постоянна

?

Геофизические исследования включают:

+ электроиндукционный, радиоактивный, термический, акустический

методы

- электроиндукционный, радиоактивный, термический методы,

динамометрия

- эхометрия, динамометрия, радиоактивный, термический методы,

- радиоактивный, термический, акустический методы, эхометрия

?

Геофизические методы применяют для:

+ изучения технического состояния скважины

- повышения эффективности геологических изысканий

- уменьшения внутриколонных перетоков

- улучшение исследования скважин

?

Геофизические исследования не включают в себя:

- контроль положения скважин

- измерения диаметра и профиля ствола скважины

+исследования работы скважинного насоса

- исследования состояния цементного камня

?

Геофизические исследования не включают в себя:

- контроль за состоянием обсадной колонны

- определения заколонных перетоков

- определение мест прихвата инструмента

+ исследование работы скважинного насоса

?

Геофизические исследования не включают в себя:

+ динамометрирование

- определения забоя, уровня воды, нефти

- исследования зон гидроразрыва пласта

- определение местоположения утечек в обсадной колонне скважины

?

Принцип работы термокондуктивных приборов основан на:

-  вращении турбинки от движения жидкости

-  вращении турбинки в электромагнитном поле.

+ изменении тепла в потоке жидкости

-  изменении тепла в электромагнитном поле.

?

Расходограмма - это зависимость:

+  скорости потока жидкости

-  объема жидкости

-  объема газа

-  давление потока жидкости

?

Локатор муфт

- места прихвата НКТ, положение муфт

- интервал цементирования

- заколонные перетоки

+ п.п. 1-3.

?

При локации скважин получаем:

- 1 кривую

- 2 кривые

- 3 кривые

+ 5 кривых

?

Резистивиметр применяется для измерения

- скорости движения жидкости

+ изменения сопротивления жидкости по стволу скважин

- изменения индуктивности жидкости по стволу скважин

- изменения радиоактивности жидкости по стволу скважин

?

Принцип работы дефектомера типа ДИ основан на:

+ электромагнитном

- электрическом

- механическом

- гидравлическом

?

Дефектомером ДИ снимается

+ порывы, трещины, износ и локальные дефекты обсадной колонны

- порывы, вздутия, смятия, трещины обсадной колонны

- порывы, вздутия, смятия обсадной колонны

- порывы, трещины и локальные дефекты обсадной колонны

?

Марка ДИ означает:

- динамограф индукционный

- дебитомер индивидуальный

+ дефектомер индукционный

- делитель фаз индустриальный

?

Марка ДРМТ означает:

- диафрагма разрывная

- динамограф стационарный

- преобразователь дебитомера

+ комплексный манометр - термометр

?

Марка ТЧГ означает:

- станок тонкочистовой обработки

+ термометр дистанции

- теплообменник

- термогенератор

?

Прибор «Судос» применяется для измерения:

- расхода

+ уровня

- температуры

- давления

?

«Судос» работает на принципе

+ акустическом

- электрическом

- механическом

- гидравлическом

?

При волнометрии используются приборы:

- Кобра

- Кама

- Тара

+ Судос

?

КВД означает:

- прибор измерения волнового давления

- коэффициент полезного действия

+ кривая восстановления давления

- комплекс аппаратуры по определению влагосодержания и давления

?

«Panametric» - прибор для определения:

- температуры нагнетательной скважины

- давления добывающей скважины

- расхода в добывающей скважине

+ расхода в нагнетательной скважин

?

Для измерения скорости потока жидкости в нагнетательных скважинах

используются приборы:

- «Сиам»

- «Сигма»

+ «Pаnamеtгiс»

- « Микон - 101»

?

В «Pаnamеtгiс» данные:

- сохраняется в процессоре

+ сохраняется в процессоре с последующей передачей в компьютер

- сохраняется в приборе

- сохраняется в приборе с последующей передачей компьютера

?

«Pаnamеtгiс» является прибором:

- скважинным

- дистанционным

+ наземным

- дистанционным скважинным

?

«Pаnamеtгiс» измеряет скорость:

- спуска приборов в скважину

- передвижения твердых тел

+ потока жидкости

- потока газов

?

Для определения заколонных перетоков используются:

+ гамма-каротаж, термометрия, дефектометрия

- гамма-каротаж, термометрия, дебитометрия

- гамма-каротаж, дебитометрия, акустические методы

- дебитометрия, термометрия, дефектометрия

?

Формула Дюпюи служит для определения:

- забойного давления

- температуры пласта

+ дебита

- пористости пласта

?

Формула Дюпюи служит для определения:

- забойного давления

- температуры пласта

+ проницаемости пласта

- пористости пласта

?

Формула Дарси служит для определения:

- забойного давления

- температуры пласта

+ скорости фильтрации

- пористости пласта

?

Коэффициент проницаемости определяется по формуле:

+ Дарси, Дюпюи

- Дюпюи, Менделя

- Менделя, Трингера

- Дарси, Трингера

?

Скорость фильтрации определяется по формуле:

- n = k * P / m * L

- v = m * P / k * L

- k = n * P / m * L

+ v = k * P /(m * L)

?

Обозначение grad P – это:

- градус давления

- градация манометра

+ градиент давления

- градиент температур

?

Коэффициент динамической вязкости – это:

- сжатие жидкости

+ силы внутреннего трения жидкости

- упругость

- перепад давления

?

Гидропроводность пласта – это:

- способность пласта сжимать жидкость

+ способность пласта пропускать через себя жидкость

- способность пласта расширять жидкость

- способность жидкости пропускать через себя газ

?

Измерение коэффициента проницаемости пласта:

- доли единицы

- процентами

- мкм

+ мкм2

?

Измерение коэффициента пористости пласта:

+ доли единицы

- мкм

- мкм2

- м

?

Градиент давления - это:

- перепад давления на изменение температуры на 1 градус

+ перепад давления на единицу длины

- изменение давления от скорости отбора жидкости

- постоянная величина давления

?

Градиент температуры - это:

+ перепад температуры на единицу длины

- перепад температуры на изменение давления на 0,1МПа

- изменение температуры от скорости отбора жидкости

- постоянная величина температуры

?

Плотность жидкости определяют:

- p = Р / Т

- p = F / V

+ p = F / m

- p = F / P

?

Давления насыщения - это такое давление, при котором:

- вода в эмульсии находится полностью в связанном состоянии

- вода и нефть находится в раздельном состоянии

- газ полностью растворён в нефти

+ растворённый в нефти газ начинает выделяться в виде пузырьков

?

Депрессия – это:

+ разница давления в пласте и на забое

- разница давления и температуры

- разница температуры в пласте и на забое

- зависимость давления от температуры

?

Депрессия – это

- коэффициент гидропроводности пласта

+ коэффициент продуктивности скважины

- коэффициент проницаемости пласта

Коэффициент пористости пласта

?

При термометрии используют термометры:

+ сопротивления, электрические

- электрические, спиртовые

- ртутные, сопротивления

- спиртовые, электрические

?

Выделение интервалов заколонной циркуляции проводят при:

- эхометрировании

- динамометрировании

+ термометрировании

- волнометрировании

?

Выделения мест притока - поглощения в скважине проводят при:

- эхометрировании

- динамометрировании

+ термометрировании

- волнометрировании

?

Определения качества цементирования проводят при:

- эхометрировании

- динамометрировании

+ термометрировании

- волнометрировании

?

При расходометрии не определяется:

- интервала притока жидкости

- заколонных перетоков

- дебита скважины

+ пластовое и забойное давление

?

Расходометрия используется для определения:

- интервала притока жидкости

- заколонных перетоков

- дебита скважины

+ п.п. 1-3

?

Расходомеры бывают.

+ стационарные, дистанционные, скважинные

- автоматические, наземные, скважинные

- циркуляционные, турбинные, скважинные

- массовые, скважинные, ротационные, турбинные

?

ВВВ - это:

+ виброволновая обработка призабойной зоны пласта

- волнометрия

- обработка скважины

- исследование призабойной зоны пласта

?

Технология виброволнового воздействия на призабойную зону пласта

заключается в:

- создании в призабойной зоне пласта электромагнитных колебаний

+ создании в призабойной зоне пласта высокоамплитудных колебаний

давления

- создании на забое скважины высокоамплитудных колебаний давления

- обработке в призабойной зоны пласта поверхностно-активными

веществами

?

Технология виброволнового воздействия основывается на создании колебаний:

- почвы

- температуры

+ давления

- расхода

?

Радиоактивный каротаж заключается в:

- излучении прибором гамма-лучей для измерения толщины слоя породы

+ изучении естественного гамма-излучения породы по длине скважины

- измерении рентгеновских лучей на забое скважины

- измерении рентгеновских лучей на устье скважины

?

На кривой ГК (газового каротажа) максимумом отмечаются породы:

- песчаные

- доломитные

- известняковые

+ глинистые

?

На кривой ГК (газового каротажа) минимумом отмечаются породы:

+ песчаные

- доломитные

- известняковые

- глинистые

?

Гамма каротаж можно проводить:

- только в необсаженных скважинах

- только в обсаженных скважинах

+ в обсаженных и необсаженных скважинах

- в скважинах, не заполненных жидкостью

?

Комплексная аппаратура по исследованию скважин используется для измерения:

+ давления, температуры, дебита, локации муфт, гамма - каротажа

- давления, температуры, дебита, локации муфт, динамометрии

- давления, температуры, дебита, локации муфт, эхометрии

- давления, температуры, дебита, локации муфт, гамма - каротажа и динамометрии

?

Перед спуском в скважину перфоратора  необходимо:

- включить рубильник

+ не включать рубильник

- уйти из радиуса действия прибора

- держать в руках

?

Скорость спуска приборов в скважину составляет:

- 0,1м/с

+ 0,25м/с .

- 0,40м/с

- 0,5м/с

?

Приборы спускают в скважину:

- при открытом устье

+ через лубрикатор

- через задвижку

- через сальниковый ввод

?

Динамографы бывают:

- массовые, объемные

- весовые, гидравлические

+ стационарные, переносные

- дистанционные

?

Динамограф необходим для:

- контроля за состоянием обсадной колонны

- определения заколонных перетоков

- определение мест прихвата инструмента

+ исследование работы скважинного насоса

?

Динамограф предназначен для:

- измерения дебита скважины

- определения давления на устье

+ контроля работы скважинного насоса

- контроля перемещения колонны НКТ

?

Марка стационарного динамографа:

- ДГГ, ДДС, Микон

+ ДГ, ДДС

- ДГ, ДСС

- ДСС, Микон

?

По динамограмме можно определить:

- скорость движения плунжера насоса

+ реальную производительность насоса

- частоту качаний

- усилия, необходимые на подъем жидкости

?

По динамограмме можно определить:

- движение плунжера

- движение полированного штока

- работу клапанов

+ п.п. 1-3

?

По динамограмме можно определить:

- неисправности в работе клапанов

- заклинивание плунжера

- утечкиНКТ

+ п.п. 1-2

?

В чем отличия формы динамограмм, снятых на скважинах, эксплуатирующихся

СК и ПЦ

+ форма динамограмм идентична

- имеются существенные отличия

- динамограммы не сопоставимы

?

При освоении скважин динамический уровень контролируют:

- через каждые 10-15 мин

- не более 1 часа через каждые 30 мин

+ не более 1 часа через каждые 10-15 мин

- не более 2 часов через каждые 30 мин

?

При освоении скважин с УСШН используют:

- эхометрию

- волнометрию

- расходометрию

+ динамометрию

?

При освоении скважин с УЭЦН, когда давление в скважине близко к атмосферному, используют:

+ эхометрию

- волнометрию

- расходометрию

- динамометрию

?

При освоении скважин с УЭЦН с избыточным давлением используют:

- эхометрию

+ волнометрию

- расходометрию

- динамометрию

?

При эхометрии используют:

- динамограф

+ эхолот

- расходомер

- термометр

?

При освоении скважин с УСШН проводят:

- эхометрирование

- динамометрирование

+ эхометрирование с последующим динамометрированием

- динамометрирование с последующим эхометрированием

?

При освоении скважин с УЭЦНН проводят:

+ эхометрирование

- динамометрирование

- эхометрирование с последующим динамометрированием

- динамометрирование  с последующим эхометрированием

?

Контроль за освоением скважин с УСШН проводятся в течение:

- одного замера

- трёх замеров

+ одного часа

- трёх часов

?

Эхолотом можно определить:

+ статический и динамический уровни

- статический уровень

- давление в пласте

- давление на забое

?

Эхолот при измерении параметров:

- спускают в скважину

+ закрепляют на устье скважины

- устанавливается на ГЗУ

- работает дистанционно

?

При   измерении   уровня   жидкости   в   скважине   с   избыточным   давлением  используют:

- эхолот

+ волномер

- динамограф

- манометр

?

При измерении уровня жидкости в скважине с низким, близким к атмосферному давлением

используют:

+ эхолот

- волномер

- динамограф

- манометр

?

Приборы типа Микон, СУДОС, Квантор по принципу: действия являются:

+ электронными

- гидравлическими

- механическими

- пневматическими

?

Стационарные динамографы используются для получения:

+ количественного анализа

- качественной информации

- отчётности в определении неисправностей насоса

- для облегчения работы операторов

?

Приборы Микон, Квантор, Судос применяются для:

- комплексного исследования скважин

- постоянного контроля за работой скважин

+ единовременных измерений

- освоения скважин

?

Диапазон уровней в жидкости в скважине 50 – 3000 контролирует:

- Судос

+ Микон

- Квантор

- Сиам

?

Диапазон уровней в жидкости в скважине 30 – 2000 контролирует:

- Судос

- Микон

+ Квантор

- Сиам

?

При работе с эхолотом скорость прохождения звука в скважине зависит от:

- давления и состава газа

- давления и температуры газа

- плотности жидкости

+ состава, давления и температуры газа

?

Скорость звука при эхометрии можно определить с помощью:

- датчиков

+ реперов

- пакеров

- щупов

?

Для определения обводненности нефти используют:

- водометр

+ влагомер

- рН-метр

- ариометр

?

При опрессовке насосной скважины давление создается:

- наземным агрегатом

- цементировочным агрегатом

- закачкой жидкости с ближайшей ДНС

+ самой насосной установкой

?

При опрессовке насосной скважины давление создается:

- равным рабочему

- равным пробному

- на 25% выше рабочего

+ не более 9,0 МПа

?

Расчетный коэффициент продуктивности скважин:

+ определяется по формуле kпр = Qф/( Pпл – Pзаб)

- определяется по формуле kпр = Qф/Qрас

- зависит от производительности насоса

- рассчитывается, исходя из свойств пласта

?

Продуктивность скважин зависит от:

- температуры в пласте

+ пористости и проницаемости пласта, давления в пласте

- пористости пласта

- проницаемости пласта

?

Отложения верхнего девона залегают на глубине:

- 1600 – 1650м

- 1650 – 1700м

+ 1700 – 1750м

- 1750 – 1800м

?

Отложения нижнего карбона залегают на глубине:

- 1000 – 1100м

+ 1100 – 1200м

- 1200 – 1300м

- 1300 – 1400м

?

Отложения среднего карбона залегают на глубине:

- 500 – 750м

- 600 – 850м

- 700 – 900м

+ 750 – 1000м

?

Отложения верейского горизонта залегают на глубине:

- 400м

- 500м

+ 600м

- 700м

?

Наиболее напряженные условия работы насосов создаются при обводненности продукции:

- 20 – 40%

+ 40 – 80%

- 50 – 90%

- 60 – 95%

?

Нефть считается высоковязкой при вязкости выше:

- 10 мПа*с

- 20 мПа*с

+ 30 мПа*с

- 40 мПа*с

?

По вязкости высоковязкая нефть подразделяется на:

- 2 группы

+ 3 группы

- 4 группы

- нет разделения

?

По глубине спуска насоса скважины классифицируются на группы:

- 2

+ 3

- 4

- 5

?

Скважины малой глубины имеют прием насоса на глубине до:

- 400м

+ 450м

- 500м

- 550м

?

Скважины средней глубины имеют прием насоса на глубине до:

- 1200м

- 1250м

- 1300м

+ 1350м

?

Глубокие скважины имеют прием насоса на глубине более:

+ 1350м

- 1300м

- 1250м

- 1200м

?

Все скважины в ОАО «ТН»:

- малой глубины

+ средней глубины

- глубокие

- сверхглубокие

?

Классификация скважин по дебитам предусматривает:

- 2 группы

+ 3 группы

- 4 группы

- 5 групп

?

Классификация скважин по дебитам предусматривает разделение на:

+ малодебитные, среднедебитные, высокодебитные

- малодебитные, высокодебитные

- среднедебитные, высокодебитные

- малодебитные, среднедебитные, периодичные

?

К среднедебитным относятся скважины с притоком:

+ до 35 м3/сут

- до 40 м3/сут

- до 45 м3/сут

- до 50 м3/сут

?

К высокодебитным относятся скважины с притоком:

- до 65 м3/сут

- до 70 м3/сут

+ до 85 м3/сут

- до 90 м3/сут

?

К малодебитным относятся скважины с притоком:

+ до 5 м3/сут

- до 10 м3/сут

- до 15 м3/сут

- до 20 м3/сут

?

По содержанию серы нефть подразделяется на:

- 1 группу

- 2 группы

+ 3 группы

- 4 группы

?

Малосернистая нефть содержит серы:

- до 0.1%

- до 0.3%

+ до 0.5%

- до 1%

?

Сернистая нефть содержит серы:

- до 1%

+ до 2%

- до 3%

- до 4%

?

Высокосернистая нефть содержит серы:

- свыше 1%

+ свыше 2%

- свыше 3%

- свыше 4%

?

По содержанию парафина нефть подразделяется на:

- 1 группу

- 2 группы

+ 3 группы

- 4 группы

?

Малопарафинистая нефть содержит парафина:

- до 1%

+ до 1.5%

- до 2%

- до 2.5%

?

Парафинистая нефть содержит парафина:

- до 1%

- до 2%

- до 4%

+ до 6%

?

Высокопарафинистая нефть содержит парафина:

- свыше 1%

- свыше 2%

- свыше 4%

+ свыше 6%

?

Девонская нефть по содержанию серы относится к:

- малосернистым

- низкосернистым

+ сернистым

- высокосернистым

?

Девонская нефть содержит серы:

+ 0,5 – 2,0%

- 1,0 – 2,5%

- 1,5 – 3,0%

- 2,0 – 3,5%

?

Каменноугольная нефть по содержанию парафина относится к:

- малопарафинистым

- низкопарафинистым

+ парафинистым

- высокопарафинистым

?

Каменноугольная нефть содержит парафина:

- 0,5 – 4,0%

- 1,0 – 4,5%

+ 1,5 – 6,0%

- 2,0 – 6,5%

?

Среднее значение парафина в карбоне:

- 2,8%

+ 3,3%

- 3,9%

- 4,4%

?

Среднее значение парафина в девоне:

- 2,8%

- 3,3%

- 3,9%

+ 4,4%

?

Для определения реальной производительности насоса используют формулу:

- Q = 1440 Fn*So*L

+ Q = 1440 Fn*So*K2*sэф/so

- Q = 1440 Fn*So*K2

- Q = Fn*So*K2*sэф/so

?

В формуле определения производительности насоса К2 означает.

+ коэффициент изменения объема нефти при подъеме на поверхность

- коэффициент подачи

- коэффициент утечек в насосе и НКТ

- коэффициент различия в длине хода плунжера и НКТ

?

В формуле определения дебита скважины Sэф/Sо:

- отношение длины хода плунжера при ходе вниз и приходе вверх

+ отношение длины хода плунжера к длине хода полированного штока

- различие площади сечения плунжера и НКТ

- изменение объёма нефти в скважине и при её подъёме на поверхность

?

Коэффициент подачи штангового насоса в ОАО «ТН» (стр. 171, 1):

- зависит от вязкости нефти

- от типа насоса

+ от производительности скважины

- от газа

?

Коэффициент подачи штангового насоса в ОАО «ТН» для высокодебитных скважин (стр. 171, 1):

- 0.3 – 0.5

- 0.4 – 0.6

- 0.5 – 0. 7

+ 0.6 – 0.8

?

Коэффициент подачи штангового насоса в ОАО «ТН» для среднедебитных скважин (стр. 171, 1):

- 0.3 – 0.5

- 0.4 – 0.6

+ 0.5 – 0.7

- 0.6 – 0.8

?

Коэффициент подачи штангового насоса в ОАО «ТН» для малодебитных скважин (стр. 171, 1):

+ 0.3 – 0.5

- 0.4 – 0.6

- 0.5 – 0.7

- 0.6 – 0.8

?

Минимально допустимое давление на приеме штангового насоса для девона составляет:

- 1,5МПа

- 2 МПа

- 2,5МПа

+ 3МПа

?

Минимально допустимое давление на приеме штангового насоса для карбона составляет:

+ 1,5 МПа

- 2 МПа

- 2,5 МПа

- 3 МПа