Тестовые задания для проверки знаний рабочих по профессии: «Антенщик - мачтовик»

Условные обозначения:

+ правильный ответ

- неправильный ответ

Нормативные документы использованные при создании теста:

1. М.И. Кузнецов, Основы электротехники;

2. Н.Г. Дроздов, Электроматериаловедение;

3. М.А. Слуцкер, Монтаж оборудования радиосвязи, радиовещания, телевидения и антенно-фидерных устройств;

4. ПТЭЭП;

5. РД 153-34.0-03.702-99;

6. ПОТРМ-016-2001,РД 153-34.-03.150-00.

?

Для измерения тока применяется:

(М.И. Кузнецов, Основы электротехники, М., Высшая школа, 1970. Стр.25)

- вольтметр.

+ амперметр.

- тахометр.

?

Напряжение - это:

(М.И. Кузнецов, Основы электротехники, М., Высшая школа, 1970. Стр.33)

+ разность потенциалов между 2-мя точками эл.магнитного поля.

-  разность потенциалов между 2-мя зарядами.

-  разность потенциалов между 2-мя заряженными проводниками.

?

Напряжение измеряется (М.И. Кузнецов, Основы электротехники, М., Высшая школа, 1970. с. 33)

- мегаомметром.

+ ампервольтметром.

- ваттметром.

?

Электроизмерительный прибор – это:

(М.И. Кузнецов, Основы электротехники, М., Высшая школа, 1970. с. 230)

+ прибор для измерения электрических величин.

- прибор для измерения параметров электрооборудования.

- прибор для измерения характеристик подстанции.

?

Трансформатор – это аппарат для преобразования:

(М.И. Кузнецов, Основы электротехники, М., Высшая школа, 1970. с.211)

- переменного тока одного напряжения в постоянный ток другого напряжения.

+ переменного тока одного напряжения в переменный ток другого напряжения.

- постоянного тока одного напряжения в постоянный ток другого напряжения.

?

Работа трансформатора основана на явлении:

(М.И. Кузнецов, Основы электротехники, М., Высшая школа, 1970. с.211)

+ взаимоиндукции.

- магнитной индукции.

- самоиндукции.

?

Коэффициент трансформатора напряжения – это отношение:

(М.И. Кузнецов, Основы электротехники, М., Высшая школа, 1970. с.211)

- магнитного потока первичной обмотки к магнитному потоку вторичной обмотки.

+ э.д.с. первичной обмотки к э.д.с. вторичной обмотки.

- толщины первичной обмотки к толщине вторичной обмотки.

?

Амперметр подключается:

(М.И. Кузнецов, Основы электротехники, М., Высшая школа, 1970. с.25)

+ последовательно в электрическую цепь.

- параллельно участку эл.цепи.

-  параллельно нагрузке.

?

Вольтметр подключается:

(М.И. Кузнецов, Основы электротехники, М., Высшая школа, 1970. с.33)

- последовательно в эл. цепь.

- параллельно нагрузке.

+ параллельно участку цепи.

?

Активная электрическая мощность измеряется:

(М.И. Кузнецов, Основы электротехники, М., Высшая школа, 1970. с.251)

- вольтметром.

- амперметром.

+ ваттметром.

?

Мегаомметр – это прибор для измерения:

(М.И. Кузнецов, Основы электротехники, М., Высшая школа, 1970. с.264)

+ сопротивления изоляции отдельных частей электроустановок.

- сопротивления изоляционных материалов.

- переходного сопротивления электроконтактов.

?

Измерение – это:

(М.И. Кузнецов, Основы электротехники, М., Высшая школа, 1970. с.230)

+определение физической величины с помощью измерительных приборов.

- определение размеров измеряемых величин с помощью прибора.

- определение величины интересующей нас  величины.

?

Один ампер – это:

(М.И. Кузнецов, Основы электротехники, М., Высшая школа, 1970. с.25)

- количество электричества, прошедшего через поперечное сечение проводника в 1 мм2 в 1 сек.

+ количество электричества в 1 кулон, прошедшего через поперечное сечение проводника в 1 мм2 в 1 сек.

- количество заряженных частиц, прошедших через поперечное сечение проводника за 1 сек.

?

Электрический ток – это направленное движение:

(М.И. Кузнецов, Основы электротехники, М., Высшая школа, 1970. с.24)

-  электрических зарядов по проводнику.

- элементов атомов в проводнике.

+ свободных электронов от минуса к плюсу.

?

Удельное сопротивление – это сопротивление проводника:

(М.И. Кузнецов, Основы электротехники, М., Высшая школа, 1970. с.27)

+  длиной 1м, сечением 1мм2.

- 1см, сечением 1мм2.

- медного длиной 1м, сечением 1мм2.

?

Закон Ома – это:

(М.И. Кузнецов, Основы электротехники, М., Высшая школа, 1970. с.33)

+ ток на участке цепи прямо пропорционален напряжению на этом участке и обратно пропорционален сопротивлению этого же участка.

- ток на участке цепи прямо пропорционален напряжению источника и обратно пропорционален сопротивлению этого же участка.

-  ток на участке цепи прямо пропорционален напряжению на этом участке и обратно пропорционален сопротивлению электрической цепи.

?

Последовательное соединение сопротивлений:

(М.И. Кузнецов, Основы электротехники, М., Высшая школа, 1970. с.40)

-Общее сопротивление равно произведению сопротивлений, деленному на их сумму.

+Общее сопротивление равно сумме отдельных сопротивлений.

-Общее сопротивление равно значению одного сопротивления.

?

Переменный ток – это ток:

(М.И. Кузнецов, Основы электротехники, М., Высшая школа, 1970. с.140)

+ изменяющийся по величине и направлению.

- имеющий синусоидальную кривую

- периодически синусоидально изменяющий свои параметры.

?

В цепи  переменного тока с активным сопротивлением:

(М.И. Кузнецов, Основы электротехники, М., Высшая школа, 1970. с.155)

+ напряжение и ток совпадают по фазе.

- напряжение опережает ток на угол 90 градусов.

- напряжение отстает от тока на 90 градусов.

?

Фазный ток – это ток:(М.И. Кузнецов, Основы электротехники, М., Высшая школа, 1970. с.198)

+ протекающий по фазной обмотке генератора или потребителя.

- протекающий по фазным проводам.

- ток однофазного переменного тока.

?

Линейный ток – это ток:

(М.И. Кузнецов, Основы электротехники, М., Высшая школа, 1970. с.198)

+ протекающий по линейному проводу.

- протекающий по проводам ВЛ.

- ток в одной фазе сети.

?

Напряженность электрического поля – это:

(М.И. Кузнецов, Основы электротехники, М., Высшая школа, 1970. с.13)

+ сила, с которой электрическое поле действует на единичный положительный заряд.

- сила взаимодействия между 2-мя зарядами в электрическом поле.

- единица силы взаимодействия между 2-мя единичными зарядами в электрическом поле.

?

Напряжение – это:

(М.И. Кузнецов, Основы электротехники, М., Высшая школа, 1970. с.21)

+ разность потенциалов 2-х точек электрического поля.

- действующее значение переменного тока.

- величина заряда определенной точки электрического поля.

?

Величина тока – это:

(М.И. Кузнецов, Основы электротехники, М., Высшая школа, 1970. с.25)

+количество электричества, проходящего через поперечное сечение проводника в течение 1 секунды.

- единица количества электричества, проходящего через поперечное сечение проводника за единицу времени.

- количество электричества, проходящего по проводнику за определенный промежуток времени.

?

Электрмагнитная  сила – это сила:

(М.И. Кузнецов, Основы электротехники, М., Высшая школа, 1970. с.109)

+ действующая на проводник с током, помещенный в магнитное поле.

- действующая на проводник,  в магнитном поле.

-  действующая на заряженное тело в магнитном поле.

?

Электрическая емкость – это:

(М.И. Кузнецов, Основы электротехники, М., Высшая школа, 1970. с.131)

+ отношение заряда проводникаов к напряжению между ними.

- отношение напряжения к величине заряда.

- отношение заряда к напряжению проводника.

?

Температура нагрев проводника с током зависит от:

(М.И. Кузнецов, Основы электротехники, М., Высшая школа, 1970. с.81.)

+ величины тока, сечения и материала проводника, условий охлаждения

- величины тока, сечения и материала проводника, его длины

- величины тока, сечения проводника, условий охлаждения

?

Диэлектрик – это материал:

(Н.Г. Дроздов, Н.В. Никулин, Электроматериаловедение, М., Высшая школа, 1968. с.90)

- с большим электрическим сопротивлением.

+ с большим электрическим сопротивлением, служит для изоляции токоведущих частей друг от друга и от заземленных частей электрооборудования.

- служит для изоляции токоведущих частей.

?

Диэлектрики обладают электропроводностью:

(Н.Г. Дроздов, Н.В. Никулин, Электроматериаловедение, М., Высшая школа, 1968. с.90)

+ объемной и поверхностной.

- внутренней и поверхностной.

- внутренней и объемной.

?

Поляризация диэлектриков – это процесс:

(Н.Г. Дроздов, Н.В. Никулин, Электроматериаловедение, М., Высшая школа, 1968. с.90)

+ упорядочения электрических зарядов внутри диэлектрика под действием  приложенного напряжения.

- упорядочения электрических зарядов внутри диэлектрика под действием  механического сжатия.

- упорядочения электрических зарядов внутри диэлектрика методом нагревания.

?

Единицы измерения удельного сопротивления проводников:

(Н.Г. Дроздов, Н.В. Никулин, Электроматериаловедение, М., Высшая школа, 1968. с.103)

+ Ом х мм2 / м

- Ом / мм2

- Ом/ м

?

Гигроскопичность – это степень:

(Н.Г. Дроздов, Н.В. Никулин, Электроматериаловедение, М., Высшая школа, 1968. с.124)

+ устойчивости диэлектрика к воздействию на него паров воды при работе электроизоляционного материала во влажной атмосфере.

- устойчивости диэлектрика к воздействию на него дистиллированной  воды при работе электроизоляционного материала во влажной атмосфере.

- устойчивости диэлектрика при погружении его в воду.

?

Жидкие диэлектрики – это минеральные:

(Н.Г. Дроздов, Н.В. Никулин, Электроматериаловедение, М., Высшая школа, 1968. с.137)

+ масла, совол, кремниорганические жидкости.

- масла.

- масла, совол.

?

Трансформаторное масло – эта жидкость горючая или нет?

(Н.Г. Дроздов, Н.В. Никулин, Электроматериаловедение, М., Высшая школа, 1968. с.137)

+ горючая, так как нефтепродукт.

- не горючая, так как применяется в выключателях для гашения электрической дуги.

- трудносгораемая.

?

Пробой диэлектрика – это:

(Н.Г. Дроздов, Н.В. Никулин, Электроматериаловедение, М., Высшая школа, 1968. с.102)

+ разрушение диэлектрика при определенной величине напряженности электрического поля.

- разрушение диэлектрика при коротком замыкании.

- разрушение диэлектрика при перенапряжениях в сети.

?

С повышением температуры сопротивление металлического проводника:

(Н.Г. Дроздов, Н.В. Никулин, Электроматериаловедение, М., Высшая школа, 1968. с.17)

+ повышается.

- снижается.

- не меняется.

?

Диэлектрики:

(Н.Г. Дроздов, Н.В. Никулин, Электроматериаловедение, М., Высшая школа, 1968. с.90)

- обладают хорошей электропроводностью.

+ обладают малой электропроводностью.

- не обладают электропроводностью.

?

Что должны обеспечивать заземляющие устройства:

(Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, М., ЗАО «Энергосервис», 2003. п.2.7.2)

+ условия безопасности людей, эксплуатационные режимы работы и защиту электроустановок.

- безопасность людей и защиту электроустановок

- безопасность людей.

?

Трансформаторная подстанция – это:

(Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, М., ЗАО «Энергосервис», 2003. с.10)

+ электрическая подстанция для преобразования электрической энергии одного напряжения  в электрическую энергию другого напряжения с помощью трансформаторов.

- подстанция для трансформации напряжения.

- подстанция для трансформации одного напряжения в другое напряжение, приемлимое для потребителя.

?

Эксплуатация – это:

(Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, М., ЗАО «Энергосервис», 2003. с.10)

+ стадия жизненного цикла изделия, на которой реализуется, поддерживается или восстанавливается его качество.

- техобслуживание, ремонт, испытание и хранение электроустановок.

- техобслуживание, ремонт, испытание  электроустановок с целью обеспечения нужд электропотребителей.

?

На дверях и внутренних стенках камер ЗРУ, оборудовании ОРУ, лицевых и внутренних частях КРУ наружной и внутренней установки, сборках, а также на лицевой и оборотной сторонах панелей щитов должны быть выполнены надписи, указывающие:

(Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, М., ЗАО «Энергосервис», 2003. п.2.2.20)

+ назначение присоединений и их диспетчерское наименование

- диспетчерское наименование

- диспетчерское наименование, тип оборудования

?

Измерения параметров заземляющих устройств должны производиться:

(Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, М., ЗАО «Энергосервис», 2003. п. 2.7.13.)

+ в период наибольшего высыхания грунта

- зимой и летом

- летом

?

На всех штепсельных розетках должны быть надписи с указанием номинального напряжения:

(Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, М., ЗАО «Энергосервис», 2003. п. 2.12.6.)

- в помещениях любого класса

+ в помещениях, в которых используется напряжение 2-х и более номиналов

- во взрывоопасных помещениях

?

Для подвода тока от источника сварочного тока к электрододержателю установки ручной дуговой сварки должен использоваться:

(Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, М., ЗАО «Энергосервис», 2003. п. 3.1.8).

+ гибкий сварочный медный кабель с резиновой изоляцией и в резиновой оболочке

-  гибкий сварочный медный кабель с резиновой или полимерной изоляцией

-  гибкий сварочный медный кабель с резиновой

?

Первичная цепь электросварочной установки должна содержать:

(Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, М., ЗАО «Энергосервис», 2003. п.3.1.9.)

+ коммутационный и защитный электрические аппараты

- коммутационный аппарат

-отключающий аппарат

?

Измерение сопротивления изоляции электросварочных установок проводится:

(Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, М., ЗАО «Энергосервис», 2003. п. 3.1.22.)

+ не реже чем 1 раз в 6 мес.

- не реже чем  1 раз в год

- не реже чем 1 раз в 3 мес.

?

Признаки клинической смерти:

(РД 153-34.0-03.702-99, Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, М., Изательство НЦ ЭНАС, 1999. с.6)

- есть пульс, дыхание, нет реакции.

- нет дыхания, есть реакция.

+ нет сознания, нет пульса.

?

Какие действия предпринять в состоянии комы (при отсутствии сознания и наличии пульса на сонной артерии)?

(РД 153-34.0-03.702-99, Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, М., Изательство НЦ ЭНАС, 1999. с.6)

+ Повернуть пострадавшего на живот, периодически удалять всё из ротовой полости, приложить к голове холод

- Повернуть пострадавшего на спину, периодически удалять всё из ротовой полости, приложить к голове холод

- Повернуть пострадавшего на правый бок, периодически удалять всё из ротовой полости, подложить под голову  холод

- Освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень, приподнять ноги, надавить на болевую точку, при отсутствии сознания, положить пострадавшего на правый бок, периодически удалять всё из ротовой полости, подложить под голову  холод

- Освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень, приподнять ноги, надавить на болевую точку, при отсутствии сознания, положить пострадавшего на живот, периодически удалять всё из ротовой полости, подложить на голову  холод

?

В случае отравления ядовитыми газами необходимо повернуть пострадавшего на живот и приложить холод к голове, если сознание не появилось в течении?

(РД 153-34.0-03.702-99, Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, М., Изательство НЦ ЭНАС, 1999. с.67)

- 2 минут

- 3 минут

+ 4 минут

- 5 минут

- 6 минут

?

В случае обморока необходимо повернуть пострадавшего на живот и приложить холод к голове, если сознание не появилось в течении:

(РД 153-34.0-03.702-99, Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, М., Изательство НЦ ЭНАС, 1999. с.15)

- 2 минут

+ 3 минут

- 4 минут

- 5 минут

- 6 минут

?

Глубина продавливания грудной клетки при непрямом массаже сердца должна быть не менее:

(РД 153-34.0-03.702-99, Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, М., Изательство НЦ ЭНАС, 1999. с.15)

- не менее 2 см

- 2 - 3 см

+ 3 - 4 см

- 4 - 5 см

- более 5 см

?

Что нужно сделать при проникающем ранении грудной клетки?

(РД 153-34.0-03.702-99, Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, М., Изательство НЦ ЭНАС, 1999. с.27)

+ Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, наложить герметичную повязку, транспортировать в сидячем положении

- Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, заклеить пластырем, транспортировать в лежачем положении на спине

- Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, наложить герметичную повязку, транспортировать в лежачем положении на спине

- Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, наложить герметичную повязку, транспортировать в стоячем положении

- Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, заклеить пластырем, транспортировать в стоячем положении

?

При артериальном кровотечении в области бедра необходимо провести следующие действия:

(РД 153-34.0-03.702-99, Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, М., Изательство НЦ ЭНАС, 1999. с.21)

-Освободить пострадавшего от одежды, остановить кровотечение прижимая кулаком бедренную артерию, наложить жгут через гладкий твёрдый предмет с контролем пульса на подколенной ямке на время не более часа.

+Остановить кровотечение, прижимая кулаком бедренную артерию без освобождения пострадавшего от одежды, наложить жгут на время пока не приедет "Скорая помощь", контролировать пульс на подколенной ямке

-Остановить кровотечение, прижимая кулаком бедренную артерию без освобождения пострадавшего от одежды, наложить жгут через гладкий твёрдый предмет на время не более часа с контролем пульса на подколенной ямке

-Освободить пострадавшего от одежды, остановить кровотечение, прижимая кулаком бедренную артерию, наложить жгут с контролем пульса на подколенной ямке на время не более часа

?

При обработке ожога без нарушения целостности ожоговых пузырей на месте происшествия, на какое время необходимо поместить ожог под струю холодной воды

(РД 153-34.0-03.702-99, Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, М., Изательство НЦ ЭНАС, 1999. с.31)

-5 - 10 минут

+10 - 15 минут

-15 - 20 минут

-5 - 15 минут

-10 - 20 минут

?

Правила обработки термического ожога с нарушением целостности ожоговых пузырей и кожи?

(РД 153-34.0-03.702-99, Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, М., Изательство НЦ ЭНАС, 1999. с.31)

-Промыть водой, накрыть сухой чистой тканью, поверх сухой ткани приложить холод

-Забинтовать обожжённую поверхность, поверх бинта приложить холод

+Накрыть сухой чистой тканью, поверх сухой ткани приложить холод

-Промыть тёплой водой, смазать жиром, накрыть сухой тканью, приложить холод

-Смазать жиром, накрыть сухой чистой тканью, поверх ткани приложить холод

?

На какое время можно наложить жгут на конечность при кровотечении?

(РД 153-34.0-03.702-99, Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, М., Изательство НЦ ЭНАС, 1999. с.35)

-не более чем на 0,5 часа

+не более чем на 1 час

-не более чем на 1,5 часа

-не более чем на 2 часа

-не более чем на 3 часа

?

Укажите правильный порядок действий комплекса реанимации при оказании первой помощи одним спасателем, если у пострадавшего нет сознания и пульса на сонной артерии?

(РД 153-34.0-03.702-99, Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, М., Изательство НЦ ЭНАС, 1999. с.12)

+15 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

-10 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания

-10 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

-5 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

-5 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания

?

Укажите правильный порядок действий комплекса реанимации при оказании первой помощи двумя спасателями, если у пострадавшего нет сознания и пульса на сонной артерии?

(РД 153-34.0-03.702-99, Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, М., Изательство НЦ ЭНАС, 1999. с.12)

-15 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

-10 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания

-10 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

+5 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

-5 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания

?

Признаки закрытого перелома костей конечности

(РД 153-34.0-03.702-99, Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, М., Изательство НЦ ЭНАС, 1999. с.35)

-видны костные обломки

+деформация и отек конечности

-наличие раны, часто с кровотечением

+синюшный цвет кожи

+сильная боль при движении

?

Признаки артериального кровотечения

(РД 153-34.0-03.702-99, Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, М., Изательство НЦ ЭНАС, 1999. с.21)

+алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей

+над раной образуется валик из вытекающей крови

+большое кровавое пятно на одежде или лужа крови возле пострадавшего

-очень темный цвет крови

-кровь пассивно стекает из раны

?

Признаки венозного кровотечения

(РД 153-34.0-03.702-99, Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, М., Изательство НЦ ЭНАС, 1999. с.57)

-алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей

-над раной образуется валик из вытекающей крови

+очень темный цвет крови

+кровь пассивно стекает из раны

?

Признаки внезапной смерти (когда каждая секунда может стать роковой)

(РД 153-34.0-03.702-99, Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, М., Изательство НЦ ЭНАС, 1999. с.7)

+отсутствие сознания

+нет реакции зрачков на свет

+нет пульса на сонной артерии

-появление трупных пятен

-деформация зрачка при осторожном сжатии глазного яблока пальцами

?

Когда пострадавшего можно переносить только сидя или полусидя

(РД 153-34.0-03.702-99, Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, М., Изательство НЦ ЭНАС, 1999. с.27)

+при проникающих ранениях грудной клетки

+при ранениях шеи

-при проникающих ранениях брюшной полости

-при частой рвоте

?

Какой материал следует применять для искусственных заземлителей(Правила устройства электроустановок, 7-е издание, раздел 2,  М.: Издательство НЦ ЭНАС 2003.  п.1.7.111)

+сталь черная или оцинкованная

+медь

-латунь

-алюминий

-чугун

-серебро

?

Каким должен быть наименьший диаметр заземляющего стального проводника круглого сечения, проложенного в земле.

(Правила устройства электроустановок, 7-е издание, раздел 2,  М.: Издательство НЦ ЭНАС 2003.  табл. 1.7.4)

+10 мм.

-8 мм

-16 мм

?

Защитное заземление – это:

(Правила устройства электроустановок, 7-е издание, раздел 2,  М.: Издательство НЦ ЭНАС 2003.  п.1.7.29)

+ заземление, выполняемое в целях электробезопасности

-заземление в целях безопасности людей

-заземление, направленное на защиту электроустановок,  эксплуатационные режимы работы.

?

Присоединение заземляющих проводников к заземлителю должно выполняться

(Правила устройства электроустановок, 7-е издание, раздел 2,  М.: Издательство НЦ ЭНАС 2003.  п.2.4.45 и 2.5.133)

+ сваркой или  болтовым соединением

- только сваркой

- только болтовым соединением

?

Какие работы относятся к работам, выполняемым на высоте.

(Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, ПОТРМ-016-2001,РД 153-34.-03.150-00, М., издательство НЦ ЭНАС, 2001. с. 12)

+на высоте 1,3 метра и более

-на высоте 1,2 метра и более

-на высоте 1,5 метра и более

-на высоте 1,7 метра и более

-на высоте 2 метра и более

-на высоте 5 метров и более

?

Действующими считаются установки.

(Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, ПОТРМ-016-2001,РД 153-34.-03.150-00, М., издательство НЦ ЭНАС, 2001. с.14)

+Установки или их участки, которые находятся под напряжением полностью или частично, или на которые в любой момент может быть дано напряжение включением коммутационной аппаратуры.

-Которые полностью или частично находятся под напряжением

-Которые находятся под напряжением в данный момент

-Установки или их участки, которые могут находиться под напряжением полностью или частично, или на которые в любой момент может быть дано напряжение

-Установки или их участки, которые находятся под напряжением полностью или частично

?

Как устанавливается исправность указателя напряжения при определении отсутствия напряжения в электроустановке.

(Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, ПОТРМ-016-2001,РД 153-34.-03.150-00, М., издательство НЦ ЭНАС, 2001. п.3.3.1)

-сроком годности, обозначенном на указателе напряжения

-визуальным осмотром

+специальным прибором или приближением к токоведущим частям, заведомо находящимся под напряжением.

-специальным прибором или приближением к токоведущим частям, которые могут находиться под напряжением

?

На какое напряжение применяют переносные электрические светильники в помещениях с особой опасностью поражения людей электрическим током.

(Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, ПОТРМ-016-2001,РД 153-34.-03.150-00, М., издательство НЦ ЭНАС, 2001. п. 10.4)

-12 вольт, не выше

-36 вольт

+50 вольт, не выше

-42 вольта

-9 вольт

-6 вольт

-110 вольт

?

Как проверить отсутствие напряжения на участке работы.

(Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, ПОТРМ-016-2001,РД 153-34.-03.150-00, М., издательство НЦ ЭНАС, 2001. п. 3.3.1)

-при наличии видимого разрыва не проверяется

-визуально

+указателем напряжения

?

Какие работы относятся к верхолазным работам:

(Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, ПОТРМ-016-2001,РД 153-34.-03.150-00, М., издательство НЦ ЭНАС, 2001. с.5)

-На высоте до 5 метров.

+На высоте более 5 метров.

-На высоте 1,3 метра и выше.

?

Техобслуживание – это:

(Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, ПОТРМ-016-2001,РД 153-34.-03.150-00, М., издательство НЦ ЭНАС, 2001. с.13)

+ совокупность организационных и технических мероприятий, проводимых в межремонтный период, направленных на поддержание надежности и готовности электроустановок.

- совокупность мероприятий, направленных на поддержание надежности электроустановок.

- совокупность мероприятий, направленных на поддержание исправности электроустановок.

?

Стропы грузовые применяют для:

(М.А. Слуцкер Монтаж оборудования радиосвязи, радиовещания, телевидения и антенно-фидерных устройств, М., «Радио и связь» 1987. с. 43)

+ обвязки грузов и прикрепления их к крюкам грузоподъемных механизмов

- погрузки и буксировки грузов и техники

- перемещения грузов

?

Стропы грузовые должны иметь бирку с указанием

(М.А. Слуцкер Монтаж оборудования радиосвязи, радиовещания, телевидения и антенно-фидерных устройств, М., «Радио и связь» 1987. с. 45)

+ номера и грузоподъемности

- номера, грузоподъемности, даты следующего испытания

- номера, грузоподъемности, срока годности

?

Соединение радиочастотных кабелей между собой производится:

(М.А. Слуцкер Монтаж оборудования радиосвязи, радиовещания, телевидения и антенно-фидерных устройств, М., «Радио и связь» 1987. с. 107)

+ с помощью специальных соединителей

- с помощью соединительных кабельных муфт

- скруткой, пайкой

?

Антенные полотна и фидеры для диапазона длинных, средних и коротких волн изготавливают из:

(М.А. Слуцкер Монтаж оборудования радиосвязи, радиовещания, телевидения и антенно-фидерных устройств, М., «Радио и связь» 1987. с. 119)

+ биметаллической сталемедной проволоки

- биметаллической сталеалюминевой проволоки

- биметаллической медноалюминевой проволоки

?

Соединение биметаллических проводов производится:

(М.А. Слуцкер Монтаж оборудования радиосвязи, радиовещания, телевидения и антенно-фидерных устройств, М., «Радио и связь» 1987. с.120)

+ перевязочной проволокой с пропайкой, методом закручивания,  в гильзе или медной трубке, опрессовкой, пайкой термитными патронами

- скруткой, болтовым соединением, опрессовкой наконечниками

- в специальных переходных зажимах поставляемых заводом изготовителем.

?

Электрические параметры высокочастотных фидеров:

(М.А. Слуцкер Монтаж оборудования радиосвязи, радиовещания, телевидения и антенно-фидерных устройств, М., «Радио и связь» 1987. с. 161)

+ волновое сопротивление и мощность

- активное сопротивление и мощность

- индуктивное сопротивление и мощность

?

Материалы для экранированных фидеров внутренней установки:

(М.А. Слуцкер Монтаж оборудования радиосвязи, радиовещания, телевидения и антенно-фидерных устройств, М., «Радио и связь» 1987. с. 190)

+ для токоведущих проводников - медные  трубы, для экрана – листовой алюминий или медь

- для токоведущих проводников – медные или алюминиевые трубы, для экрана – листовой алюминий

- для токоведущих проводников – алюминиевые трубы, для экрана – листовой алюминий

?

Крепление фидера к стволу опоры производится на:

(М.А. Слуцкер Монтаж оборудования радиосвязи, радиовещания, телевидения и антенно-фидерных устройств, М., «Радио и связь» 1987. с. 190)

+ опорных стойках и пружинных подвесках

- хомутах и пружинных подвесках

- растяжках и распорках

?

Экранирование помещений служит для:

(М.А. Слуцкер Монтаж оборудования радиосвязи, радиовещания, телевидения и антенно-фидерных устройств, М., «Радио и связь» 1987. с.190)

+ защиты оборудования и персонала от воздействия электромагнитных полей

- защиты персонала от воздействия электромагнитных полей

- защиты оборудования и персонала от воздействия высокочастотных волн

?

Опасной зоной вокруг опор антенно-фидерных устройств считается зона, граница которой отстоит от ее основания на:

(М.А. Слуцкер Монтаж оборудования радиосвязи, радиовещания, телевидения и антенно-фидерных устройств, М., «Радио и связь» 1987. с. 228)

+ на 0,3 высоты

- на  полную высоту

- на 0,5 высоты

?

Работа по монтажу антенно-фидерных устройств не допускается при ветре более:

(М.А. Слуцкер Монтаж оборудования радиосвязи, радиовещания, телевидения и антенно-фидерных устройств, М., «Радио и связь» 1987. с. 228)

+ 5 м/с, гололеде, дожде, снегопаде и тумане

- 6 м/с, гололеде, дожде, снегопаде и тумане

- 8 м/с, гололеде, дожде, снегопаде и тумане

?

Последовательность монтажа рупорно-параболической антенны:

(М.А. Слуцкер Монтаж оборудования радиосвязи, радиовещания, телевидения и антенно-фидерных устройств, М., «Радио и связь» 1987. с. 229.)

+ подъем, установка и закрепление поворотной рамы; подъем и установка антенны с рупорным переходом

- установка антенны с рупорным переходом на поворотной раме; подъем и установка на опоре

- установка антенны с рупорным переходом на поворотной раме; установка на опоре; подъем опоры

?

Отклонение волновода от вертикали не должно превышать:

(М.А. Слуцкер Монтаж оборудования радиосвязи, радиовещания, телевидения и антенно-фидерных устройств, М., «Радио и связь» 1987. с. 241)

+ 20-40 мм

- 20-50 мм

- 10-50 мм

?

Внешний волноводный тракт считается герметичным, если в течение одного часа начальное давление не понижается более чем на:

(М.А. Слуцкер Монтаж оборудования радиосвязи, радиовещания, телевидения и антенно-фидерных устройств, М., «Радио и связь» 1987. с. 242)

+ 20%

- 10%

- 15%

?

Поляризационные фильтры волноводных тактов предназначены для:

(М.А. Слуцкер Монтаж оборудования радиосвязи, радиовещания, телевидения и антенно-фидерных устройств, М., «Радио и связь» 1987. с. 243)

+ разделения сигналов передачи и приема

- разделения сигналов разных длин волн и частоты

- погашения помех

?

Вынос проекта антенно-фидерных устройств в натуру (разбивка осей антенн и фидеров, передача осей и высот на монтажные отметки, производство исполнительных съемок и ведение геодезической документации) осуществляется:

(М.А. Слуцкер Монтаж оборудования радиосвязи, радиовещания, телевидения и антенно-фидерных устройств, М., «Радио и связь» 1987. с.258)

+ геодезистом монтажного управления

- мастером монтажного управления

- группой подготовки производства (ГПП) монтажной  организации совместно с монтажной бригадой

?

Геодезическая разбивка включает следующие операции:

(М.А. Слуцкер Монтаж оборудования радиосвязи, радиовещания, телевидения и антенно-фидерных устройств, М., «Радио и связь» 1987. с. 260)

+ линейные и угловые измерения, нивелирование

- угловые измерения и нивелирование

- линейные привязки, угловые измерения и нивелирование

?

Лацмены служат для:

(М.А. Слуцкер Монтаж оборудования радиосвязи, радиовещания, телевидения и антенно-фидерных устройств, М., «Радио и связь» 1987. с. 271)

+ крепления оттяжек к стволу

- крепления стропов при подъеме мачт

- крепления секций мачты между собой

?

Длина каждой секции оттяжки должна быть:

(М.А. Слуцкер Монтаж оборудования радиосвязи, радиовещания, телевидения и антенно-фидерных устройств, М., «Радио и связь» 1987. с.278)

+ не более1/4 минимальной длины волны антенны

- не более 1/3 длины волны антенны

- не нормируется, зависит от длины каната

?

Заводские оттяжки должны иметь бирку с информацией:

(М.А. Слуцкер Монтаж оборудования радиосвязи, радиовещания, телевидения и антенно-фидерных устройств, М., «Радио и связь» 1987. с. 278)

+шифр наименования мачты, ярус, длина волны

- шифр наименования мачты, ярус, длина оттяжки

-  наименования мачты,  длина оттяжки, грузоподъемность

?

До начала работ верхолазные системы должны быть испытаны на :

(М.А. Слуцкер Монтаж оборудования радиосвязи, радиовещания, телевидения и антенно-фидерных устройств, М., «Радио и связь» 1987. с. 287)

+ 16-ти кратную нагрузку для подъема людей и на 6-ти кратную нагрузку для подъема грузов

- 10-ти кратную нагрузку для подъема людей и на 6-ти кратную нагрузку для подъема грузов

- 16-ти кратную нагрузку для подъема людей и на 8-ми кратную нагрузку для подъема грузов

?

Высокочастотное заземление представляет собой систему:

(М.А. Слуцкер Монтаж оборудования радиосвязи, радиовещания, телевидения и антенно-фидерных устройств, М., «Радио и связь» 1987. с. 311)

+ медных голых проводов, проложенных в земле на глубине20-40 см

- стальных проводников, проложенных в земле на глубине 70-100 см

-  медных  или стальных голых проводов, проложенных в земле на глубине 70-100 см

?

Лебедки и вспомогательные приспособления к ним, предназначенные для подъема людей и грузов на мачты и башни, перед пуком в эксплуатацию, а также во время эксплуатации должны подвергаться техническому освидетельствованию и испытанию через каждые:

(М.А. Слуцкер Монтаж оборудования радиосвязи, радиовещания, телевидения и антенно-фидерных устройств, М., «Радио и связь» 1987. с. 364)

+ 12 месяцев

- 6 месяцев

- 18 месяцев

?

Скорость распространения радиоволн:

(М.А. Слуцкер Монтаж оборудования радиосвязи, радиовещания, телевидения и антенно-фидерных устройств, М., «Радио и связь» 1987. с.18.)

+ 300000 км/сек

- 600000 км/сек

- 30000 км/сек

?

Принцип определения расстояния с помощью локатора основан:

(М.А. Слуцкер Монтаж оборудования радиосвязи, радиовещания, телевидения и антенно-фидерных устройств, М., «Радио и связь» 1987. с. 26)

+ на измерении времени прохождения импульса от генератора до объекта и обратно

- на измерении времени прохождения импульса от генератора до объекта

- на измерении времени прохождения отраженного импульса от объекта

?

Чем выше частота тока, тем:

(М.А. Слуцкер Монтаж оборудования радиосвязи, радиовещания, телевидения и антенно-фидерных устройств, М., «Радио и связь» 1987. с. 26)

+ меньше длина волны

- больше длина волны

- длина волны от частоты не зависит