Тестовые задания для руководителей и специалистов предприятий бурения (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности ПБ 08-624-03)

Условные обозначения:

+ правильный ответ

- неправильный ответ

?

п.5.5.9. По какому принципу должно быть рассчитано количество предохранительных клапанов, их размеры и пропускная способность для сосудов давлением свыше 6,0 МПа (60 кгс/кв.см)

+Чтобы в сосуде не создавалось давление, превышающее расчетное более чем на 10 %.

-Чтобы в сосуде не создавалось давление, превышающее избыточное рабочее более чем на 15 %.

- Чтобы в сосуде не создавалось давление, превышающее избыточное рабочее более чем на 20 %.

?

п.6.4.4. Какие сведения должны быть нанесены краской на видном месте или на специальной табличке форматом не менее 200 х 150 мм на каждый сосуд после выдачи разрешения на его эксплуатацию?

+Регистрационный номер.

+Число, месяц и год следующего наружного и внутреннего осмотров, гидравлического испытания.

+Разрешённое давление.

-Объем, разрешенная температура.

?

п.7.3.1. В каких из перечисленных ниже случаях сосуд должен быть немедленно остановлен?

+Если давление в сосуде поднялось выше разрешённого и не снижается несмотря на меры, принятые персоналом.

+При выявлении неисправности предохранительных устройств от повышения давления.

+При обнаружении в сосуде и его элементах, работающих под давлением, неплотностей, выпучин, разрыва прокладок.

+При неисправности манометра и невозможности определить давление по другим приборам.

?

п.1.1. Какие работы согласно Правилам относятся к работам на высоте?

+При выполнении которых работник находится на расстоянии менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте 1,3 м и более.

-При выполнении которых работник находится на расстоянии менее 3 м от неогражденных перепадов по высоте 1,2 м и более.

-При выполнении которых работник находится на расстоянии более 5 м от поверхности земли.

?

п.1.24. Какие требования безопасности должны быть отражены в проекте производства работ?

+Обеспечение монтажной технологичности конструкций и оборудования.

+Снижение объемов и трудоемкости работ, выполняемых в условиях производственной опасности.

+Безопасное размещение машин и механизмов.

+Организация рабочих мест с применением технических средств безопасности.

-Повышение объемов и трудоемкости работ, выполняемых в условиях производственной опасности.

?

п.1.26. Что согласно Правилам следует предусматривать в проекте производства работ для предупреждения опасности падения работников с высоты?

+Сокращение объемов верхолазных работ.

+Первоочередное устройство постоянных ограждающих конструкций (стен, панелей, ограждений балконов и проемов).

+Временные ограждающие устройства, удовлетворяющие требования техники безопасности

+Места и способы крепления страховочных канатов и предохранительных поясов.

+Средства подмащивания.

+Пути и средства подъема работников к рабочим местам или местам производства работ.

+Грузозахватные приспособления, позволяющие осуществлять дистанционную расстроповку грузов.

-Увеличение объемов верхолазных работ.

?

п.1.32. Какими должны быть действия должностного лица, осуществляющего руководство работами при возникновении угрозы безопасному производству работ?

+Прекратить работы и принять меры к устранению возникшей опасности, а при необходимости обеспечить эвакуацию работников из опасной зоны.

-Не прекращая работы принять меры по устранению возникшей опасности.

?

п.1.35. Следует ли согласовывать наряд-допуск на производство работ на высоте с организацией, в ведении которой находятся электрические и др. действующие коммуникации, если они проходят в зоне работы?

+Следует.

-Таких требований в Правилах нет.

-Не следует.

?

п.4.1.9. Какую динамическую нагрузку должен выдерживать предохранительный пояс?

+Возникающую при падении груза массой 100 кг с высоты, равной двум длинам стропа (фала).

-Возникающую при падении груза массой 100 кг с высоты, равной одной длине стропа (фала).

-Возникающую при падении груза массой 90 кг с высоты, равной двум длинам стропа (фала).

?

п.1.1.3. Что должны сделать организации на основании и в соответствии с требованиями и нормативами настоящих Правил?

+Разработать и утвердить инструкции по промышленной безопасности по профессиям и видам работ.

-Пересогласовать технологические регламенты с учетом специфики производства и рабочих мест.

-Получить одобрение от территориальных органов Госгортехнадзора России на дальнейшее производство работ.

-Привлечь экспертную организацию к разработке собственных норм и требований.

-Согласовать в установленном порядке положение о производственном надзоре.

?

п.1.1.8. Какой орган исполнительной власти вправе осуществить изменения и дополнения к настоящим -Правилам

-Госстандарт России, после получения экспертной оценки.

-Минтруда России, после обращения частных лиц и организаций.

+Госгортехнадзор России, после рассмотрения соответствующих предложений, оценки их эффективности и утверждения в установленном порядке.

-Министерство природных ресурсов, после проведения соответствующей экспертизы.

-Минэнерго России, после обсуждения соответствующих запросов от организаций нефтегазового комплекса.

?

п.1.2.1. На основании какого документа может осуществляться деятельность, связанная с возможностью возникновения аварий, проявления опасных и вредных производственных факторов, а также с предупреждением их проявления и воздействия на работников и окружающую среду?

-Свидетельства о регистрации.

-Разрешения на производство работ.

-Акта готовности объекта.

+Лицензий, выдаваемых в установленном порядке.

-Сертификата соответствия.

?

п.1.2.3. Какое условие является обязательным для выдачи лицензии на эксплуатацию опасного производственного объекта?

+Предоставление акта приемки объекта в эксплуатацию или положительное заключение экспертизы промышленной безопасности.

+Декларация промышленной безопасности опасного производственного объекта.

+Подача заявления и отзыв вышестоящей организации.

+Предоставление разрешительных документов.

п.1.2.5. Что следует предусматривать в планах ликвидации аварий для взрывопожароопасных производственных объектов?

+Оперативные действия персонала по предотвращению и локализации аварий.

+Способы и методы ликвидации аварий и их последствий.

+Порядок действий по исключению (минимизации) возможности загораний и взрывов, снижения тяжести возможных последствий аварий.

+Эвакуацию людей, не занятых ликвидацией аварии, за пределы опасной зоны.

?

п.1.2.6. Организации в рамках созданной системы управления промышленной безопасностью должны организовывать и осуществлять производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности в порядке. Куда предоставляются сведения об организации производственного контроля и о работниках, уполномоченных на его осуществление?

+В территориальный орган Госгортехнадзора России.

-В региональный центр МЧС России.

-В местное управление Рострудинспекции

-В Госгортехнадзор России

-В Минтруда России.

?

п.1.2.16. Чем устанавливается порядок организации и производства работ на одном объекте несколькими предприятиями?

-Положением о производстве работ каждого предприятия, утвержденным руководителем (работодателем) организации.

-Положением о производстве работ, согласованным с региональным управлением Рострудинспекции и утвержденным вышестоящей организацией.

+Положением о взаимодействии между предприятиями, утвержденным совместно работодателями (руководителями этих организаций).

-Положением о производстве работ, утвержденным территориальным органом Госгортехнадзора России

-Положением о производстве работ, утвержденным региональным центром МЧС России, на территории которого ведутся работы.

п.1.2.16. Чем устанавливается порядок организации и производства работ на одном объекте нескольких подразделений одной организации?

+Регламентом, устанавливаемым работодателем (руководителем организации).

-Положением о производственном контроле.

-Наряд-допуском, оформленным техническим директором (ответственным лицом) организации.

-Производственным заданием, выданным руководителем организации или лицом его заменяющим

-Графиком взаимодействия, согласованным с вышестоящей организацией.

?

п.1.2.17. Кем утверждается перечень работ, осуществляемых по наряду-допуску, порядок оформления нарядов-допусков, перечни должностей специалистов, имеющих право руководить этими работами?

-Ответственным руководителем вышестоящей организации.

-Начальником территориального органа Госгортехнадзора России.

+Работодателем (руководителем организации).

-Директором регионального центра МЧС России.

-Техническим директором предприятия (организации).

?

п.1.2.23. Какой документ должно иметь зарубежное буровое, нефтепромысловое, геологоразведочное оборудование, оборудование для трубопроводного транспорта и технологии для дальнейшего применения на территории Российской Федерации?

+Специальное разрешение Госгортехнадзора России.

-Специальное разрешение Госстандарта России.

-Специальное одобрение от Госстроя России.

-Специальное согласование от Минприроды России.

-Сертификат промышленной безопасности.

?

п.1.2.24. В соответствии с каким документом организация устанавливает режим работы на производственных объектах нефтяной и газовой промышленности?

-Законом о труде Российской Федерации.

+Трудовым кодексом Российской Федерации.

Постановлением Правительства Российской Федерации.

Конституцией Российской Федерации.

Указом Президента Российской Федерации.

?

п.1.4.2. При осуществлении деятельности по строительству и монтажу оборудования на опасных производственных объектах организации обязаны обеспечить...

+Контроль качества строительных работ.

+Контроль состояния технической базы.

+Контроль технических средств строительства и монтажа.

+Контроль качества монтажных работ.

?

п.1.4.12. Когда следует проводить замеры уровня освещенности?

+Перед вводом объекта в эксплуатацию, после реконструкции помещений, систем освещения, ежегодно.

-Перед вводом объекта в эксплуатацию, далее ежегодно.

-Ежедневно с записью показаний в журнале.

-Ежесменно, после реконструкции помещений, систем освещения.

-Ежемесячно, согласно графику планово-предупредительного ремонта.

?

п.1.4.13. С учетом чего должен производиться выбор вида освещения производственных и вспомогательных помещений?

+С учетом максимального использования естественного освещения.

С учетом режима экономии электроэнергии.

С учетом эстетических требований.

С учетом оптимальной нагрузки на источники электроэнергии.

С учетом требований Минэнерго России.

?

п.1.4.14. Каким должно быть расстояние между отдельными механизмами?

+Не менее 1 м.

-Не более 1,5м.

-Не менее 0,75 м.

-Не более 0,5 м.

-Не менее 2 м.

?

п.1.4.14. Какой должна быть ширина рабочих проходов? Какая допускается ширина рабочих проходов для передвижных и блочно-модульных установок и агрегатов?

-Не менее 0,5 м. и 0,75 м соответственно.

-Не более 1м. и 0,75 м соответственно

+Не менее 0,75 м и 0,5 м соответственно.

-Не более 1,5 м и 1 м соответственно.

-Выполняется по желанию заказчика.

?

п.1.4.15. Как оборудуются объекты, если требуется подъем рабочего на высоту?

-До 1,0 м - ступени, а на высоту выше 1,0 м – лестницами с перилами.

-До 0,75 м – настил с планками, а на высоту выше 0,75 м – ступени.

-До 1,0 м - ступени, а на высоту выше 1,5 м – лестницами с перилами.

-До 0,5 м - ступени, а на высоту выше 0,75 м – лестницами с перилами.

+До 0,75 м - ступени, а на высоту выше 0,75 м – лестницами с перилами.

?

п.1.4.16. Какие требования предъявляются к маршевым лестницам?

-Уклон не менее 65 град., ширина не более 60 см.

-Уклон не более 60 град., ширина 65 см.

-Уклон не менее 50 град., ширина не менее 75 см.

+Уклон не более 60 град., ширина не менее 65 см.

-Уклон не более 65 град., ширина не менее 70 см.

?

п.1.4.16. Какие требования предъявляются к ступеням лестниц?

-Расстояние между ступенями по высоте должно быть не более 15 см и уклон вовнутрь 3-7 град.

-Расстояние между ступенями по высоте должно быть не более 35 см и уклон вовнутрь 8-11 град.

-Расстояние между ступенями по высоте должно быть не более 20 см и уклон вовнутрь 4-9 град.

-Расстояние между ступенями по высоте должно быть не более 30 см и уклон вовнутрь 6-10 град.

+Расстояние между ступенями по высоте должно быть не более 25 см и уклон вовнутрь 2-5 град.

?

п.1.4.18. Какой материал используется для изготовления настила для рабочих площадок, расположенных на высоте?

+Металлические листы, исключающие возможность скольжения.

-Доски толщиной не менее 40 мм.

-Все перечисленное.

-Низкотемпературные стали, исключающие возможность коррозионного растрескивания.

-Металлические пластины с антикоррозионным покрытием или доски толщиной не менее 50 мм.

?

п.1.4.18. Допускается ли просверливание отверстий диаметром не менее 20 мм по периметру настила площадки при расстоянии между отверстиями не менее 250 мм на площадках обслуживания?

-Допускается, по согласованию с территориальным органом Госгортехнадзора России.

-Допускается, по согласованию с заводом-изготовителем.

-Нет, категорически запрещено.

+Допускается, если они выполнены до выхода настоящих Правил.

-Нет, по рекомендации пожнадзора и Минэнерго России.

?

п.1.4.20. С какой периодичностью следует испытывать предохранительные пояса и фалы статической нагрузкой?

-Не реже одного раза в год.

-Не реже двух раз в полгода.

-Один раз в год.

-Ежемесячно.

+Не реже двух раз в год.

?

п.1.4.21. Для пожаровзрывоопасных производств (установки подготовки нефти, резервуарные парки и т.п.) применение деревянных настилов запрещается. В каких случаях допускается временное применение деревянных настилов из досок толщиной не менее 40 мм?

-При выполнении аварийно-спасательных работ.

+При ведении работ с лесов во время ремонта полностью остановленных оборудования и аппаратов, зданий и сооружений.

-Для экстренного подхода к месту аварии или инцидента.

-При ликвидации утечек опасных жидкостей.

-Для пробной обкатки и вводе в эксплуатацию оборудования и аппаратов, зданий и сооружений.

?

п.1.5.5. Какие обозначения наносятся на видных местах грузоподъемных технических устройств, используемых на опасных производственных объектах?

+Грузоподъемность, дата очередного технического освидетельствования.

-Диаметр каната, регистрационный номер, максимально допустимый вес.

-Регистрационный номер, максимально допустимый вес, дата очередного освидетельствования.

-Климатическое исполнение, грузоподъемность, адрес владельца.

-Информация о заводе-изготовителе, грузоподъемность, климатическое исполнение

?

п.1.5.5. Какая информация приводится на сосудах, работающих под давлением, паровых котлах, эксплуатирующихся на объектах нефтегазового комплекса?

-Регистрационный номер, рабочее давление, дата следующего технического освидетельствования.

-Климатическое исполнение, регистрационный номер, максимально допустимое давление.

-Регистрационные номера, рабочее и разрешенное давление.

+Дата следующего технического освидетельствования, регистрационный номер, разрешенное давление.

Информация о заводе-изготовителе, климатическое исполнение.

?

п.1.5.17. Где должны находиться запорные, отсекающие и предохранительные устройства, устанавливаемые на нагнетательном и всасывающем трубопроводах насоса или компрессора?

+На максимально приближенном расстоянии к насосу (компрессору).

-На максимально удаленном расстоянии от насоса (компрессора).

-На максимально приближенном расстоянии к пульту управления.

-На максимально удаленном расстоянии от пульта управления.

-В любом месте по желанию заказчика.

?

п.1.5.21. Стационарные технологические трубопроводы после их монтажа, а также после ремонта с применением сварки должны быть опрессованы. На какую величину давление опрессовки должно превышать рабочее давление?

-Не менее чем на 10%.

+Не менее чем на 25%.

-Не менее чем на 15%.

-Не менее чем на 5%.

-Не менее чем на 50%.

?

п.1.5.26. Кем определяются критерии вывода из эксплуатации оборудования?

+Разработчиком или организацией-изготовителем.

-Госгортехнадзором России или его территориальным органом.

-Эксплуатирующей организацией или ее структурным подразделением.

-Поставщиком.

-Минэнерго России по согласованию с Госстандартом.

?

п.1.5.27. Кто имеет право выполнять работы по определению возможности продления сроков безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений?

-Поставщик.

+Экспертная организация.

-Разработчик.

-Организация-изготовитель.

-Госгортехнадзор России или его территориальный орган.

?

п.1.5.32. Соединение канатов должно выполняться с применением…

-Коуша с заплеткой свободного конца каната, обжимкой пластиковой втулкой или установкой не менее двух винтовых зажимов, при этом расстояние между ними должно составлять не менее пяти диаметров каната.

+Коуша с заплеткой свободного конца каната, обжимкой металлической втулкой или установкой не менее трех винтовых зажимов, при этом расстояние между ними должно составлять не менее шести диаметров каната.

-Коуша с заплеткой свободного конца каната, обжимкой пластиковой втулкой или установкой не менее трех винтовых зажимов, при этом расстояние между ними должно составлять не менее шести диаметров каната.

-Коуша с заплеткой свободного конца каната, обжимкой пластиковой втулкой или установкой не менее пяти винтовых зажимов, при этом расстояние между ними должно составлять не менее восьми диаметров каната.

?

п.1.5.33. Запрещается использование канатов, если…

+Одна из прядей оборвана, вдавлена или на канате имеется выдавление (расслоение) проволок в одной или нескольких прядях.

+Выдавлен сердечник каната или пряди.

+На канате имеется деформация в виде волнистости, корзинообразности, местного увеличения или уменьшения диаметра каната.

+Число оборванных проволок на шаге свивки каната диаметром до 20 мм составляет более 5%, а на канате диаметром свыше 20 мм – более 10%.

?

п.1.5.33. Запрещается использование канатов, если…

+На канате имеется скрутка (“жучок”), перегиб, залом.

+В результате поверхностного износа, коррозии диаметр каната уменьшился на 7% и более.

+При уменьшении диаметра наружных проволок каната в результате их износа, коррозии на 40% и более.

+На нем имеются следы пребывания в условиях высокой температуры (цвета побежалости, окалины) или короткого электрического замыкания (оплавление от электрической дуги).

?

п.1.5.34. Сколько витков талевого каната должно быть намотано на барабане лебедки при перетяжке каната перед подъемом талевого блока с пола буровой площадки?

+3-4.

-На усмотрение бурильщика.

-2-3.

-По указанию бурового мастера.

-5-6.

?

п.1.5.36. Как следует производить резку канатов?

-С использованием электросварки, имеющей надежное заземление.

+С использованием специальных приспособлений и применением защитных очков (масок).

-С использованием газосварки и применением защитных очков (масок).

-С использованием разрывной машины.

-С использованием пилы по металлу и применением защитных очков (масок).

?

п.1.6.1.2. Чем должны быть оборудованы ячейки распредустройства буровых установок, рассчитанных на напряжение 6 кВ?

-Камерой видеонаблюдения и звуковой сигнализацией.

+Запорным устройством и блокировкой.

-Секущим устройством и плавким предохранителем.

-Прерывателем и запорным устройством.

-Надежным освещением и охранной сигнализацией.

?

п.1.6.1.8. Что следует предусматривать для ремонта коммутационной аппаратуры в распределительном устройстве буровой установки со снятием напряжения на вводе каждой питающей линии?

-Блокиратор.

+Линейный разъединитель.

-Запорное устройство.

-Прерыватель.

-Размыкатель.

?

п.1.6.1.9. Чем должны быть обеспечены каждая буровая установка, взрывопожароопасный объект при добыче, сборе и подготовке нефти, газа и газового конденсата, ремонту скважин на нефть и газ?

-Стационарными светильниками напряжением 12 В во взрывозащищенном исполнении.

-Стационарными светильниками напряжением 6 В во взрывозащищенном исполнении.

+Переносными светильниками напряжением 12 В во взрывозащищенном исполнении.

-Переносными светильниками напряжением 6 В во взрывозащищенном исполнении.

-Переносными вентиляторами напряжением 12 В во взрывозащищенном исполнении.

?

п.1.6.1.10. Какую группу по электробезопасности должен иметь электротехнический персонал обслуживающий электропривод буровых установок до и выше 1000 В?

-Не ниже V.

+Не ниже IV.

-Не ниже VI.

-Не выше III.

-Решает главный энергетик организации.

?

п.1.6.1.10. Можно ли последовательно включать в заземляющую шину нескольких заземляемых объектов?

-Да, если поступит разрешение от главного энергетика организации.

-Нет, если не получено одобрение от Госэнергонадзора.

-Допускается в исключительных случаях, по согласованию с территориальным органом Госгортехнадзора России.

+Нет, ни при каких обстоятельствах.

-Правилами безопасности этот вопрос не регламентируется.

?

п.1.6.2.1. С использованием каких зон производится категорирование взрывоопасных помещений и открытых пространств объектов?

+Зоны 0, 1, 2.

-Зоны 1, 2, 3.

-Зоны В-1, В-1а, В-1г.

-Зоны А, В, С.

-Зоны красная, синяя, зеленая.

?

п.1.7.2. Какие виды медицинского осмотра (обследования) должны проходить работники, занятые на работах с опасными и вредными условиями труда, для определения пригодности этих работников для выполнения поручаемой работы?

-Только обязательные предварительные при поступлении на работу.

-Периодические (в возрасте до 21 года - ежегодные).

-Виды и частоту осмотров определяет работодатель по своему усмотрению.

+Обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические (в возрасте до 21 года - ежегодные).

-Произвольные в зависимости от медицинского обследования.

?

.1.7.2. Как часто работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование при выполнении работ, связанных с повышенной опасностью (влияние вредных веществ, неблагоприятные производственные факторы)?

+Не реже одного раза в пять лет в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

-Не реже одного раза в год по желанию.

-Не чаще одного раза в три годы согласно Закону о труде.

-Периодичность устанавливает работодатель.

-Не реже одного раза в десять лет по рекомендации Минздрава России.

?

п.1.7.3. Как часто проводится проверка знаний у руководящих работников и специалистов?

+Не реже одного раза в три года.

-Ежегодно.

-Не реже одного раза в два года.

-Не реже одного раза в пять лет.

-Один раз в полгода.

?

п.1.7.6. Срок стажировки устанавливается работодателем, но не может быть...

-Больше одной недели.

-Менее срока проверки знаний.

+Менее двух недель.

-Менее одного месяца.

-Менее одной недели.

?

п.1.7.12. Чем должны быть обеспечены работники опасных производственных объектов?

+Сертифицированными средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами.

-Плакатами, инструкциями и литературой по специальности.

-Смывающими и обезвреживающими средствами.

-Сертифицированными средствами индивидуальной защиты.

-Индивидуальной аптечкой и изолирующим противогазом.

?

п.1.7.14. В области охраны труда работник обязан…

+Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными нормативными правовыми актами, настоящими Правилами и инструкциями по охране труда, разработанными работодателем в установленном порядке.

+Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.

+Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда.

+Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления).

+Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования).

+В установленном порядке приостанавливать работу в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте.

?

п.1.8.5. Кто несет ответственность за необеспечение сохранности, исправности средств индивидуальной защиты, аварийной и пожарной сигнализации, средств контроля загазованности в помещениях?

-Непосредственно каждый работник организации.

-Администрация предприятия.

+Должностное лицо, назначенное руководителем организации.

-Государственный инспектор Госгортехнадзора России.

-Представитель завода-изготовителя этого оборудования.

?

п.2.1.2. Что является основным документом на строительство скважины?

-Персональный проект.

-Лицензия на строительство скважины.

+Рабочий проект.

-Разрешение на строительство скважины.

-Лицензия на проектирование скважины.

?

п.2.1.4. При выполнении каких условий могут быть начаты работы по строительству скважины?

+Наличие проектно-сметной документации, разработанной и утвержденной в установленном порядке.

+Наличие транспортных магистралей, дорог, обеспечивающих круглогодичное сообщение с базами материально-технического обеспечения и местами дислокации производственных служб организации.

+Наличие согласования трасс транспортировки бурового оборудования, в т.ч. в местах пересечения трасс с ЛЭП, железными дорогами, магистральными трубопроводами и т.п.

+Наличие акта выноса местоположения скважины на местность.

+Наличие заключенных договоров на производство работ с подрядчиками (субподрядчиками), службами противофонтанной безопасности.

?

п.2.1.5. Когда может быть произведен пуск в работу буровой установки?

-После полного завершения и проверки качества вышко-строительных работ, установки оборудования и при наличии буровой бригады.

+После полного завершения и проверки качества строительно-монтажных работ, обкатки оборудования и при наличии укомплектованной буровой бригады.

-После проведения полного цикла планово-профилактических работ, обкатки оборудования и наличии приказа бурового предприятия.

-После полного завершения и проверки качества пуско-наладочных работ, установки вспомогательного оборудования и при наличии укомплектованной буровой бригады.

-После полной дефектоскопии оборудования и инструмента, проверки знаний по охране труда и промышленной безопасности у членов буровой бригады и наличии приказа бурового предприятия о готовности к выполнению работ.

?

п.2.2.4. Кто составляет задание на проектирование строительства скважин?

-Владелец лицензии на проведение буровых работ.

-Проектная организация по согласованию с заказчиком.

+Заказчик (пользователь недр).

-МПР России по согласованию с Госгортехнадзором России.

-Администрации субъекта Российской Федерации, на территории которого планируется строительство скважин.

?

п.2.3.2. Чем определяется оптимальное число обсадных колонн и глубины установки их башмаков при проектировании конструкции скважин?

-Количеством зон с несовместимыми условиями проводки ствола и градиентами пластовых (поровых) давлений гидроразрыва (поглощения) пластов.

-Градиентами пластовых (поровых) давлений гидроразрыва (поглощения) пластов и прочностью и устойчивостью пород.

-Количеством зон с несовместимыми условиями проводки ствола, прочностью и устойчивостью пород.

+Количеством зон с несовместимыми условиями проводки ствола, по градиентам пластовых (поровых) давлений гидроразрыва (поглощения) пластов, прочности и устойчивости пород.

-Наличием обсадных труб нефтяного сортамента на базе производственного обслуживания

?

п.2.4.4. Когда могут быть начаты вышкомонтажные работы?

-После выдачи вышкомонтажной бригаде наряда на их проведение и рабочей документации проекта на строительство скважины, связанной со строительно-монтажными работами.

-После проверки знаний работников вышкомонтажной бригады по регламенту безопасной организации работ.

+После выдачи вышкомонтажной бригаде наряда на их проведение и рабочей документации проекта на строительство скважины, связанной со строительно-монтажными работами, технических условий на монтаж оборудования и строительство привышечных сооружений, регламента безопасной организации работ.

-После проведения пусковой конференции с участием инспектора Госгортехнадзора России и выдачи вышкомонтажной бригаде наряда на проведение подготовительных и вышкомонтажных работ.

-При наличии утвержденного проекта на строительство скважины и выдаче вышкомонтажной бригаде наряда на их проведение.

?

п.2.4.6. При каких условиях должны быть остановлены (запрещены) работы на высоте по монтажу, демонтажу и ремонту вышек и мачт, передвижение вышек в вертикальном положении?

+Ночное время.

+Ветер свыше 8 м/с.

+Гроза, ливень и сильный снегопад, гололедица.

+Туман с горизонтальной видимостью менее 20 м.

+Температура воздуха ниже пределов, установленных в данном регионе.

?

п.2.4.11. Каким документом устанавливается (регламентируется) нагрузка для испытания якорей ветровых оттяжек буровой установки?

-Правилами безопасности в нефтяной и газовой промышленности.

+Инструкцией по эксплуатации завода-поставщика.

-Паспортом на буровую установку.

-Техническими условиями завода-изготовителя.

-Техническим регламентом на применение якорей ветровых оттяжек буровой установки.

?

п.2.4.12. Сдача в работу смонтированной буровой установки производится после…

+Опрессовки нагнетательных трубопроводов

+Опрессовки воздухопроводов и систем управления оборудования.

+Проверки качества заземления.

+Представления актов на скрытые работы.

?

п.2.5.6. Как правило, нагрузки на крюке от максимальной расчетной массы бурильной колонны и наибольшей расчетной массы обсадных колонн не должны превышать соответственно…

-0,5 и 0,8 “Допускаемой нагрузки на крюке”.

-0,9 и 1,0 “Допускаемой нагрузки на крюке”.

+0,6 и 0,9 “Допускаемой нагрузки на крюке”.

-0,4 и 0,7 “Допускаемой нагрузки на крюке”.

-0,7 и 0,8 “Допускаемой нагрузки на крюке”.

?

п.2.5.10. Для каких элементов буровой установки устанавливаются нормы освещенности?

+Роторный стол и превенторная установка.

+Лестницы, марши, сходы, приемный мост.

+Путь движения талевого блока.

+Помещения вышечного и насосного блоков.

+Лестницы, марши, сходы, приемный мост.

?

п.2.5.14. На какую высоту запрещается укладка труб в штабели на стеллажах?

+Более 1,25 м.

-Более 1, 50 м.

-Более 1,75 м.

-Более 2,00 м.

?

п.2.6.1. Кто устанавливает порядок организации и проведения планового ремонта и обслуживания бурового и энергетического оборудования?

+Буровая организация.

-Завод-изготовитель оборудования

-Территориальный орган Госгортехнадзора России.

-Инспекция Минэнерго России.

-Организация – заказчик.

-Ассоциация буровых подрядчиков.

?

п.2.6.2.Каким давлением должна быть испытана пневмосистема после монтажа на месте производства работ, а также после ремонтных работ?

+Давлением в 1,25 раза превышающее рабочее, но не менее чем на 3 кгс/кв.см (0,3 MПa).

-Давлением в 1,5 раза превышающее пробное, но не менее, чем на 5 кгс/кв.см (0,5 MПa).

-Давлением в 1,75 раза превышающее паспортное, но не менее, чем на 7 кгс/кв.см (0,5 MПa).

-Давлением в 1,25 раза превышающее пробное, но не менее, чем на 4 кгс/кв.см (0,5 MПa).

-Давлением в 1,5 раза превышающее рабочее, но не менее, чем на 5 кгс/кв.см (0,5 MПa).

?

п.2.6.6. На какую величину должно повыситься давление, чтобы сработала диафрагма, устанавливаемая в предохранительных устройствах насоса?

-На 5% превышающем рабочее давление насоса, соответствующее диаметру установленных цилиндровых втулок.

+На 10% превышающем рабочее давление насоса, соответствующее диаметру установленных цилиндровых втулок.

-На 15% превышающем рабочее давление насоса, соответствующее диаметру установленных цилиндровых втулок.

-На 20% превышающем рабочее давление насоса, соответствующее диаметру установленных цилиндровых втулок

-Величину превышения устанавливает буровой мастер.

?

п.2.6.9. Какова продолжительность выдержки под давлением нагнетательных трубопроводов, их деталей и арматуры при опрессовке?

+Не менее 5 мин.

-Не менее 20 мин.

-Не менее 30 мин.

-Не менее 15 мин.

-На усмотрение машиниста цементировочного агрегата.

?

п.2.6.9. Чем разрешено проводить испытания манифольда?

-Буровыми насосами.

+Цементировочным агрегатом (ЦА).

-Центробежным насосом

-Передвижной пропарочной установкой (ППУ).

-Компрессором высокого давления.

?

п.2.6.10. Какие требования предъявляются к страховке бурового шланга?

+Должен быть обмотан мягким стальным канатом диаметром не менее 12,5 мм с петлями через каждые 1,0-1,5 м по всей длине, концы каната крепятся к вышке и к корпусу вертлюга.

-Должен быть обмотан мягким стальным канатом диаметром не менее 9,5 мм с петлями через каждые 2,0-3,0 м по всей длине, концы каната крепятся к стояку и к крышке вертлюга.

-Должен быть обмотан мягким стальным канатом диаметром не менее 17,5 мм с петлями через каждые 3,0-5,0 м по всей длине, концы каната крепятся к перильному ограждению и к корпусу вертлюга.

-Должен быть обмотан мягким синтетическим канатом диаметром не менее 15 мм с петлями через каждые 2,0-2,5 м по всей длине, концы каната крепятся произвольно за неподвижные части вышки и вертлюга.

-Должен быть дважды обмотан мягким канатом диаметром по всей длине, концы каната крепятся к буровой вышке

?

п.2.6.12. Какие требования предъявляются к подвеске машинных ключей?

-Ключи подвешиваются горизонтально на синтетических канатах диаметром не менее 17,5 мм и оборудуются контргрузами регулирования высоты, механизмы уравновешивания машинных ключей должны быть вынесены за пределы буровой.

-Ключи подвешиваются горизонтально на металлический канатах диаметром не менее 10,5 мм и оборудуются противовесами для легкости регулирования движения, механизмы машинных ключей должны быть ограждены.

+Ключи подвешиваются горизонтально на стальных канатах диаметром не менее 12,5 мм и оборудуются контргрузами для легкости регулирования высоты, механизмы уравновешивания машинных ключей должны быть ограждены.

-Ключи подвешиваются горизонтально на пеньковых канатах диаметром не менее 30 мм и оборудуются контргрузами для легкости регулирования высоты, механизмы уравновешивания машинных ключей должны быть ограждены.

-Ключи подвешиваются горизонтально на стальных канатах диаметром не более 10,5 мм и оборудуются контргрузами для легкости регулирования высоты, механизмы уравновешивания машинных ключей должны быть надежно защищены от внешнего воздействия.

?

п.2.6.13. Машинный ключ, кроме рабочего каната, оснащается страховым канатом диаметром не менее 18 мм, который одним концом крепится к корпусу ключа, а другим - к основанию вышечного блока или ноге вышки. Страховой канат должен быть длиннее рабочего на…

-15-20 см.

-10-15 см.

+5-10 см.

-0-5 см.

-20-25 см.

?

п.2.6.15. Каждая буровая вышка должна быть снабжена металлической табличкой, прикрепленной на видном месте. На этой табличке должны быть указаны:

+Дата изготовления и завод-изготовитель.

+Заводской номер вышки (буровой установки).

+Грузоподъемность (номинальная) вышки.

+Сроки следующего испытания (проверки технического состояния) вышки.

?

п.2.6.19. Как часто буровая вахта должна проверять состояние ограничителя грузоподъемности лебедки и ограничителя подъема талевого блока?

+Перед началом работы каждой вахты (смены).

-Ежедневно.

-Ежечасно.

-Еженедельно.

-Ежемесячно.

?

п.2.7.1.1. Какие параметры должны постоянно контролироваться в процессе проходки ствола скважины?

+Вес на крюке с регистрацией на диаграмме.

+Плотность, структурно-механические и реологические свойства бурового раствора с регистрацией в журнале.

+Расход бурового раствора на входе и выходе из скважины.

+Давление в манифольде буровых насосов с регистрацией на диаграмме или в журнале

+Уровень раствора в приемных емкостях в процессе углубления, при промывках скважины и проведении спуско-подъемных операций.

+Крутящий момент на роторе при роторном способе бурения.

?

п.2.7.1.2. Какие параметры должны контролироваться при бурении наклонно-направленных и горизонтальных скважин?

+Азимут и зенитный угол ствола скважины.

+Пространственное расположение ствола скважины.

+Взаимное расположение стволов бурящейся и ранее пробуренных соседних скважин.

-Крутящий момент породоразрушающего инструмента.

-Все перечисленное.

?

п.2.7.2.2. Можно ли крепить и раскреплять резьбовые соединения бурильных труб и других элементов компоновки бурильной колонны вращением ротора?

+Нет, запрещается.

-Да, при выполнении срочной работы.

-Нет, исключение составляют работы по ликвидации аварий.

-Да, при полной остановке бурильной колонны.

-Только с разрешения бурового мастера.

Вопрос 2

п.2.7.2.3. Когда разрешается включать клиновой захват при спуске бурильной колонны?

-При выключенной силовой установке.

-После контрольной опрессовки пневмосистемы.

+При полной остановке колонны.

-При переходе на пониженную скорость.

- При отведенном машинном ключе.

?

п.2.7.2.10. При каком условии разрешается проводить спуско-подъемные операции?

+Температура ниже -20 град.С.

-Неисправность оборудования, инструмента.

-Неполный состав вахты для работ на конкретной установке.

-Скорость ветра более 20 м/с.

-Потеря видимости более 20 м при тумане и снегопаде.

?

п.2.7.2.10. Запрещается проводить спуско-подъемные операции при…

+Отсутствии или неисправности ограничителя подъема талевого блока, ограничителя допускаемой нагрузки на крюке.

+Неисправности спуско-подъемного оборудования и инструмента.

+Неполном составе вахты для работ на конкретной установке.

+Скорости ветра более 20 м/с.

+Потере видимости при тумане и снегопаде.

?

п.2.7.2.11. Как часто буровая бригада должна проводить профилактический осмотр подъемного оборудования (лебедки, талевого блока, крюка, крюкоблока, вертлюга, штропов, талевого каната и устройств для его крепления, элеваторов, спайдеров, предохранительных устройств, блокировок и др.) с записью в журнале?

-Ежечасно.

+Ежесменно.

-Каждые 2 часа работы.

-По заданию бурового мастера.

-1 раз в неделю.

?

п.2.7.3.7. На какую величину нe допускается отклонение плотности бурового раствора (освобожденного от газа), от установленной проектом, находящегося в циркуляции (кроме случаев ликвидации газонефтеводопроявлений)?

-Более чем на 0,01 г/куб.см.

+Более чем на 0,02 г/куб.см.

-Более чем на 0,03 г/куб.см.

-Более чем на 0,04 г/куб.см.

-Более чем на 0,05 г/куб.см.

?

п.2.7.3.9. Как должно проводиться повышение плотности бурового раствора, находящегося в скважине, (кроме случаев ликвидации газонефтеводопроявлений)?

+Путем равномерного утяжеления бурового раствора.

-Путем добавления бурового раствора повышенной плотности.

-Путем ввода наполнителя.

-Путем закачки повысителя удельного веса.

?

п.2.7.4.6. Расчетная продолжительность процесса цементирования обсадной колонны не должна превышать…

-25% времени начала загустевания тампонажного раствора.

+75% времени начала загустевания тампонажного раствора.

-50% времени начала схватывания тампонажного раствора.

-50% времени начала загустевания тампонажного раствора.

-70% времени начала твердения тампонажного раствора.

?

п.2.7.5.2. Каков порядок испытания на герметичность эксплуатационной колонны?

+Опрессовка после предварительной замены бурового раствора на техническую воду (в том числе минерализованную).

-Опрессовка после замены технической воды на утяжеленный буровой раствор.

-Опрессовка после замены бурового раствора на технологическую воду с заполнения незамерзающей жидкостью от устья до глубины 200 – 250 м.

-Опрессовка после предварительной замены продавочной жидкости на облегченный буровой раствор.

-Опрессовка после предварительной замены бурового раствора на аэрированную жидкость.

?

п.2.7.5.2. Каково дополнительное требование к испытанию на герметичность эксплуатационной колонны в скважинах, на устье которых избыточного давления может не быть?

-Проводится испытание на герметичность путем снижения уровня воды до статического уровня при принудительной добыче нефти.

-Проводится испытание на герметичность путем снижения уровня воды до водонефтяного контакта.

-Проводится испытание на герметичность путем поддержания уровня воды на статическом уровне до начала механизированной добыче нефти.

+Проводится испытание на герметичность путем снижения уровня воды до динамического уровня при механизированной добыче нефти.

-Проводится испытание на герметичность путем снижения уровня воды до возможно достижимого при наличии современной техники добычи испытание на герметичность путем снижения уровня воды до динамического уровня при механизированной добыче нефти.

?

п.2.7.6.4. Кто разрабатывает схему установки и обвязки противовыбросового оборудования, блоков глушения и дросселирования?

-Завод-изготовитель.

-Территориальный орган Госгортехнадзора России.

+Буровая организация.

-Региональное управление МЧС России.

-Противофонтанная часть Минэнерго России.

?

п.2.7.6.4. Сколько превенторов устанавливается при вскрытии пластов с аномально высоким пластовым давлением и объемным содержанием сероводорода более 6%?

-Три, включая один универсальный.

-Количество устанавливается заказчиком по согласованию с заводом-изготовителем

-Четыре, включая один универсальный.

+Четыре, в том числе один со срезающими плашками и один универсальный.

-Пять, включая универсальный и со срезающими плашками.

?

п.2.7.6.6. Какие требования предъявляются к линиям сбросов на факелы от блоков глушения и дросселирования?

+Надёжное крепление на специальных опорах и должны направляться в сторону от производственных и бытовых сооружений с уклоном от устья скважины.

-Надёжное крепление к земной поверхности и должны направляться перпендикулярно производственным и бытовым сооружениям с уклоном к устью скважины.

-Ежедневный осмотр креплений к специальным опорам и еженедельная продувка сжатым воздухом.

-Надёжное крепление к приемным мосткам и должны направляться в сторону производственных и бытовых сооружений с уклоном от устья скважины.

-Надёжное крепление к подвышечному основанию и должны направляться в сторону производственных и бытовых сооружений с уклоном к устью скважины.

?

п.2.7.6.6. Каким должно быть расстояние от концов выкидного манифольда до всех коммуникаций и сооружений, не относящихся к объектам буровой установки, для всех категорий скважин?

-Не менее 125 м.

-Не менее 150 м.

+Не менее 100 м.

-Не более 50 м.

-Не более 75 м.

-Выбирается произвольно исходя из размеров отведенного участка для бурения.

?

п.2.7.6.6. Какова должна быть длина линий глушения и дросселирования для нефтяных скважин с газовым фактором менее 200 куб.м/т?

+Не менее 30 м.

-Не менее 75 м.

-Не менее 50 м.

-Не менее 100 м.

-Не менее 25 м.

-Определяется буровым подрядчиком по согласованию с противофонтанной службой.

?

п.2.7.6.10. Какие пульты должны быть установлены для управления превенторами и гидравлическими задвижками ПВО?

-Основной и резервный.

-Основной и запасной.

+Основной и вспомогательный.

-Основной и аварийный.

-Основной и страховочный.

?

п.2.7.6.10. Как должен располагаться основной пульт управления ПВО?

+На расстоянии не менее 10 м от устья скважины в удобном и безопасном месте.

-В отдельном помещении на расстоянии не менее 50 м от устья скважины.

-Непосредственно возле пульта бурильщика.

-На расстоянии не менее 25 м от устья скважины в закрытом месте.

-На расстоянии более 10 м от устья скважины в закрытом помещении.

-В будке бурового мастера

?

п.2.7.6.14. На какое давление должна быть опрессована превенторная установка до разбуривания цементного стакана?

+На давление опрессовки обсадной колонны.

-На ожидаемое пластовое давление.

-На давление гидроразрыва пласта.

-На пробное давление.

-На давление приемочных испытаний.

-На паспортное давление ПВО.

?

п.2.7.6.14. На какое давление должны быть опрессованы выкидные линии поле концевых задвижек для ПВО рассчитанного на давление до 210 кгс/куб.см (21 МПа)?

-150 кгс/куб.см (15 МПа).

-Определяет противофонтанная служба для каждого конкретного случая.

+50 кгс/куб.см (5 МПа).

-100 кгс/куб.см (10 МПа).

-Давление рассчитывается проектной организацией.

?

п.2.7.6.14. На какое давление должны быть опрессованы выкидные линии поле концевых задвижек для ПВО рассчитанного на давление выше 210 кгс/куб.см (21 МПа)?

-150 кгс/куб.см (15 МПа).

-Определяет противофонтанная служба для каждого конкретного случая.

-50 кгс/куб.см (5 МПа).

+100 кгс/куб.см (10 МПа).

-Давление рассчитывается проектной организацией.

?

п.2.7.7.2. Где должны пройти подготовку рабочие и специалисты, чтобы иметь допуск к работам на скважинах с возможными газонефтеводопроявлениями?

+В специализированных учебных центрах по курсу “Контроль скважины. Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях”.

-В Госгортехнадзоре России по курсу “Контроль скважины. Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях”.

-На буровом предприятии

-В учебном классе при противофонтанной части по курсу “Контроль скважины. Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях”.

+В учебном комбинате территориального органа Госгортехнадзора России.

?

п.2.7.7.3. Какие мероприятия по предупреждению газонефтеводопроявлений необходимо разработать и провести (реализовать) перед вскрытием пласта или нескольких пластов с возможными флюидопроявлениями?

+Инструктаж членов буровой бригады по практическим действиям при ликвидации газонефтеводопроявлений согласно плану ликвидации аварии (ПЛА).

+Проверка состояния буровой установки, противовыбросового оборудования, инструмента и приспособлений

+Учебная тревога.

+Оценка готовности объекта к оперативному утяжелению бурового раствора, пополнению его запасов путем приготовления или доставки на буровую.

?

п.2.7.7.3. Кто устанавливает периодичность учебных тревог?

+Буровая организация

-Противофонтанная часть.

-Территориальный орган Госгортехнадзора России.

-Буровой мастер.

-Организация-заказчик.

-Ассоциация буровых подрядчиков.

?

п.2.7.7.6. Для предупреждения газонефтеводопроявлений и обвалов стенок скважины в процессе подъема колонны бурильных труб следует производить…

-Периодические промывки

+Долив бурового раствора в скважину.

-Технологические остановки.

-Контрольные замеры.

-Снятие показаний станции ГТК (геолого-технического контроля).

?

п.2.7.7.11. В каком случае должны приниматься меры по дегазации бурового раствора, выявлению причин насыщения раствора газом (работа пласта, поступление газа с выбуренной породой, вспенивание и т.д.) и их устранению?

-Если станция ГТК зафиксировала объемное содержание газа в буровом растворе выше фоновое на 3%.

+Если объемное содержание газа в буровом растворе превышает фоновое на 5%.

-Если буровой раствор начинает переливаться через желобную систему.

-Если визуально видно «вспенивание» бурового раствора.

-Если в буровом растворе обнаружено повышенное содержание шлама.

?

п.2.7.7.17. Кто разрабатывает специальный план, по которому должна производиться работа по ликвидации открытого фонтана?

+Штаб, созданный в установленном порядке.

-Буровое предприятие.

-Проектирующая организация.

-Владелец месторождения

-Завод-изготовитель противовыбросового оборудования.

?

п.2.8.3. При какой протяженности горизонтального участка ствола скважины применение верхнего привода обязательно?

-Менее 200 м.

+Более 300 м.

-Более 500 м.

-Решает буровая организация

-Более 1000 м.

?

п.2.9.1. При выполнении каких условий могут быть начаты работы по освоению и испытанию скважин…

+Высота подъема цементного раствора за эксплуатационной колонной и качество сформировавшейся крепи соответствуют требованиям настоящих Правил.

+Эксплуатационная колонна прошаблонирована, опрессована совместно с колонной головкой и превенторной установкой (фонтанной арматурой), герметична при максимально ожидаемом давлении на устье скважины.

+Устье с фонтанной арматурой или превенторной установкой и выкидные линии оборудованы и обвязаны в соответствии с утвержденной схемой.

+Отсутствуют межколонные давления.

+В ходе бурения не допускались изменения и отклонения от рабочего проекта.

?

п.3.1.7. Персонал должен быть ознакомлен с соответствующими инструкциями и разделами ПЛА. Знание плана ликвидации возможных аварий проверяется во время:

-Проведения первичного инструктажа.

-Проведения очередного инструктажа.

-Проведения курсов повышения квалификации, в соответствии с планом, утвержденным техническим руководителем опасного производственного объекта.

-Аттестации в органах Госгортехнадзора России.

+Учебных и тренировочных занятий с персоналом объекта, проводимых по графику, утвержденному техническим руководителем опасного производственного объекта.

?

п.3.5.1.2. Содержание каких показателей на рабочих местах опасного производственного объекта не должны превышать установленных пределов и норм?

+Вредных веществ в воздухе.

+Уровней шума.

+Вибраций.

+Других вредных факторов

?

п.3.5.1.5. Когда следует проводить замеры уровня освещенности помещений, рабочих мест?

-Перед каждой рабочей вахтой.

-После реконструкции систем освещения.

-После реконструкции помещения

+Перед вводом опасного производственного объекта в эксплуатацию, а также после реконструкции помещений или систем освещения.

-Перед вводом опасного производственного объекта в эксплуатацию.

?

п.3.5.1.6. Чем должны быть оборудованы производственные объекты по установленным нормам?

+Санитарными постами.

+Аппаратами (устройствами) для обеспечения работников питьевой водой.

+Комнатами отдыха.

+Местами для курения.

?

п.3.5.1.7. В организации должен быть назначен специальный ответственный работник (из числа руководства организации), отвечающий:

+За функционирование системы управления промышленной безопасности.

-За охрану окружающей среды.

-За безопасную эксплуатацию производственных объектов.

-За экологическую обстановку на производственном объекте.

-За промышленную безопасность, охрану окружающей среды и экологическую обстановку на производственном объекте.

?

п.3.5.1.11. Какие клапаны должны быть установлены на нагнетательной линии поршневого насоса?

-Обратный и шаровой клапаны.

-Предохранительный и шаровой клапаны.

+Обратный и предохранительный клапаны.

-Запорный и шаровой клапаны.

-Двухходовой и предохранительный клапаны.

?

п.3.5.1.11. Какие клапаны должны быть установлены на нагнетательной линии центробежного насоса?

+Обратный клапан.

-Предохранительный клапан.

-Запорный клапан.

-Шаровой клапан.

-Двухходовой клапан.

?

п.3.5.1.12. Какое требование необходимо применять к насосам для перекачки легковоспламеняющихся и вредных жидкостей?

-Должны иметь специальное разрешение Таможенного Комитета России.

+Должны исключать пропуск продукта.

-Требования должны быть определены эксплуатирующим предприятием.

-Должны иметь сертификат ГОСТ Р.

-Должны иметь международное признание.

?

п.3.5.1.14. Какие требования предъявляются ко всем агрегатам специального назначения, используемым во взрывопожароопасных зонах?

+Должны быть во взрывобезопасном исполнении, оснащаться аварийной световой и звуковой сигнализацией и системой освещения.

-Иметь степень защиты от проникновения влаги и пыли не менее IP 45.

-Должны быть во взрывобезопасном исполнении.

-Иметь свидетельство Энергонадзора России.

-Иметь свидетельство Энергонадзора России и оснащаться аварийной световой и звуковой сигнализацией.

?

п.3.5.1.15. Чем должны снабжаться мобильные насосные установки, предназначенные для ведения работ на скважинах?

-Запорными и предохранительными устройствами.

-Компенсаторами давления и предохранительными устройствами.

+Запорными и предохранительными устройствами, иметь приборы, контролирующие основные параметры технологического процесса, выведенные на пульт управления.

-Демпферами и системами автоматизации и контроля за работой.

-Приборами, контролирующими основные параметры технологического процесса, выведенными на пульт управления.

?

п.3.5.1.17. Ревизия и поверка контрольно-измерительных приборов, средств автоматики, а также блокировочных и сигнализирующих систем должны производиться:

-В соответствии с планом, утвержденным техническим руководителем организации.

-По плану согласованному со службой метрологии организации и утвержденному техническим руководителем организации.

-По графику согласованному с Госстандартом России и утвержденным техническим руководителем организации.

-Ежеквартально в соответствии с постановлением Госстандарта России.

+По графикам, согласованным с территориальным органом Госстандарта России, службой метрологии организации и утвержденным техническим руководителем организации.

?

п.3.5.1.18. Установка и пользование какими контрольно-измерительными приборами запрещается:

+Не имеющими клейма или с просроченным клеймом.

+Без свидетельств и аттестатов.

+Отработавшими установленный срок эксплуатации.

+Поврежденными и нуждающимися в ремонте и внеочередной поверке

?

п.3.5.1.19. С какой шкалой должен выбираться манометр для измерения рабочего давления?

-Чтобы предел измерения находился в одной трети шкалы.

+Чтобы предел измерения находился во второй трети шкалы.

-Чтобы предел измерения находился в конце шкалы.

-Чтобы предел измерения не превышал двукратное рабочее давление.

-Чтобы предел измерения не превышал полуторократное рабочее давление.

?

п.3.5.1.20. Воздух, подаваемый в систему автоматики, должен быть предварительно:

-Обезвожен.

+Осушен.

-Подогрет.

-Очищен.

-Все перечисленное.

?

п.3.5.3.5. В чем должен убедиться руководитель работ перед началом технологического процесса на скважине с применением передвижных агрегатов?

-В наличии прямой видимости до агрегатов.

-В наличии средств световой сигнализации.

+В наличии двусторонней переговорной связи.

-В наличии средств звуковой сигнализации.

-В наличии средств контроля давления и температуры.

?

п.3.5.3.9. Какие требования предъявляются к размещению передвижных насосных установок у устья скважины?

+Передвижные насосные установки необходимо располагать не менее чем за 10 м от устья скважины.

+Расстояние между передвижными насосными установками должно быть не менее 1 м.

+Вспомогательные передвижные установки должны располагаться не менее 25 м от устья скважины.

+Агрегаты устанавливаются кабинами от устья скважины.

?

п.3.5.3.12. Выкидная линия от предохранительного устройства насоса должна быть...

+Жестко закреплена и выведена в сбросную емкость для сбора жидкости или на прием насоса.

-Оборудована клапаном обратным и выведена в сбросную емкость для сбора жидкости или на прием насоса.

-Оборудована предохранительным клапаном и выведена приемную емкость для сбора жидкости.

-Без резких поворотов и иметь надежную запорную арматуру.

-В поле видимости машиниста и оборудована манометром.

?

п.3.5.3.13. Допускается ли вибрация и гидравлические удары в нагнетательных коммуникациях?

-Не допускается

+Допускается в пределах установленных норм.

-Допускается при наличии в системе компенсаторов.

-Допускается при длительной работе.

-Допускается при нахождении персонала в безопасной зоне.

?

п.3.5.3.16. Как следует поступать с остатками химреагентов?

+Собирать и доставлять в специально отведенное место, оборудованное для утилизации или уничтожения.

-При наличии нейтрализующих веществ допускается утилизировать на месте производства работ.

-Помещать в специальные могильники на глубину не менее 3 м, но выше уровня грунтовых вод.

-Собирать в специальную емкость для доставки на склад хранения.

-Производить вывоз для утилизации или уничтожения.

?

п.3.8.9. Что должно быть на рабочих местах?

-Перечень имеющихся на рабочем месте СИЗОД

-Методические указания по проведению дезинфекции СИЗОД.

+Инструкция по применению соответствующих СИЗОД, определению исправности их отдельных частей, а также по уходу, хранению и дезинфекции.

-Список ответственных за хранение и комплектацию СИЗОД.

-Все перечисленное.

?

п.3.8.14. В какие сроки проверяется в соответствии с графиком, утвержденным техническим руководителем организации, наличие и состояние аварийного запаса фильтрующих противогазов?

-Ежесменно.

-Раз в неделю.

+Не реже одного раза в месяц.

-Не реже одного раза в полгода.

-Не реже одного раза в год.

?

п.4.4.13. Какие требования предъявляются к емкости для долива скважины?

+Должна быть обвязана с устьем скважины с таким расчетом, чтобы обеспечивался самодолив скважины.

+Должна быть обвязана с устьем скважины с таким расчетом, чтобы обеспечивался принудительный долив скважины с использованием насоса.

+Должна быть оборудована уровнемером.

+Должна иметь соответствующую градуировку

?

п.4.6.11. При выполнении каких операций должен обязательно использоваться индикатор веса?

+При спуско-подъемных операциях и ремонтных работах с нагрузкой на мачту (вышку) независимо от глубины скважины.

-Любые ремонтные работы на устье скважины.

-При проведении кислотных обработок и гидроразрывов пласта.

-При операциях с гибкими трубами.

-При спуско-подъемных операциях и смене запорной арматуры на скважине.

-Во время проведения дополнительных геофизических исследований и прострелочно-взрывных работ.

?

п.4.6.12. При обеспечении каких условий должен проводиться ремонт скважин с использованием канатной техники?

+Работы по профилактическому ремонту скважин должны проводиться специализированной бригадой по планам, утвержденным техническим руководителем нефтегазодобывающей организации.

+Работы по ревизии клапана-отсекателя, их периодичность выполняются в соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя и промысловыми заявками заказчика.

+Периодичность проверки секционных лубрикаторов и плашечных превенторов: гидравлическая опрессовка - через шесть месяцев; дефектоскопия - один раз в год.

+После извлечения из эксцентричных камер (ингибиторных оправок) ингибиторного клапана, газлифтного клапана, циркуляционного клапана в посадочное место должны быть установлены глухие пробки. Эксплуатация скважин с открытым "гнездом" в оправках запрещается.

?

п.5.6.14. Каким должен быть радиус опасной зоны для мест снаряжения прострелочно-взрывной аппаратуры с целью установки знаков обозначения границ?

-Радиус опасной зоны устанавливается в соответствии с типом ПВА и должен быть не менее 20 м.

-Не более 30 м.

-Не более 10 м.

+Не менее 20 м.

-Радиус опасной зоны устанавливается в соответствии с типом ПВА и должен быть не менее 10 м.

-Не менее 50 м.

?

п.6.3.9. Какой связью должны быть обеспечены бригады, вахты, работающие в пределах месторождения с высоким содержанием сероводорода?

+Двусторонней телефонной связью.

+Радиосвязью (с постоянным вызовом) с диспетчером организации.

-Постоянной радиорелейной связью с техническим руководителем предприятия.

-Специально выделенным каналом видеосвязи.

-Все перечисленное.

?

п.6.8.2. Какое требование является необязательным для допуска лиц к работам на объектах месторождений с высоким содержанием сероводорода?

-Наличие медицинского заключения о пригодности к работе в дыхательных аппаратах изолирующего типа.

+Лицо должно быть только мужского пола и не моложе 21 года.

-Необходимое обучение по безопасности работ на объекте.

-Проверку знаний и навыков пользования средствами защиты органов дыхания.

?

п.1.5.9 Что следует предпринять с оборудованием, если в процессе монтажа, технического освидетельствования или эксплуатации были обнаружены несоответствия правилам технической эксплуатации и безопасности?

+Вывести из эксплуатации.

-Привести в соответствие с требованиями технической эксплуатации.

-Не прекращая эксплуатации сообщить в территориальный орган Ростехнадзора.

-Вызвать представителей завода-изготовителя для устранения несоответствий.

-Зафиксировать несоответствие в специальном журнале без остановки оборудования.

?

п.1.5.30 К типовым канатам должны прикладываться:

-Паспорт.

-Инструкции по эксплуатации.

-Разрешение Ростехнадзора России (Ростехнадзора).

+Сертификат.

-Договор на покупку.

?

п.1.5.33 От чего зависит частота осмотров каната?

+От характера и условий работы.

-Согласно распоряжению эксплуатирующей организации.

-От требований нормативных документов поставщика.

-От требований территориального органа Госгортехнадзора России.

-От рекомендаций завода-изготовителя.

?

1.2.17 Как должно осуществляться производство работ в местах, где имеется или может возникнуть повышенная производственная опасность?

-Согласно инструкции.

-После инструктажа на рабочем месте.

+По наряду-допуску.

-По устному распоряжению руководителя работ

?

2.3.6. Что должна обеспечивать конструкция устья скважины?

+Подвеску с расчетной натяжкой промежуточных и эксплуатационных колонн с учетом компенсации температурных деформаций на всех стадиях работы скважины (колонны), а также подвеску колонны бурильных труб на противовыбросовом оборудовании; возможность аварийного глушения скважины; герметичность межколонных пространств при строительстве и эксплуатации скважин; контроль за возможными флюидопроявлениями за обсадными колоннами; испытание обсадных колонн и межколонных пространств на герметичность.

-Герметичность межколонных пространств при строительстве и эксплуатации скважин.

-Подвеску с расчетной натяжкой промежуточных и эксплуатационных колонн с учетом компенсации температурных деформаций на всех стадиях работы скважины (колонны), а также подвеску колонны бурильных труб на противовыбросовом оборудовании

?

п.2.5.10 Освещенность роторного стола и насосного блока буровых установок

+роторного стола - 100 лк, насосного блоков - 75 лк;

-роторного стола и насосного блоков - 100 лк;

-роторного стола - 75 лк, насосного блоков - 100 лк;

-роторного стола - 75 лк, насосного блоков - 75 лк

?

ПБ 08-624-03 п.2.7.2.13 Режимы подъема ненагруженного элеватора, а так же снятие с ротора колонны бурильных и обсадных труб должны исключать?

-износ посадочной опорной поверхности элеватора;

-неисправность фиксирующего устройства элеватора;

+возможность раскачивания талевой системы.

?

п.2.7.2.12 В какой зоне запрещено находиться рабочему персоналу при работе с АКБ-3М2 во время СПО?

-между лебедкой и ротором;

-между ротором и подсвечником;

-между ротором и пультом управления АКБ-3М2;

+В зоне действия ключа АКБ-3М2.

?

п.1.6.1.5 Какой вид заземления выполняется в целях защиты обслуживающего персонала от действия электрического тока?

+защитное заземление;

-рабочее заземление;

-заземление для защиты зданий и сооружений, электрооборудования;

-грозозащитное заземление.

?

п.1.6.1.5 Для чего служит заземление?

-для нормальной работы электрооборудования;

+для защиты людей от поражения электротоком при повреждении изоляции в электроустановках;

-для устранения перекоса фаз в подаче электроэнергии;

-для защиты изоляции электроустановок от действия блуждающих токов.

?

п.2.7.3.3. На какую величину должно превышать гидростатическое давление столба промывочной жидкости над пластовым давлением при бурении скважин глубиной от 0м до 1200 м? в процентах.

+10%.

-4-7%.

-5%.

-8%

?

п.2.7.2.15. На какой скорости следует поднимать ведущую трубу из скважины в процессе бурения и после окончания долбления?

+На первой скорости.

-На второй скорости.

-На третьей скорости.

-На четвертой скорости.

?

п. 2.3.4. С учетом превышения какого минимального дополнительного давления, необходимого для глушения скважины, должна обеспечиваться прочность кондукторов, технических колонн и установленного на них противовыбросового оборудования при герметизации устья скважины?

-не менее чем на 5%;

-не более чем на 5%;

+не менее чем на 10%;

-не более чем на 10 %;

-не менее чем на 20%

?

п. 2.5.17 Что должны исключать применяемые крепления всех приспособлений и устройств, применяемых на вышках?

-травмирование обслуживающего персонала;

+самопроизвольное раскрепление и падение;

-применение резьбовых соединений без смазки;

-отсутствие контроля за резьбовыми соединениями.

?

п.2.4.9. Когда запрещается делать демонтаж буровой вышки и вышечно-лебедочного блока?

+при наличии давления на устье.

-при ветре 5м/сек.

-при ветре 6м/сек.

-при ветре 7м/сек.

?

п.1.5.24. Какие неисправности допускаются в элеваторах для спуска и подъема бурильных труб, колонны?

-Затрудненное вращение створки.

-Износ посадочной опорной поверхности.

-Неисправность фиксирующего устройства.

+Неисправность элеваторов не допускается.

?

п.1.6.1.3. Допустимое расстояние по горизонтали от крайнего провода ЛЭП напряжением 6-10 кВ (при наибольшем его отклонении) до помещения насосного блока, бытовых и других сооружений буровой установки.

+не менее 2 м.

-не менее 1.5 м.

-более 2 м.

-ограничивается охранной зоной.

?

п. 2.7.5.3 В каких случаях при испытании обсадных колонн на герметичность способом опрессовки, эксплуатационная колонна считается герметичной?

-если в течение 25 минут не произошло снижения давления опрессовки;

+если в течение 30 минут давление опрессовки снизилось не более чем на 5 кГс/см2 (0,5 МПа);

-если в течение 30 минут давление опрессовки снизилось не более чем на 10 кГс/см2 (1 МПа);

-если в течение 20 минут не произошло снижения давления опрессовки;

?

5.3.11. Какова периодичность проверки манометров на воздухосборниках с их опломбированием (или клеймением)?

-Не реже одного раза в квартал.

-Не реже одного раза в шесть месяцев.

+Не реже одного раза в один год.

-Не реже одного раза в месяц

?

п. 6.3.8. Кем и куда записываются результаты технического освидетельствования сосуда, работающего под давлением?

+лицом, производившим освидетельствование. Запись производится в паспорте сосуда;

-лицом, производившим освидетельствование. Запись производится в эксплуатационном журнале;

-инспектором Ростехнадзора. О результатах испытания составляется акт;

-ответственным за осуществление производственного контроля. Запись производится в паспорте сосуда.

?

п.1.2.14 Что должна осуществлять проектная организация при разработке проектной документации на строительство скважин, обустройство и разработку нефтяных и газовых месторождений.

+Анализ опасности и риска проектируемых объектов в порядке, установленном Госгортехнадзором России.

-Произвести расчеты на растяжение, сжатие, прочность и скручивание бурильной колонны

-Произвести расчеты на растяжение, сжатие, прочность и смятие обсадной колонны.

?

п. 2.7.7.17 Как должна проводиться работа по ликвидации открытого газонефтяного фонтана?

-силами работников противофонтанной службы по плану разработанному буровой организацией;

+силами работников противофонтанной службы по специальному плану, разработанному созданным штабом;

-силами работников противофонтанной службы с привлечением обученных работников буровых бригад по разработанным мероприятиям;

-работниками противофонтанной и пожарной служб по совместно разработанному плану.

?

п. 1.4.17. На каком расстоянии должны быть промежуточные площадки у лестниц тоннельного типа?

+не более 6 м., по вертикали одна от другой.

-не менее 6 м., по вертикали одна от другой.

-не более 4 м.

-не более 3 м.

-не более 2 м.

?

1.4.17 Какое наибольшее расстояние между ступенями лестниц тоннельного типа и лестниц-стремянок?

-Не более 15 см.

-Не более 25 см.

+Не более 35 см.

-Не более 40 см.

?

2.7.6.3 Где и с какой целью на бурящей скважине устанавливается противовыбросовое оборудование?

-В насосном блоке для автоматического отключения насосов при превышении давления выше давления опрессовки нагнетательного трубопровода;

+На устье скважины на обсадной колонне для оперативной герметизации устья при обнаружении признаков газонефтеводопроявления;

-На устье скважины на обсадной колонне для оперативной герметизации устья при обнаружении признаков газонефтеводопроявления

?

1.6.1.3 На каком расстоянии по горизонтали от крайнего провода воздушной линии электропередачи напряжением до 1 кВ допускается установить бытовые помещения?

-Не менее 1м.

+Не менее 1,5м.

-Не менее 1,5м.

-Вне охранной зоны.

?

Назначение химической обработки буровой жидкости

-Назначение химической обработки буровой жидкости

+для поддержания параметров буровой жидкости в соответствии с требованиями проекта на строительство скважины;

-для улучшения параметров буровой жидкости;

-в целях повторного использования на следующей скважине.

?

п.3.5.1.12 Допускается ли исследование разведочных и эксплуатационных скважин в случае отсутствия утилизации жидкого продукта?

-Разрешается при безусловном выполнении предписаний инспектора пожнадзора

-Разрешается без ограничений.

+Запрещается во всех случаях.

-Допускается по согласованию с противофонтанной службы

-Допускается по разрешению территориального органа.

?

п.1.4.22 Что должны иметь потенциально опасные места объектов нефтегазодобычи (открытые емкости, трансмиссии и т.п.) ?

-Должны быть прочными и предотвращать доступ обслуживающего персонала к оборудованию во время его работы;

-Должны быть металлическими и полностью ограждать вращающиеся и движущиеся части оборудования;

+Должны иметь ограждения, закрывающие доступ к ним со всех сторон.

-Должны быть рассчитаны на прочность.

?

п.1.7.10. Что должны иметь специалисты с высшим и средним специальным образованием, работающие по рабочим специальностям для допуска к самостоятельной работе?

-должны пройти стажировку на рабочем месте с выдачей соответствующего удостоверения по рабочим профессиям.

-должны пройти обучение с выдачей соответствующего удостоверения по рабочим профессиям.

+должны пройти аттестацию с выдачей соответствующего удостоверения по рабочим профессиям.

-все перечисленное

?

п.1.7.9. Кто допускается к руководству работами по бурению, освоению скважин, ведению геофизических работ в скважинах?

-имеющие высшее образование по специальности и прошедшие проверку знаний в области промышленной безопасности.

-имеющие профессиональное образование, прошедшие проверку знаний в области промышленной безопасности и имеющие удостоверения.

+имеющие профессиональное образование по специальности и прошедшие проверку знаний в области промышленной безопасности.

-имеющие высшее образование по специальности и прошедшие проверку знаний в области промышленной безопасности и имеющие удостоверения по специальности.

?

п.1.5.2 В каких случаях допускается изменить обстановку на месте аварии на опасном производственном объекте до начала расследования?

-После получения сообщения об обстановке на месте аварии руководитель организации принимает решение о необходимости сохранения обстановки;

-Решение принимается председателем комиссии по расследованию аварии;

+При необходимости ведения работ по ликвидации аварии и сохранению жизни и здоровья людей;

-Не допускается.

?

п.1.3 Причины каких аварий подлежат техническому расследованию?

+Разрушение сооружений или технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, а также неконтролируемые взрывы или выбросы вредных веществ;

-Вывод из стоя технических устройств, оборудования, приведших к выбросам веществ или материальным затратам;

-Разливы вредных для здоровья веществ, поломки технических устройств, оборудования, приведение к остановке производства более 3 дней;

-Отнесение разливов, выбросов, пожаров, поломок оборудования к авариям решается руководителем организации по согласованию с Госгортехнадзором.

?

п.1.1 Кто может быть допущен к выполнению работ на объектах с содержанием сероводорода не более 6%?

-прошедшие инструктаж, не имеющие заболеваний простудного характера, умеющие пользоваться противогазами

-старше 18 лет, прошедшие инструктаж и проверку знаний инструкции по безопасности труда при работе в сероводородной среде, годные по состоянию здоровья;

+не моложе 18 лет, прошедшие медицинское обследование и не имеющие медицинских противопоказаний, обученные технологии ведения работ, правилам пользования средствами защиты, способам оказания первой медицинской помощи, прошедшие проверку знаний и имеющие удостоверения по промышленной безопасности;

-старше 18 лет, годные по состоянию здоровья, умеющие пользоваться средствами защиты и оказывать первую помощь при отравлении.

?

п. 3.19. Что необходимо сделать при ощущении постороннего запаха под маской противогаза во время работы?

-прекратив работу проверить герметичность противогаза;

-сообщить руководителю работ, выйти из загазованной зоны для замены противогаза;

-покинув загазованную зону, выяснить причину появления, при необходимости заменить коробку противогаза;

+не снимая противогаза, немедленно выйти из загазованной зоны и заменить коробку.

?

В течение какого времени расследуются несчастные случаи с тяжелым или летальным исходом? (ст.229.1. трудовой кодекс РФ)

-в течение 15 дней;

+в течение 15 дней, при необходимости сроки могут быть продлены председателем комиссии, но не более чем на 15 дней;

-в течение 3 дней;

-в течение 1 месяца.

?

Что следует рассматривать в качестве опасного производственного объекта, если на предприятии эксплуатируется несколько объектов, и лишь один из них обладает признаками опасности? (п. 14. РД 03-16-2006)

-все предприятие;

-все объекты, расположенные в зоне действия опасного объекта;

+конкретный опасный объект;

-определяется органом Ростехнадзора при регистрации

?

Кто контролирует правильность проведения идентификации опасных производственных объектов? (п. 15. РД 03-16-2006)

-вышестоящая организация;

-специализированная организация;

+регистрирующие органы;

-органы сертификации

?

Кто оформляет документы на арендуемые опасные производственные объекты для их регистрации в государственном реестре? (п. 16. РД 03-16-2006)

+организация сдавшая объект в аренду;

-определяется по договоренности между организациями;

-определяется по договоренности между организациями и согласованию с Ростехнадзором

?

п. 2.5. Каков порядок предоставления права технического руководства горными работами лиц, окончивших высшее учебное заведение с присвоением квалификации горного инженера по специальностям «Горные машины и оборудования» а также «электропривод промышленных установок»

-после проведения аттестации на право ведения горных работ;

+после дополнительного обучения по согласованной с Госгортехнадзором РФ программе

-после проверки теоретических и практических знаний;

-обучение не требуется, допуск осуществляется на основании распоряжения.

?

Какие устройства должны иметь зажимы ведущей трубы или малые вкладыши в ротор? (п.2.5.2 РД 08-272-99)

+Устройства, исключающие произвольный выброс зажимов из ротора;

-Устройство от проворота ведущей трубы;

-Устройство предупреждающее их проскальзывание вверх по ведущей трубе при реактивном моменте во время вращения ведущей трубы;

-Устройство позволяющее механизировать труд при вставлении их в ротор.

?

Какому требованию должны соответствовать технические характеристики оборудования входящего в комплект буровых установок? (п. 2.1.8 РД 08-272-99)

+Должны соответствовать классу буровой установки и условиям их эксплуатации

-Должны выдерживать предполагаемые в процессе работы нагрузки

-Не подвергаться воздействию веществ используемых в процессе работы;

-Иметь средства защиты от превышения паспортных нагрузок.

?

Какой минимальный зазор должен быть между кожухом и ребордами шкивов талевой системы? ( п.2.3.7 РД 08-272-99)

+Не более 0.25 диаметра каната;

-Не более 3/4 диаметра каната;

-Не более 0,5 диаметра каната

-Не более 0,75 диаметра каната

?

Какие минимальные размеры должен иметь приемный мост буровой установки? ( п.2.10.1 РД 08-272-99)

+Длина не менее 14 м., шириной не менее 2м;

-Длиной не менее 12м., шириной не менее 2м;

-Длиной не менее длины применяемых труб плюс 2м., шириной не менее 2.5м;

+Размеры определяются в зависимости от типа буровой установки.

?

На какое давление должны быть рассчитаны уплотнения в гидравлической части насоса, в корпусах пневмокомпенсатора? ( п.2.6.4 РД 08-272-99)

-На 1,5-кратное давление, равное максимальному давлению при бурении скважин;

-На 1,25- кратное, равное максимальному рабочему давлению насосов;

+На 1,5 – кратное, равное максимальному рабочему давлению насосов;

-На 1,25 больше давления срабатывания предохранительного устройства.