Тестовые задания для руководителей и специалистов по  безопасному ведению работ при добыче нефти и газа (Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности ПБ 08-624-03)

Условные обозначения:

+ правильный ответ

- неправильный ответ

?

Что должны сделать организации на основании и в соответствии с требованиями Правил? (п.1.1.3)

+ Разработать и утвердить инструкции по промышленной безопасности по профессиям и видам работ.

- Пересогласовать технологические регламенты с учетом специфики производства и рабочих мест.

- Получить одобрение от территориальных органов Госгортехнадзора России на дальнейшее производство работ.

- Привлечь экспертную организацию к разработке собственных норм и требований.

- Согласовать в установленном порядке положение о производственном надзоре.

?

Какой орган исполнительной власти вправе осуществить изменения и дополнения к Правилам? (п.1.1.8)

- Госстандарт России, после получения экспертной оценки.

- Минтруда России, после обращения частных лиц и организаций.

+ Госгортехнадзор России, после рассмотрения соответствующих предложений, оценки их эффективности и утверждения в установленном порядке.

- Министерство природных ресурсов, после проведения соответствующей экспертизы.

- Минэнерго России, после обсуждения соответствующих запросов от организаций нефтегазового комплекса.

?

На основании какого документа может осуществляться деятельность, связанная с возможностью возникновения аварий, проявления опасных и вредных производственных факторов, а также с предупреждением их проявления и воздействия на работников и окружающую среду? (п.1.2.1)

- Свидетельства о регистрации.

- Разрешения на производство работ.

- Акт готовности объекта.

+ Лицензий, выдаваемых в установленном порядке.

- Сертификата соответствия.

?

Чем устанавливается порядок организации и производства работ на одном объекте несколькими предприятиями? (п.1.2.16)

- Положением о производстве работ каждого предприятия, утвержденным руководителем (работодателем) организации.

- Положением о производстве работ, согласованным с региональным управлением Рострудинспекции и утвержденным вышестоящей организацией.

+ Положением о взаимодействии между организациями, утвержденным совместно работодателями (руководителями этих организаций).

- Положением о производстве работ, утвержденным территориальным органом Ростехнадзора.

- Положением о производстве работ, утвержденным региональным центром МЧС России, на территории которого ведутся работы.

?

Чем устанавливается порядок организации и производства работ на одном объекте нескольких подразделений одной организации? (п.1.2.16)

+ Регламентом, устанавливаемым работодателем (руководителем организации).

- Положением о производственном контроле.

- Наряд-допуском, оформленным техническим директором (ответственным лицом) организации.

- Производственным заданием, выданным руководителем организации или лицом, его заменяющим.

- Графиком взаимодействия, согласованным с вышестоящей организацией.

?

Кем утверждается перечень работ повышенной опасности, осуществляемых по наряду-допуску, порядок оформления нарядов-допусков, перечни должностей специалистов, имеющих право руководить этими работами? (п.1.2.17)

- Ответственным руководителем вышестоящей организации.

- Начальником территориального органа Госгортехнадзора России.

+ Работодателем (руководителем организации).

- Директором регионального центра МЧС России.

- Техническим директором предприятия (организации).

?

Какой документ должно иметь зарубежное буровое, нефтепромысловое, геологоразведочное оборудование, оборудование для трубопроводного транспорта и технологии для дальнейшего применения на территории Российской Федерации? (п.1.2.23)

+ Специальное разрешение Ростехнадзора.

- Специальное разрешение Госстандарта России.

- Специальное одобрение от Госстроя России.

- Специальное согласование от Минприроды России.

- Сертификат промышленной безопасности.

?

В соответствии, с каким документом организация устанавливает режим работы на производственных объектах нефтяной и газовой промышленности? (п.1.2.24)

- Закон о труде Российской Федерации.

+ Трудовой кодекс Российской Федерации.

- Постановление Правительства Российской Федерации.

- Конституция Российской Федерации.

- Указ Президента Российской Федерации

?

Какое требование предъявляется к рабочим местам, объектам, проездам и подходом, проходам и переходам к ним в темное время суток? (п.1.4.12)

- Должны быть защищены от проникновения посторонних лиц.

- Должны иметь надежную охрану.

+ Должны быть освещены.

- Должны иметь звуковую и световую сигнализацию.

- Должны иметь телефонную связь.

?

Когда следует проводить замеры уровня освещенности на рабочих местах? (п.1.4.12)

+ Перед вводом объекта в эксплуатацию, после реконструкции помещений, систем освещения, ежегодно, на рабочих местах

- Перед вводом объекта в эксплуатацию, далее ежегодно.

- Ежедневно с записью показаний в журнале.

- Ежесменно, после реконструкции помещений, систем освещения.

- Ежемесячно, согласно графика планово-предупредительного ремонта.

?

С учетом чего должен производиться выбор вида освещения производственных и вспомогательных помещений? (п.1.4.13)

+ С учетом максимального использования естественного освещения.

- С учетом режима экономии электроэнергии.

- С учетом эстетических требований.

- С учетом оптимальной нагрузки на источники электроэнергии.

- С учетом требований Минэнерго России.

?

Каким должно быть расстояние между отдельными механизмами? (п.1.4.14)

+ Не менее 1 м.

- Не более 1,5 м.

- Не менее 0,75 м.

- Не более 0,5 м.

- Не менее 2 м.

?

Какой должна быть ширина рабочих проходов? Какая допускается ширина рабочих проходов для передвижных и блочно-модульных установок и агрегатов? (п.1.4.14)

- Не менее 0,5 м и 0,75 м соответственно.

- Не более 1 м и 0,75 м соответственно.

+ 0,75 м и не менее 0,5 м соответственно.

- Не более 1,5 м и 1 м соответственно.

- Выполняется по желанию заказчика.

?

Как оборудуются объекты, если требуется подъем рабочего на высоту? (п.1.4.15)

- До 1,0 м - ступени, а на высоту выше 1,0 м - лестницами с перилами.

- До 0,75 м - настил с планками, а на высоту выше 0,75 м - ступени.

- До 1,0 м - ступени, а на высоту выше 1,5 м - лестницами с перилами.

- До 0,5 м - ступени, а на высоту выше 0,75 м - лестницами с перилами.

+ До 0,75 м - ступенями, а на высоту выше 0,75 м - лестницами с перилами.

?

Какие требования предъявляются к маршевым лестницам? (п.1.4.16)

- Уклон не менее 65°, ширина не более 60 см.

- Уклон не более 60°, ширина 65 см.

- Уклон не менее 50°, ширина не менее 75 см.

+ Уклон не более 60°, ширина не менее 65 см.

- Уклон не более 65°, ширина не менее 70 см.

?

Какие требования предъявляются к ступеням лестниц? (п.1.4.16)

- Расстояние между ступенями по высоте должно быть не более 15 см и уклон вовнутрь 3-7°.

- Расстояние между ступенями по высоте должно быть не более 35 см и уклон вовнутрь 8-11°.

- Расстояние между ступенями по высоте должно быть не более 20 см и уклон вовнутрь 4-9°.

- Расстояние между ступенями по высоте должно быть не более 30 см и уклон вовнутрь 6-10°.

+ Расстояние между ступенями по высоте должно быть не более 25 см и уклон вовнутрь 2-5°.

?

Из каких материалов изготавливается настил для рабочих площадок, расположенных на высоте? (п.1.4.18)

+ Металлические листы, исключающие возможность скольжения.

- Металлические решетки

- Перечисленное выше.

- Низкотемпературные стали, исключающие возможность коррозионного растрескивания.

- Металлические пластины с антикоррозионным покрытием или доски толщиной не менее 50 мм.

?

Допускается ли просверливание отверстий диаметром не менее 20 мм по периметру настила площадки при расстоянии между отверстиями не менее 250 мм на площадках обслуживания? (п.1.4.18)

- Допускается, по согласованию с территориальным органом Ростехнадзора.

- Допускается, по согласованию с заводом-изготовителем.

- Нет, категорически запрещено.

+ Допускается, если они выполнены до выхода настоящих Правил.

- Нет, рекомендации пожнадзора и Минэнерго России.

?

С какой периодичностью следует испытывать предохранительные пояса и фалы статической нагрузкой? (п.1.4.20)

- Не реже одного раза в год.

- Не реже двух раз в полгода.

- Один раз в год.

- Ежемесячно.

+ Не реже двух раз в год.

?

Для пожаровзрывоопасных производств (установки подготовки нефти, резервуарные парки и т.п.) применение деревянных настилов запрещается. В каких случаях допускается временное применение деревянных настилов из досок толщиной не менее 40 мм? (п.1.4.21)

- При выполнении аварийно-спасательных работ.

+ При ведении работ с лесов во время ремонта полностью остановленных оборудования и аппаратов, зданий и сооружений.

- Для экстренного подхода к месту аварии или инцидента.

- При ликвидации утечек опасных жидкостей.

- Для пробной обкатки и вводе в эксплуатацию оборудования и аппаратов, зданий и сооружений.

?

Что следует предпринять с оборудованием, если в процессе монтажа, технического освидетельствования или эксплуатации были обнаружены несоответствия правилам технической эксплуатации и безопасности?  (п.1.5.9)

+ Вывести из эксплуатации.

- Привести в соответствие с требованиями технической эксплуатации.

- Не прекращая эксплуатации сообщить в территориальный орган Госгортехнадзор России.

- Вызвать представителей завода-изготовителя для устранения несоответствий.

- Зафиксировать несоответствие в специальном журнале без остановки оборудования.

?

Где должны находиться запорные, отсекающие и предохранительные устройства, устанавливаемые на нагнетательном и всасывающем трубопроводах насоса или компрессора? (п.1.5.17)

+ На максимально приближенном расстоянии к насосу (компрессору).

- На максимально удаленном расстоянии от насоса (компрессора).

- На максимально приближенном расстоянии к пульту управления.

- На максимально удаленном расстоянии от пульта управления.

- В любом месте по желанию заказчика.

?

Стационарные технологические трубопроводы после их монтажа, а также после ремонта с применением сварки должны быть опрессованы. На какую величину давление опрессовки должно превышать рабочее давление? (п.1.5.21)

- Не менее чем на 10 %.

+ Не менее чем на 25 %.

- Не менее чем на 15 %.

- Не менее чем на 5 %.

- Не менее чем на 50 %.

?

Кем определяются критерии вывода из эксплуатации оборудования? (п.1.5.26)

+ Разработчиком или организацией-изготовителем.

- Госгортехнадзором России или его территориальным органом.

- Эксплуатирующей организацией или ее структурным подразделением.

- Поставщиком

- Минэнерго России по согласованию с Госстандартом.

?

Какая организация имеет право выполнять работы по определению возможности продления сроков безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений? (п.1.5.27)

- Поставщик.

+ Экспертная организация.

- Разработчик.

- Организация-изготовитель.

- Госгортехнадзор России или его территориальный орган.

?

Как следует производить резку канатов? (п.1.5.36)

- С использованием электросварки, имеющей надежное заземление.

+ С использованием специальных приспособлений с применением защитных очков (масок).

- С использованием газосварки и применением защитных очков (масок).

- С использованием разрывной машины.

- С использованием пилы по металлу и применением защитных очков (масок).

?

От чего зависит частота осмотров каната? (п.1.5.33)

+ От характера и условий работы.

- Согласно распоряжению эксплуатирующей организации.

- От требований нормативных документов поставщика.

- От требований территориального органа Госгортехнадзора России.

- От рекомендаций завода-изготовителя.

?

Можно ли последовательно включать в заземляющую шину нескольких заземляемых объектов? (п.1.6.1.11)

- Да, если поступит разрешение от главного энергетика организации.

- Нет, если не получено одобрение от Госэнергонадзора.

- Допускается в исключительных случаях, по согласованию с территориальным органов Ростехнадзора.

+ Нет, ни при каких обстоятельствах.

- Правилами безопасности этот Вне регламентируется.

?

Какие виды медицинского осмотра (обследования) должны проходить работники, занятые на работах с опасными и вредными условиями труда, для определения пригодности этих работников для выполнения поручаемой работы? (п.1.7.2)

- Только обязательные предварительные при поступлении на работу.

- Периодические (в возрасте до 21 года - ежегодные).

- Виды и частоту осмотров определяет работодатель по своему усмотрению.

+ Обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические (в возрасте до 21 года - ежегодные).

- Произвольные в зависимости от медицинского обследования.

?

Как часто работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование при выполнении работ, связанных с повышенной опасностью (влияние вредных веществ, неблагоприятные производственные факторы)? (п.1.7.2)

+ Не реже одного раза в пять лет в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

- Не реже одного раза в год по желанию.

- Не чаще одного раза в три года согласно Закона о труде.

- Периодичность устанавливает работодатель.

- Не реже одного раза в десять лет по рекомендации Минздрава России.

?

Срок стажировки устанавливается работодателем, но не может быть... (п.1.7.6)

- Больше одной недели.

- Менее срока проверки знаний.

+ Менее двух недель.

- Менее одного месяца.

- Менее одной недели.

?

Чем должны быть обеспечены работники опасных производственных объектов? (п.1.7.12)

+ Сертифицированными средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами.

- Плакатами, инструкциями и литературой по специальности.

- Смывающими и обезвреживающими средствами.

- Сертифицированными средствами индивидуальной защиты.

- Индивидуальной аптечкой и изолирующим противогазом.

?

Работы на кустовых площадках (ограниченных территориях) с высокой концентрацией опасных производственных объектов должны осуществляться в соответствии с порядком, установленным: (п.3.1.3)

- Нефтегазодобывающим предприятием.

- Нефтегазодобывающим предприятием и утвержденным территориальными органами Ростехнадзора  .

+ Госгортехнадзором.

- Нефтегазодобывающим предприятием и утвержденным управляющей компанией.

- Управляющей компанией.

?

Технические средства и методы измерений, используемые на всех стадиях и при всех видах работ на опасных производственных объектах, должны: (п.3.1.6)

- Иметь сертификат соответствия ГОСТ России.

+ Быть метрологически аттестованы в установленном порядке.

- Иметь сертификаты пожарной безопасности.

- Быть зарегистрированы в органах Энергонадзора России.

- Иметь положительные результаты экспертизы промышленной безопасности.

?

Персонал должен быть ознакомлен с соответствующими инструкциями и разделами ПЛА. Знание плана ликвидации возможных аварий проверяется во время: (п.3.1.7)

- Проведения первичного инструктажа.

- Проведения очередного инструктажа.

- Проведения курсов повышения квалификации, в соответствии с планом, утвержденным техническим руководителем опасного производственного объекта

- Аттестации в органах Ростехнадзора.

+ Учебных и тренировочных занятий с персоналом объекта, проводимых по графику, утвержденному техническим руководителем опасного производственного объекта.

?

На опасных производственных объектах должны быть обеспечены охрана и контрольно-пропускной режим, исключающие проникновение на территорию посторонних лиц. (п.3.1.8) На объектах, где невозможно обеспечить круглосуточную охрану и контрольно-пропускной режим (куст скважин и т.п.), необходимо установить: Запрещающие знаки на въезд и вход.

- Звуковую и световую охранную сигнализацию, извещающую о несанкционированном проникновении на территорию опасного производственного объекта посторонних лиц.

- Средства видеонаблюдения, с подачей сигнала на центральный диспетчерский пульт.

- Ограждения с вывеской плакатов, предупреждающих о приближении к опасному производственному объекту.

+ Все перечисленное.

?

Устройство периметральной охраны и расположение контрольно-пропускных пунктов, а также их планировка должны обеспечить возможность: (п.3.1.9)

- Контроля за проникновением на территорию производственного объекта посторонних лиц.

+ Оперативной аварийной эвакуации персонала при различных направлениях ветра.

- Свободного въезда/выезда на территорию производственного объекта пожарных машин и машин скорой помощи.

- Проведения мероприятий в соответствии с планом ликвидации аварийной ситуации, утвержденным техническим руководителем опасного производственного объекта.

- Выполнения всех вышеперечисленных мероприятий.

?

Сложные, специфические работы в процессе эксплуатации нефтяных и газовых скважин (капитальный ремонт скважин, повышение нефтеотдачи пластов, интенсификация притоков и т.п.) должны осуществляться: (п.3.1.11)

- Бригадой нефтегазодобывающего предприятия, в соответствии с утвержденным планом работ.

- Бригадой нефтегазодобывающего предприятия, в соответствии с утвержденным планом работ, в присутствии представителя территориального органа Госгортехнадзора России.

- Бригадой нефтегазодобывающего предприятия, в соответствии с утвержденным планом работ, под руководством ответственного специалиста, назначенного приказом по предприятию.

+ Специализированными организациями (структурными подразделениями), персонал которых имеет право руководства работами и допуск к ведению таких работ.

- Любым из вышеперечисленных подразделений.

?

Какими организациями разрабатываются и утверждаются технологические регламенты на работы по добыче, сбору и подготовке нефти, газа и газового конденсата? (п.3.1.12)

+ Составляются проектной организацией и утверждаются нефтегазодобывающей организацией.

- Составляются специализированными организациями и утверждаются компанией-оператором.

- Составляются и утверждаются компанией-оператором.

- Составляются проектной организацией и утверждаются подрядной организацией.

- Составляются нефтегазодобывающей организацией и утверждаются компанией-оператором.

- Составляются проектной организацией и утверждаются территориальными органами Госгортехнадзора России.

?

Содержание каких показателей на рабочих местах опасного производственного объекта не должны превышать установленных пределов и норм: (п.3.5.1.2)

- Вредных веществ в воздухе.

- Уровни шума.

- Вибраций.

- Других вредных факторов.

+ Вредных веществ в воздухе, уровней шума, вибраций.

?

Когда следует проводить замеры уровня освещенности помещений, рабочих мест: (п.3.5.1.5)

- Перед каждой рабочей вахтой.

- После реконструкции систем освещения.

- После реконструкции помещения.

+ Перед вводом опасного производственного объекта в эксплуатацию, а также после реконструкции помещений или систем освещения.

- Перед вводом опасного производственного объекта в эксплуатацию.

?

Чем должны быть оборудованы производственные объекты по установленным нормам: (п.3.5.1.6)

- Санитарными постами, вентиляцией, местами для курения, комнатами отдыха

- Аппаратами (устройствами) для обеспечения работников питьевой водой.

- Вентиляцией, аппаратами для обеспечения работников питьевой водой, комнатами отдыха, местами для курения

- Санитарными постами, аппаратами для обеспечения работников питьевой водой, местами для приема пищи.

+ Санитарными постами, аппаратами для обеспечения работников питьевой водой, комнатами отдыха, местами для курения

?

В организации должен быть назначен специальный ответственный работник (из числа руководства организации), отвечающий: (п.3.5.1.7)

+ За функционирование системы управления промышленной безопасности.

- За охрану окружающей среды.

- За безопасную эксплуатацию производственных объектов.

- За экологическую обстановку на производственном объекте.

- За промышленную безопасность, охрану окружающей среды и экологическую обстановку на производственном объекте.

?

Каким требованиям безопасности должны удовлетворять технологическое оборудование и трубопроводы: (п.3.5.1.8)

- Прочности.

- Коррозионной стойкости.

- Надежности с учетом условий эксплуатации.

+ Прочности, коррозионной стойкости и надежности с учетом условий эксплуатации.

- Безопасности, прочности, коррозионной стойкости и надежности с учетом условий эксплуатации.

?

Куда должна иметь выход система контроля и защиты стационарных установок: (п.3.1.5.9)

- На диспетчерский пульт.

+ На пункт управления.

- На диспетчерский пульт и пункт управления.

- В общую систему управления, автоматизации и контроля за производственными процессами.

- На систему аварийного останова технологического процесса.

?

Средства аварийной сигнализации и контроля состояния воздушной среды должны находиться в исправном состоянии, а их работоспособность проверяется: (п.3.5.1.10)

+ Не реже одного раза в месяц.

- Не реже двух раз в месяц.

- Не реже одного раза в шесть месяцев.

- Не реже одного раза в год.

- Перед каждой вахтой.

?

Какие клапаны должны быть установлены на нагнетательной линии поршневого насоса? (п.3.5.1.11)

- Обратный и шаровой клапаны.

- Предохранительный и шаровой клапаны.

+ Обратный и предохранительный клапаны.

- Запорный и шаровой клапаны.

- Двухходовой и предохранительный клапаны.

?

Какие клапаны должны быть установлены на нагнетательной линии центробежного насоса? (п.3.5.1.11)

+ Обратный клапан.

- Предохранительный клапан.

- Запорный клапан.

- Шаровой клапан.

- Двухходовой клапан.

?

Какие приборы должны быть установлены на пульте управления насосной станции? (п.3.5.1.13)

- Приборы контроля за состоянием воздушной среды в помещении и состоянием перекачиваемой среды.

- Приборы контроля за давлением, расходом, температурой подшипников насосных агрегатов.

+ Приборы контроля за давлением, расходом, температурой подшипников насосных агрегатов и состоянием воздушной среды в помещении.

- Приборы контроля за давлением, дебетом, температурой подшипников насосных агрегатов и состоянием воздушной среды в помещении.

- Приборы контроля за давлением, расходом, температурой подшипников насосных агрегатов и состоянием перекачиваемой среды.

?

Какие требования предъявляются ко всем агрегатам специального назначения, используемым во взрывопожароопасных зонах? (п.3.5.1.14)

+ Должны быть во взрывобезопасном исполнении, оснащаться аварийной световой и звуковой сигнализацией и системой освещения.

- Иметь степень защиты от проникновения влаги и пыли не менее IP 45.

- Должны быть во взрывобезопасном исполнении.

- Иметь свидетельство Энергонадзора России.

- Иметь свидетельство Энергонадзора России и оснащаться аварийной световой и звуковой сигнализацией.

?

Чем должны снабжаться мобильные насосные установки, предназначенные для ведения работ на скважинах: (п.3.5.1.15)

- Запорными и предохранительными устройствами.

- Компенсаторами давления и предохранительными устройствами.

+ Запорными и предохранительными устройствами, иметь приборы, контролирующие основные параметры технологического процесса, выведенные на пульт управления.

- Демпферами и системами автоматизации и контроля за работой.

- Приборами, контролирующими основные параметры технологического процесса, выведенными на пульт управления.

?

Ревизия и поверка контрольно-измерительных приборов, средств автоматики, а также блокировочных и сигнализирующих систем должны производиться: (п.3.5.1.17)

- В соответствии с планом, утвержденным техническим руководителем организации.

- По плану согласованному со службой метрологии организации и утвержденному техническим руководителем организации.

- По графику согласованному с Госстандартом России и утвержденным техническим руководителем организации.

- Ежеквартально в соответствии с постановлением Госстандарта России.

+ По графикам, согласованным с территориальным органом Госстандарта России, службой метрологии организации и утвержденным техническим руководителем организации.

?

С какой шкалой должен выбираться манометр для измерения рабочего давления: (п.3.5.1.19)

- Чтобы предел измерения находился в одной трети шкалы.

+ Чтобы предел измерения находился во второй трети шкалы.

- Чтобы предел измерения находился в конце шкалы.

- Чтобы предел измерения не превышал двукратное рабочее давление.

- Чтобы предел измерения не превышал полуторакратное рабочее давление.

?

Воздух, подаваемый в систему автоматики, должен быть предварительно: (п.3.5.1.20)

- Обезвожен.

+ Осушен.

- Подогрет.

- Очищен.

- Все вышеперечисленное.

?

На какое время работы контрольно-измерительных приборов и средств автоматики должен иметь запас сжатого воздуха ресивер: (п.3.5.1.21)

- Для работы в течении не менее 30 минут.

+ Для работы в течении не менее 1 часа.

- Для работы в течении не менее 1,5 часов.

- Для работы в течении не менее 2 часов.

- Для работы в течении не менее 3 часов.

?

Что должны иметь расположенные на щитах управления диспетчерского пункта, а также отдельных технологических процессов и оборудования контрольно-измерительные приборы: (п.3.5.1.23)

- Обозначения и градуировку.

- Штамп свидетельствующий о калибровке.

- Дату проведения калибровки.

+ Надписи с указанием определяемых параметров.

- Все вышеперечисленное.

?

Что должны обеспечивать мероприятия по подготовке к зиме: (п.3.5.1.25)

- Предотвращение замерзания технологических систем.

+ Нормальную работу установки и возможность контроля за технологическим процессом в зимний период.

- Безопасную работу технологических систем.

- Выполнение плановых мероприятий по профилактике оборудования технологических систем.

- Безопасную, безаварийную работу технологических систем в зимнее время.

?

Что должно быть проверено, и какие мероприятия должны быть проведены на трубопроводах: (п.3.5.1.27)

+ Проверена теплоизоляция, все выявленные случаи ее нарушения устранены, дренажные трубопроводы и вентили утеплены.

- Проверена гидроизоляция, все выявленные случаи нарушения ее устранены.

- Проверена катодная защита и теплоизоляция, все изношенные аноды заменены

- Проведен контрольный осмотр с устранением обнаруженных дефектов в покрытии.

- Проведен контрольный осмотр трубопровода с устранением обнаруженных дефектов в покрытии и профилактический ремонт вентилей с их утеплением.

?

Допускается ли включение в работу аппаратов и трубопроводов с замерзшими дренажными устройствами: (п.3.5.1.28)

- Допускается.

+ Не допускается.

- Допускается при медленном пуске с постоянным контролем.

- Допускается при открытом сливе дренажного устройства.

- Допускается при не замершем предохранительном устройстве.

?

Каким образом должны быть промыты трубопроводы по окончании перекачки по ним высоковязкой или парафинистой нефти: (п.3.5.1.32)

+ Путем прокачки маловязкого не застывающего нефтепродукта.

- Путем продувки инертным газом.

- Путем промывки дизельным топливом.

- Путем слива оставшегося продукта через дренажный слив.

- Любым из вышеперечисленных способов.

?

При замерзании влаги в трубопроводе должны быть приняты меры по: (п.3.5.1.33)

- Наружному осмотру участка трубопровода для того, чтобы убедиться, что трубопровод не поврежден.

- Отключению трубопровода от общей системы.

- Отключению трубопровода от общей системы. В случае невозможности отключения трубопровода и угрозы аварии необходимо остановить установку и принять меры к разогреву ледяной пробки.

+ Наружному осмотру участка трубопровода для того, чтобы убедиться, что трубопровод не поврежден. Отключению трубопровода от общей системы. В случае невозможности отключения трубопровода и угрозы аварии необходимо остановить установку и принять меры к разогреву ледяной пробки.

- Разогреву ледяной пробки.

?

Чем и с какого конца должен проводиться разогрев ледяной пробки в трубопроводе: (п.3.5.1.34)

+ Паром или горячей водой, начиная с конца замороженного участка.

- Паром или горячей водой, начиная с начала замороженного участка.

- Паром или горячей водой, начиная с середины замороженного участка одновременно в разные стороны.

- Паром или горячей водой, начиная одновременно с обоих концов замороженного участка.

- Любым из вышеперечисленных.

?

Что должна обеспечивать конструкция колонной головки, фонтанной арматуры и схемы их обвязки? (п.3.5.2.1)

- Возможность безопасного проведения технологических операций на скважине и глубинных исследований.

- Оптимальные режимы при эксплуатации и подземном ремонте скважины.

+ Оптимальные режимы работы скважины, герметизацию трубного, затрубного и межтрубного пространства, возможность технологических операций на скважине, глубинных исследований, возможность отбора проб и контроля устьевого давления и температуры.

- Возможность обеспечения правильной центровки обсадных колонн в скважине.

- Безопасный отбор проб и контроль устьевого давления и температуры, проведение работ при глушении скважины.

?

Каким должно быть рабочее давление фонтанной арматуры? (п.3.5.2.2)

- Полуторократное от давления опрессовки эксплуатационной колонны

+ Не менее давления опрессовки эксплуатационной колонны.

- Должно превышать давление опрессовки эксплуатационной колонны не менее чем на 10 %.

- 75 % от давления опрессовки эксплуатационной колонны.

- Согласно паспортным данным завода-изготовителя.

- Определяется службой главного механика по согласованию с противофонтанной службой.

?

На какое давление следует производить опрессовку фонтанной арматуры в собранном виде до, и после установки на устье? (п.3.5.2.3)

+ До установки на устье на пробное давление, указанное в паспорте, после установки - на давление опрессовки эксплуатационной колонны.

- До установки - на пробное давление, превышающее на 25 % давление опрессовки эксплуатационной колонны, после установки - на давление 10 % выше давления опрессовки эксплуатационной колонны.

- До установки на устье на давление опрессовки эксплуатационной колонны, указанное в паспорте, после установки - на пробное давление.

- Определяется службой главного механика по согласованию с противофонтанной службой.

- До установки на устье на рабочее давление, указанное в паспорте, после установки - на давление опрессовки эксплуатационной колонны.

?

Чем завод-изготовитель должен оснащать фонтанную арматуру? (п.3.5.2.5)

- Устройством, обеспечивающим установку и снятие манометра при наличии давления в арматуре.

- Регулируемыми дросселями с ручным управлением, запорной арматурой только с дистанционным управлением.

- Обратными и шаровыми клапанами с ручным управлением, трехходовым краном для замены манометров.

- По требованию заказчика - регулируемыми дросселями с ручным и дистанционным управлением, дистанционно управляемой запорной арматурой.

+ Регулируемыми дросселями с ручным, а по требованию заказчика - с дистанционным управлением, запорной арматурой с дистанционным и/или ручным управлением.

- Определяет заказчик по согласованию с противофонтанной службой.

?

В каких случаях при эксплуатации скважин должна применяться специальная фонтанная арматура, обеспечивающая безопасность технологического процесса и обслуживающего персонала? (п.3.5.2.6)

- При температуре на устье скважины свыше 100°С.

- При температуре на устье скважины менее 100°С.

+ При температуре на устье скважины свыше 200°С.

- При температуре на устье скважины менее 200°С.

- Решение принимает технический директор предприятия.

- При температуре на устье скважины свыше 300°С.

?

Что необходимо устанавливать на выкидных линиях и манифольдах скважин, работающих с температурой рабочего тела 80°С и более? (п.3.5.2.11)

- Демпферы.

- Аппараты воздушного охлаждения.

- Датчики температуры, извещающие о превышении/понижении температуры.

- Запорную арматуру с учетом ожидаемой температуры.

+ Температурные компенсаторы.

?

Разрешается ли устранение неисправностей, замена быстроизнашивающихся и сменных деталей фонтанной арматуры под давлением? (п.3.5.2.12)

- Разрешается с соблюдением правил безопасности.

+ Запрещаются. В отдельных случаях (аварийные ситуации и т. п.) эти работы могут производиться специально обученным персоналом с использованием специальных технических средств.

- Разрешается в присутствии ответственного за выполнение работ лица.

- Разрешается при наличии приказа о проведении опасных работ, с присутствием ответственного за выполнении работ лица

- Запрещается.

?

Чем должно быть оборудовано устье скважины при эксплуатации её штанговыми насосами? (п.3.5.2.24)

+ Запорной арматурой и сальниковым устройством для герметизации штока.

- Устройством для сигнализации об утечках продукта.

- Перфорационной задвижкой.

- Запорной арматурой и обратным клапаном.

- Шаровым клапаном и сальниковым устройством для герметизации штока.

?

Проведение, каких операций и работ должна позволять обвязка устья при наличии давления в скважине? (п.3.5.2.25)

+ Смена набивки сальника полированного штока при наличии давления в скважине, замер устьевого давления и температуры.

- Смена штуцера для регулирования дебита скважины.

- Смена сальника полированного штока при наличии давления в скважине, замер устьевого давления и температуры.

- Смена набивки сальника полированного штока при наличии давления в скважине, замер устьевого давления, температуры и дебета.

- Проведение текущего ремонта без глушения скважины.

?

В каких случаях электродвигатель периодически работающей скважины с автоматическим, дистанционным или ручным пуском должен отключаться, а на его пусковом устройстве вывешиваться плакат "Не включать, работают люди!"? (п.3.5.2.26)

- При длительных простоях.

+ Перед началом ремонтных работ и осмотром оборудования.

- При техническом освидетельствовании станка-качалки.

- После окончания текущего ремонта и опробовании оборудования.

- Перед началом прострелочно-взрывных работ и геофизическом исследовании скважины.

?

Какие плакаты должны быть постоянно укреплены на пусковом устройстве и вблизи него на скважинах с автоматическим и дистанционным управлением станков-качалок? (п.3.5.2.27)

+ "Внимание! Пуск автоматический".

- "Осторожно! Высокое напряжение".

- "Без команды не включать!".

- "Опасная высота".

- "Посторонним вход запрещен!".

?

Какие узлы и устройства станка-качалки должны иметь ограждения и быть окрашены? (п.3.5.2.27)

- Все вращающиеся узлы и детали.

- Весь станок-качалка.

- Площадка для обслуживания электропривода и площадка для обслуживания пускового устройства.

+ Кривошипно-шатунный механизм, площадка для обслуживания электропривода и площадка для обслуживания пускового устройства.

- Кривошипно-шатунный механизм и пусковое устройство.

?

Куда должны иметь выход системы замера дебита, контроля пуска, остановки скважин? (п.3.5.2.29)

- На пульт групповой замерной установки.

+ На диспетчерский пункт.

- На насосную станцию.

- На центральный пульт НГДУ.

- В вагон-домик мастера.

?

Станок-качалка должен быть установлен так, чтобы исключалось соприкосновение движущихся частей с: (п.3.5.2.30)

- Ограждением.

- Линиями электропередач.

- Площадки для обслуживания.

+ Фундаментом или грунтом.

- Всем вышеперечисленным.

?

Что устраивается для обслуживания тормоза станка-качалки? (п.3.5.2.31)

+ Площадка с ограждением.

- Эстакада.

- Лестница туннельного типа.

- Площадка с регулируемой высотой подъема.

- Съемное ограждение с креплением, предотвращающим несанкционированный доступ к тормозу.

?

Кто должен проводить монтаж и демонтаж наземного электрооборудования погружных электронасосов, осмотр, ремонт и их наладку? (п.3.5.2.37)

+ Электротехнический персонал.

- Эксплуатационный персонал с группой по электробезопасности не ниже III.

- Рабочий персонал, обслуживающий скважину с погружным электронасосом и имеющему группу по электробезопасности не ниже III.

- Звено старшего оператора в присутствии мастера, имеющего соответствующую группу по электробезопасности.

- Персонал специализированного предприятия (подрядной организации).

?

Скорость спуска (подъёма) погружного электронасоса в вертикальную скважину не должна превышать... (п.3.5.2.41)

+ 0,25 м/сек.

- 0,15 м/сек.

- 0,10 м/сек.

- 0,20 м/сек.

- 0,30 м/сек.

?

Какие работы следует провести в эксплуатационной колонне перед спуском в неё пакера? (п.3.5.2.47)

+ Прошаблонировать, прорайбировать при необходимости, промыть до забоя, опрессовать.

- Определить остаточную прочность эксплуатационной колонны.

- Провести комплекс геофизических исследований.

- Прошаблонировать, спустить печать и локатор муфт.

- Спустить НКТ и промыть скважину до забоя, опрессовать.

?

Каковы требования к системе контроля состояния воздушной среды для закрытых помещений объектов сбора, подготовки и транспортировки нефти, газа и конденсата? (п.3.5.4.2)

- В системе должно быть предусмотрено дублирование датчиков аварийного включения оборудования и систему приточно-вытяжной вентиляции.

- Система должна иметь блокировку для включения оборудования, все помещения должны иметь постоянно действующую противопожарную систему.

- Система должна быть сблокирована с системой выключения оборудования, включая перекрытие клапанов, все помещения должны иметь постоянно действующую систему оповещения и сигнализации.

+ Система должна быть сблокирована с системой звуковой и аварийной световой сигнализации, все помещения должны иметь постоянно действующую систему приточно-вытяжной вентиляции.

- Система должна иметь блокировку от выключения оборудования, включая перекрытие запорной арматуры, все помещения должны иметь постоянно действующую систему вытяжной вентиляции.

?

Какие сведения должны быть выведены на пункт управления? (п.3.5.4.2)

- Основные данные замеров на объектах сбора, подготовки и транспортировки нефти, газа и конденсата, данные о состоянии воздушной среды.

- Основные технологические данные получаемые с объектов сбора, подготовки и транспортировки нефти, газа и конденсата, данные о нарушениях в работе.

- Основные технологические параметры объектов сбора, подготовки и транспортировки нефти, газа и конденсата, данные о состоянии оборудования и механизмов.

+ Основные технологические параметры объектов и данные о состоянии воздушной среды в закрытых помещениях.

- Данные о состоянии воздушной среды на территории промысловой установки

?

Что должен иметь объект, управляемый с диспетчерского пункта? (п.3.5.4.4)

- Пожарный щит и аварийный запас воды.

- Систему аварийной эвакуации.

+ Ручное управление.

- Дистанционное и ручное управление запорной арматурой.

- Спутниковую аварийную связь.

?

На объектах сбора и подготовки нефти и газа (ЦПС, УПН, УКПГ, ГП), насосных и компрессорных станциях (ДНС, КС) должны быть: (п.3.5.4.6)

- Технические паспорта и документация на оборудование насосных и компрессорных станций.

+ Технологическая схема с указанием номеров задвижек, аппаратов, направлений потоков

- Приказ о назначении ответственного за проведение работ лица и технические паспорта на оборудование.

- План аварийно-спасательных мероприятий, утвержденный руководством предприятия.

- Все вышеперечисленное.

?

В каких случаях персонал должен быть обеспечен необходимыми средствами ндивидуальной защиты? (п.3.5.4.9)

+ При наличии в продукции, оборудовании сероводорода или возможности образования вредных веществ при пожарах, взрывах, нарушении герметичности емкостей и других аварийных ситуациях.

- Весь персонал, работающий в нефтегазовом комплексе, должен быть обеспечен СИЗ.

- В случаях обнаружения вредных веществ и примесей в продукции.

- Если возможно образование вредных веществ при смешении продукции.

- При срабатывании датчиков загазованности.

?

Что необходимо предпринять в случае обнаружения загазованности воздуха рабочей зоны? (п.3.5.4.12)

- Незамедлительно подать сигнал тревоги и предупредить ответственного руководителя.

- Незамедлительно предупредить обслуживающий персонал и покинуть загазованный участок.

- Незамедлительно покинуть загазованный участок и информировать о случившемся ответственного руководителя.

- Незамедлительно предупредить обслуживающий персонал о возможной опасности.

+ Незамедлительно предупредить обслуживающий персонал близлежащих установок о возможной опасности, оградить загазованный участок и принять меры по устранению источника загазованности.

?

Возможна ли эксплуатация установки с неисправными приборами пожарной защиты? (п.3.5.4.14)

+ Нет.

- Да.

- Да, при наличии средств ручного пожаротушения.

- Да, при наличии средств ручного пожаротушения и приказа о назначении ответственного лица.

- Да, при согласовании с территориальным органом Госгортехнадзора России.

?

В каких случаях запрещается эксплуатация компрессоров и насосов? (п.3.5.4.19)

- Если обслуживающий персонал не прошел инструктаж по ТБ и медицинский осмотр.

- При отсутствии средств пожаротушения.

- При отсутствии разрешения технического директора организации на ввод оборудования в эксплуатацию.

+ При отсутствии или неисправном состоянии средств автоматизации, контроля и системы блокировок, указанных в паспорте завода-изготовителя и инструкции по эксплуатации.

- При отсутствии плана работ, утвержденного техническим директором организации

?

Какие параметры должны контролироваться во время эксплуатации насосов? (п.3.5.4.84)

+ Давления нагнетания.

- Число двойных ходов.

- Давление на стороне всасывания.

- Производительность.

- Все вышеперечисленные.

?

Что следует использовать для отключения резервного насоса от всасывающих и напорных коллекторов? (п.3.5.4.87)

+ Задвижки.

- Заглушки.

- Обратный клапан.

- Обратный клапан и задвижку.

- Обратный клапан и заглушку.

?

Применение, каких промысловых трубопроводов допускается только по согласованию с территориальными органами Ростехнадзора? (п.3.5.4.178)

- Металлокерамических.

+ Неметаллических.

- Оцинкованных.

- Легкосплавных.

- Анодированных.

?

Какова функция запорных устройств на выкидных трубопроводах, непосредственно соединенных со скважинами? (п.3.5.4.189)

- Безопасная очистка трубопровода от гидратных пробок.

- Отбор проб для анализа среды.

- Поворот в обратную сторону движение продукта скважины.

+ Перекрытие потока среды из скважины при аварийной разгерметизации нефтегазопровода.

- Ввод ингибитора и химических реагентов в поток среды из скважины.

?

Перед вводом в эксплуатацию участок трубопровода или весь трубопровод должен подвергаться... (п.3.5.4.190)

+ Очистке полости, испытаниям на прочность и герметичность.

- Очистке и пропарке всего участка.

- Продувке и полному диагностированию.

- Осмотр наружной поверхности, испытанию на динамическое и статическое напряжение.

- Испытаниям на герметичность и растяжение

?

Какие меры безопасности должны быть выполнены перед началом испытания трубопровода газом или воздухом? (п.3.5.4.193)

- Определены опасные зоны и выставлены наблюдающие.

+ Определены и обозначены знаками опасные зоны.

- В опасных зонах должны быть установлены видеокамеры.

- Подача длинного звукового сигнала и удаление персонала в безопасную зону.

- Установка заградительных сооружений вдоль трассы со световой сигнализацией.

?

Кем и как устанавливается периодичность испытания трубопроводов? (п.3.5.4.202)

- Госгортехнадзором России.

+ Нефтегазодобывающей организацией с учётом свойств транспортируемой среды, условий ее транспортировки и скорости коррозионных процессов.

- Заводом-изготовителем.

- Проектной организацией.

- Проектной организацией на основании правил безопасной эксплуатации нефтегазопродуктопроводов, утвержденных Госгортехнадзором России.

?

Что запрещается выполнять обходчикам при профилактических осмотрах нефтегазопроводов? (п.3.5.4.205)

- Выполнять ремонтные работы без страхующего.

- Самостоятельно ликвидировать утечки.

- Подходить к станции катодной защиты на расстояние ближе 10 м.

+ Спускаться в колодцы и другие углубления на территории охранной зоны

- Выходить из операторской без средств индивидуальной защиты органов дыхания.

- Передвижение в одиночку по территории.

?

В соответствии с каким документом проводится ревизия нефтегазосборных трубопроводов? (п.3.5.4.207)

+ C графиком, разработанным службой технического надзора и утвержденным техническим руководством организации.

- С планом работ, согласованным с Госгортехнадзором России.

- С руководством по эксплуатации завода-изготовителя.

- С утвержденным техническим руководством предприятия регламентом работ.

- С рекомендациями проектной организации, утвержденными техническим руководством организации.

?

Когда, как правило, следует проводить периодические испытания нефтегазосборных трубопроводов на прочность и герметичность? (п.3.5.4.208)

- После проведения планового технического обследования.

+ Во время проведения ревизии трубопроводов.

- Через 1 год эксплуатации.

- После проведения замены контрольно-измерительных приборов.

- После обнаружения утечки, ликвидации инцидента или аварии.

?

Какие меры необходимо принять при обнаружении участков изоляции, пропитанной горючим веществом? (п.3.5.4.214)

+ Снять пропитанную изоляцию, подвести водяной пар.

- Удалить изоляцию.

- Смыть водой.

- Обтереть ветошью.

- Обсыпать песком.

?

Какими клапанами должен быть оснащен каждый резервуар? (п.3.5.4.225)

- Зачистным и обратными.

- Предохранительными и шаровыми.

- Перепускными и сливными.

+ Дыхательными и предохранительными.

- Обратными и вентиляционными.

?

Какие требования предъявляются к сплошным земляным валам, которыми должен ограждаться каждый резервуар? (п.3.5.4.229)

- Высота вала должна быть не менее 0,5 м.

+ Вал должен быть рассчитан на гидростатическое давление разлившейся из резервуара жидкости.

- Расстояние между валом и емкостью должно быть не менее 2,5 м.

- Поверхность вала должна быть оборудована непроницаемым покрытием.

- Вал должен быть рассчитан долговечность.

?

Какие задвижки могут размещаться внутри обвалования резервуаров? (п.3.5.4.229)

- Все без исключения.

+ Запорные и коренные, установленные непосредственно у резервуара и предназначенные только для обслуживания данного резервуара.

- Для слива жидкости в канализацию.

- Обратные и коренные, установленные непосредственно у резервуара и предназначенные только для ремонта данного резервуара.

- Запорные и сливные, установленные непосредственно у резервуара и предназначенные только для эксплуатации данного резервуара.

?

В каком состоянии должны находиться территория резервуарных парков и площадки внутри обвалования? (п.3.5.4.230)

- Быть чистыми и иметь ров, предотвращающий распространение пожара.

- Быть чистыми и иметь дренажный ров, предотвращающий распространение непреднамеренного разлива нефтепродукта.

- Быть чистыми и не иметь в зоне резервуарных парков зеленых насаждений.

- Быть чистыми и очищенными от сухой травы.

+ Быть чистыми, очищенными от земли, пропитанной продуктами, и сухой травы.

?

В каких случаях допускается одновременное автоматическое переключение задвижек в резервуарном парке? (п.3.5.4.232)

- При максимальном уровне продукта в резервуаре.

- При отказе в работе одной из задвижек.

- При проведении мероприятий по профилактическому ремонту задвижек.

- В любых случаях.

+ Только при условии защиты трубопроводов от превышения давления.

?

Какой продукт запрещается закачивать в емкости (резервуары)? (п.3.5.4.234)

+ Продукт с упругостью паров большей, чем та, на которую они рассчитаны (разрешенное рабочее давление).

- Продукт с упругостью паров меньшей, чем та, на которую они рассчитаны.

- Продукт применение которого не согласовано с территориальным органом Госгортехнадзора России.

- Не состоящий в перечне продуктов, предназначенных к применению в данной емкости (резервуаре).

- Все вышеперечисленные.

?

В каких случаях запрещается эксплуатировать емкости (резервуары)? (п.3.5.4.236)

- При нарушении слоя окраски.

+ С неисправными лестницами и площадками обслуживания.

- При нарушении катодной защиты.

- При неисправном освещении территории.

- Во всех вышеперечисленных случаях

?

Какое устройство должно быть предусмотрено для парового змеевика расположенного внутри резервуара? (п.3.5.4.239)

- Для предотвращения замерзания в зимнее время при прекращении подачи пара.

+ Для спуска из него конденсата.

- Для предупреждения превышения давления пара выше рабочего.

- Сигнализирующее о прекращении подачи пара.

- Для обслуживания парового змеевика.

?

Как могут производиться замеры уровня нефти и нефтепродукта и отбор проб в резервуарах с избыточным давлением в газовом пространстве до 20 мм водяного столба? (п.3.5.4.240)

- Вручную через сливной вентиль уровнемера.

+ Вручную через открытый замерный люк.

- Вручную через дыхательный клапан.

- Вручную через дренажный кран.

- Любым из вышеперечисленным способом.

?

Чем должен быть снабжен замерный люк на резервуарах? (п.3.5.4.242)

- Герметичной крышкой с запорным устройством.

+ Герметичной крышкой с педалью для открывания ногой.

- Герметичной крышкой с приспособлением для открывания рукой.

- Герметичной крышкой с уплотнительной прокладкой.

- Фиксатором.

?

С какой стороны следует становиться при открывании замерного люка, замере уровня, отборе проб, а также при дренировании резервуаров? (п.3.5.4.243)

- С подветренной стороны.

+ С наветренной стороны.

- Над замерным люком.

- Ниже замерного люка.

- На усмотрение работника, производящего отбор проб, с учетом соблюдения безопасности при проведении работ.

?

Чем должны быть оборудованы резервуары? (п.3.5.4.249)

+ Стационарными системами пожаротушения.

- Приборами контроля уровня газа в окружающем воздухе.

- Системой сигнализации, извещающей о превышении предельно допустимых концентраций газа в воздухе.

- Охранной сигнализацией.

- Всем вышеперечисленным.

?

Кто имеет право проведения диагностики резервуаров? (п.3.5.4.257)

+ Специализированная организация.

- Предприятие-собственник резервуара при наличии соответствующим образом подготовленных специалистов и диагностического оборудования.

- Экспертная организация аккредитованная Госстандартом России.

- Служба технического надзора организации-заказчика, имеющая соответствующие кадры и приборы контроля.

- Любая подрядная организация, выигравшая тендер.

?

Какой инструктаж должны пройти все лица, которым предстоит работать в замкнутом пространстве аппаратов, резервуаров и т.п.? (п.3.6.1)

- Вводный инструктаж.

- Первичный инструктаж.

- Внеочередной инструктаж.

- Инструктаж на рабочем месте.

+ Инструктаж о возможных опасностях, мерах безопасности, правилам оказания доврачебной помощи и действиях в аварийных ситуациях.

?

Кем должна выполняться подготовка замкнутого пространства аппарата (резервуара) к работам внутри него? (п.3.6.2)

- Специально подготовленной бригадой.

- Специально подготовленной бригадой по приказу технического руководителя предприятия.

+ Технологическим персоналом под руководством инженерно-технического работника, хорошо осведомленного о возможных опасностях.

- Технологическим персоналом под руководством бригадира.

- Технологическим персоналом прошедшим инструктаж.

?

В какое время суток должны, как правило, проводиться работы в замкнутом пространстве аппарата (резервуара)? (п.3.6.3)

+ В светлое время суток.

- В темное время суток.

- В темное время суток с применением светильников во взрывозащищенном исполнении с питанием от напряжения 24 В.

- В темное время суток только в аварийных ситуациях.

- В любое время суток.

?

Какие сведения должны включаться в наряд-допуск на выполнение работ в замкнутом пространстве аппарата (резервуара) (п.3.6.7)

- Состав бригады (не менее трех человек), лицо, ответственное за проведение работ в замкнутом пространстве.

- Оценка возможных опасностей, периодичность отбора проб воздушной среды в замкнутом пространстве.

- Меры безопасности, принимаемые в замкнутом пространстве, необходимые средства индивидуальной защиты, потребность в спасательных средствах и специальном инструменте.

- Срок действия наряда-допуска, схема установки заглушек, применяемые светильники, отметка о прохождении инструктажа.

+ Все перечисленное.

?

Чем должны быть оснащены оборудование и емкости во избежание накопления статического электричества? (п.3.6.8)

- Предохранительными клапанами.

- Проволокой диаметром не менее 6 мм, присоединенной при помощи сварки к двум ближайшим фланцевым соединением трубопровода и запорной арматуры.

+ Заземлением.

- Вентиляционными каналами оборудованными огнепреградителями.

- Дыхательными трубками с отводом газов в безопасную зону

?

Должна ли продолжать работу механическая вентиляционная система после того, как замкнутое пространство очищено и проветрено? (п.3.6.11)

+ Должна продолжать работать, чтобы исключить случайное попадание в него вредных примесей, а также для удаления загрязняющих веществ или тепла, возникающих в результате выполняемых работ.

- Должна до полного проветривания.

- Должна в течение 1 часа после начала проветривания.

- Должна в течение 2 часов после начала проветривания.

- Не должна.

?

Какие меры должны быть приняты, перед допуском лиц для выполнения работ в замкнутом пространстве? (п.3.6.12)

- Проведен инструктаж.

+ Проведен анализ воздушной среды.

- Назначен ответственный за проведение работ.

- Проверены средства индивидуальной защиты.

- Проверены страховочные средства

?

Что должно быть выполнено ответственным лицом за проведение работ непосредственно перед допуском работников в замкнутое пространство? (п.3.6.17)

- Проверено состояние здоровья работников (путем опроса).

- Повторно проинструктирован весь состав бригады о безопасных методах работы.

- Проверено качество и соответствие данным условиям работы спецодежды, средств индивидуальной защиты, спасательного снаряжения и инструментов.

- Проверка знания каждого работника своих функций и обязанностей.

+ Все перечисленное.

?

Сколько человек допускается к работе в замкнутом пространстве? (п.3.6.18)

+ Только один человек. Если по условиям работы необходимо, чтобы в емкости одновременно находились два человека и более, следует разработать дополнительные меры безопасности и указать их в наряде-допуске.

- Два человека.

- Один работающий и один наблюдающий.

- Два работающих и один наблюдающий.

- Не менее двух человек.

?

Какое количество людей для подстраховки на случай аварийной ситуации должно находиться снаружи у входа или выхода при работе в замкнутом пространстве? (п.3.6.20)

- Один наблюдающий.

+ Не менее двух наблюдающих.

- Один наблюдающий и руководитель работ.

- Два наблюдающих и руководитель работ.

- Три наблюдающих, один из которых - ответственный за выполнение работ.

?

Что должны осуществлять находящиеся снаружи наблюдающие? (п.3.6.21)

- Поддерживать постоянную связь с лицами, работающими в замкнутом пространстве.

- Следить за правильным положением шланга шлангового противогаза и заборного патрубка.

- Держать в готовности дыхательные аппараты.

- Все вышеперечисленное.

+ Следить за временем нахождения работающего в замкнутом пространстве и правильным положением шланга шлангового противогаза и заборного патрубка.

?

Что должны надеть на себя лица, входящие в замкнутое пространство? (п.3.6.22)

- Спецодежду.

- Противогазы.

- Прорезиненные перчатки.

- Все вышеперечисленное.

+ Спасательные пояса с лямками.

?

Какие меры необходимо предпринять при обнаружении в замкнутом пространстве паров легковоспламеняющихся жидкостей или газов? (п.3.6.24)

- Проветрить замкнутое пространство с помощью механической системы принудительной вентиляции.

+ Работы должны быть немедленно прекращены.

- Проветрить замкнутое пространство путем открытие люков с противоположных сторон замкнутого пространства.

- Работы продолжить после извещения руководителя работ.

- Провести анализ обнаруженных паров и газов.

?

Куда должен производиться сброс нефти и нефтепродуктов из аппаратов, резервуаров и оборудования при их подготовке? (п.3.6.28)

+ В специальные (аварийные) емкости.

- В производственную канализацию.

- В закрытую дренажную систему.

- В открытую дренажную систему.

- В канализацию бытовых стоков.

?

Какая должна быть температура внутри резервуаров во время пропаривания? (п.3.6.31)

- Не ниже плюс 40°С.

+ Не выше плюс 60°С.

- Не выше плюс 70°С.

- Не выше плюс 80°С.

- Не выше плюс 90°С.

?

Работники, выполняющие работы по очистке резервуаров и аппаратов от грязи и отложений обязаны быть: (п.3.6.36)

+ В шланговых противогазах.

- В респираторах.

- Дыхательный аппарат автономного действия.

- В марлевых повязках.

- В защитных касках.

?

Чем должно производиться отвертывание и завертывание гаек на фланцевых соединениях люков аппаратов, резервуаров (емкостей), трубопроводов и арматуры? (п.3.6.38)

- Гаечным ключом с рычагом длиной 0,5 м.

- Накидным ключом с рычагом длиной 0,5 м.

- Гаечным ключом без рычага.

- Торцовым ключом с рычагом 0,5 м.

+ Гайковертами с пневматическим или гидравлическим приводом.

?

До какой температуры должны быть охлаждены резервуар и аппарат, нагретые в процессе подготовки, перед спуском в них людей? (п.3.6.40)

- До температуры, не превышающей 25°С.

+ До температуры, не превышающей 30°С.

- До температуры, не превышающей 35°С.

- До температуры, не превышающей 40°С.

- До температуры, не превышающей 45°С.

?

Какие светильники должны применяться для освещения внутри аппаратов и резервуаров? (п.3.6.45)

+ Переносные светильники во взрывозащищенном исполнении с лампами напряжением не выше 12 В.

- Переносные светильники во взрывозащищенном исполнении с лампами напряжением не выше 24 В.

- Светильниками напряжением до 110 В во взрывозащищенном исполнении.

- Светильниками напряжением до 220 В во взрывозащищенном исполнении.

- Любые из вышеперечисленных.

?

После оформления какого документа разрешается приступать к проведению ремонтных работ аппаратов, резервуаров и оборудования? (п.3.6.59).

+ Наряда-допуска с указанием ответственных лиц за подготовку и проведение ремонтных работ.

- Заказа на проведение работ.

- Разрешения, подписанного техническим руководителем предприятия.

- Учетного листа с указанием состава ремонтной бригады.

- Ордер на проведение работ, согласованного с Госгортехнадзором России.

?

Что необходимо предусмотреть перед началом ремонтных работ на рабочих местах? (п.3.6.61)

- Подготовить исправный инструмент.

+ Должны быть вывешены плакаты и предупредительные надписи по безопасному ведению данных работ.

- Подготовить рабочее место.

- Подготовить оборудование к проведению ремонтных работ.

- Все вышеперечисленное.

?

С чьего разрешения можно проводить ремонтные работы в ночное время? (п.3.6.70)

- С разрешения технического руководителя предприятия.

- С разрешения ответственного за проведения работ.

- С разрешения инспектора территориального органа Ростехнадзора.

+ С письменного разрешения начальника установки.

- С письменного разрешения начальника ремонтной бригады.

?

Где должна производиться запись о проведенном ремонте оборудования? (п.3.6.75)

+ В паспорте оборудования.

- В журнале инструктажей.

- В руководстве завода-изготовителя.

- В журнале учета.

- В акте сдачи-приемки работ

?

В какие сроки должны проверяться и заменяться СИЗОД? (п.3.8.8)

+ В сроки, указанные в их технических паспортах и заводских инструкциях по эксплуатации.

- В сроки, установленные инженером по ТБ предприятия.

- В сроки, указанные в плане работ.

- В сроки, установленные проектной организацией.

- В сроки, установленные экспертной организацией, проводившей экспертизу СИЗОД.

?

Где должны осуществляться в соответствии с инструкцией по эксплуатации периодические проверки, ремонт и отбраковка СИЗОД? (п.3.8.10)

- В службе технического контроля.

+ В лаборатории газоспасательной службы.

- В отделе техники безопасности.

- На заводе-изготовителе.

- На базе производственного обслуживания.

?

Из какого расчета комплектуется количество фильтрующих аварийных противогазов для каждого объекта? (п.3.8.13)

- 1-3 комплекта соответствующих марок.

+ 3-5 комплектов соответствующих марок.

- 4-6 комплекта соответствующих марок.

- 5-7 комплекта соответствующих марок.

- 7-9 комплекта соответствующих марок.

?

В какие сроки проверяется в соответствии с графиком, утвержденным техническим руководителем организации, наличие и состояние аварийного запаса фильтрующих противогазов? (п.3.8.14)

- Ежесменно.

- Раз в неделю.

+ Не реже одного раза в месяц.

- Не реже одного раза в пол года.

- Не реже одного раза в год.

?

Рабочие могут быть допущены к газоопасным работам только после: (п.3.8.19)

+ Проведения соответствующего инструктажа, получения наряда-допуска, получения плана ведения газоопасных работ, утвержденного начальником установки.

- Проведения соответствующего инструктажа, получения наряда-допуска, прохождения медицинской комиссии.

- Получения наряда-допуска, получения плана ведения газоопасных работ, утвержденного начальником установки.

- Прохождения медицинской комиссии, получения плана ведения газоопасных работ, утвержденного начальником установки.

?

В каком документе должны быть отражены меры по обеспечению безопасных условий работы и последовательность проведения подготовительных и основных операций? (п.3.8.20)

- В технологическом регламенте.

+ В плане ведения газоопасных работ.

- В инструкции по эксплуатации.

- В журнале по проведению инструктажа.

- В приказе по предприятию.

?

В каких случаях необходимо пользоваться газозащитными средствами (фильтрующие и шланговые противогазы, изолирующие респираторы)? (п.3.8.21)

- При проведении работ на опасном производственном объекте.

+ При проведении газоопасных работ.

- При ремонте трубопроводов.

- При проведении любых работ на объектах нефтегазового комплекса.

- Только по распоряжению ответственного лица.

?

В каких случаях применяются противогазы с принудительной подачей воздуха? (п.3.8.24)

+ При необходимости применять шланги длиной более 10 м.

- При необходимости применять шланги длиной более 8 м.

- При необходимости применять шланги длиной более 6 м.

- При необходимости применять шланги длиной более 5 м.

- При необходимости применять шланги длиной более 4 м.

?

Каков срок единовременного пребывания рабочего в шланговом противогазе? (п.3.8.25)

- 20 минут с последующим отдыхом не менее 10 минут.

+ 30 минут с последующим отдыхом не менее 15 минут.

- 40 минут с последующим отдыхом не менее 15 минут.

- 45 минут с последующим отдыхом не менее 20 минут.

- Один час с последующим отдыхом не менее 20 минут.

?

П.1.8. Кто утверждает перечни газоопасных работ?

- Директор.

+ Главный инженер.

- Начальник производственного отдела.

- Начальник газоспасательной службы.

?

п.1.8. Какова периодичность пересмотра и переутверждения перечней газоопасных работ?

- Через 5 лет.

- Через 3 года

+ Не реже 1 раза в год.

- По мере необходимости.

- 1 раз в полгода.

?

П.1.10. Допускается ли проведение газоопасных работ, не включенных в утвержденный перечень?

- Нет.

- Да, при согласовании со специальными службами.

+ Допускается при условии выполнения по наряду-допуску в соответствии с требованиями Типовой инструкции с последующим внесением их в 10-дневный срок в перечень в установленном порядке.

- Только при аварийных ситуациях.

?

П.1.11. Какой документ должен быть оформлен на проведение газоопасной работы?

- Акт.

- План мероприятий.

+ Наряд-допуск.

- График проведения работ.

- Распоряжение по цеху.

?

П.2.9. За что несёт ответственность лицо, назначенное ответственным за проведение газоопасных работ?

- За достаточную квалификацию лиц, назначенных исполнителями работ, за полноту и качество их инструктажа, правильность и полноту принятых мер безопасности

- За подготовку объекта к проведению работы.

+ За достаточную квалификацию лиц, назначенных исполнителями работ, за полноту и качество их инструктажа, правильность и полноту принятых мер безопасности, техническое руководство работой и соблюдение работающими мер безопасности.

- За качество их инструктажа, техническое руководство работой и соблюдение работающими мер безопасности

- За достаточную квалификацию лиц, назначенных исполнителями работ, техническое руководство работой и соблюдение работающими мер безопасности, подготовку объекта к проведению работы

?

П.3.1. С какими службами согласовывается наряд-допуск на проведение газоопасных работ?

- С пожарной охраной предприятия.

+ Со службой техники безопасности, с газоспасательной службой, при необходимости со смежными цехами.

- Со службой техники безопасности, при необходимости со смежными цехами

- Со службой техники безопасности, с газоспасательной службой, пожарной охраной предприятия

- С пожарной охраной предприятия, с газоспасательной службой, при необходимости со смежными цехами

?

П.3.7. Какие схемы должны быть приложены к наряду-допуску при выполнении работ, связанных с разгерметизацией оборудования и трубопроводов?

+ Расположения запорной арматуры, установки заглушек, удаления продукта, промывки, продувки, пропарки аппарата.

- Характер передвижения работников в процессе проведения работ.

- Расположение работников внутри и снаружи аппаратов.

- Расположения контрольно-измерительных приборов.

- Удаления продукта, промывки, продувки, пропарки аппарата

?

П.4.1. Кто осуществляет подготовку объекта к проведению на нём газоопасной работы?

- Ремонтный персонал цеха под руководством ответственного за подготовку и проведение работ.

+ Эксплуатационный персонал цеха (производства) под руководством ответственного за подготовку.

- Ответственное за подготовку и проведение работ лицо.

?

П.4.2. Какие меры должны быть приняты по максимальному снижению степени опасности газоопасной работы?

+ Сброс давления, удаление вредных и взрывоопасных продуктов, а также исключение их поступления из смежных технологических систем.

- Использование шланговых противогазов

- Установка заглушек на фланцах.

- Проведение работы бригадой в составе не менее 3-х человек.

- Удаление вредных и взрывоопасных продуктов, использование противогазов и других средств защиты

?

п.4.5. Какие анализы воздушной среды должны проводиться перед выполнением газоопасных работ?

- На содержание кислорода.

- На содержание вредных веществ.

+ На содержание взрывоопасных и взрывопожароопасных веществ, вредных веществ, кислорода.

-  Только на содержание кислорода и токсичных веществ.

- На содержание взрывоопасных и взрывопожароопасных веществ

?

п.5.1. Разрешается ли увеличивать объём газоопасных работ, предусмотренный нарядом-допуском?

+ Нет.

- Да, если это вызвано производственной необходимостью.

- Да, если получено разрешение начальника цеха.

- Да.

- В некоторых случаях

?

п.5.4. Каким службам необходимо сообщить о готовности объекта и исполнителей к проведению газоопасных работ?

+ Газоспасательной службе, службе техники безопасности.

- Пожарной охране предприятия.

- Газоспасательной службе.

- Службе техники безопасности.

- Пожарной охране предприятия, службе техники безопасности.

?

п.5.5. Входить в газоопасное место можно только...

- С разрешения начальника цеха.

+ С разрешения ответственного за проведение работ, в соответствующих средствах защиты, надетых за пределами опасной зоны.

- В соответствующих средствах защиты, надетых за пределами опасной зоны.

- В сопровождении газоспасателей.

- С разрешения ответственного за проведение работ

?

п.5.5. В присутствии каких лиц должна начинаться газоопасная работа?

+ Ответственного за проведение работы, представителя газоспасательной службы.

- Ответственного за подготовку к работе.

- Начальника цеха.

- Представителя газоспасательной службы.

- Ответственного за проведение работы

?

п.5.5. Каким документом определяется необходимость постоянного присутствия на месте газоопасных работ ответственных лиц и газоспасателей или периодичность осуществления контроля с их стороны?

- Должностными инструкциями.

- Рабочими инструкциями.

+ Нарядом-допуском.

- Планом проведения работ.

- Актом

?

п.6.8. Какие противогазы должны применяться для защиты органов дыхания работающих внутри ёмкостей?

- Шланговые.

- Фильтрующие.

+ Кислородно-изолирующие, шланговые, воздушные изолирующие аппараты.

- Воздушные изолирующие аппараты.

- Кислородно-изолирующие

?

п.6.8. Разрешается ли использование фильтрующих противогазов при проведении работ внутри ёмкостей?

- Да.

+ Нет.

- Да, только по разрешению главного инженера.

- Да, но после получения разрешения газоспасательной службы.

- При низкой загазованности

?

п.6.8. Разрешается ли работа внутри колодцев, коллекторов, в тоннелях, траншеях и др. аналогичных устройствах и сооружениях без средств защиты органов дыхания?

- Да.

+ Нет.

- Да, если содержание кислорода в этих устройствах и сооружениях не менее 20% объема и содержание вредных паров и газов не превышает предельно-допустимых концентраций.

- Да, но после получения разрешения газоспасательной службы.

- Да, только по разрешению главного инженера.

?

П.2.1. Для каких целей предназначены факельные системы?

- Только для сброса горючих газов и паров.

- Только для сжигания горючих газов и паров.

- Только для аварийного сброса и последующего сжигания горючих газов и паров.

+ Для сброса и последующего сжигания горючих газов и паров.

- Только для аварийного сжигания горючих газов и паров.

?

П.3.2. На какие виды разделяются сбросы горючих газов и паров, которые следует направлять в факельные системы?

- Постоянные.

- Временные.

+ Постоянные, периодические, аварийные.

- Постоянные, аварийные.

- Периодические, аварийные

?

П.3.3. Какие параметры должны быть определены по каждому источнику сброса газов и паров, направляемых в факельные системы?

- Температура, давление, плотность, расход.

- Продолжительность сброса.

- Параметры максимального, среднего и минимального суммарного сбросов с объекта.

- Содержание взрывоопасных веществ и кислорода.

+ Температура, давление, плотность, расход, продолжительность и объем сброса.

- Температура, давление, плотность, расход, содержание взрывоопасных веществ и кислорода

?

П.3.7. Какие вещества запрещается направлять в факельную систему?

- Продувочный или инертный газы.

+ Окислитель и восстановитель, взаимодействие которых может привести к взрыву.

?

П.3.8. Чего не должно быть в газах и парах, сбрасываемых в общую и отдельную факельные системы?

+ Капельной жидкости, твердых частиц.

- Твердых частиц.

- Кислорода.

- Инертных газов

- Продувочных жидкостей

?

П.4.2. Какие газы, сбрасываемые от предохранительных клапанов сосудов и аппаратов, относятся к легким?

- Метан.

- Кислород.

- Природный газ.

+ Водородсодержащий газ с плотностью не более 0,8 по отношению к плотности воздуха, метан, природный газ.

- Водородсодержащий газ.

?

П.4.4. В каких случаях сбросы от предохранительных клапанов газов и паров, содержащих вещества I и II классов опасности, должны подвергаться очистке и обезвреживанию?

- Во всех.

+ Если количество этих опасных веществ более 1% объемных.

- Если количество этих опасных веществ более 0,8 % объемных.

- Только если газы и пары взрывоопасны.

- Если количество этих опасных веществ более 8 % объемных.

- Если количество этих опасных веществ более 2,8 % объемных.

?

П.5.1. Какое количество факельных коллекторов и факельных установок следует предусматривать для общих факельных систем?

- По одному коллектору и одной установке.

+ По два коллектора и две установки для обеспечения безостановочной работы.

- Допускается один коллектор

- Два коллектора и одна установка

- Один коллектор и две установки

?

П.5.2. Опломбированные в открытом состоянии запорные устройства на общих факельных системах в местах разветвления трубопровода для отключения от факельных систем технологических установок, складов и для других целей...

+ Могут быть размещены в горизонтальном положении.

- Должны иметь дистанционный или автоматический привод.

?

П.5.8. С каким минимальным уклоном в сторону сепараторов необходимо прокладывать факельные коллекторы и трубопроводы?

- 0,005.

+ 0,003.

- 0,002.

- 0,01

- 0,001

?

П.5.8. В каких случаях в самых низких точках факельных коллекторов и трубопроводов следует размещать устройства для отвода конденсата?

- Во всех без исключения.

- На факельных установках, предназначенных для сжигания горючих газов и паров.

+ Если при прокладке факельных коллекторов и трубопроводов невозможно выдержать уклон в сторону сепаратора не менее 0,003.

- Если при прокладке факельных коллекторов нет уклона в сторону сепаратора не менее 0,01

- На факельных установках, предназначенных для аварийного сжигания горючих газов и паров.

?

П.5.8. Как должны опорожняться сборники конденсата факельных коллекторов и трубопроводов?

+ Автоматически, дистанционно.

- Дистанционно.

- Ручной режим включения допускается в порядке исключения.

- Автоматически

- Вручную.

?

П.5.9. С какой стороны должна производиться врезка цеховых трубопроводов в факельный коллектор?

- Снизу.

- Сбоку.

+ Сверху.

?

П.5.11. Какое количество сепараторов следует устанавливать на факельной установке при наличии в сбросных газах твердых или смолистых осадков?

- Один.

+ Два параллельных.

- Два последовательных.

- Три

- Четыре.

?

П.5.13. Исходя из каких условий должна осуществляться установка факельного сепаратора и насоса по отношению друг к другу?

+ Обеспечения заполнения насоса конденсатом при его поступлении в сепаратор.

+ Исключения возникновения кавитации при работе насоса.

- Исключения создания насосом давления выше разрешенного.

?

П.5.15. По каким показателям, согласно данным Правилам, определяют диаметр всасывающего трубопровода?

+ Максимальной производительности насоса, принимаемой по графической характеристике.

- Максимальному давлению в трубопроводе.

- Максимальному расходу.

- Скорости транспортирования продукта по трубопроводу.

?

П.5.16. Что необходимо предусмотреть во избежание замерзания трубопроводов и арматуры обвязки насосов в холодное время года?

- Обогрев.

- Тепловую изоляцию.

- Размещение насосов и трубопроводов в отапливаемых помещениях.

+ Обогрев, тепловую изоляцию.

- Размещение насосов и трубопроводов в отапливаемых помещениях, тепловую изоляцию.

?

П.5.17. Какими, согласно данным Правилам, могут быть способы включения и выключения насосов для откачки конденсата из сборников и факельных сепараторов?

- Автоматическими.

- С места установки.

- Включение вручную.

+ Автоматическими, с места установки.

- С места установки, включение вручную.

?

П.6.11. Какие требования предъявляются к обвязочным трубопроводам на участке факельного оголовка?

- Их необходимо выполнять из бесшовных труб.

+ Их необходимо выполнять из бесшовных труб. Материал следует выбирать с учетом температуры возможного их нагрева от теплового излучения факела.

- Толщина стенки трубопроводов должна быть не менее 4 мм.

- Материал труб следует выбирать с учетом температуры возможного их нагрева от теплового излучения факела.

- Толщина стенки трубопроводов должна быть не менее 4 мм. Материал труб следует выбирать с учетом температуры возможного их нагрева от теплового излучения факела.

?

П.6.12. Какое оборудование в факельной системе должно оснащаться устройствами для отбора проб?

+ Факельный ствол.

- Факельный коллектор.

- Сепараторы.

+ Гидрозатворы.

+ Факельный ствол, сепараторы, гидрозатворы.

?

П.6.13. Какие требования предъявляются к устройству сепаратора, устанавливаемого перед факельным стволом?

- Он должен иметь наружный обогрев.

- Он должен быть оборудован системой непрерывного удаления конденсата, исключающей возможность попадания сбросного газа в сборник конденсата и конденсата - в факельный коллектор.

- Перед сепаратором и после него должны быть расположены устройства для отбора проб.

+ Он должен иметь наружный обогрев, должен быть оборудован системой непрерывного удаления конденсата, исключающей возможность попадания сбросного газа в сборник конденсата и конденсата - в факельный коллектор.

- Он должен иметь наружный обогрев и соответствующее количество предохранительных клапанов

?

П.6.14. Какие устройства должны быть предусмотрены на факельных стволах?

- Стационарные светильники наверху факельного ствола.

+ Дежурные горелки, выполняющие роль пилотных огней при работающей факельной системе, световое ограждение верха факельного ствола переносными светильниками - на случай остановки факельной системы.

- Стационарные светильники наверху факельного ствола, дежурные горелки, выполняющие роль пилотных огней при работающей факельной системе.

- Стационарные светильники наверху факельного ствола, световое ограждение верха факельного ствола переносными светильниками - на случай остановки факельной системы.

- Дежурные горелки, выполняющие роль пилотных огней при работающей факельной системе

?

П.7.1. При каких условиях в составе факельной системы допускается предусматривать специальные установки для сбора, кратковременного хранения и возврата с целью дальнейшего использования сбрасываемых углеводородных газов и паров?

- По согласованию с головной проектной организацией.

- По согласованию с органами Госгортехнадзора и охраны труда.

+ При соответствующем обосновании.

?

П.8.1. Факельную установку следует размещать...

- С учетом розы ветров.

- С учетом минимальной длины факельных коллекторов (трубопроводов).

- Преимущественно в местах, граничащих с ограждением предприятия.

- На расстоянии не менее 50 м от взрывоопасных объектов.

+ С учетом розы ветров, минимальной длины факельных коллекторов (трубопроводов), преимущественно в местах, граничащих с ограждением предприятия.

?

П.8.2. Что следует учитывать при определении расстояния между факельным стволом и складами, зданиями, сооружениями, трансформаторными подстанциями и другими объектами технологической установки?

- Противопожарные нормы, высоту факельного ствола.

+ Допустимую плотность теплового потока, противопожарные нормы.

- Противопожарные нормы.

- Высоту факельного ствола.

- Допустимую плотность теплового потока

?

П.8.5. Какими должны быть материалы оборудования и сооружений, находящихся в зоне теплового воздействия?

- Несгораемыми.

- Трудносгораемыми.

+ Огнестойкими.

- Из легированной стали

- Из чугуна

?

П.8.7. В каких случаях территория вокруг факельного ствола должна быть ограждена и обозначена предупреждающими знаками?

- Во всех без исключения.

+ Во всех, за исключением случаев расположения факельного ствола на территории технологической установки.

- Во всех, за исключением случаев расположения факельного ствола за пределами территории технологической установки.

- Ограждение необязательно, достаточно обваловки

- Ограждение необязательно.

?

П.8.7. Каким должно быть ограждение территории вокруг факельного ствола?

- Сплошным.

- Высотой не менее 2 м.

+ С проходами для персонала и воротами для проезда транспортных средств.

- В виде обваловки

- Высотой не менее 1 м.

?

П.8.8. Сколько должно быть проходов в ограждении территории вокруг факельных стволов?

- Один

- Не менее двух.

- Не менее четырех.

+ Их число должно быть равным числу факельных стволов.

- Их число должно в два раза превышать число факельных стволов.

?

П.8.9. Разрешается ли размещать насосы и отдельно стоящие сепараторы в зоне ограждения факельного ствола?

- Не разрешается при любых условиях.

+ Запрещается, кроме сепараторов, совмещенных с факельным стволом.

- Разрешается при согласовании с местными органами Ростехнадзора.

- Запрещается

- Запрещается, кроме насосов, совмещенных с факельным стволом.

?

П.9.1. Из каких помещений должен осуществляться контроль за работой отдельной и специальной факельных систем?

- Из собственного помещения управления.

+ Из помещения управления одной из технологических установок, сбрасывающих газ.

?

П.10.1. Разрешается ли подача водяного пара (воды) в факельную установку?

- Разрешается.

+ Запрещается.

?

П.11.1. При каких условиях допускается сбрасывать продувочные газы в общую факельную систему?

- Если концентрация газов и паров в системе менее 50 % нижнего концентрационного предела взрываемости.

- Если производится продувка всех технологических аппаратов, присоединенных к факельной системе.

- При негорящей горелке

- В смеси с горючими газами

+ Не допускается при любых условиях.

?

П.11.4. Что следует предпринять перед проведением ремонтных работ на факельной системе?

- Отсоединить систему от технологических установок стандартными заглушками.

- Продуть систему азотом (при необходимости - пропарить) до полного удаления горючих веществ.

- После продувки азотом продуть систему воздухом до объемного содержания кислорода не менее 16 % и содержания вредных веществ не более ПДК.

+ Отсоединить систему от технологических установок заглушками, продуть азотом (пропарить) до полного удаления горючих веществ.

- Продуть систему воздухом до полного удаления горючих веществ.

?

П.11.4. Каким должно быть минимальное объемное содержание кислорода после продувки воздухом факельной системы перед проведением ремонтных работ?

- 12%

- 14 %.

- 16 %.

+ 18 %.

- 20%

?

Технологическое оборудование и трубопроводы, предназначенные для эксплуатации в условиях контакта с коррозионно-агрессивными веществами, должны иметь: (п.3.1.10)

- Технические паспорта и сертификаты качества

+ Техническую документацию завода-изготовителя, подтверждающую возможность их безопасной эксплуатации при проектных параметрах.

- Сертификат на материалы, примененные при изготовлении данного технологического оборудования и трубопроводов

- Декларацию соответствия завода-изготовителя, подтверждающую возможность их безопасной эксплуатации

- Сертификат соответствия завода-изготовителя, подтверждающую возможность их безопасной эксплуатации

?

Чем запрещается пользоваться для открытия замерзших задвижек, вентилей и др. запорных устройств: (п.3.5.1.35)

- Подручными средствами, применение которых увеличивает крутящий момент

+ Крюками, ломами, трубами

- Пневмоприводами

- Гидроприводами

- Электроприводами

?

Какие меры должны приниматься в случае производства работ на устье скважины, требующих давлений, превышающих допустимые (п.3.5.2.4)

- Проведение таких работ категорически запрещено

+ На устье устанавливается специальная арматура, эксплуатационная колонна защищается пакером

- На устье устанавливается специальная головка, эксплуатационная колонна защищается пакером

- На устье устанавливается предохранитель, эксплуатационная колонна защищается специальным наголовником

- На устье устанавливается обратный клапан, эксплуатационная колонна защищается клапаном-отсекателем