Тесовые задания  для лиц, ответственных за безопасное производство работ на грузоподъемных машинах.

Использованная литература:

1. Стропы грузовые общего назначения. требования к устройству и безопасной эксплуатации. РД-10-33-93 
2. Типовая инструкция для лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами. РД-10-34-93 
3. Типовая инструкция для стропальщиков по безопасному производству работ грузоподъемными машинами РД 10-107-96 
4. Сборник "ПБ". Подъемные сооружения. Грузоподъемные краны.

Условные обозначения:

+ правильный ответ

- неправильный ответ

?

п.6.1. Какая информация должна быть указана на маркировочной бирке стропа?

+Наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак.

+Грузоподъемность стропа.

+Дата испытаний (месяц, год).

+Порядковый номер стропа по системе нумерации предприятия-изготовителя

-Год и месяц выпуска стропа.

?

п.6.2. Какие сведения должны быть нанесены на каждый элемент и захват стропа в установленном для маркировки месте методом штамповки или ударным способом?

+Наименование или товарный знак предприятия-изготовителя.

+Условное обозначение элемента или захвата по системе предприятия-изготовителя.

+Порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя или номер партии

-Грузоподъемность стропа.

?

п.6.3. Канатные стропы диаметром до 11,5 мм и длиной до 3,5 м могут быть связаны в пачки, масса пачки не должна превышать...

+100 кг

-150 кг

- 50 кг

?
п.6.4. Как упаковывают цепные стропы?

+В дощатые ящики.

-В контейнеры.

?

п.6.6. Каким транспортом производят транспортирование стропов по группе условий хранения 8 (ОЖ3)?

-Только железнодорожным транспортом.

-Всеми видами транспорта, за исключением морских (речных) судов.

+Транспортом любого вида.

?

п.6.7. По какой группе условий хранения производят хранение стропов?

+По группе 5 (ОЖ4).

-По группе 8 (ОЖ3).

?

п.6.8. Какие сведения об изготовленных стропах должны заноситься в журнал?

+Наименование стропа.

+Номер нормативного документа (технологической карты).

+Номер сертификата на канат или цепь, для сварных элементов - номер сертификата на примененный материал

+Результаты контроля качества сварки.

+Результаты испытаний стропа

+Грузоподъемность.

?

п.7.2.2. Запрещается поднимать груз...

+При крюке, испытывающем боковой изгиб.

+При крюке, зацепленном за груз только концом рога.

-При свободной укладке груза на петлевые стропы.

?

Введение. В соответствии с какими документами разработана Типовая инструкция для лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами?

+Правила применения технических устройств на опасных производственных объектах (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.98 N1540).

+Правила организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.99 N263).

+Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (ПБ 10-382-00).

-Закон Российской Федерации "О сертификации продуктов и услуг" (от 10.06.93 N5151-1).

?

Введение. Какой документ, разработанный и утвержденный в организации, устанавливает требования для лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами?

-Устав предприятия.

+Должностная инструкция

-Распоряжение инженера по охране труда (технике безопасности).

-Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.

-Приказ директора

?

п.1.1. В соответствии с каким нормативным документом руководство организации возлагает ответственность за безопасное производство работ кранами на работников?

-Положение о Госгортехнадзоре России.

+Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.

-Трудовое соглашение.

-Приказом органа госгортехнадзора.

?

п.1.2. Hа какую категорию работников организации может быть возложена ответственность за безопасное производство работ кранами?

-Главный инженер.

-Инженер по охране труда (технике безопасности).

+Мастер.

+Hачальник участка.

+Прораб, бригадир

-Крановщик, машинист.

?

п.1.3. Hа каких производственных участках организации назначаются лица, ответственные за безопасное производство работ?

-По усмотрению главного инженера организации.

-В месте нахождения крана

+На производственных участках, где ведется работа кранами.

?

п.1.4. Кто из работников имеет право быть назначенным ответственным за безопасное производство работ кранами?

-ИТР с высшим техническим образованием.

-Работники со стажем работы не менее 5 лет.

+Работники, прошедшие проверку знаний.

+Работники, получившие удостоверение.

+Работники, получившие должностную инструкцию.

-Лица, не моложе 18 лет.

?

п.1.4. В каких случаях обязательно включение инспектора Госгортехнадзора в комиссию по проверке знаний?

-По решению территориального органа госгортехнадзора.

+Обязательно всегда.

-Только при первичной проверке знаний.

-По заявке организации - владельца крана.

?

п.1.4. В течение какого срока проводится повторная проверка знаний комиссией?

-Один раз в 3 месяца.

-Один раз в 6 месяцев.

-Один раз в 12 месяцев.

+Один раз в три года.

?

п.1.5. Какая информация о лице, назначенном ответственным за безопасное производство работ кранами, должна находиться на участке производства работ кранами?

+Фамилия этого лица, указанная на табличке, вывешенной на видном месте

+Копия приказа о назначении

-Копия протокола комиссии о проверке знаний

-Телефон и местонахождение ответственного лица.

-Список подчиненного обслуживающего персонала.

?

п.1.6. При каких условиях владелец крана может назначить ответственным за безопасное производство работ кранами работника другой организации?

-По решению вышестоящей организации.

-По приказу руководства организации, эксплуатирующей краны.

-По решению органа госгортехнадзора.

+По договору, заключенному с этой организацией.

+При согласовании с органом госгортехнадзора.

-При согласовании с инженером по охране труда (технике безопасности).

?

п.1.7. Кто исполняет обязанности ответственного за безопасное производство работ на время его отпуска, командировки, болезни?

-Главный инженер.

-Инженер по охране труда (технике безопасности).

-Начальник цеха (участка).

-Заместитель ответственного лица.

+Работник, назначенный приказом руководителя организации.

?
п.1.8. Что должен знать ответственный за безопасное производство работ кранами?

+Соответствующие разделы Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.

+Требования электробезопасности при организации и ведении строительно-монтажных и погрузочно-разгрузочных работ кранами.

-Требования к санитарному состоянию производственной площадки.

+Должностную инструкцию для лица, ответственного за безопасное производство работ кранами

+Общие сведения по устройству кранов.

?

п.1.8. Что должен знать ответственный за безопасное производство работ кранами?

+Производственные инструкции для крановщика и стропальщика.

+Инструкцию по осмотру стропов и тары.

-Характеристики поднимаемого груза.

+Требования к проектам производства строительно-монтажных работ и технологическим картам погрузочно-разгрузочных работ с применением кранов.

+Требования к установке кранов

?

п.1.8. Что должен знать ответственный за безопасное производство работ кранами?

+Правильные способы строповки и зацепки грузов.

+Требования к съемным грузозахватным приспособлениям и таре

+Нормы браковки грузозахватных приспособлений, тары, стальных канатов и цепей

-Сведения о сертификации крана.

+Порядок складирования грузов

?

п.1.8. Что должен знать ответственный за безопасное производство работ кранами?

+Требования к крановым путям

+Требования к организации и обеспечению безопасного производства работ стреловыми кранами вблизи линий электропередач

+Знаковую сигнализацию, применяемую при перемещении грузов кранами

-Требования по охране груза.

?

п.1.8. Что должен знать ответственный за безопасное производство работ кранами?

+Организацию технического надзора и безопасного обслуживания кранов на предприятии.

-Порядок выдачи разрешения (лицензии) на реконструкцию, ремонт и монтаж подъемных сооружений.

+Информационные письма и директивные указания органов госгортехнадзора по предупреждению аварий и несчастных случаев при производстве работ кранами.

+Порядок оформления и выдачи нарядов-допусков в случаях, предусмотренных Правилами.

?

п.2.1. Каковы обязанности ответственного за безопасное производство работ кранами?

+Предоставлять обслуживающему персоналу (крановщикам, операторам, стропальщикам) время, необходимое для приема и сдачи смены

+Обеспечивать стропальщиков отличительными знаками и защитными средствами.

+Организовывать ведение работ кранами в соответствии с правилами безопасности, проектами производства работ, техническими условиями, технологическими регламентами.

-Не допускать к работе обслуживающий персонал (крановщиков, операторов, стропальщиков) моложе 18 лет.

+Инструктировать крановщиков и стропальщиков по безопасному выполнению предстоящей работы.

+Не допускать к обслуживанию кранов необученный и неаттестованный персонал.

+Не допускать нахождения людей под стрелой крана при ее подъеме и опускании без груза.

?

п.2.1. Каковы обязанности ответственного за безопасное производство работ кранами?

-Не допускать к работе крановщиков и стропальщиков со стажем работы менее 5 лет.

+Не допускать к использованию немаркированные, неисправные или не соответствующие характеру и массе грузов съемные грузозахватные приспособления и тару.

+Указывать крановщикам и стропальщикам место, порядок и габариты складирования грузов.

+Непосредственно руководить работами при загрузке и разгрузке полувагонов, при перемещении груза несколькими кранами, вблизи линии электропередачи, при перемещении груза кранами над перекрытиями, под которыми размещены помещения, где могут находиться люди, при перемещении груза, на который не разработаны схемы строповки.

+Контролировать соблюдение марочной системы при работе мостовых кранов.

+Не допускать производство работ без наряда-допуска.

+Не допускать нахождения людей под стрелой крана при ее подъеме и опускании без груза.

?

п.2.1. Каковы обязанности ответственного за безопасное производство работ кранами?

+Обеспечивать рабочих необходимыми средствами и приспособлениями для безопасного производства работ кранами.

-Обеспечивать обслуживающий персонал служебным помещением для подготовки к работе, отдыха и питания.

+Следить за выполнением крановщиками и стропальщиками производственных инструкций, проектов производства работ и технологических регламентов.

+Не допускать установки стреловых кранов на площадках с уклоном, превышающим паспортную величину для данного крана, на свеженасыпанном неутрамбованном грунте, а также вблизи откосов котлованов или траншей на недопустимом расстоянии.

+Вывешивать на месте производства работ список перемещаемых краном грузов с указанием их массы.

+Определять места складирования грузов, обеспечивать их необходимой технологической оснасткой и приспособлениями.

?

п.2.1. Каковы обязанности ответственного за безопасное производство работ кранами?

+Требовать от крановщика установки стрелового крана на дополнительные опоры, когда это требуется по грузовой характеристике.

+Обеспечивать сохранность контрольных грузов для проверки ограничителей грузоподъемности башенных кранов.

-Обеспечивать охрану складированных грузов.

+Не допускать работу крана при отсутствии в путевом листе или вахтенном журнале записи о его исправности.

+Следить, чтобы на местах производства работ кранами были вывешены или выданы на руки крановщикам и стропальщикам графические изображения способов обвязки и зацепки грузов.

+Не допускать посадку в тару, поднятую краном, и нахождения в ней людей

?

п.2.1. Каковы обязанности ответственного за безопасное производство работ кранами?

+Не допускать перемещения краном кирпича на поддонах без ограждения над людьми.

+Не допускать нахождения людей в кабине и кузове автомашины при ее погрузке и разгрузке.

+Не допускать подачи материалов, изделий в оконные и другие проемы без приемных площадок.

+Выполнять предписания инспектора госгортехнадзора и инженерно-технического работника по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин.

-Требовать выполнения обслуживающим персоналом (крановщиками, операторами, стропальщиками) санитарно-гигиенических норм.

+Не допускать посадку в тару, поднятую краном, и нахождения в ней людей.

?

п.2.2. Каковы обязанности ответственного за безопасное производство работ кранами при эксплуатации магнитных и грейферных кранов?

+Обозначить зону работы этих кранов, не допуская нахождения людей и производства каких-либо работ в этой зоне.

+Не допускать нахождения людей на платформах, автомашинах, в полувагонах и другом подвижном составе при разгрузке или погрузке их магнитными или грейферными кранами.

+Следить, чтобы грейфер не использовался для подъема людей и выполнения работ, для которых он не предназначен.

-Следить за противопожарным состоянием зоны работы магнитных и грейферных кранов.

?

п.2.3. Каковы обязанности ответственного за безопасное производство работ кранами при работе стреловых кранов вблизи линии электропередачи?

+Организовать работу в соответствии с проектом, технологической картой и нарядом-допуском.

+Обеспечить выполнение мероприятий по безопасному ведению работ, указанных в наряде-допуске.

+Проинформировать крановщика или оператора и стропальщиков (под роспись в наряде-допуске) о мерах безопасности при работе

-Проинформировать инженера по технике безопасности (охране труда) о проведении работ вблизи линии электропередачи

+Постоянно (не отлучаясь с места ведения работ) контролировать соблюдение крановщиком или оператором и стропальщиками мер безопасности

?

п.2.4. На что должен обратить особое внимание ответственный за безопасное производство работ кранами при инструктаже крановщиков, операторов и стропальщиков?

+На недопустимость нахождения людей под перемещаемым грузом и возле работающего крана во избежание зажатия людей и травмирования их грузом

+На строгое соблюдение способов строповки, зацепки грузов и правильное применение грузозахватных приспособлений и тары.

+На недопустимость перемещения краном людей или груза с находящимися на нем людьми

-На недопустимость работы крановщиков и стропальщиков без спецодежды

+На опасность подтаскивания грузов по земле, полу или рельсам крюком крана и перемещения грузов при наклонном положении грузовых канатов

?

п.2.4. На что должен обратить особое внимание ответственный за безопасное производство работ кранами при инструктаже крановщиков, операторов и стропальщиков?

+На недопустимость подъема краном груза, засыпанного землей или примерзшего к земле, заложенного другими грузами, укрепленного болтами или залитого бетоном, а также металла и шлака, застывшего в печи или приварившегося после слива.

+На правильность установки стреловых кранов.

+Недопустимость перегруза грузоподъемных кранов.

-На строгое соблюдение обслуживающим персоналом внутреннего режима работы в организации.

+На строгое соблюдение порядка производства работ стреловыми кранами вблизи линии электропередачи

?

п.2.4. На что должен обратить особое внимание ответственный за безопасное производство работ кранами при инструктаже крановщиков, операторов и стропальщиков?

+На недопустимость нахождения людей на подвижном составе при его погрузке и разгрузке кранами.

+На соблюдение установленного порядка выполнения работ, связанных с выходом людей на крановые пути мостовых кранов.

+На необходимость строгого соблюдения требований проектов производства работ и технологических процессов перемещения грузов.

+На соблюдение мер безопасности при строповке и перемещении взрывопожароопасных и ядовитых грузов.

-На соблюдение графиков ремонта, технического обслуживания и периодических осмотров грузоподъемных машин, крановых путей, грузозахватных приспособлений и тары.

?

п.2.5. В каких случаях лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано прекратить работу крана?

+При неблагоприятных метеорологических условиях - сильном снегопаде, тумане, ливне, сильном ветре.

+При выявлении в техническом состоянии крана опасных дефектов, неисправностей

+При недопустимой просадке и появлении опасных дефектов кранового пути.

+При отсутствии обученных и аттестованных крановщиков и стропальщиков

-При отсутствии разрешения инженера по технике безопасности (охране труда).

?

п.2.5. В каких случаях лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано прекратить работу крана?

+ При отсутствие необходимых грузозахватных приспособлений и тары.

- При отсутствии маркировки на перемещаемых взрывопожароопасных и ядовитых грузах.

+ При температуре воздуха ниже допустимой, указанной в паспорте крана.

+ При недостаточной освещенности места производства работ краном.

+ При проявлении причин, влияющих на безопасность ведения работ.

?

п.2.6. Что обязан сделать ответственный за безопасное производство работ кранами при возникновении аварии или несчастного случая при работе кранов?

+ Сообщить администрации предприятия (владельцу) о происшествии.

- Сообщить в орган госгортехнадзора.

- Сообщить в инспекцию по охране труда.

+ Обеспечить сохранность обстановки на месте аварии (несчастного случая).

- Составить акт (протокол) расследования несчастного случая.

?

п.3.1. Какие права имеет ответственный за безопасное производство работ кранами?

- Допускать к работе под личным контролем обслуживающий персонал (крановщиков, операторов, стропальщиков) с истекшим сроком периодической проверки знаний.

+ Отстранять от выполнения работ крановщиков, операторов, стропальщиков, нарушающих требования производственных инструкций.

- На время своего отпуска, командировки, болезни и в других случаях отсутствия назначать вместо себя ответственного за безопасное производство работ кранами.

+ Ставить вопрос перед администрацией предприятия (владельца) о наказании крановщиков, операторов и стропальщиков, нарушающих производственные инструкции.

?

п.4.1. За что несет ответственность в соответствии с действующим законодательством лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами?

+ За допущенные им нарушения Правил и должностной инструкции независимо от того, привело это или нет к аварии или несчастному случаю.

+ За нарушение производственных инструкций подчиненным ему персоналом

+ За выдачу подчиненному персоналу указаний или распоряжений, принуждающих его нарушать Правила и производственные инструкции.

- За сохранность перемещаемых и складируемых грузов.

+ За самовольное возобновление работ кранами, остановленными принудительно органами госгортехнадзора и инженерно-техническим работником по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин.

- За невыполнение требований и предписаний инженера по технике безопасности (охране труда).

?
п.2.1. Каков порядок назначения на работу стропальщиков?

+ Руководство предприятия приказом или распоряжением назначает обученных и аттестованных стропальщиков

- Руководство предприятия приказом или распоряжением назначает любых рабочих.

- Начальник цеха устным указанием назначает любых рабочих в смене.

?

п.2.2. Кто может быть допущен к выполнению работ по строповке грузов?

+ Рабочие смежных профессий (такелажники, монтажники, слесари и т.п.), обученные по профессии стропальщика и имеющие удостоверение, в котором имеется запись о присвоении им профессии стропальщика

- Мастера, прорабы, не аттестованные по профессии стропальщика, но имеющие среднетехническое образование

- Рабочие любых профессий, которые работают на данном предприятии

?

п.2.2. Где должно проводиться обучение стропальщиков?

+ На курсах, создаваемых на предприятиях, имеющих разрешение (лицензию) на это органов Госгортехнадзора.

+ В профессионально-технических учебных заведениях.

- На курсах, создаваемых на предприятиях.

?

п.2.3. За чьей подписью выдается соответствующее удостоверение рабочему, аттестованному по профессии стропальщика?

- Руководителя предприятия, на котором работает стропальщик

+ Председателя квалификационной комиссии.

- Представителя Госгортехнадзора

?

п.2.4. Каковы требования к выдаче производственной инструкции для стропальщиков?

+ Выдается стропальщику на руки; при этом он должен расписаться в журнале проверки знаний персонала, обслуживающего грузоподъемные машины

- Выдается под расписку начальнику цеха, который при необходимости выдает инструкцию стропальщику

- Выдается стропальщику перед проведением повторной проверки знаний инженером по охране труда.

?

п.2.5. В какие сроки проводится повторная проверка знаний стропальщиков?

- Не реже одного раза в 3 месяца.

- Не реже одного раза в 6 месяцев.

+ Периодически, не реже одного раза в 12 месяцев.

?
п.2.5. В каких случаях проводится повторная проверка знаний стропальщиков?

+ По требованию инженерно-технического работника по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин или инспектора Госгортехнадзора.

- По требованию инженера по охране труда предприятия или государственного инспектора по охране труда.

- По требованию лица, ответственного за безопасное производство работ кранами или представителя профсоюзной организации

+ При переходе с одного предприятия на другое.

?

п.2.5. Что требуется при переходе стропальщика с одного предприятия на другое?

- Обучение по полной программе на курсах с последующей аттестацией

- Обучение по сокращенной программе на курсах с последующей аттестацией

+ Повторная проверка знаний комиссией предприятия

?

п.2.5. В каком объеме проводится и как документально оформляется повторная проверка знаний стропальщика?

- Проводится в объеме полной программы подготовки стропальщиков и оформляется протоколом.

- Проводится в объеме сокращенной программы подготовки стропальщиков и оформляется протоколом.

+ Проводится в объеме производственной инструкции и оформляется протоколом с отметкой в удостоверении

?

п.2.6. Кто определяет количество стропальщиков, обслуживающих один кран?

- Инженерно-технический работник, ответственный за содержание грузоподъемных машин в исправном состоянии

- Инженерно-технический работник, осуществляющий надзор за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин

+ Лицо, ответственное за безопасное производство работ грузоподъемными машинами

?

п.2.6. В каких случаях назначается сигнальщик?

+ В случаях, когда зона, обслуживаемая грузоподъемной машиной, не видна полностью из кабины управления (машиниста, оператора).

- При работе на строительной площадке.

- При перемещении опасных грузов.

?

п.2.6. Из числа каких рабочих назначается сигнальщик?

- Из числа рабочих основных профессий (станочник, монтажник, технологический рабочий и т.п.).

- Из числа любых рабочих, обслуживающих грузоподъемный кран.

+ Из числа опытных стропальщиков

?

п.2.6. Кому подчиняется стропальщик в своей работе?

- Главному инженеру.

- Инженеру по охране труда.

+ Лицу, ответственному за безопасное производство работ грузоподъемными машинами

?

п.2.8. Что из ниже приведенного должен знать стропальщик согласно Типовой инструкции для стропальщиков по безопасному производству работ грузоподъемными машинами?

+ Порядок обмена сигналами между стропальщиком и крановщиком, установленный на предприятии

+ Назначение и конструктивные особенности съемных грузозахватных приспособлений и тары

- Правила использования грейфера для подъема грузов, подвешенных при помощи стропов за челюсти грейфера

+ Схемы строповки и канатовки грузов.

+ Способы визуального определения массы груза.

?

п.2.8. Что из ниже приведенного должен знать стропальщик?

+ Порядок осмотра и нормы отбраковки съемных грузозахватных приспособлений, канатов и тары.

+ Нормы заполнения тары.

+ Производственную инструкцию для стропальщика по безопасному производству работ грузоподъемными машинами

- Порядок освобождения при помощи крана зажатых грузом строп.

+ Грузоподъемность стропов.

+ Предельную длину и диаметр стропов.

?

п.2.8. Что из ниже приведенного должен знать стропальщик?

+ Порядок и габариты складирования грузов.

+ Технологические карты

+ Меры безопасности и условия производства работ кранами на участке или в цехе.

+ Технические характеристики обслуживаемых стропальщиком грузоподъемных машин

+ Средства индивидуальной и коллективной защиты и порядок их применения

- Порядок освобождения при помощи крана зажатых грузом строп.

?

п.2.8. Что из ниже приведенного должен знать стропальщик согласно Типовой инструкции для стропальщиков по безопасному производству работ грузоподъемными машинами?

+ Основные требования безопасности при работе грузоподъемных машин вблизи линии электропередачи

+ Меры предупреждения воздействия опасных и вредных производственных факторов

+ Расположение рубильника, подающего напряжение на кран с электроприводом

+ Способы оказания первой помощи пострадавшим на производстве

+ Назначение и порядок применения стропов, цепей, канатов и других съемных грузозахватных приспособлений

?

п.2.9. Что должен уметь стропальщик согласно Типовой инструкции для стропальщиков по безопасному производству работ грузоподъемными машинами?

+ Определять по указателю грузоподъемность стрелового крана в зависимости от вылета и положения выносных опор

+ Выполнять обвязку и зацепку различных грузов для их подъема и перемещения

+ Выполнять укладку (установку) груза в проектное положение и снятие грузозахватных приспособлений (расстроповку).

- Производить обвязку и зацепку груза способами, не указанными на схемах строповки.

+ Выбирать стропы в соответствии с массой и размерами перемещаемого груза.

?

п.2.9. Что должен уметь стропальщик согласно Типовой инструкции для стропальщиков по безопасному производству работ грузоподъемными машинами?

+ Определять пригодность грузозахватных приспособлений и тары и правильно их применять

+ Правильно подавать сигналы крановщику (машинисту).

+ Пользоваться при необходимости средствами пожаротушения на рабочем месте

+ Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве

+ Отключать краны от электрической сети в аварийных случаях.

- Производить зацепку бетонных и железобетонных изделий за поврежденные петли

?

п.3.1. Что должно быть обозначено на клеймах или бирках, имеющихся на грузозахватных приспособлениях?

+ Номер, дата испытания, грузоподъемность

- Завод-изготовитель, грузоподъемность, дата изготовления

- Завод-изготовитель, грузоподъемность, дата следующего испытания

?

п.3.1. Какие сведения должны содержать клейма или бирки на таре?

- Завод-изготовитель, номер, грузоподъемность, дата испытания

+ Назначение, номер, собственная масса, предельная масса груза

- Номер, собственная масса, грузоподъемность, дата следующего испытания

?

п.3.1. Что из приведеного обязан сделать стропальщик перед началом работ по подъему и перемещению грузов?

+ Получить задание на определенный вид работы от лица, ответственного за безопасное производство работ грузоподъемными машинами

- Самостоятельно устанавливать стреловой самоходный кран на выносные (дополнительные) опоры

+ Ознакомиться под роспись с проектом производства работ грузоподъемными машинами (при выполнении строительно-монтажных работ) или с технологическими картами (при погрузочно-разгрузочных работах).

+ Ознакомиться под роспись с мерами безопасности, изложенными в наряде-допуске, при выполнении работ стреловыми самоходными кранами вблизи воздушной ЛЭП.

?

п.3.1. Что из приведеного обязан сделать стропальщик перед началом работ по подъему и перемещению грузов?

+ Проверить исправность тары и наличие на ней маркировки о назначении, номере, собственной массе и предельной массе груза.

+ Проверить наличие и исправность вспомогательных инвентарных приспособлений (оттяжек, багров, крюков, лестниц, площадок и прокладок), необходимых для выполнения работ, в соответствии с проектом или технологической картой.

+ Подобрать грузозахватные приспособления, соответствующие массе и характеру поднимаемого груза

+ Проверить освещенность рабочего места и, в случае недостаточной освещенности, не приступая к работе, доложить об этом лицу, ответственному за безопасное производство работ кранами

- Снять грузозахватные приспособления с неповоротной части (ходовой рамы) крана при нахождении крановщика в кабине крана.

?

п.3.1. Каков допустимый угол между ветвями многоветвевого стропа?

- Не более 75 градусов

+ Не более 90 градусов.

- Не более 120 градусов.

?

п.4.2. Какие работы стропальщик должен выполнять под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасное производство работ кранами?

+ Работы, на которые не разработаны схемы строповки.

- Строповка груза, находящегося в неустойчивом положении.

- Зацепка железобетонных и бетонных изделий, а также других грузов, снабженных петлями, рымами, цапфами.

+ Строповочные работы для подъема груза несколькими кранами.

+ Работы, выполняемые вблизи линии электропередачи.

+ Работы по перемещению груза над перекрытиями помещений, в которых могут находиться люди.

+ Работы по строповке грузов для погрузки (разгрузки) их в полувагоны, трюмы.

?

п.4.3. Каковы правила строповки длинномерных грузов?

+ Строповку следует производить не менее чем в двух местах.

- Строповку следует производить не менее чем в трех местах.

- Обвязку необходимо выполнять посередине груза.

?

п.4.3. Что должен делать стропальщик при обвязке и зацепке груза канатами и цепями?

- Использовать при обвязке крупных стеновых блоков и других высоких грузов приставные лестницы.

- При необходимости забивать крюки стропов в монтажные петли железобетонных изделий или других грузов.

+ Канаты, цепи накладывать на основной массив груза (раму, станину) без узлов, перекруток и петель.

+ Под острые ребра грузов подкладывать специальные подкладки, предохраняющие стропы от повреждений

?

пп.4.3,4.4. Какие грузы запрещено поднимать краном?

- Баллоны с газом.

- Кирпич на поддонах без ограждения при разгрузке на землю с автомашин

+ Защемленные, заваленные, примерзшие к земле

+ Грузы, масса которых неизвестна или превышает грузоподъемность крана

?

п.4.4. Что из приведеного запрещается делать стропальщику при обвязке и зацепке груза?

+ Производить строповку грузов, масса которых неизвестна или превышает грузоподъемность крана (грузоподъемной машины).

+ Пользоваться поврежденными или немаркированными съемными грузозахватными приспособлениями и тарой, соединять звенья разорванных цепей болтами или проволокой, связывать канаты.

+ Производить обвязку и зацепку груза способами, не указанными на схемах строповки.

- Закреплять неиспользованные для зацепки груза концы многоветвевого стропа.

+ Подвешивать груз на один рог двурогого крюка.

?

п.4.4. Что из приведеного запрещается делать стропальщику при обвязке и зацепке груза?

+ Применять для обвязки и зацепки грузов не предусмотренные схемами строповки приспособления (ломы, штыри, проволоку и др.).

+ Производить зацепку поддонов с кирпичом без ограждения (за исключением разгрузки на землю с автомашин).

+ Производить зацепку бетонных и железобетонных изделий за поврежденные петли.

- Проверять массу груза по списку масс грузов.

+ Забивать крюки стропов в монтажные петлижелезобетонных изделий или других грузов.

?

п.4.4. Что запрещается делать стропальщику при обвязке и зацепке груза?

+ Поправлять съемные грузозахватные приспособления на поднимаемом грузе ударами молотка, кувалды, лома и т.п.

+ Использовать при обвязке крупных стеновых блоков и других высоких грузов приставные лестницы; в этих случаях следует применять переносные площадки.

+ Использовать грейфер для подъема грузов, подвешенных при помощи стропов за челюсти грейфера, для подъема, а также для выполнения других работ, для которых грейфер не предназначен.

+ Производить строповку груза, находящегося в неустойчивом положении

- Закреплять неиспользованные для зацепки груза концы многоветвевого стропа.

?

п.5.2. В чем должен убедиться стропальщик перед подачей сигнала о подъеме груза?

- В исправности немаркированных съемных грузозахватных приспособлений, которые используются для строповки груза.

+ В отсутствии людей возле груза между поднимаемым грузом и стенами, колоннами, штабелями и другими оборудованием.

- В надежности строповки груза и при необходимости поправить съемные грузозахватные приспособления ударами кувалды.

+ В отсутствии людей возле крана, на его поворотной платформе и в зоне опускания стрелы и груза.

+ В отсутствии на грузе незакрепленных деталей и инструментов; перед подъемом труб большого диаметра следует проверить, чтобы в них не было земли, льда или предметов, которые могут выпасть при подъеме.

+ В том, что во время подъема груз не может ни за что зацепиться.

?

п.5.3. Что должен сделать стропальщик перед подъемом груза?

+ Подать сигнал для подъема груза на высоту 200-500 мм, проверить правильность строповки, равномерность натяжения стропов, устойчивость крана, действие тормозов и только после этого подать сигнал о подъеме груза на необходимую высоту.

- Подать сигнал для подъема груза на необходимую высоту и отойти от места нахождения груза на расстояние 1 метра.

- Подать сигнал для подъема груза на необходимую высоту и отойти от места нахождения груза на расстояние 2 метров.

?

п.5.3. За чем должен следить стропальщик при снятии груза с фундаментных болтов?

- Чтобы подъем производился с максимальной скоростью, без перекосов, заеданий, с обеспечением горизонтального перемещения груза до полного снятия его с болтов.

+ Чтобы подъем производился с минимальной скоростью, без перекосов, заеданий, с обеспечением горизонтального перемещения груза до полного снятия его с болтов

- Чтобы подъем производился с минимальной скоростью, допустимые перекосы должны быть менее 15 градусов.

?

п.5.3. На какую высоту должен быть поднят груз (грузозахватные приспособления) перед горизонтальным перемещением?

+ Не менее чем на 500 мм выше встречающихся на пути предметов.

- Не менее чем на 600 мм выше встречающихся на пути предметов.

- Не менее чем на 700 мм выше встречающихся на пути предметов.

?

п.5.3. В каких случаях во время подъема и перемещения грузов применяются оттяжки и багры?

+ Для предотвращения самопроизвольного разворота длинномерных и громоздких грузов

- При укладке грузов в вагонетки, полувагоны и на платформы.

- При подъеме и перемещении ядовитых и взрывчатых веществ.

?

п.5.3. Каким должно быть расстояние от выступающих элементов поворотной части стрелового самоходного крана до строений, штабелей груза и других сооружений?

+ Не менее 1000 мм.

- Не менее 900 мм.

- Не менее 800 мм.

?

п.5.3. Каким должно быть расстояние от выступающих элементов башенного, портального и козлового кранов до строений, штабелей груза и других сооружений?

+ Не менее 700 мм при высоте до 2 м и 400 мм при высоте более 2 м.

- Не менее 800 мм при высоте до 2 м и 500 мм при высоте более 2 м.

- Не менее 900 мм при высоте до 2 м и 600 мм при высоте более 2 м.

?

п.5.3. Где следует производить кантовку грузов кранами?

- На специально отведенных местах (площадках) в случаях, когда кран обслуживается не менее, чем двумя стропальщиками.

- На любом свободном месте строительной площадки.

+ На специально отведенных местах (площадках).

?

п.5.3. В соответствии с чем следует производить кантовку грузов кранами?

+ По технологии, предусматривающей порядок и последовательность выполнения операций, способы строповки груза и указания по безопасному выполнению такой работы.

- Согласно указаниям крановщика.

?

п.5.3. Что должен делать стропальщик при перемещении груза?

+ Сопровождать груз и следить за тем, чтобы он не перемещался над людьми и не мог ни за что зацепиться.

- Предупреждать о перемещаемом грузе специальными звуковыми сигналами всех находящихся на рабочей площадке.

?

п.5.4. В каких случаях стропальщик может находиться возле груза во время его подъема или опускания?

+ Если груз поднят на высоту не более 1000 мм от уровня площадки, на которой он находится.

- Если груз поднят на высоту не более 1500 мм от уровня площадки, на которой он находится.

- Если груз поднят на высоту не более 500 мм от уровня площадки, на которой он находится.

?

п.5.5. В чем должен убедиться стропальщик при работе стреловых самоходных кранов вблизи линии электропередачи?

- В том, что работа ведется при наличии наряда-допуска в присутствии и под руководством инженерно-технического работника по надзору за грузоподъемными кранами.

+ В том, что стрела грузоподъемной машины или канаты находятся на безопасном расстоянии (в соответствии с нарядом-допуском) от проводов линии электропередачи.

- В том, что работа выполняется в присутствии и под руководством инженерно-технического работника по надзору за грузоподъемными кранами.

?

п.5.7. Что обязан сделать стропальщик в случае обнаружения неисправности грузоподъемной машины или кранового пути во время подъема или перемещения груза?

- Закончить работу по подъему и перемещению груза, а затем сообщить о неисправности крана инженерно-техническому работнику, ответственному за содержание грузоподъемных машин в исправном состоянии.

- Немедленно подать сигнал о прекращении перемещения груза и сообщить о неисправности лицу, ответственному за безопасное производство работ кранами.

+ Немедленно подать сигнал о прекращении перемещения груза и сообщить о неисправности крановщику (машинисту, оператору).

?

п.6.1. Что обязан сделать стропальщик перед опусканием груза?

+ Предварительно осмотреть место для складирования груза и убедиться в невозможности его падения, опрокидывания или сползания.

+ В случае необходимости на место установки груза предварительно уложить прочные подкладки для удобства извлечения стропов из-под груза.

- В случае перегрузки места для складирования груз установить на временные перекрытия, предварительно уложив прочные подкладки.

?

пп.6.2,6.3. Что запрещено делать стропальщику при опускании груза?

+ Устанавливать груз на временные перекрытия, трубы, кабели и в другие места, не предназначенные для укладки груза.

+ Устанавливать грузы наклонно к стенам зданий, заборам и т.п.

- При установке груза наклонно к стенам зданий, заборам угол наклона не должен быть менее 75 градусов.

?

п.7.5. Кому должен сообщить стропальщик об аварии или несчастном случае?

- Инженеру по охране труда.

- Инженерно-техническому работнику по надзору за грузоподъемными кранами.

+ Лицу, ответственному за безопасное производство работ грузоподъемными машинами.

?

п.7.5. Что должен сделать стропальщик при аварийной ситуации?

+ Немедленно подать сигнал крановщику и предупредить всех работающих

- Сообщить инженеру по охране труда.

?

Какие краны подлежат регистрации в органах Госгортехнадзора до пуска их в работу?

- Краны тракторные грузоподъемностью до 1 т включительно

+ Краны-экскаваторы, предназначенные для работы с крюком или электромагнитом.

- Переставные краны, устанавливаемые на монтируемом сооружении (мачты, башни, трубы и т.п.).

- Краны стрелового типа с постоянным вылетом или не снабженные механизмом поворота.

- Электрические тали.

?

В каких из перечисленных случаях краны не подлежат перерегистрации?

- После передачи крана другому владельцу.

- После реконструкции

- После ремонта, если на кран был составлен новый паспорт.

- После перестановки крана мостового типа на новое место

+ После установки на кране нового ограничителя грузоподъемности

?

Определение крана стрелового типа?

- Кран, у которого грузозахватный орган подвешен к стреле, закрепленной на поворотной платформе, размещенной непосредственно на ходовом устройстве (автомобильный, пневмоколесный, тракторный).

+ Кран, у которого грузозахватный орган подвешен к стреле или тележке, перемещающейся по стреле.

- Кран, у которого грузозахватный орган подвешен к стреле, закрепленной на поворотной платформе, размещенной непосредственно на ходовом устройстве (автомобильный, пневмоколесный, на специальном шасси, гусеничный, тракторный).

- Кран, у которого грузозахватный орган подвешен к стреле, закрепленной на поворотной платформе, размещенной непосредственно на ходовом устройстве (автомобильный, на специальном шасси, гусеничный, тракторный).

- Кран, у которого грузозахватный орган подвешен к стреле, закрепленной на поворотной платформе, размещенной непосредственно на ходовом устройстве (автомобильный, пневмоколесный, на специальном шасси, гусеничный).

?

Определение крана стрелового?

- Кран, у которого грузозахватный орган подвешен к стреле, закрепленной на поворотной платформе, размещенной непосредственно на ходовом устройстве (автомобильный, пневмоколесный, на специальном шасси, гусеничный).

+ Кран поворотный, у которого стрела или башенно-стреловое оборудование закреплены на поворотной платформе, размещенной непосредственно на ходовом устройстве (автомобильный, пневмоколесный, на специальном шасси, гусеничный, тракторный).

- Кран, у которого грузозахватный орган подвешен к стреле, закрепленной на поворотной платформе, размещенной непосредственно на ходовом устройстве (автомобильный, пневмоколесный, на специальном шасси, гусеничный, тракторный).

- Кран поворотный, у которого стрела или башенно-стреловое оборудование закреплены на поворотной платформе, размещенной непосредственно на ходовом устройстве (автомобильный, на специальном шасси, гусеничный).

?

В каких из перечисленных случаях не требуется получение разрешения на пуск в работу крана, подлежащего регистрации в органах госгортехнадзора?

- Перед пуском в работу вновь зарегистрированного крана.

- После монтажа, вызванного установкой крана на новом месте (кроме стреловых и быстромонтируемых башенных кранов).

- После реконструкции крана.

- После ремонта с заменой расчетных элементов или узлов металлоконструкций крана с применением сварки.

+ После установки гусеничного крана на новый объект.

?

Что включает в себя полезная грузоподъемность стрелового крана?

- Массу грузозахватного приспособления.

- Массу грузозахватного органа.

- Массу груза и грузозахватного органа.

- Массу грузозахватного приспособления и тары.

+ Массу груза и грузозахватного приспособления.

?

Какова максимальная продолжительность перерыва между периодическими осмотрами грузозахватных приспособлений в процессе их эксплуатации (траверс, клещей, других захватов и тары)?

-10 дней.

-15 дней.

+ Месяц.

- Два месяца.

- Три месяца.

?

Какова максимальная продолжительность перерыва между периодическими осмотрами грузозахватных приспособлений в процессе их эксплуатации (стропов, за исключением редко используемых)?

+10 дней.

-20 дней.

- Месяц.

- Полтора месяца.

- Два месяца.

?

В каком случае проводится периодический осмотр редко используемых грузозахватных приспособлений?

- По истечении 20 дней с начала их эксплуатации.

- По истечении месяца с начала их эксплуатации.

- По истечении двух месяцев с начала их эксплуатации.

- По истечении трех месяцев с начала их эксплуатации.

+ Перед выдачей их в работу.

?

Как следует подбирать стропы (с учетом числа ветвей)?

- Такой длины, чтобы угол между ветвями не превышал 50°.

- Такой длины, чтобы угол между ветвями не превышал 60°.

- Такой длины, чтобы угол между ветвями не превышал 70°.

+ Такой длины, чтобы угол между ветвями не превышал 90°.

- Такой длины, чтобы угол между ветвями не превышал 120°.

?

При каких минимальных значениях удлинения звена цепи и уменьшении диаметра сечения цепной строп подлежит браковке?

- При удлинении звена цепи на 2 % от первоначального размера и уменьшение диаметра сечения вследствие износа на 4 %.

- При удлинении звена цепи на 4 % от первоначального размера и уменьшение диаметра сечения вследствие износа на 6 %.

- При удлинении звена цепи на 5 % от первоначального размера и уменьшение диаметра сечения вследствие износа на 8 %.

+ При удлинении звена цепи на 3 % от первоначального размера и уменьшение диаметра сечения вследствие износа на 10 %.

- При удлинении звена цепи на 2 % от первоначального размера и уменьшение диаметра сечения вследствие износа на 6 %.

?

При каком минимальном числе видимых обрывов наружных проволок каната двойной свивки на участке длиной, равной 30 диаметрам каната, канатный строп подлежит браковке?

-5.

-7.

-10.

-14.

+16.

?

Какие грузозахватные приспособления применяются для строповки железобетонных ферм?

- Захваты.

+ Траверсы.

- Стропы.

- Грузоподъемные электромагниты

- Вакуумные захваты.

?

Что должен выполнить ответственный за безопасное производство работ кранами при установке стрелового крана вблизи линии электропередачи?

- Проверить правильность установки крана и выдать разрешение крановщику на работу крана

- Проверить выполнение мероприятий, изложенных в наряде-допуске, и выдать разрешение крановщику на работу крана

- Проверить правильность установки крана и выполнение мероприятий, изложенных в наряде-допуске

+ Проверить правильность установки крана, выполнение мероприятий, изложенных в наряде-допуске, и выдать разрешение крановщику на работу крана с записью в вахтенном журнале

- Проверить правильность установки крана, выполнение мероприятий, изложенных в наряде-допуске, и выдать разрешение крановщику на работу крана.

?

Кто может быть назначен лицом, ответственным за безопасное производство работ кранами?

- Энергетик.

- Механик.

- Монтажник.

- Слесарь.

+ Мастер.

?

Какие из перечисленных пунктов не входят в обязанности лица, ответственного за безопасное производство работ кранами?

- Не допускать нахождение людей в кузове автомашины при ее погрузке краном.

- Указывать крановщикам и стропальщикам место, порядок и габариты складирования грузов

+ Проводить совместно с крановщиком техническое обслуживание крана.

- Не допускать производство работ кранами без наряда-допуска в случаях, предусмотренных Правилами.

- Следить за выполнением крановщиками и стропальщиками производственных инструкций.

?

Какие из перечисленных пунктов не обязательно знать лицу, ответственному за безопасное производство работ кранами?

- Инструкцию по осмотру стропов и тары.

+ Руководство по эксплуатации крана

- Правильные способы строповки грузов

- Порядок складирования грузов

- Нормы браковки грузозахватных приспособлений

?

Какие из перечисленных пунктов не требуется знать лицу, ответственному за безопасное производство работ кранами?

- Требования к установке кранов на участке работ

+ Требования по ремонту кранов

- Правильные способы строповки и зацепки грузов.

- Нормы браковки грузозахватных приспособлений.

- Производственные инструкции для крановщиков

?

Какие из перечисленных пунктов не входят в обязанности лица, ответственного за безопасное производство работ кранами?

- Инструктировать крановщиков и стропальщиков по безопасному выполнению работы.

- Обеспечивать стропальщиков отличительными знаками и защитными средствами.

+ Подавать электропитание (включать рубильник) к башенным и портальным кранам.

- Указывать крановщикам и стропальщикам место, порядок и габариты складирования грузов.

- Руководить работами при погрузке (разгрузке) кранами полувагонов

?

Какие указания крановщику не должен давать ответственный за безопасное производство работ кранами?

- Не допускать перемещения краном людей или груза с находящимися на нем людей

- Не допускать перегрузки крана

+ Работать краном вблизи линии электропередач без наряда-допуска.

- Соблюдать меры безопасности при строповке груза.

- Не допускать нахождения людей в полувагоне при опускании груза.

?

В каких случаях не требуется аварийная остановка стрелового крана?

- При нарушениях видимости (туман, снегопад и т.п.).

- При температуре воздуха ниже допустимой.

+ При работе крана без выносных опор согласно паспортной характеристике крана

- При недопустимой просадке выносных опор.

- При обрыве грузового каната

?

Безопасное расстояние от стрелового крана до основания откоса котлована, на краю которого он устанавливается, в случае ненасыпного песчаного или гравийного грунта и глубине котлована 1 м?

-1,0 м.

+1,5 м.

-2,0 м.

-2,5 м.

-3,0 м.

?

Безопасное расстояние от стрелового крана до основания откоса котлована, на краю которого он устанавливается, в случае ненасыпного песчаного или гравийного грунта и глубине котлована 2 м?

-1,0 м.

-1,5 м.

-2,0 м.

-2,5 м.

+3,0 м.

?

Безопасное расстояние от стрелового крана до основания откоса котлована, на краю которого он устанавливается, в случае ненасыпного песчаного или гравийного грунта и глубине котлована 3 м?

-2,0 м.

-3,0 м.

+4,0 м.

-5,0 м.

-6,0 м.

?

Каков порядок складирования металлопроката?

- В штабелях.

+ В стеллажах.

- В таре.

- В кассетах.

- На площадках.

?

Где должна находиться схема строповки (графическое изображение)?

- Должны быть выданы на руки стропальщикам.

- Должны быть выданы на руки крановщикам.

+ Должны быть выданы на руки стропальщикам и крановщикам или вывешены в местах производства работ.

- Должны быть выданы на руки лицу, ответственному за безопасное производство работ кранами.

- Должны быть выданы на руки стропальщикам и лицу, ответственному за безопасное производство работ кранами.

?

При какой минимальной высоте возводимого здания и сооружения должна применяться двусторонняя радиопереговорная связь между крановщиком и стропальщиком?

-22 м.

-25 м.

+36 м.

-40 м.

-44 м.

?

При каком минимальном уменьшении диаметра каната в результате поверхностного износа или коррозии канат грузоподъемного крана подлежит браковке?

-3 % по отношению к его номинальному диаметру.

-4 % по отношению к его номинальному диаметру.

-5 % по отношению к его номинальному диаметру.

-6 % по отношению к его номинальному диаметру.

+7 % по отношению к его номинальному диаметру.

?

При каком минимальном уменьшении диаметра каната в результате повреждения сердечника (внутреннего износа, обмятия, разрыва и т.п.) канат грузоподъемного крана подлежит браковке?

-4 % от номинального диаметра у некрутящихся канатов и 8 % у остальных канатов.

+3 % от номинального диаметра у некрутящихся канатов и 10 % у остальных канатов.

-5 % от номинального диаметра у некрутящихся канатов и 8 % у остальных канатов.

-7 % от номинального диаметра у некрутящихся канатов и 15 % у остальных канатов.

-8 % от номинального диаметра у некрутящихся канатов и 12 % у остальных канатов.

?

При какой максимальной высоте расположения груза стропальщик может находиться возле груза во время его подъема или опускания?

+1000 мм от уровня площадки, на которой находится стропальщик.

-1200 мм от уровня площадки, на которой находится стропальщик

-1400 мм от уровня площадки, на которой находится стропальщик.

-1600 мм от уровня площадки, на которой находится стропальщик.

-1800 мм от уровня площадки, на которой находится стропальщик.

?

На какую максимальную высоту при подъеме груза нужно предварительно поднять груз, чтобы проверить правильность строповки и надежность действия тормоза?

+200-300 мм.

-400-500 мм.

-600-700 мм.

-800-900 мм.

-900-1000 мм.

?

Какое минимальное расстояние допускается между не отключенными контактными проводами городского транспорта и стрелой работающего под ними крана при условии установки ограничителя (упора), не позволяющего уменьшить указанное расстояние при подъеме стрелы?

-500 мм при установке ограничителя (упора), не позволяющего уменьшить данное расстояние при подъеме стрелы.

-700 мм при установке ограничителя (упора), не позволяющего уменьшить данное расстояние при подъеме стрелы.

-850 мм при установке ограничителя (упора), не позволяющего уменьшить данное расстояние при подъеме стрелы.

-950 мм при установке ограничителя (упора), не позволяющего уменьшить данное расстояние при подъеме стрелы.

+1000 мм при установке ограничителя (упора), не позволяющего уменьшить данное расстояние при подъеме стрелы.

?

Какое минимальное расстояние между грузом, перемещаемым краном, и встречающимся на пути его перемещения оборудованием, бортами подвижного состава, штабелями грузов и другими предметами необходимо обеспечить при установке крана?

-1100 мм

-900 мм.

+500 мм.

-700 мм

-300 мм.

?

Какую из перечисленных операций обозначает сигнал, подаваемый следующим образом: движение рукой, согнутой в локте, ладонь обращена в сторону требуемого движения?

- Опустить груз или крюк.

- Передвинуть кран (мост).

- Передвинуть тележку.

- Осторожно (применяется перед подачей какого-либо сигнала при необходимости незначительного перемещения).

+ Повернуть стрелу.

?

Каково значение допустимого минимального расстояния по горизонтали между выступающими частями крана, передвигающегося по наземному крановому пути, и строениями, штабелями грузов и другими предметами, расположенными на высоте до 2000 мм от уровня земли или рабочих площадок?

-400 мм.

-600 мм.

+700 мм.

-800 мм.

-1000 мм.

?

Каково значение допустимого минимального расстояния по горизонтали между выступающими частями крана, передвигающегося по наземному крановому пути, и строениями, штабелями грузов и другими предметами, расположенными на высоте более 2000 мм от уровня земли или рабочих площадок?

+400 мм.

-600 мм.

-700 мм.

-800 мм.

-1000 мм.

?

Каково значение допустимого минимального расстояния между поворотной частью стрелового крана при любом его положении и строениями, штабелями грузов и другими предметами?

-1500 мм

-1200 мм.

+1000 мм.

-800 мм.

-600 мм

?

Какую из перечисленных операций обозначает сигнал, подаваемый следующим образом: резкое движение рукой вправо и влево на уровне пояса, ладонь обращена вниз?

- Осторожно (применяется перед подачей какого-либо сигнала при необходимости незначительного перемещения).

- Опустить груз или крюк.

- Повернуть стрелу

+ Стоп (прекратить подъем или передвижение).

- Поднять груз или крюк.

?
Какую из перечисленных операций обозначает сигнал, подаваемый следующим образом: движение вниз вытянутой рукой, предварительно поднятой до вертикального положения, ладонь раскрыта?

- Поднять стрелу.

- Передвинуть кран (мост).

- Передвинуть тележку.

+ Опустить стрелу.

- Поднять груз или крюк.