Тесовые задания  для лиц, ответственных за безопасное производство работ на подъемниках (вышках).

Использованная литература:

1. Правила устройства и безопасной эксплуатации подъемников (вышек) ПБ 10-611-03 
2. Типовая инструкция для лиц, ответственных за безопасное производство работ подъемниками. РД 10-332-99.

Условные обозначения:

+ правильный ответ

- неправильный ответ

?

п.1.2. На какие типы подъемников (вышек) для перемещения людей с инструментами и материалами на высоту распространяются настоящие Правила?

+Самоходные, в том числе автомобильные; на спецшасси; гусеничные; железнодорожные; пневмоколесные.

+Прицепные.

+Передвижные.

+Мачтового типа на специальном шасси, в том числе самоходные, прицепные, передвижные

?
п.1.3. Настоящие Правила не распространяются на...

+Пожарные подъемники.

+Строительные грузовые подъемники.

+Грузопассажирские подъемники.

+Фасадные подъемники.

+Средства подмащивания (леса, подмости, площадки, вышки).

?

п.1.4. Каково определение термина «Подъемник»?

+Грузоподъемная машина прерывного действия, предназначенная для перемещения людей с инструментами и материалами и проведения работ в пределах зоны обслуживания.

-Грузоподъемная машина прерывного действия, предназначенная для перемещения людей с инструментами и материалами и проведения работ в вертикальном направлении (вверх, вниз).

?

п.1.4. Каково определение термина «Вышка»?

-Грузоподъемная машина прерывного действия, предназначенная для перемещения людей с инструментами и материалами и проведения работ в пределах зоны обслуживания.

+Грузоподъемная машина прерывного действия, предназначенная для перемещения людей с инструментами и материалами и проведения работ в вертикальном направлении (вверх, вниз).

?

п.1.4. Каково определение термина «Подъемник мачтового типа на специальном шасси»?

-Грузоподъемная машина прерывного действия, предназначенная для перемещения людей с инструментами и материалами и проведения работ в пределах зоны обслуживания.

+Грузоподъемная машина прерывного действия, предназначенная для перемещения людей с инструментами и материалами и проведения работ в вертикальном направлении (вверх, вниз).

?

п.1.4. Каково определение термина «Подъемник поворотный»?

+Подъемник, имеющий возможность вращения (в плане) поворотной части вместе с люлькой относительно опорной части подъемника.

-Подъемник, имеющий возможность вращения (в плане) поворотной части вместе с люлькой относительно опорной части подъемника от одного крайнего положения до другого на угол менее 360 град.

-Подъемник, имеющий возможность вращения (в плане) поворотной части вместе с люлькой относительно опорной части подъемника от одного крайнего положения до другого на угол более 360 град.

?

п.1.4. Каково определение термина «Подъемник полноповоротный»?

-Подъемник, имеющий возможность вращения (в плане) поворотной части вместе с люлькой относительно опорной части подъемника.

-Подъемник, имеющий возможность вращения (в плане) поворотной части вместе с люлькой относительно опорной части подъемника от одного крайнего положения до другого на угол менее 360 град.

+Подъемник, имеющий возможность вращения (в плане) поворотной части вместе с люлькой относительно опорной части подъемника от одного крайнего положения до другого на угол более 360 град.

?

п.1.4. Каково определение термина «Грузоподъемность подъемника» в данных Правилах?

-Масса поднимаемых людей и груза.

-Масса поднимаемого груза и люльки.

-Масса ходовой (подъемной) части подъемника.

+Наибольшая допускаемая масса груза, на подъем которой рассчитан подъемник (вышка).

?

п.1.4. Каково в данных Правилах определение термина «Высота подъема подъемника»?

+Наибольшее расстояние по вертикали от основания, на котором стоит подъемник, до пола люльки, находящейся в верхнем положении, плюс 1,5 м.

-Расстояние по вертикали от основания, на котором стоит подъемник, до пола люльки, находящейся в верхнем положении.

-Наибольшее расстояние по вертикали от основания, на котором стоит подъемник, до пола люльки, находящейся в верхнем положении, плюс высота люльки.

?
п.1.4. Каково определение термина «Устойчивость подъемника»?

-Способность подъемника обеспечивать возможность работы в люльке.

+Способность подъемника противодействовать опрокидывающим его факторам.

-Отношение восстанавливающего момента к опрокидывающему.

?

п.2.1.2. Каким требованиям должны соответствовать подъемники и их сборочные единицы, приобретаемые за рубежом?

+Требованиям настоящих Правил по подъемникам, а также иметь сертификат соответствия установленного образца.

+Подъемники, не имеющие сертификата соответствия, должны пройти экспертизу промышленной безопасности на соответствие требованиям настоящих Правил.

+Возможны отступления от настоящих Правил, но должны быть согласованы с Госгортехнадзором России. Копии согласования должны быть приложены к паспорту.

?

п.2.1.2. Каким требования предъявляются к паспорту и технической документации по подъемникам и их сборочным единицам, приобретаемым за рубежом?

+Они должны быть выполнены на русском языке и соответствовать требованиям настоящих Правил.

-Они должны быть выполнены на русском языке и языке страны-изготовителя и соответствовать требованиям Правил страны изготовителя.

?
п.2.1.3. Требованиям каких нормативных документов должно соответствовать электрооборудование подъемников, его монтаж, токоподвод и заземление?

+Правилам устройства электроустановок.

-Правилам технической эксплуатации электроустановок.

-Правилам техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.

?

п.2.1.4. В соответствии с требованиями каких нормативных документов должна осуществляться эксплуатация электрооборудования подъемников?

+Правил эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных в установленном порядке.

-Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок.

-Правил устройства электроустановок.

-Межотраслевых правил по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок.

?

п.2.1.5. В каких документах должна быть указана возможность работы подъемника во взрывопожароопасной среде (с указанием категории среды)?

+В паспорте на подъемник.

+В руководстве по эксплуатации подъемника.

-В свидетельстве о регистрации подъемника.

-В свидетельстве (сертификате) о приемке.

?

п.2.1.6. Каковы предельные характеристики окружающей среды, при которых должна происходить работа подъемников (кроме тех, которые предназначены для эксплуатации в отапливаемых помещениях)?

+Температура от минус 40 град.С. до плюс 40 град.С.

+Скорость ветра не более 10 м/с на высоте до 10 м.

-Влажность воздуха не более 95 %.

-Сейсмическая активность до 5 баллов.

?
п.2.1.7. При какой температуре предназначены работать подъемники, изготовленные в климатическом исполнении УХЛ (ХЛ) в соответствии с требованиями государственных стандартов?

-Минус 20 град.С.

-Минус 30 град.С.

+Ниже минус 40 град.С.

?
п.2.1.9. На каком этапе подъемники должны пройти регистрацию и техническое освидетельствование?

-По завершении изготовления в организации-изготовителе.

+Перед пуском в работу.

?

п.2.1.10. Каким документам должны соответствовать основные технические характеристики (в том числе грузоподъемность) подъемников (вышек)?

+Государственным стандартам или другим нормативным документам.

-Правилам по подъемникам.

?
п.2.1.12. Что должно быть предусмотрено в конструкциях подъемников?

+Удобство управления, технического обслуживания и ремонта.

+Возможность буксировки

+Замена элементов гидросистемы подъемников без слива рабочей жидкости из всей гидросистемы

-Возможность использования в подъемниках с электроприводом механического привода без снижения требований безопасности.

+Устройства привода рабочими движениями, обеспечивающими плавность пуска и остановки.

?

п.2.1.13. Должны ли подъемники быть оборудованы устройством для учета наработки в моточасах?

+Должны

-Должны только самоходные подъемники.

-Не должны.

?

пп.2.1.14-2.1.17. Каким требованиям (из приведенных) должны отвечать механизмы и узлы подъемников?

+Должна быть исключена возможность самопроизвольного включения механизмов подъемников, оборудованных механическими приспособлениями для их включения.

+В узлах механизмов подъемников, передающих крутящий момент, необходимо применять шлицевые, шпоночные, болтовые соединения, которые должны быть предохранены от произвольного развинчивания или разъединения, во избежание проворачивания сопрягаемых деталей.

-Для крепления опорно-поворотного устройства допускается применение пружинных шайб.

+Неподвижные оси, служащие опорой отдельных узлов подъемника, должны быть надежно закреплены во избежание их перемещения.

+У подъемников с телескопическими выдвижными секциями колен должна быть предусмотрена надежная фиксация выдвинутых секций в рабочем положении.

?

пп.2.1.18-2.1.20. Каким требованиям (из приведенных) должны отвечать конструкции, механизмы и узлы подъемников?

+Направляющие для канатов, цепей и тяги следящей системы ориентации пола люльки в горизонтальном положении должны исключать возможность самопроизвольного спадания их с роликов, звездочек, барабанов и заклинивания тяг.

+В коробчатых и трубчатых металлоконструкциях должна исключаться возможность попадания и скопления влаги.

-В коробчатых и трубчатых металлоконструкциях должна быть предусмотрена возможность вентиляции полостей и удаления накопившейся влаги.

+К механизмам, предохранительным устройствам систем управления, требующим постоянного технического обслуживания, должен быть обеспечен удобный и безопасный доступ.

?
п.2.1.21. Каким должен быть минимальный коэффициент грузовой устойчивости при расчете с учетом действия сил тяжести машины и груза, динамических воздействий и ветрового давления?

-1,05.

-1,10.

+1,15.

?

п.2.1.21. Какой максимальный уклон установки подъемников допускается, если в руководстве по эксплуатации не предусмотрен больший уклон?

+Для подъемников на опорах - 0 град. 30 мин.

-Для подъемников без опор - 1 град. 30 мин.

+Для подъемников без опор - 3 град.

?

п.2.1.21. Каким образом учитывается действие рельсовых захватов при определении устойчивости подъемников, установленных на железнодорожных платформах?

+Не учитывается никак.

-Коэффициент устойчивости увеличивается на 0,1.

-Коэффициент устойчивости увеличивается на 0,15.

?

п.2.2.1.1. Какой должна быть максимальная высота от поверхности земли или с посадочной площадки до входа в люльку и на поворотную платформу подъемника?

-200 мм.

-300 мм.

+400 мм.

-500 мм.

?

п.2.2.1.2. Какой минимальной высоты должно быть ограждение люльки (площадки) подъемника?

-500 мм.

-800 мм.

+1000 мм.

-1200 мм.

?

п.2.2.1.2. Верхняя поверхность перил люльки (площадки) подъемника должна быть...

+Удобна для обхвата рукой.

+Облицована малотеплопроводным материалом.

-Изготовлена из неэлектропроводного материала.

?

п.2.2.1.2. По периметру настила люльки (площадки) подъемника должна быть непрерывная обшивка высотой не менее...

-50 мм.

-80 мм.

+100 мм.

-120 мм.

?

п.2.2.1.2. На какой высоте от настила должна быть дополнительная ограждающая планка между обшивкой и перилами по всему периметру ограждения?

-200 мм.

-400 мм.

+500 мм.

?

п.2.2.1.2. Какими должны быть минимальные размеры пола люльки подъемника?

+600х600 мм.

-500х500 мм.

-400х600 мм.

?

п.2.2.1.2. Каким должен быть минимальный диаметр круглой люльки подъемника?

-500 мм.

-600 мм.

+700 мм.

?

п.2.2.1.2. Какой должна быть минимальная площадь пола люльки подъемника из расчета на одного человека?

-0,25 кв.м.

-0,3 кв.м.

+0,5 кв.м.

?

п.2.2.1.2. Какая должна быть минимальная ширина входа в люльку подъемника?

-300 мм.

-400 мм.

+500 мм.

?
п.2.2.1.2. Какую минимальную гальваническую развязку изоляции между металлоконструкцией подъемника и люлькой должны обеспечивать конструкция и установка люльки для обслуживания электросетей под напряжением до 1000 В?

-0,1 МОм.

-0,3 МОм.

+0,5 МОм

?

п.2.2.1.3. Какую минимальную концентрированную нагрузку в разных направлениях должны выдерживать элементы ограждения люльки и места крепления карабинов предохранительных поясов рабочих?

-800 Н.

-1000 Н.

+1300 Н.

?

п.2.2.2.1. Допускаются ли к использованию в механизмах подъемника стальные канаты, не имеющие сертификата предприятия-изготовителя об их испытании?

+Не допускаются, их необходимо испытать в установленном порядке.

-Для получения допуска перед использованием необходимо провести испытания в сокращенном объеме.

?

п.2.2.2.1. Какие мероприятия необходимо выполнять при отсутствии сертификата предприятия-изготовителя об испытании цепи, применяемой на подъемнике?

+Испытать ее в установленном порядке для определения разрушающей нагрузки.

-Проверить образец цепи одним из методов неразрушающего контроля.

?

п.2.2.2.2. Что должно быть исключено при креплении и расположении канатов на подъемниках?

+Возможность спадания их с блоков или иных механизмов.

+Перетирание канатов вследствие соприкосновения с элементами конструкций или друг с другом.

-Возможность быстрой замены пришедших в негодность канатов.

?

п.2.2.2.2. При эксплуатации подъемников зазор между канатом и устройством, исключающим его спадание с блока, должен составлять не более...

+20 % от диаметра каната.

-30% от диаметра каната.

-50% от диаметра каната.

?

п.2.2.2.3. Какое минимальное количество зажимов должно быть установлено при креплении на подъемнике конца каната с применением коуша?

-1.

-2.

+3.

?

п.2.2.2.3. В какой конусной втулке может крепиться конец каната на подъемнике?

+Стальной.

+Кованой.

+Штампованной.

+Литой.

-Сварной.

?

п.2.2.2.4. На какой коэффициент необходимо умножить значение суммарного разрывного усилия, указанного в сертификате или свидетельстве об испытании каната, для определения расчетного усилия при замене каната на подъемнике?

-0,38.

-0,57.

+0,83.

?

п.2.2.2.6. По какой формуле при проектировании необходимо проводить расчет на прочность стальных канатов и цепей, применяемых в механизмах подъема колен, телескопических секций и следящей системе ориентации люльки, если принять, что Р - разрывное усилие каната в целом или цепи; S - наибольшее натяжение ветви каната с учетом КПД полиспаста и динамических нагрузок или усилие в цепи; К - коэффициент запаса прочности?

+P/S >= K.

-PхS >= K.

-S/P >= K.

?

п.2.2.2.6. В следящей системе ориентации люльки подъемника, состоящей из двух параллельных ветвей, имеющих уравнительное устройство, коэффициент запаса прочности цепей для каждой ветви следящей системы должен быть не менее...

+4,5.

-5.

-2

?
п.2.2.3.1. По какой формуле следует определять минимальный диаметр блока или барабана, огибаемого стальным канатом, применяемым в конструкции подъемника, если принять, что D - диаметр блока или барабана, измеряемый по средней линии каната, мм; d - диаметр каната, мм; h - коэффициент выбора диаметра блока, значение которого равно 16?

+D >= h.d.

-D <= h.d.

-D >= h/d.

?

п.2.2.3.1. Какое минимальное количество витков каната, не считая находящихся под зажимным устройством, должно оставаться навитым на барабане при низшем (высшем) возможном положении люльки подъемника?

-0,5.

-1.

+1,5.

?

п.2.2.3.1. Реборды барабана подъемника должны возвышаться над верхним слоем навитого каната не менее чем на...

-1,5 его диаметра.

+2 его диаметра.

-3 его диаметра.

?

п.2.2.5.1. Каково максимально допустимое усилие поднятия (выдвижения) вручную опор (или их частей) подъемника?

+200 Н.

-250 Н.

-300 Н.

?

п.2.2.5.2. Должны ли подъемники, не имеющие опор, в обязательном порядке быть оборудованы устройством, исключающим действие упругих подвесок?

+Должны.

-Не должны.

?
п.2.2.6.1. Тормозами какого типа должны быть оборудованы механизмы подъема подъемников?

+Нормально замкнутого типа, автоматически размыкающимися при включении.

-Нормально замкнутого типа, автоматически размыкающимися только при движении люльки вверх.

-Ленточного типа.

?

п.2.2.6.1. Привод опорно-поворотного устройства подъемника должен быть самотормозящимся или оборудован тормозом. Каким при этом должен быть минимальный коэффициент запаса торможения?

-1,2.

-1,4.

+1,5.

?
п.2.2.6.2. Требованиям каких правил должны отвечать тормоза на механизме передвижения подъемников, установленных на железнодорожном подвижном составе?

+Правил МПС Российской Федерации.

-Правил по подъемникам

-Правил дорожного движения Российской Федерации.

?

п.2.3.1. Чем из перечисленного в обязательном порядке должны быть оборудованы подъемники для безопасного производства работ?

+Ограничителем предельного груза.

+Анемометром (для подъемников с высотой подъема более 22 м).

+Указателем угла наклона подъемника.

+Системой аварийной остановки двигателя с управлением из люльки и с нижнего пульта с кнопками «Стоп».

-Барометром.

?

п.2.3.1. Каким устройствами в обязательном порядке должны быть оборудованы подъемники для безопасного производства работ?

+Переговорным устройством (для подъемников с высотой подъема более 22 м).

-Ориентации стенок люльки в вертикальном положении.

+Ориентации пола люльки в горизонтальном положении во всей зоне обслуживания.

+Ограничивающими зону обслуживания.

+Блокировки подъема и поворота колен при не выставленном на опоры подъемнике, кроме винтовых опор, устанавливаемых вручную.

+Блокировки подъема опор при рабочем положении стрелы, кроме винтовых опор, устанавливаемых вручную.

+Аварийного опускания люльки и устройством, предназначенным для эвакуации рабочих из люлек, находящихся ниже основания, на котором стоит подъемник.

+Предохраняющим выносные опоры подъемника от самопроизвольного выдвижения (поворота) во время движения подъемника.

?

п.2.3.2. При каком увеличении нагрузки ограничитель предельного груза подъемника должен отключать механизмы увеличения вылета и высоты подъема?

-100% номинальной грузоподъемности.

+Более 110% номинальной грузоподъемности.

-110% номинальной грузоподъемности.

?

п.2.3.2. В зависимости от чего должны обеспечиваться подача звукового предупредительного сигнала и отключение механизмов увеличения вылета и высоты подъема подъемников с двумя люльками, если конструкция предусматривает нагружение каждой люльки нагрузкой, равной номинальной грузоподъемности подъемника?

+От суммарной нагрузки на две люльки.

-От нагрузки на одну люльку.

?

п.2.4.1. Сколькими пультами управления должны быть оборудованы подъемники?

+Двумя, один - в люльке, другой - внизу, в удобном месте, или должны иметь дистанционное управление.

-Одним - в люльке.

-Одним - внизу

?

п.2.4.1. При какой максимальной высоте подъема люльки допускается изготавливать подъемники с одним пультом управления?

+12 м.

-22 м.

-16 м.

?

п.2.4.3. Как должны быть устроены пульты управления подъемником при ручном управлении?

+Рукоятки (кнопки) в пультах управления должны иметь устройства для самовозврата в нулевое положение

+Удержание рукояток (кнопок) во включенном положении должно быть возможно только при непрерывном нажатии на них.

+Кнопки должны иметь обозначение направлений включаемых движений механизмов подъемника.

-Рукоятки (кнопки), относящиеся к перемещению люльки, должны быть сдублированы.

-Положение рукояток (кнопок) должно индицироваться сигнальными лампами.

?

п.2.4.4. Какая блокировка должна быть предусмотрена при наличии у подъемника двух пультов управления?

+Исключающая возможность управления подъемником одновременно с двух пультов.

-Блокирующая воздействие на подъемник с нулевой отметки при подаче сигнала из люльки

-При выдаче с обоих пультов команд на перемещение подъемника в противоположных направлениях - пропускающая команду на опускание подъемника.

?

п.2.4.5. Какие устройства должны иметь пульты управления подъемником?

+Включения звукового сигнала

+Аварийной остановки двигателя

-Ограничения предельного груза

-Аварийного опускания люльки

?

п.2.4.6. Какой должна быть минимальная гальваническая развязка изоляции между металлоконструкцией подъемника и его пультом управления?

-0,1 МОм

-0,3 МОм

+0,5 МОм

?

п.2.7.1. Какие элементы гидросистемы подъемников должны иметь документ, удостоверяющий их качество?

+Гидросистема и комплектующее ее гидрооборудование

+Рабочая жидкость

+Трубы

+Рукава

?

п.2.7.2. Конструкция гидросистемы подъемника должна исключать возможность...

+Повреждения гидравлического оборудования

+Повреждения трубопроводов, рукавов и их соединений, а также повреждения их от соприкосновения с металлоконструкцией

-Внезапного отключения привода гидронасоса

?

пп.2.7.3-2.7.5. Какие требования предъявляются к гидросистеме подъемников?

+Соединение трубопроводов, в том числе рукавов, места соединения механизмов и приборов должны быть герметичными

+На линии напора для каждого насоса должны быть установлены предохранительные клапаны. Слив жидкости от предохранительных клапанов должен производиться в гидробак

+Должно быть предусмотрено полное удаление рабочей жидкости при ремонте и загрязнении

+Должна быть предусмотрена возможность удобного и безопасного заполнения и слива рабочей жидкости без попадания ее на землю и возможность удаления воздуха из гидросистемы

-Между насосом и предохранительным гидроклапаном должна быть установлена запорная арматура

-Слив жидкости от предохранительного клапана гидросистемы должен производиться в линию слива, где установлен фильтр

?
п.2.7.7. На какое давление должен быть отрегулирован предохранительный клапан гидравлического контура подъемника?

+Допустимое

-Рабочее.

-Равное 1,25 Рраб.

?

п.2.7.10. При выключенном гидроприводе подъемника рабочее оборудование...

+Должно надежно фиксироваться.

-Не должно фиксироваться.

?

п.2.7.11. Можно ли на подъемнике устанавливать запорную арматуру между насосом и предохранительным гидроклапаном?

-Да, можно

+Не допускается

-Возможность установки определяется разработчиком документации.

?

п.2.7.11. Фильтр, установленный на линии слива гидросистемы подъемника должен иметь клапан. Какой именно?

-Отсечной.

+Перепускной.

-Предохранительный.

?
п.2.7.11. Каким должно быть максимальное давление открытия перепускного клапана того фильтра, который установлен на линии слива гидросистемы подъемника?

+0,4 МПа.

-0,5 МПа.

-0,6 МПа.

?

п.2.7.13. Какие уровни рабочей жидкости должны быть указаны на гидробаке подъемника?

+Минимальный.

+Максимальный.

-Рабочий.

?

п.2.7.13. Как необходимо контролировать уровень рабочей жидкости в гидробаке подъемника?

+При помощи масломерного стекла.

-Щупом.

-Показывающим прибором.

?

пп.2.7.14,2.7.15. Каким требованиям должны удовлетворять гибкие рукава гидросистемы подъемника?

+Рукава, находящиеся в непосредственной близости от рабочего места машиниста гидроподъемника, должны быть защищены предохранительным кожухом или экраном

+Должны быть испытаны на прочность в соответствии с нормативными документами

-На всем своем протяжении должны быть заключены в предохранительный кожух.

?

п.2.7.16. С помощью каких мер можно предотвратить возникновение опасных колебаний (вибраций) трубопроводов гидросистемы подъемника, а также нарушение герметичности их соединений?

+Надежного их закрепления

-Демпфирования.

-Конструктивных решений по выбору конфигурации трубопроводов

?

п.2.7.17. Допускаются ли сварочные работы при удлинении напорных трубопроводов подъемника?

-Да

+Нет

?
п.2.7.18. Элементы управления подъемником, не включенные постоянно, после прекращения воздействия на них должны возвратиться в исходное положение. Какое действие на механизмы подъемника они должны при этом оказывать?

+Вызвать остановку или отключение механизмов

-Движение люльки вверх должно блокироваться, вниз - продолжаться до крайнего нижнего положения.

?

п.2.7.19. Какие раздельные приводы должна иметь система управления гидроподъемника?

+Рабочего движения люльки.

+Опор

+Механизмов передвижения подъемника.

-Колена (стрелы) до положения, в котором подъемник будет находиться в безопасном состоянии.

?

п.2.7.20. Какой должна быть максимальная скорость аварийного опускания люльки при отказе гидропривода подъемника?

-0,3 м/с.

+0,2 м/с.

-0,5 м/с.

?

п.2.7.20. Что следует обеспечить при отказе гидропривода подъемника?

+Аварийное опускание люльки

-Исключение возможности преднамеренного пуска механизмов

+Возможность управления коленом (стрелой) до положения, при котором подъемник будет находиться в безопасном состоянии

?

п.2.8.1.1. Каким должно быть максимальное напряжение питания подъемников?

+400 В переменного тока.

+220 В постоянного тока.

-1000 В переменного тока.

?

п.2.8.2.1. Какие электропровода следует применять на подъемниках?

+С медными жилами.

-С алюминиевыми жилами.

?

п.2.8.2.1. Каким должно быть минимальное сечение жил проводов и кабелей цепей электрооборудования подъемника?

-0,5 кв.мм.

-1,0 кв.мм.

+1,5 кв.мм.

?

п.2.8.2.1. При каких условиях для цепей электрооборудования подъемника напряжением до 42 В разрешается применение проводов и кабелей с медными многопроволочными жилами сечением не менее 0,5 кв.мм?

+Присоединение жил выполнено пайкой

+Провода не несут механической нагрузки

-Сечение провода (кабеля) должно быть не менее 0,8 кв.мм.

?

п.2.8.2.2. Разрешается ли применять в электрооборудовании подъемника провода и кабели с немаслостойкой изоляцией в местах, где изоляция и оболочка могут подвергаться воздействию масла?

-Разрешается безусловно.

-Не разрешается.

+Допускается применение немаслостойких проводов и кабелей, при условии их прокладки в трубах с герметичными вводами их в аппараты.

?

п.2.8.3.1. Каково минимально допустимое напряжение системы управления подъемника?

-110 В.

+42 В.

-220 В.

?

п.2.8.4.1. Каково максимальное напряжение рабочего и ремонтного освещения для подъемников на базе автомобилей и тракторов?

-36 В.

+24 В.

-42 В.

?

п.2.8.4.2. Каково максимальное напряжение ремонтного освещения подъемников (кроме смонтированных на базе автомобилей и тракторов)?

-127 В.

-220 В.

+42 В.

?

п.2.8.5.1. Для защиты людей от поражения электрическим током, при повреждении изоляции необходимо выполнить заземление или зануление электрооборудования В подъемниках, имеющих напряжение переменного тока выше...

-36 В.

+42 В.

-24 В.

?

п.2.8.5.1. Для защиты людей от поражения электротоком, при повреждении изоляции необходимо выполнить заземление или зануление электрооборудования, имеющих напряжение постоянного тока выше...

+110 В.

-42 В.

-36 В.

?

п.2.8.5.2. Как должно осуществляться зануление подъемника, питающегося от передвижных или стационарных источников питания электроэнергией с глухозаземленной нейтралью?

+Через нулевой рабочий проводник, подсоединенный к болту с гайкой, приваренному к зачищенной металлической части подъемника.

+Так, чтобы подсоединение проводника к болту с гайкой, приваренному к зачищенной металлической части, было доступно для осмотра.

-Отдельным проводником, подсоединенный к болту с гайкой, приваренному к зачищенной металлической части подъемника

?

п.2.8.5.3. Каким минимальным количеством проводников должен быть заземлен (занулен) корпус выносного пульта (при управлении подъемником с земли), если он выполнен не из изоляционного материала?

-Одним.

+Двумя.

-Тремя.

?

п.2.8.5.4. Требуется ли преднамеренно выполнять защитное заземление электроприемников подъемника, если они имеют надежный контакт с заземленной или зануленной металлоконструкцией подъемника?

+Не требуется.

-Требуется в любых случаях.

-Требуется для подъемников, имеющих напряжение выше 42 В переменного тока.

?

п.3.9. Какой документацией должен быть укомплектован каждый изготовленный подъемник?

+Паспортом

+Руководством по эксплуатации.

+Документацией, предусмотренной стандартом или техническими условиями на изготовление.

+Копией сертификата соответствия.

-Программой и актом приемочных испытаний.

+Копией разрешения на применение (изготовление).

?
п.3.10. Какие данные должна содержать металлическая табличка, которой предприятие-изготовитель должно снабдить каждый вновь изготовленный подъемник?

+Наименование предприятия-изготовителя.

+Грузоподъемность.

-Рабочая высота подъема.

+Дата выпуска.

+Порядковый номер.

-Давление рабочей жидкости для гидроподъемников.

?

п.4.1.2. Какие подъемники подлежат регистрации в органах Госгортехнадзора до пуска в работу?

+Самоходные, в том числе автомобильные, на спецшасси, пневмоколесные, гусеничные, железнодорожные.

+Прицепные.

+Передвижные.

-Строительные грузовые.

+Мачтового типа на специальном шасси, в том числе самоходные, прицепные, передвижные

-Пожарные с высотой подъема более 10 м.

-Подъемники с высотой подъема до 6 м включительно.

?

п.4.1.3. Не подлежат регистрации в органах Госгортехнадзора:

+Пожарные подъемники.

+Строительные грузовые подъемники.

+Грузопассажирские подъемники.

+Средства подмащивания (леса, подмости, площадки, вышки).

+Подъемники с высотой подъема до 6 м включительно

+Фасадные подъемники.

-Прицепные подъемники.

?

п.4.1.6. В каких случаях подъемник подлежит перерегистрации?

+После ремонта, если на него был выдан новый паспорт.

-Только после ремонта.

+После передачи его новому владельцу.

+После реконструкции.

?

п.4.1.9. Какой орган Госгортехнадзора обязан поставить в известность владелец подъемника, если подъемник направляется для работы в другой регион на срок более 3 мес?

-Только орган Госгортехнадзора, в котором зарегистрирован подъемник.

-Только орган Госгортехнадзора, на территории которого будут проводиться работы

+Перед отправкой - орган Госгортехнадзора, в котором зарегистрированы подъемники, а по прибытию - орган Госгортехнадзора, на территории которого будут проводиться работы

?

п.4.1.11. В каких случаях подъемники подлежат снятию с регистрации в органах Госгортехнадзора?

+При списании.

+При направлении в капитальный ремонт.

+При передаче на баланс другому владельцу

-При направлении для работы в другой регион на срок более 3 мес

?

п.4.2.1. В каких случаях от органов Госгортехнадзора должно быть получено разрешение на пуск в работу подъемника, подлежащего регистрации в этих органах?

+Перед пуском в работу вновь зарегистрированного подъемника.

+После ремонта металлоконструкций подъемника с заменой расчетных элементов, сборочных единиц и ограничителя предельного груза.

+После реконструкции подъемника.

-После аварии с данным подъемником

?

п.4.2.2. Какое должностное лицо должно давать разрешение на пуск в работу подъемников, не подлежащих регистрации в органах Госгортехнадзора?

+Специалист по надзору за безопасной эксплуатацией подъемника на предприятии или специалист, выполняющий его обязанности

-Технический руководитель предприятия

-Начальник цеха, в ведении которого находится подъемник

?
п.4.2.3. Разрешение на работу подъемников, подлежащих регистрации в органах Госгортехнадзора, записывается в их паспорт...

+Инспектором Госгортехнадзора

-Специалистом, осуществляющим надзор за подъемниками

?

п.4.3.3. Когда следует проводить внеочередное полное техническое освидетельствование подъемника?

+После его реконструкции.

+После ремонта его металлоконструкций с заменой расчетных элементов или сборочных единиц с применением сварки

+После его капитального ремонта

+После замены колен стрелы или полностью стрелы

+После замены ограничителя предельного груза

+После отработки нормативного срока службы, если подъемник находится в эксплуатации

-После аварии или несчастного случая, происшедшего на подъемнике

?

п.4.4.2. Что необходимо предпринять руководству предприятия-владельца для обеспечения содержания в исправном состоянии подъемников и создании безопасных условий для их работы?

+Назначить специалиста по надзору за безопасной эксплуатацией подъемников, специалиста, ответственного за содержание подъемников в исправном состоянии, и лицо, ответственное за безопасное производство работ подъемниками.

+Создать ремонтную службу и установить порядок выполнения профилактических осмотров, технических обслуживаний и ремонтов.

+Установить порядок обучения и периодической проверки знаний настоящих Правил у обслуживающего подъемники персонала, машинистов подъемников и рабочих люльки, а также проверки знаний Правил у специалистов

+Разработать производственные инструкции, журналы, проекты производства работ, технологические карты и другие регламенты по безопасной эксплуатации подъемника для лиц, ответственных за безопасное производство работ

+Обеспечить снабжение специалистов правилами, должностными инструкциями и руководящими указаниями по безопасной эксплуатации подъемников, а обслуживающий персонал - производственными инструкциями

+Обеспечить выполнение ИТР настоящих Правил, а обслуживающим персоналом - производственных инструкций

?

п.4.4.4. Как часто должна проводиться периодическая проверка знаний специалиста по надзору за безопасной эксплуатацией подъемника?

+1 раз в 3 года.

-1 раз в год.

-1 раз в 2 года.

?
п.4.4.6. В каких случаях подъемник не допускается к эксплуатации?

+При выявлении неисправностей тормозов, канатов, цепей и их креплений, крюков, лебедок, ходовых колес, блокировочных устройств и приборов безопасности, а также при несоответствии электросхемы и гидросхемы имеющимся в паспорте

+При наличии трещин и деформаций в металлоконструциях.

+При обслуживании его неаттестованным машинистом, а также если не назначены специалисты, ответственные за содержание подъемника в исправном состоянии и за безопасное производство работ подъемником

+При истечении срока технического освидетельствования или нормативного срока службы подъемника

+При отсутствии паспорта и сведений о регистрации подъемника в органах Госгортехнадзора, а также невыполнении предписаний этих органов.

-При отсутствии на рабочем месте проекта производства работ, технологической карты и других регламентов по безопасной эксплуатации подъемника

?

п.4.4.7. Как часто должна проводиться периодическая проверка знаний специалиста, ответственного за содержание подъемника в исправном состоянии?

+1 раз в 3 года.

-1 раз в год.

-1 раз в 2 года.

?
п.4.4.9. Как часто должна проводиться периодическая проверка знаний лица, ответственного за безопасное производство работ подъемниками?

+Не реже 1 раза в 3 года.

-Обязательно каждый год.

-Не реже 1 раза в 2 года.

?

п.4.4.10. Каковы обязанности лица, ответственного за безопасное производство работ подъемниками?

+Организовать ведение работ подъемниками в соответствии с правилами безопасности, проектом производства работ и технологическими картами; не допускать производство работ без наряда-допуска в случаях, предусмотренных настоящими Правилами

+Инструктировать машинистов, рабочих люльки и стропальщиков (при их наличии) по безопасному выполнению предстоящей работы; не допускать к работе необученный и неаттестованный персонал, определять необходимость назначения сигнальщиков

+Не допускать использования немаркированных, неисправных или не соответствующих по грузоподъемности и характеру груза съемных грузозахватных приспособлений

+Указывать машинистам место установки подъемников для работы вблизи ЛЭП и выдавать разрешение на работу с записью в вахтенном журнале

+Обеспечивать рабочих необходимым инвентарем и средствами для безопасного выполнения работ, проверять выполнение машинистами и рабочими люльки производственных инструкций, проектов производства работ, технологических карт и других регламентов

-Обеспечивать хранение паспортов и технической документации на подъемники и грузозахватные устройства, а также ведение журналов периодической проверки знаний персонала

?

п.4.4.11. При наличии суммы каких условий обязанности лиц, ответственных за содержание подъемников в исправном состоянии и за безопасное производство работ подъемниками может быть возложено на одного специалиста или (по договору) на аттестованного работника другой организации?

+При количестве подъемников на предприятии до трех единиц.

-При количестве подъемников на предприятии до пяти единиц.

+Когда невозможно назначить всех ответственных работников, предусмотренных настоящими Правилами

+По согласованию с органом Госгортехнадзора

?

п.4.4.13. Кого владелец обязан назначить для управления подъемниками и их обслуживания?

+Машинистов

+Слесарей

+Электриков.

+Гидравликов.

+Рабочих люльки.

-Сигнальщиков

?

п.4.4.16. В каких случаях для связи между машинистом подъемника и рабочим в люльке должен быть назначен сигнальщик?

-При высоте подъема люльки выше 12 м.

-При высоте подъема люльки выше 20 м.

+Когда зона обслуживания подъемником не просматривается с поста управления машиниста

+Когда нет радио- или телефонной связи между машинистом и находящимися в люльке рабочими

?

п.4.4.17. Для выполнения обязанностей машиниста подъемника можно назначать рабочих не моложе...

-16 лет.

+18 лет.

-20 лет.

?

п.4.4.20. В каком случае машинист при переводе с одного подъемника на другой должен быть обучен и аттестован в порядке, установленном настоящими Правилами?

+При переводе на подъемник другого типа.

-При переводе с одного подъемника на другой того же типа, но другой модели, индекса или с другим приводом

-При любом факте переводе с одного подъемника на другой

?

п.4.4.20. При выполнении каких условий машинист может быть допущен к самостоятельной работе после перевода с одного подъемника на другой такого же типа, но другой модели, индекса или с другим приводом?

+После ознакомления с особенностями устройства и обслуживания подъемника

+После прохождения стажировки

+После проверки знаний и практических навыков

-После медицинского осмотра

?

п.4.4.21. После какого перерыва в работе по специальности комиссия, назначенная владельцем подъемника, должна проверить знания машиниста перед допуском к стажировке?

+Более 1 года.

-Более 6 месяцев.

?

п.4.4.22. Как часто квалификационная комиссия предприятия должна проводить повторную проверку знаний обслуживающего персонала подъемников в объеме производственных инструкций?

-Периодически, не реже 1 раза в 3 года.

+Периодически, не реже 1 раза в 12 месяцев.

+При переходе работника на другое место работы.

+По требованию инспектора Госгортехнадзора или специалиста по надзору за безопасной эксплуатацией подъемника

?

п.4.4.24. О дате проведения аттестации машинистов подъемников орган Госгортехнадзора (инспектор) должен быть уведомлен не позднее чем за...

+10 дней.

-1 месяц.

-20 дней.

?

п.4.4.25. Что должно быть в удостоверении машиниста подъемника?

+Указан тип подъемника, к управлению которым он допущен.

+Вклеена фотокарточка.

-Указана группа по электробезопасности.

?

п.4.4.26. Как должен осуществляться допуск к работе машинистов подъемников?

-Приказом по цеху (подразделению).

+Приказом (распоряжением) владельца подъемника.

?

п.4.4.28. Машинисты подъемников перед началом работы обязаны...

+Производить осмотры механизмов, металлоконструкций подъемников

+Производить осмотры приборов и устройств безопасности подъемников

-Проверить наличие удостоверений у рабочих люльки, стропальщиков

+Записать результаты осмотра и проверки в вахтенный журнал.

?

п.4.5.1. При выполнении каких условий подъемник может быть допущен к работе?

+Если поднимаемая масса груза не превышает его грузоподъемность

-Если поднимаемый груз не более чем на 10 % превышает грузоподъемность

+Если подъемник установлен на опоры (при их применении).

?

п.4.5.5. Кому владелец подъемника, оснащенного крюком, должен выдать на руки графическое изображение (схему) способов строповки и зацепки грузов (если оно не вывешено в местах производства работ)?

+Машинисту.

+Стропальщикам.

-Лицу, ответственному за исправное состояние подъемника

?

п.4.5.6. Что должны сделать владельцы подъемников совместно с эксплуатирующими организациями?

+Разработать и выдать на места ведения работ подъемниками проекты производства работ, технологические карты и ознакомить (под расписку) с ними ответственных за безопасное производство работ, машинистов, рабочих люльки и при необходимости стропальщиков.

+Обеспечить при необходимости стропальщиков соответствующими массе и характеру перемещаемых грузов испытанными и маркированными съемными грузозахватными приспособлениями и тарой.

+Обеспечить проведение периодических испытаний ограничителя предельного груза контрольным грузом в сроки, указанные в руководстве по эксплуатации или в паспорте, установить порядок пломбирования ограничителей предельного груза.

+Определить порядок выделения и направления подъемников на объекты по заявкам установленной формы и обеспечить его соблюдение.

-Установить порядок обучения и проверки знаний ответственных специалистов, машинистов и обслуживающего персонала подъемников.

?

п.4.5.8. На каком расстояния от крайнего провода ЛЭП или воздушной электрической сети напряжением свыше 42 В установка и работа подъемников должна осуществляться только по наряду-допуску, определяющему безопасные условия работы?

+Менее 30 м.

-50 м.

-Менее 100 м.

?

п.4.5.8. Порядок организации производства работ вблизи ЛЭП, выдачи наряда-допуска и инструктажа должна устанавливаться приказами...

+Владельца подъемника.

+Производителя работ.

-Организации, эксплуатирующей ЛЭП.

?

п.4.5.8. Под непосредственным руководством должна производиться работа подъемника вблизи ЛЭП?

+Лица, ответственного за безопасное производство работ подъемниками

-Представителя организации, эксплуатирующей ЛЭП

-Владельца подъемника.

?
п.4.5.8. При каком условии может быть выдан наряд-допуск на производство работ в охранной зоне ЛЭП или в пределах разрывов, установленных Правилами охраны высоковольтных электрических сетей?

-После уведомления организации, эксплуатирующей ЛЭП, о предстоящем проведении работ и о сроках их проведения

+Только при наличии разрешения организации, эксплуатирующей ЛЭП.

-Только по разрешению специалиста по надзору за подъемниками

?
п.4.5.8. При выполнении работ с применением подъемника вблизи линии электропередачи, выполненной гибким кабелем,...

-Обязательно должен быть оформлен наряд-допуск

+Порядок выполнения работ определяет владелец линии.

?

п.4.5.9. Соблюдение каких требований обязаны обеспечить владелец подъемника и организация, осуществляющая работы?

+На месте производства работ не должно допускаться нахождение лиц, не имеющих прямого отношения к производимой работе.

+При необходимости осмотра, ремонта, регулировки механизмов, электрооборудования, осмотра и ремонта металлоконструкций у подъемника должен быть отключен двигатель или рубильник вводного устройства (при его наличии).

+Строительно-монтажные работы должны выполняться по проекту производства работ подъемниками.

-Строительно-монтажные работы с применением подъемников должны выполняться по наряду-допуску.

?

п.4.5.9. При проведении строительно-монтажных работ подъемниками в ППР должно быть предусмотрено:

+Соответствие устанавливаемых подъемников условиям строительно-монтажных работ по грузоподъемности, высоте подъема.

+Обеспечение безопасных расстояний от сетей и воздушных ЛЭП, мест движения городского транспорта и пешеходов, а также безопасных расстояний приближения подъемников к строениям и местам складирования строительных деталей и материалов.

+Условия установки и работы подъемников вблизи откосов котлованов или канав, а также условия безопасной работы нескольких подъемников.

+Перечень применяемых грузозахватных приспособлений и графическое изображение (схема) строповки грузов для подъемников, оборудованных крюком.

+Места и габариты складирования грузов, подъездные пути.

+Мероприятия по безопасному производству работ с учетом конкретных условий на участке, где установлен подъемник.

-Уровень освещения в темное время суток не менее 15 лк.

?

п.4.5.10. Какие требования необходимо выполнять при перемещении люльки подъемника?

+Вход и выход из люльки должны осуществляться только через посадочную площадку, при подъеме и опускании люльки вход в нее должен быть закрыт на запорное устройство.

+Рабочие люльки должны иметь медицинское заключение на право работы на высоте; работать в касках и с предохранительным поясом, пристегнутым к скобам или к элементам конструкции люльки. Машинист при нахождении в зоне обслуживания подъемника также должен быть в каске.

-Машинист подъемника должен иметь допуск к работе на высоте.

+Рабочим люльки запрещается садиться и вставать на перила, устанавливать на пол люльки предметы для увеличения высоты зоны работы, перевешиваться за ограждение люльки.

+Масса груза в люльке не должна превышать установленную паспортную величину.

?

п.4.5.10. В каких случаях разрешается перемещение подъемника с находящимися в люльке людьми или грузом?

+Запрещено во всех случаях.

-Разрешается, если люлька находится в крайнем нижнем положении.

-Разрешается, если скорость движения подъемника не превышает 5 км/час.

?

п.4.5.10. При каких условиях должна быть прекращена работа подъемника?

+При скорости ветра 10 м/с на высоте 10 м.

-При скорости ветра 9 м/с на высоте 10 м.

+При грозе, сильном дожде, тумане и снегопаде, когла видимость затруднена.

+При температуре окружающей среды ниже указанной в паспорте подъемника.

-При влажности воздуха ниже указанной в паспорте подъемника.

?

п.4.5.10. При каком подъеме люльки работающего подъемника между рабочими, находящимися в ней, и машинистом должна непрерывно поддерживаться знаковая сигнализация?

-Более 22 м.

+Более 10 м.

-Более 6 м.

?

п.4.5.11. Какие требования предъявляются к площадке, на которой будет производиться работа подъемником?

+Наличие подъездного пути.

+Уклон не должен превышать угла, указанного в паспорте.

+Свеженасыпанный неутрамбованный грунт должен быть уплотнен.

+Размеры площадки должны позволять установку подъемника на все опоры, а при слабом грунте - на установленные под опоры прочные устойчивые подкладки, на скользком грунте - на подкладки с шипами.

-На площадке не должно допускаться движение любых других машин и механизмов

?

п.4.5.12. Какое минимальное расстояние должно быть между поворотной частью работающего подъемника, при любом его положении, и строениями, штабелями грузов, другими предметами (оборудованием)?

+1 м.

-0,8 м.

-0,5 м.

?

п.1.1. На кого возлагается ответственность за безопасное производство работ подъемниками?

-На машиниста подъемника

+На лица из числа мастеров, прорабов, начальников участков, а также на бригадиров.

-На лицо, ответственное за организацию и осуществление производственного контроля на предприятии.

+На складах материалов, по согласованию с органами Госгортехнадзора, - на заведующих складами.

?

п.1.2. Каковы требования к проверке знаний ответственного за безопасное производство работ подъемниками?

+До назначения лица, ответственного за безопасное производство работ подъемниками, проверяют знания им соответствующих разделов Правил устройства и безопасной эксплуатации подъемников (вышек); производственных инструкций для машинистов, рабочих люльки, стропальщиков (при необходимости).

-Перед назначением ответственный проходит проверку знаний в комиссии предприятия. Участие в комиссии инспектора Госгортехнадзора не требуется.

+Периодическая проверка знаний ответственного лица проводится один раз в 3 года комиссией с участием инспектора Госгортехнадзора.

+Перед назначением ответственного лица его знания проверяет комиссия с участием инспектора Госгортехнадзора.

?

пп.1.3,1.4. Каков порядок назначения ответственного за безопасное производство работ подъемниками?

+Ответственность за обеспечение безопасного производства работ подъемниками на каждом участке работ в течение каждой смены должна быть возложена только на одного работника.

+Фамилии ответственных за безопасное производство работ подъемниками должны быть указаны на табличке, вывешенной на видном месте на постоянном участке работ.

-Копия приказа о назначении ответственного за безопасное производство работ подъемниками должна находиться у специалиста по надзору за безопасной эксплуатацией подъемника.

+На время отпуска, командировки, болезни и в других случаях отсутствия лица, ответственного за безопасное производство работ подъемниками, исполнение его обязанностей должно быть возложено приказом на другого работника в порядке, установленном Правилами устройства и безопасной эксплуатации подъемников.

?

п.1.5. Какие нормы и инструкции должно знать лицо, ответственное за безопасное производство работ подъемниками?

+Нормы браковки грузозахватных приспособлений, стальных канатов и цепей.

+Должностную инструкцию для лица, ответственного за безопасное производство работ подъемниками.

+Производственные инструкции для машинистов, рабочих люльки, стропальщиков (при необходимости).

+Инструкцию по осмотру стропов.

-Производственные инструкции по обслуживанию подъемника.

-Инструкцию по надзору за изготовлением, ремонтом, монтажом подъемников.

?

п.1.5. Какие требования должно знать лицо, ответственное за безопасное производство работ подъемниками?

+Требования к съемным грузозахватным приспособлениям, порядок их выбора и применения

+Требования к установке подъемников на участке работ.

+Требования к устройству подъемников (вышек) (их параметры и грузовые характеристики, назначение приборов безопасности, устойчивость при работе и др.).

+Требования к организации и обеспечению безопасного производства работ подъемниками вблизи линии электропередачи.

+Требования к проектам производства строительно-монтажных работ и технологическим картам работ с применением подъемников

+Требования электробезопасности при организации и ведении ремонта подъемников (вышек).

?

п.1.5. Что из перечисленного должно знать лицо, ответственное за безопасное производство работ подъемниками?

+Способы строповки и зацепки грузов.

+Порядок организации и производства ремонтных и других работ с применением подъемников (вышек).

+Порядок складирования грузов.

+Знаковую сигнализацию, применяемую при работе подъемника.

+Организацию технического надзора и безопасного обслуживания подъемников (вышек) на предприятии.

+Порядок оформления и выдачи нарядов-допусков в случаях, предусмотренных Правилами устройства и безопасной эксплуатации подъемников (вышек).

-Объем и порядок проведения технического освидетельствования подъемника.

?

п.2.1. Каковы обязанности лица, ответственного за безопасное производство работ подъемниками, по отношению к обслуживающему персоналу (машинистам, рабочим люльки, стропальщикам)?

+Предоставить обслуживающему персоналу время, необходимое для приема и сдачи смены.

+Обеспечить рабочих люльки, стропальщиков индивидуальными защитными средствами и отличительными знаками.

+Следить за выполнением машинистами, рабочими люлек и стропальщиками производственных инструкций, проектов производства работ и технологических карт.

+Инструктировать машинистов, рабочих люлек и стропальщиков по безопасному выполнению предстоящей работы.

+Указывать машинистам и стропальщикам место, порядок и габариты складирования грузов.

+Определять число рабочих люлек, стропальщиков, а также необходимость назначения сигнальщиков при работе подъемника.

-Контролировать наличие и выполнение производственных инструкций машинистами подъемников.

?

п.2.1. Каковы обязанности лица, ответственного за безопасное производство работ подъемниками, по организации ведения этих работ?

+Организовать ведение работ подъемниками в соответствии с Правилами устройства и безопасной эксплуатации подъемников (вышек), проектами производства работ и технологическими картами.

+Непосредственно руководить работами вблизи линии электропередач, а также в других случаях, предусмотренных проектами производства работ или технологическими картами.

+Выполнять предписания инспектора Госгортехнадзора и инженерно-технического работника по надзору за безопасной эксплуатацией подъемников

-Осуществлять надзор за техническим состоянием подъемников.

-Участвовать в комиссиях по аттестации и периодической проверке знаний специалистов, ответственных за содержание подъемников в исправном состоянии.

+Удалять с места работы бракованные грузозахватные приспособления.

?

п.2.1. Что обязано не допускать лицо, ответственное за безопасное производство работ подъемниками?

+Производство работ без наряда-допуска в случаях, предусмотренных Правилами устройства и безопасной эксплуатации подъемников (вышек).

+Установки подъемников на площадках с уклоном, превышающим паспортную величину для данного подъемника, на свеженасыпанном неутрамбованном грунте, а также вблизи откосов котлованов или траншей на расстояниях меньше установленных Правилами устройства и безопасной эксплуатации подъемников (вышек).

+Работу подъемника при отсутствии в вахтенном журнале записи о его исправности.

+Обслуживание подъемников необученным и неаттестованным персоналом.

+Использование немаркированных, неисправных или не соответствующих характеру и массе грузов съемных грузозахватных приспособлений.

-Несоблюдение установленного Правилами устройства и безопасной эксплуатации подъемников (вышек) порядка допуска машинистов к управлению подъемниками.

+Работу подъемника при отсутствии в вахтенном журнале записи о его исправности.

?

п.2.2. Каковы обязанности лица, ответственного за безопасное производство работ подъемниками, при работе подъемника вблизи линии электропередачи?

+Указать машинисту место установки подъемника для выполнения работ.

+Организовать работу в соответствии с проектом, технологической картой и нарядом-допуском.

+Обеспечить выполнение мероприятий по безопасному ведению работ, указанных в наряде-допуске.

+Проинформировать рабочих люльки, машиниста и стропальщиков (под роспись в наряде-допуске) о мерах безопасности при работе подъемника вблизи линии электропередачи.

+При каждой перестановке подъемника проверить правильность его установки, выполнение мероприятий, изложенных в наряде-допуске, и выдать разрешение машинисту на работу подъемника с записью в вахтенном журнале.

+Постоянно (не отлучаясь с места ведения работ) контролировать соблюдение машинистом, рабочими люлек и стропальщиками мер безопасности.

-Непосредственно руководить перемещением подъемника с находящимися в люльке людьми или грузом вблизи линии электропередачи.

?

п.2.3. На недопустимость чего должно обратить особое внимание лицо, ответственное за безопасное производство работ подъемниками, при инструктаже рабочих люлек, машинистов и стропальщиков?

+Нахождения машиниста в кабине при установке подъемника на опоры, а также при подъеме опор.

-Установки на пол люльки предметов для увеличения зоны работы на 0,5 м.

+Сбрасывания из люльки, находящейся на высоте, инструментов и грузов.

+Одновременного подъема и перемещения в люльке людей и груза грузовой лебедкой подъемника.

+Подъема груза, засыпанного землей или примерзшего к земле, заложенного другими грузами, укрепленного болтами или залитого бетоном.

+Перегруза подъемника.

?

п.2.3. На необходимость чего должно обратить особое внимание лицо, ответственное за безопасное производство работ подъемниками, при инструктаже рабочих люлек, машинистов и стропальщиков?

+Строгого соблюдения требований безопасности при производстве работ подъемниками вблизи линии электропередачи, запрещение установки подъемника для работы под проводами действующей линии электропередачи.

+Строгого соблюдения требований проектов производства работ и технологических карт.

+Строгого соблюдения способов строповки, зацепки грузов и правильного применения грузозахватных приспособлений.

+Остановки работы подъемника в аварийных ситуациях.

-Принятия указанных в производственной инструкции мер предосторожности при ведении работ в случае неисправности следящей системы ориентации люльки в горизонтальном положении.

?

п.2.3. На что должно обратить особое внимание лицо, ответственное за безопасное производство работ подъемниками, при инструктаже рабочих люлек, машинистов и стропальщиков?

+Соблюдение мер по предупреждению падения людей из люльки.

+Порядок пользования рабочими люльки аварийным спуском в экстренных случаях.

+Опасность нахождения между перемещаемой люлькой с рабочими или грузом на крюке и сооружениями, стенами, колоннами, оборудованием и т.п.

+Меры безопасности при опускании люльки и выхода из нее людей.

+Правильность установки подъемника (требования к площадкам, габаритам и т.п.).

-Выполнение условий, чтобы масса груза в люльке не превышала более чем на 10 % номинальную грузоподъемность подъемника.

-Согласование с ответственным за безопасное производство работ подъемниками величины дополнительной нагрузки на колено стрелы.

?

п.2.4. В каких случаях лицо, ответственное за безопасное производство работ подъемниками, обязано прекратить работу подъемника?

+При выявлении в техническом состоянии подъемника опасных дефектов, неисправностей (повреждение и разрушение металлоконструкций, неисправность тормозов, приборов безопасности, повреждение канатов и т.п.).

+При отсутствии обученных и аттестованных машинистов, рабочих люльки, стропальщиков (при необходимости).

+При отсутствии необходимых грузозахватных приспособлений.

+При температуре воздуха ниже допустимой, указанной в паспорте подъемника.

+При недостаточной освещенности места производства работ подъемником.

-При увеличении скорости ветра на высоте 10 м до 5 м/с.

+При появлении других причин, влияющих на безопасность ведения работ.

?

п.2.5. Какие действия должно предпринять лицо, ответственное за безопасное производство работ подъемниками, при возникновении аварий или несчастного случая?

+Сообщить о происшествии руководителю предприятия.

-Немедленно сообщить о происшествии специалисту по надзору за безопасной эксплуатацией подъемника.

+Обеспечить сохранность обстановки на месте аварии или несчастного случая, если это не представляет опасности для жизни и здоровья людей.

-Обеспечить сохранность обстановки на месте аварии или несчастного случая.

?

п.3.1. Какие права имеет лицо, ответственное за безопасное производство работ подъемниками?

+Отстранить от выполнения работы с применением подъемников (вышек) персонал (машинистов, рабочих люльки и стропальщиков), нарушающих производственные инструкции.

+Поставить вопрос перед руководством предприятия (владельцем) о наказании машинистов, рабочих люльки и стропальщиков, нарушающих производственные инструкции.

-Контролировать выполнение выданных органами Госгортехнадзора предписаний.

?

п.4.1. За что несет ответственность лицо, ответственное за безопасное производство работ подъемниками в соответствии с законодательством Российской Федерации?

+Допущенные им нарушения Правил устройства и безопасной эксплуатации подъемников (вышек) и должностной инструкции независимо от того, привело это к аварии или несчастному случаю или нет.

+Нарушение производственных инструкций подчиненным ему персоналом.

+Выдачу им указаний или распоряжений, принуждающих подчиненных ему рабочих нарушать правила безопасности и производственные инструкции.

+Непринятие им мер по устранению нарушений правил безопасности и производственных инструкций.

-Несвоевременное представление подъемника для проведения технического освидетельствования.

-Нарушения производственных инструкций машинистами подъемников