Вопросы для тестирования по профессии «Бурильщик капитального ремонта скважин»

Условные обозначения:

+ правильный ответ

- неправильный ответ

Используемая литература:

1.ПНГП: ПБ 08-624-03. Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности.

2. Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи

?

Какие виды медицинского осмотра (обследования) должны проходить работники, занятые на работах с опасными и вредными условиями труда, для определения пригодности этих работников для выполнения поручаемой работы? (ПНГП, п.1.7.2)

-  Только обязательные предварительные при поступлении на работу.

-  Периодические (в возрасте до 21 года - ежегодные).

-  Виды и частоту осмотров определяет работодатель по своему усмотрению.

+  Обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические (в возрасте до 21 года - ежегодные).

-  Произвольные в зависимости от медицинского обследования.

?

Чем должны быть обеспечены работники опасных производственных объектов? (ПНГП, п.1.7.12)

+ Сертифицированными средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами.

- Плакатами, инструкциями и литературой по специальности.

- Смывающими и обезвреживающими средствами.

- Сертифицированными средствами индивидуальной защиты.

- Индивидуальной аптечкой и изолирующим противогазом.

?

Персонал должен быть ознакомлен с соответствующими инструкциями и разделами ПЛА. Знание плана ликвидации возможных аварий проверяется во время:

(ПНГП, п.3.1.7)

- Проведения первичного инструктажа.

- Проведения очередного инструктажа.

- Проведения курсов повышения квалификации, в соответствии с планом, утвержденным техническим руководителем опасного производственного объекта

- Аттестации в органах Ростехнадзора.

+ Учебных и тренировочных занятий с персоналом объекта, проводимых по графику, утвержденному техническим руководителем опасного производственного объекта.

?

Содержание каких показателей на рабочих местах опасного производственного объекта не должны превышать установленных пределов и норм: (ПНГП, п.3.5.1.2)

- Вредных веществ в воздухе.

- Уровней шума.

- Вибраций.

- Других вредных факторов.

+ Всех перечисленных.

?

Когда следует проводить замеры уровня освещённости помещений, рабочих мест: (ПНГП, п.3.5.1.5)

-      Перед каждой рабочей вахтой.

-      После реконструкции систем освещения.

-      После реконструкции помещения.

+   Перед вводом опасного производственного объекта в эксплуатацию, а также после реконструкции помещений или систем освещения.

-     Перед вводом опасного производственного объекта в эксплуатацию.

?

Чем должны быть оборудованы производственные объекты по установленным нормам: (ПНГП, п.3.5.1.6)

+   Санитарными постами.

+   Аппаратами (устройствами) для обеспечения работников питьевой водой.

+   Комнатами отдыха.

+   Местами для курения.

?

Какое требование необходимо применять к насосам для перекачки легковоспламеняющихся и вредных жидкостей: (ПНГП, п.3.5.1.12)

-   Должны иметь специальное разрешение Таможенного Комитета России.

+   Должны исключать пропуск продукта.

-   Требования должны быть определены эксплуатирующим предприятием.

-   Должны иметь сертификат ГОСТ России.

-   Должны иметь международное признание.

?

Какие требования предъявляются ко всем агрегатам специального назначения, используемым во взрывопожароопасных зонах? (ПНГП, п.3.5.1.14)

+  Должны быть во взрывобезопасном исполнении, оснащаться аварийной световой и звуковой сигнализацией и системой освещения.

-  Иметь степень защиты от проникновения влаги и пыли не менее IP 45.

-  Должны быть во взрывобезопасном исполнении.

-  Иметь свидетельство Энергонадзора России.

-  Иметь свидетельство Энергонадзора России и оснащаться аварийной световой и звуковой сигнализацией.

?

Чем должны снабжаться мобильные насосные установки, предназначенные для ведения работ на скважинах: (ПНГП, п.3.5.1.15)

-  Запорными и предохранительными устройствами.

-  Компенсаторами давления и предохранительными устройствами.

+  Запорными и предохранительными устройствами, иметь приборы, контролирующие основные параметры технологического процесса, выведенные на пульт управления.

-  Демпферами и системами автоматизации и контроля за работой.

-  Приборами, контролирующими основные параметры технологического процесса, выведенными на пульт управления.

?

С какой шкалой должен выбираться манометр для измерения рабочего давления: (ПНГП, п.3.5.1.19)

-   Чтобы предел измерения находился в одной трети шкалы.

+   Чтобы предел измерения находился во второй трети шкалы.

-   Чтобы предел измерения находился в конце шкалы.

-   Чтобы предел измерения не превышал двукратное рабочее давление.

-      Чтобы предел измерения не превышал полуторакратное рабочее давление.

?

При наличии каких устройств на устье допускается производить спуск глубинных приборов и инструментов канатной техники? (ПНГП, п.3.5.2.60)

-    Перфорационная задвижка.

-    Специальный устьевой герметизатор.

+    Лубрикатор с герметизирующим сальниковым устройством.

-    Температурный компенсатор.

-    Превентор с разъёмным жёлобом.

?

На какое давление должен опрессовываться лубрикатор перед установкой на скважину? (ПНГП, п.3.5.2.62)

-    На паспортное давление.

-    На ожидаемое давление при эксплуатации.

+    На давление, ожидаемое на устье скважины.

-    На пробное давление при эксплуатации.

-    На 50 % превышающее ожидаемое давление при эксплуатации.

?

Каким образом следует повышать давление продукции скважины при проверке лубрикатора на герметичность после его установки? (ПНГП, п.3.5.2.62)

-    Свободным повышением давления до рабочего.

-    За 15 секунд 1 оборот штурвала задвижки.

+    Постепенно.

-    За 10 секунд 1 оборот штурвала задвижки.

-      По секундомеру, следя за показаниями манометра.

?

Какое устройство должно быть установлено на нагнетательной линии у устья скважины при закачке в неё химреагентов, пара, горячей воды? (ПНГП, п.3.5.3.2)

+   Обратный клапан.

-   Предохранительный клапан.

-   Автоматически регулируемая задвижка.

-   Шаровой кран.

-   Тарельчатый клапан.

?

Какие меры безопасности для обслуживающего персонала должны быть выполнены при производстве гидравлических испытаний нагнетательной системы?

(ПНГП, п.3.5.3.4)

+ Обслуживающий персонал должен быть удален за пределы опасной зоны. Ликвидация пропусков под давлением запрещается.

- Обслуживающий персонал должен занять места в укрытии.

- Обслуживающий персонал должен быть отведен на расстояние не менее 100 м от рабочей зоны.

- Обслуживающий персонал должен быть удален за пределы рабочей зоны. Возвращение допускается только для ликвидации пропусков.

- Обслуживающий персонал должен быть удален до пределов опасной зоны. Ликвидацию пропусков под давлением проводить по специальному плану.

?

Какие требования предъявляются к размещению передвижных насосных установок у устья скважины? (ПНГП, п.3.5.3.9)

+ Передвижные насосные установки необходимо располагать не менее 10 м от устья скважины.

+ Расстояние между передвижными насосными установками должно быть не менее 1 м.

+ Вспомогательные передвижные установки должны располагаться не менее 25 м от устья скважины.

+ Агрегаты устанавливаются кабинами от устья скважины.

?

Выкидная линия от предохранительного устройства насоса должна быть...

(ПНГП, п.3.5.3.12)

+ Жестко закреплена и выведена в сбросную ёмкость для сбора жидкости или на приём насоса.

- Оборудована предохранительным клапаном и выведена в приёмную ёмкость для сбора жидкости.

- Без резких поворотов и иметь надежную запорную арматуру.

- В поле видимости машиниста и оборудована манометром.

- Оборудована клапаном обратным и выведена в сбросную ёмкость для сбора жидкости или на приём насоса.

?

Как должны выполняться работы по закачке химреагентов? (ПНГП, п.3.5.3.14)

-  С соблюдением требований, предъявляемых заказчиком.

+  С применением необходимых средств индивидуальной защиты и в соответствии с требованиями инструкции по применению данного химреагента.

-  Под непосредственным наблюдением руководителя работ.

-  Подготовить необходимый запас воды, оборудования, инструментов, средств индивидуальной защиты и выполнять требования правил безопасности при проведении данного вида работ.

-  Подготовить площадку, закачку производить в светлое время суток.

?

Что из перечисленного должно находиться на месте производства работ по закачке агрессивных химреагентов в скважину? (ПНГП, п.3.5.3.15)

- Аварийный запас средств индивидуальной защиты, запас технической воды и нейтрализующие элементы для раствора.

- Аварийные средства пожаротушения, запас технической воды и специально оборудованного места для нейтрализующих элементов.

- Специальная аппаратура для оповещения о разгерметизации запорной арматуры, аварийный запас воды и химреагенты для нейтрализации агрессивной среды.

+ Аварийный запас спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты, запас чистой пресной воды и нейтрализующие компоненты для раствора.

- Аварийный запас воды и инвентарная емкость для сбора остатков химреагента.

?

Как следует устанавливать ёмкость с горячим нефтепродуктом для обработки скважины? (ПНГП, п.3.5.3.41)

-    На расстоянии не более 5 м от устья скважины со стороны подъездных путей.

-    На расстоянии не далее 30 м от обваловки скважины с видимой стороны устья.

+    На расстоянии не менее 10 м от устья скважины с подветренной стороны.

-    Не менее 25 м от устья скважины с наветренной стороны.

-    На расстоянии не менее 15 м от устья скважины с учетом "розы ветров".

?

Какие меры должны быть предусмотрены в плане работ при обработке скважины горячими нефтепродуктами? (ПНГП, п.3.5.3.42)

-    Обеспечивающие пожарную безопасность.

-    Обеспечивающие экологическую безопасность.

-    Обеспечивающие фонтанную безопасность.

+    Обеспечивающие безопасность работающих.

-    Обеспечивающие промышленную безопасность.

?

В какие сроки проверяется в соответствии с графиком, утверждённым техническим руководителем организации, наличие и состояние аварийного запаса фильтрующих противогазов? (ПНГП, п.3.8.14)

-    Ежесменно.

-    Раз в неделю.

+    Не реже одного раза в месяц.

-    Не реже одного раза в пол года.

-    Не реже одного раза в год.

?

Бытовые помещения при ремонте скважины должны располагаться от устья скважины на расстоянии: (ПНГП, п.4.4.3.)

-  30 м.

-  50 м.

-  Не менее высоты мачты.

+  Не менее высоты мачты агрегата плюс 10 м.

-  25 м.

?

Работы на высоте при монтаже и ремонте вышек запрещается:  (ПНГП, п.4.4.6.)

+  При скорости ветра более 15 м/с.

+  Во время грозы, ливня.

+  Во время снегопада и при гололедице.

+  В темное время суток без искусственного освещения.

?

Оттяжки подъёмных агрегатов должны иметь натяжение: (ПНГП, п.4.4.7.)

-  не менее 400-450 кгс

+  не менее 400-500 кгс

-  не менее 500-550 кгс

-  не менее 500-600 кгс

-  не менее 450-550 кгс

?

Рабочая площадка для ремонта скважины должна иметь размеры: (ПНГП, п.4.4.10.)

-    не менее 2х4м.

+    не менее 3х4 м.

-    не менее 3,5х4,5м.

-    не менее 4х5м.

?

Освещённость рабочих мест на устье скважины должна быть не менее:

(ПНГП, п.4.4.14)

-  75 лк.

-  25 лк.

-  50 лк.

+  100 лк.

-  15 лк.

?

Агрегаты (установки) для ремонта скважин грузоподъёмностью свыше 40тс должны отвечать следующим дополнительным требованиям: (ПНГП, п.4.5.3.)

+  Агрегат должен иметь автоматический ограничитель высоты подъёма талевого блока.

-  Должен устанавливаться на горизонтальную площадку.

-  Агрегат должен иметь балкон верхового рабочего.

-  Монтироваться на расстоянии не менее 2 м от устья скважины.

-  Иметь освещение.

?

Перед началом работ по текущему и капитальному ремонту скважин бригада должна быть ознакомлена: (ПНГП, п. 4.6.1.)

-   С возможными осложнениями и авариями в процессе работ.

-   С планом работы.

-   С планом ликвидации аварии.

+   С возможными осложнениями и авариями в процессе работ, с планом работ.

+   С планом локализации и ликвидации аварии.

?

Спуско-подъёмные операции запрещаются: (ПНГП, п.4.6.13)

-   При скорости ветра более 20 м/с.

+   При видимости менее 50м.

+   При неполном составе вахты.

-   В ночное время.

-   Во время снегопада.

?

Скорость подъёма и спуска ЭЦН не должен превышать: (ПНГП, п.4.6.13)

-   0,5 м/с.

-   0,3 м/с.

-   0,1 м/с.

+   0,25 м/с.

-   0.05 м/с.

?

Приёмные мостки-стеллажи устанавливаются горизонтально или с уклоном не более: (ПНГП, п.4.4.11)

-   1:30

+   1:25

-   1:10

-   1:15

-   1:35

?

Промывочный шланг должен быть обмотан стальным мягким канатом диаметром: (ПНГП, п.4.4.9)

+   Не менее 8 мм

-   Не менее 10 мм.

-   Не менее 12 мм.

-   Не менее 14 мм.

-   Не менее 6 мм.

?

Передвижение агрегатов по ремонту скважин и транспортирование оборудования на скважину проводится под руководством: (ПНГП, п.4.4.1.)

-  Мастера бригады.

-  Начальника цеха.

+  Ответственного лица, назначенного в установленном порядке.

-  Бурильщика или старшего оператора.

-  Машиниста подъёмного агрегата.

?

Устье скважины вместе с ПВО должно быть опрессовано на давление:

(ПНГП, п.4.7.4)

-   10 МПа

-   Превышающее на 25% максимально возможное пластовое давление.

+   Превышающее на 10% максимально возможное пластовое давление.

-   5 МПа.

-   15 МПа

?

Ёмкость для долива скважины должна быть оборудована: (ПНГП, п.4.4.13)

-  Манометром.

-  Контрольно-измерительными приборами.

-  Дренажной линией.

+  Уровнемером и иметь соответствующую градуировку.

-  Обратным клапаном.

?

Глушению подлежат все скважины с пластовым давлением: (ПНГП, п.4.6.5)

- Выше 10 МПа

+ Выше гидростатического и скважины, в которых сохраняются условия фонтанирования или газонефтеводопроявлений при пластовых давлениях ниже гидростатического.

- Выше гидростатического.

- По усмотрению недропользователя.

- Скважины, где возможно газонефтеводопроявление.

?

Скважина должна быть обеспечена запасом жидкости соответствующей плотности в количестве: (ПНГП, 4.6.10)

+   Не менее двух объёмов скважины.

-   Не менее 30м?.

-   Не менее трёх объёмов скважины.

-   Не менее 50м?.

-   Не менее 1,5 объёма скважины.

?

К работам по ремонту скважин с возможными газонефтеводопроявлениями допускаются бурильщики и специалисты: (ПНГП, п.4.8.5)

-   Прошедшие курсы повышения квалификации.

-   Специальные курсы.

-   Не моложе 18 лет.

+   Прошедшие дополнительную подготовку.

-   Всё перечисленное.

?

Территория вокруг ремонтируемой скважины должна быть: (ПНГП, п.4.4.2)

-   Спланирована

-   Освобождена от посторонних предметов.

-   Расчищена от снега.

+   Спланирована и освобождена от посторонних предметов.

-   Ограждена.

?

Транспортировка оборудования на скважину и строительно-монтажные работы могут быть начаты при выполнении следующих условий: (ПНГП, п.4.1.5)

+   Наличие планов работ.

+   Проверки  готовности трассы передвижения агрегатов.

+   Заключении  договоров на производство работ с подрядчиками.

+   При наличии проектов.

?

Применять сращенные канаты для оснастки талевой системы агрегатов:

(ПНГП, п.1.5.35)

-   Разрешается.

-   Разрешается по согласованию с органами Ростехнадзора.

-   Разрешается при  наличии сертификата на канат.

+   Запрещается.

-   Разрешается в исключительных случаях.

?

Выбраковка и замена канатов производятся в соответствии с критериями, установленными: (ПНГП, п.1.5.33)

-   Заводом поставщиком.

-   ПБ 08-624-03

+   Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов.

-   Техническими условиями.

-   Согласно инструкции.

?

Запрещается использование канатов: (ПНГП, п.1.5.33)

+  Одна из прядей оборвана.

-  Число оборванных проволок на шаге свивки каната диаметром до 20 мм составляет более 10%

-  Канат замазучен.

-  Число оборванных проволок на шаге свивки каната, диаметром  свыше 20 мм составляет более 5%.

-  Не соответствует климатическим условиям.

?

К типовым канатам должны прикладываться: (ПНГП, п.1.5.30)

-   Паспорт.

-   Инструкции по эксплуатации.

-   Разрешение Ростехнадзора России.

+   Сертификат.

-   Договор на покупку.

?

План работы по текущему и капитальному ремонту скважин должен содержать: (ПНГП, п.4.3.2)

+   Сведения о конструкции и состоянии скважины.

-   Сведения об оснащении агрегата.

-   Замеры уровня освещённости.

-   Схему подземных коммуникаций.

-   Акт приёма-сдачи скважин на ремонт.

?

Запрещается передвижение оборудования: (ПНГП, п.4.4.1)

-   При видимости менее 50м.

-   При скорости ветра более 20м/с.

-   При видимости менее 40м.

-   При видимости менее 50м. и скорости ветра более 15 м/с.

+   При видимости менее 50 м. и скорости ветра более 30 м/с.

?

Проведение спуско-подъёмных операций без исправного индикатора веса:

(ПНГП, п.4.6.11)

-   Разрешается при аварийных работах.

-   Разрешается в присутствии мастера бригады.

-   Разрешается при глубине скважин до 1000 м.

+   Запрещается.

-   Разрешается при наличии ограничителя грузоподъёмности.

?

В каких случаях запрещается проводить СПО? ( ПНГП, 2.7.2.10)

-   неполном составе вахты.

-   неисправности оборудования, инструмента.

-   неисправности ограничителя подъёма талевого блока.

-   неисправности ограничителя грузоподъёмности лебёдки.

+   во всех перечисленных случаях.

?

Кто несет ответственность за сохранность и исправность средств индивидуальной защиты? (ПНГП, 1.8.5)

-   Руководитель предприятия.

-   Буровой мастер и его помощник.

+   Должностное лицо, назначенное руководителем предприятия.

-   Сам работник.

-   Помощник руководителя предприятия.

?

Норма освещённости превенторной установки? (ПНГП, 2.5.10)

-   30 лк;

+   75 лк;

-   10 лк;

-   100 лк.

-   50 лк;

?

Периодичность проверки состояния ограничителя грузоподъёмности лебедки и ограничителя подъёма талевого блока? (ПНГП, 2.6.19)

-  Через каждые 2 часа;

-  Через каждые 4 часа;

+  Перед началом работы каждой вахты;

-  Не реже одного раза в сутки.

-  Через каждые 3 часа;

?

На каком расстоянии от устья скважины устанавливается основной пульт управления превентором? (ПНГП, п.2.7.6.10.)

-  не менее 5 м.

+  не менее 10 м.

-  не менее 15 м.

-  не менее 20 м.

-  не менее 25 м.

?

До какой высоты допускается укладка труб в штабели на стеллажах? (ПНГП, 2.5.14)

-  Не более 2 м.

-  Не более 1,5 м.

+  Не более 1,25 м.

-  Не более 1 м.

-  Не более 0,5 м.

?

При каком уменьшении диаметра талевого каната от первоначального, в результате  поверхностного  износа  или коррозии, он  должен  быть отбракован? (ПНГП, п.1.5.33)

-   более 5%;

+   на 7% и более;

-   на 15%;

-   на 20%;

-   на 25%.

?

Мачты смонтированных агрегатов для ремонта скважин должны находиться от воздушных линий электропередачи на расстоянии: (ПНГП, п.4.1.4)

-   охранная зона ЛЭП.

-   не менее 10 м.

-   не менее 25 м.

-   не менее высоты мачты.

+   не менее высоты мачты плюс охранная зона ЛЭП.

?

Охранная зона ЛЭП напряжением до 1 кВ? (ПНГП, п.4.1.4)

-    1м.

-    3м.

+    2м.

-    4м.

-    10м.

?

Охранная зона ЛЭП напряжением от 1кВ до 20кВ? (ПНГП, п.4.1.4)

+    10м.

-    15м.

-    20м.

-    25м.

-    30м.

?

Передвижение агрегатов по ремонту скважин и транспортирование оборудования на скважину должно проводиться под руководством: (ПНГП, п.4.4.1)

-   машиниста подъёмника.

-   оператора.

+   ответственного лица, назначенного в установленном порядке.

-   мастера.

-   бурильщика.

?

Бытовые помещения должны располагаться от устья скважины на расстоянии: (ПНГП, п.4.4.3)

-   25м.

-   50м.

-   не менее высоты мачты агрегата.

-   не менее высоты мачты агрегата плюс охранная зона ЛЭП.

+   не менее высоты мачты агрегата плюс 10м.

?

Освещённость лебёдки должна быть не менее: (ПНГП, п.4.4.14)

+   75 лк.

-   25 лк.

-   50 лк.

-   100 лк.

-   15 лк.

?

Освещённость приёмных мостков должна быть не менее: (ПНГП, п.4.4.14)

-   75 лк.

-   25 лк.

-   50 лк.

-   100 лк.

+   10 лк.

?

Освещённость автонаматывателя должна быть не менее: (ПНГП, п.4.4.14)

-   75 лк.

-   25 лк.

-   50 лк.

-   100 лк.

+   15 лк.

?

Освещённость шкалы КИП должна быть не менее: (ПНГП, п.4.4.14)

-   75 лк.

-   25 лк.

+   50 лк.

-   100 лк.

-   15 лк.

?

Освещённость площадки для производства погрузочно – разгрузочных работ должна быть не менее: (ПНГП, п.4.4.14)

-   75 лк.

-   25 лк.

-   50 лк.

-   100 лк.

+   10 лк.

?

При каком силе ветра запрещается производить спуско-подъёмные операции? (ПНГП, п.4.6.13)

-   25 м/сек и более.

-   35 м/сек и более.

+   15 м/сек и более. Если паспортом агрегата предусмотрена меньшая скорость ветра, то следует руководствоваться паспортной величиной.

-   Если паспортом агрегата предусмотрена меньшая скорость ветра, то следует руководствоваться паспортной величиной.

-   Следует руководствоваться паспортной величиной.

?

В каких случаях запрещается монтаж подъёмного агрегата? (ПНГП, п.4.4.6)

+   при скорости ветра более 15 м/ сек.

+   во время грозы, ливня.

+   снегопада и гололедице.

+   в темное время суток без искусственного освещения, обеспечивающего безопасное ведение работ.

?

При каких условиях рабочие основных профессий допускаются к самостоятельной работе? (ПНГП, п.1.7.6)

-   после обучения безопасным методам и приёмам выполнения работ.

-   стажировки на рабочем месте.

-   проверки знаний и практических навыков.

-   проведения инструктажа по безопасности труда на рабочем месте и при наличии удостоверения, дающего право допуска к определённому виду работ.

+   всё перечисленное.

?

С какой скоростью должен производится спуск ЭЦН в наклонно-направленной скважине с кривизной 1,5? на 10 метров? (ПНГП, п.3.5.2.41)

-   не должна превышать 0,25м/сек.

-   не должна превышать 0,15 м/сек.

-   не должна превышать 0,1 см/сек.

-   не должна превышать 0,1 мм/сек.

+   не должна превышать 0,1 м/сек.

?

НКТ на приёмных мостках уложены правильно, если между рядами установлено:

(ПНГП, п. 4.4.12)

-   не менее  6 подкладок.

-   не менее  5 подкладок.

-   не менее  4 подкладок.

-   не менее  3 подкладок.

+   не менее  2 подкладок.

?

Как спускать ЭЦН первый раз в скважину: (ПНГП, п.3.5.2.42)

-   в  соответствии  с  требованиями  инструкции.

-   ствол  скважины  должен  быть  проверен  шаблоном.

+   ствол  скважины  должен  быть  проверен  шаблоном  в  соответствии  с  требованиями  инструкции  по  эксплуатации  погружного  электронасоса.

-   до глубины спуска насоса.

-   до забоя.

?

Какое оборудование подлежит заземлению: (ПНГП, п.4.4.21)

-   культбудка, корпус  ключей,  светильников и  т.п.

-   инструментальная  тележка.

-   передвижной  агрегат.

-   приёмные  мостки,  желобная система.

+   всё оборудование.

?

Запрещается  ли  проведение  работ  на  высоте по  ремонту  мачты  в  тёмное  время  суток: (ПНГП, п. 4.4.6)

-   Разрешается.

-   Разрешается по согласованию с органами Ростехнадзора.

-   Разрешается при  наличии сертификата.

+   Запрещается без  искусственного  освещения,  обеспечивающего  безопасное  ведение  работ.

-   Разрешается в исключительных случаях.

?

На  каком  расстоянии  от  мачты  агрегата  могут  находиться  воздушные  линии  электропередач? (ПНГП, п. 4.1.4)

+  на расстоянии не менее высоты мачты плюс охранная зона линии электропередач.

-  на расстоянии  не  менее  высоты  мачты.

-  на расстоянии  не  менее 25 м. плюс охранная зона линии электропередач.

-  на расстоянии  не  менее 50 м. плюс охранная зона линии электропередач.

-  на расстоянии  не  менее 35 м. плюс охранная зона линии электропередач.

?

Укажите  допустимую  ширину  настила  приёмных  мостков: (ПНГП, п. 4.4.11)

+   не  менее  1  м.

-   не  менее  2  м.

-   не  менее  3  м.

-   не  менее  4  м.

-   не  менее  5  м.

?

Деревянный настил мостков и рабочей площадки не должен быть сработан:

(ПНГП, п.4.4.11)

-   более 11% первоначальной толщины.

-   более 12% первоначальной толщины.

-   более 13% первоначальной толщины.

-   более 14% первоначальной толщины.

+   более 15% первоначальной толщины.

?

Руководство работами по текущему, капитальному ремонту и реконструкции скважин должно осуществляться лицами, получившими: (ПНГП, п.4.8.1)

+   соответствующее право в установленном порядке.

-   высшее образование.

-   техническое образование.

-   диплом.

-   горный допуск.

?

При производстве работ, связанных с забуриванием и проводкой боковых ответвлений (стволов), в том числе с горизонтальным проложением, работники специализированных бригад по текущему и капитальному ремонту  скважин должны: (ПНГП, п.4.8.3)

+   пройти дополнительное обучение.

+   проверку знаний.

-   получить горный допуск.

+   получить допуск к ведению таких работ.

?

Работники, осуществляющие работы по реконструкции скважин, должны:

(ПНГП, п.4.8.4)

-   пройти дополнительное обучение.

-   получить горный допуск.

+   быть обучены и пройти проверку знаний в порядке, установленном для подготовки и аттестации персонала буровых бригад.

-   получить допуск к ведению таких работ.

-   всё перечисленное.

?

К работам по ремонту скважин с возможными газонефтеводопроявлениями допускаются: (ПНГП, п.4.8.5)

+   бурильщики и специалисты, прошедшие дополнительную подготовку.

-   работники получившие горный допуск.

-   работники прошедшие проверку знаний.

-   работники получившие допуск к ведению таких работ.

-   работники получившие высшее образование.

?

Периодичность проведения учебных тревог устанавливается организацией:

(ПНГП, п.4.8.6)

-   но не реже два раза в месяц с каждой вахтой.

-   но не реже три раза в месяц с каждой вахтой.

+   но не реже одного раза в месяц с каждой вахтой.

-   но не реже одного раза в три месяца с каждой вахтой.

-   но не реже одного раза в год с каждой вахтой.

?

Руководители и специалисты организации при посещении объектов проводят: (ПНГП, п.4.8.7)

-   учебно-тренировочные занятия.

-   проверку знаний.

-   тревоги.

-   учебные тревоги.

+   контрольные учебные тревоги.

?

Приёмка в эксплуатацию реконструированной скважины производится:

(ПНГП, 4.7.13)

-   по плану работ.

-   по геолого-техническому наряду.

+   в порядке, установленном для приёмки вновь построенных скважин.

-   по документации.

-   по фактически сделанной работе.

?

Какая допускается ширина рабочих проходов для передвижных и блочно-модульных установок и агрегатов? (ПНГП, п.1.4.14)

-      Не менее 0,75 м.

-      Не более 0,75 м.

+      Не менее 0,5 м.

-      Не более 1 м.

-      Выполняется по желанию заказчика

?

В соответствии с требованиями Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности в организации должен быть назначен специальный ответственный работник (из числа руководства организации), отвечающий: (ПНГП п.3.5.1.7)

+     За функционирование системы управления промышленной безопасности.

-     За охрану окружающей среды.

-     За безопасную эксплуатацию производственных объектов.

-     За экологическую обстановку на производственном объекте.

-     За промышленную безопасность, охрану окружающей среды и экологическую обстановку на производственном объекте.

?

В соответствии с каким документом организация устанавливает режим работы на производственных объектах нефтяной и газовой промышленности? (ПНГП, п.1.2.24)

-    Закон о труде Российской Федерации.

+    Трудовой кодекс Российской Федерации.

-    Постановление Правительства Российской Федерации.

-    Конституция Российской Федерации.

-    Указ Президента Российской Федерации

?

Какое требование предъявляется к рабочим местам, объектам, проездам и подходам, проходам и переходам  в тёмное время суток? (ПНГП, п.1.4.12)

-    Должны быть защищены от проникновения посторонних лиц.

-    Должны иметь надежную охрану.

+    Должны быть освещены.

-    Должны иметь звуковую и световую сигнализацию.

-    Должны иметь телефонную связь.

?

Какой должна быть ширина рабочих проходов между отдельными механизмами?  (ПНГП, п.1.4.14)

-    Не менее 0,5 м.

-    Не более 1 м.

+    0,75 м.

-    Не более 1,5 м.

-    Выполняется по желанию заказчика.

?

Как оборудуются объекты, если требуется подъём рабочего на высоту?

(ПНГП, п.1.4.15)

-    До 1,0 м - ступени, а на высоту выше 1,0 м - лестницами с перилами.

-    До 0,75 м - настил с планками, а на высоту выше 0,75 м - ступени.

-    До 1,0 м - ступени, а на высоту выше 1,5 м - лестницами с перилами.

-    До 0,5 м - ступени, а на высоту выше 0,75 м - лестницами с перилами.

+    До 0,75 м - ступенями, а на высоту выше 0,75 м - лестницами с перилами.

?

Из каких материалов изготавливается настил для рабочих площадок, расположенных на высоте? (ПНГП, п.1.4.18)

+    Металлические листы, исключающие возможность скольжения

+    Доски толщиной не менее 40 мм.

-    Низкотемпературные стали, исключающие возможность коррозионного растрескивания.

-    Металлические пластины с антикоррозионным покрытием или доски толщиной не менее 50 мм.

?

Допускается ли просверливание отверстий диаметром не менее 20 мм по периметру настила площадки при расстоянии между отверстиями не менее 250 мм на площадках обслуживания? (ПНГП, п.1.4.18)

-    Допускается, по согласованию с территориальным органом Ростехнадзора

-    Допускается, по согласованию с заводом-изготовителем.

-    Нет, категорически запрещено.

+    Допускается, если они выполнены до выхода Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности ПБ 08-624-03 .

-    Не допускается по рекомендации пожнадзора и Минэнерго России.

?

Что следует предпринять с оборудованием, если в процессе монтажа, технического освидетельствования или эксплуатации были обнаружены несоответствия правилам технической эксплуатации и безопасности?  (ПНГП, п.1.5.9)

+    Вывести из эксплуатации.

-    Привести в соответствие с требованиями технической эксплуатации.

-    Не прекращая эксплуатации сообщить в территориальный орган Ростехнадзора.

-    Вызвать представителей завода-изготовителя для устранения несоответствий.

-    Зафиксировать несоответствие в специальном журнале без остановки оборудования.

?

Как следует производить резку канатов? (ПНГП, п.1.5.36)

-    С использованием электросварки, имеющей надежное заземление.

+    С использованием специальных приспособлений с применением защитных очков (масок).

-    С использованием газосварки и применением защитных очков (масок).

-    С использованием разрывной машины.

-    С использованием пилы по металлу и применением защитных очков (масок).

?

От чего зависит частота осмотров каната? (ПНГП, п.1.5.33)

+    От характера и условий работы.

-    От сроков указанных в распоряжении эксплуатирующей организации.

-    От требований нормативных документов поставщика.

-    От требований территориального органа Ростехнадзора.

-    От рекомендаций завода-изготовителя.

?

Можно ли последовательно включать в заземляющую шину нескольких заземляемых объектов? (ПНГП, п.1.6.1.11)

-   Да, если поступит разрешение от главного энергетика организации.

-   Нет, если не получено одобрение от Госэнергонадзора.

-   Допускается в исключительных случаях, по согласованию с территориальным органом Ростехнадзора.

+   Нет, ни при каких обстоятельствах.

-   Правилами безопасности этот вопрос не регламентируется.

?

Как необходимо передвигаться в зоне шагового напряжения?

(Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи).

- Бегом.

+ Гусиным шагом.

- Перекатыванием.

- Обычным шагом.

?

В каком случае следует накладывать давящую повязку?

(Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи).

+ При кровотечениях, если кровь пассивно стекает из раны.

- Алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей.

- Большое кровавое пятно на одежде.

- В случаях синдрома сдавливания до освобождения конечностей

?

В каком случае пострадавшего необходимо переносить на спине с приподнятыми или согнутыми в коленях ногами?

(Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи).

- В состоянии комы.

- При частой рвоте.

+ При проникающих ранениях брюшной полости.

- При проникающих ранениях грудной клетки.

- При ранении шеи.

?

На какое время можно оставлять лежать пострадавшего на металлических носилках? (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи).

- 5 - 10 минут

+ 10 - 15 минут

- 10 - 20 минут

- 15 - 20 минут

- 15 - 25 минут

?

В радиусе скольких метров от  места касания электрическим проводом земли можно попасть под шаговое напряжение?

(Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи).

- 3 метра

- 5 метров

- 7 метров

+ 10 метров

- 15 метров

?

Какие действия предпринять в состоянии комы (при отсутствии сознания и наличии пульса на сонной артерии)?

(Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи).

+ Повернуть пострадавшего на живот, периодически удалять всё из ротовой полости, приложить к голове холод

- Повернуть пострадавшего на спину, периодически удалять всё из ротовой полости, приложить к голове холод

- Повернуть пострадавшего на правый бок, периодически удалять всё из ротовой полости, подложить под голову  холод

- Освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень, приподнять ноги, надавить на болевую точку, при отсутствии сознания, положить пострадавшего на правый бок, периодически удалять всё из ротовой полости, подложить под голову  холод

- Освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень, приподнять ноги, надавить на болевую точку, при отсутствии сознания, положить пострадавшего на живот, периодически удалять всё из ротовой полости, подложить на голову  холод

?

В случае отравления ядовитыми газами необходимо повернуть пострадавшего на живот и приложить холод к голове, если сознание не появилось в течении?

(Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи).

- 2 минут

- 3 минут

+ 4 минут

- 5 минут

- 6 минут

?

В случае обморока необходимо повернуть пострадавшего на живот и приложить холод к голове, если сознание не появилось в течении:

(Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи).

- 2 минут

+ 3 минут

- 4 минут

- 5 минут

- 6 минут

?

Глубина продавливания грудной клетки при непрямом массаже сердца должна быть не менее: (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи).

- не менее 2 см

- 2 - 3 см

+ 3 - 4 см

- 4 - 5 см

- более 5 см

?

Что нужно сделать при проникающем ранении грудной клетки?

(Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи).

+ Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, наложить герметичную повязку, транспортировать в сидячем положении

- Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, заклеить пластырем, транспортировать в лежачем положении на спине

- Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, наложить герметичную повязку, транспортировать в лежачем положении на спине

- Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, наложить герметичную повязку, транспортировать в стоячем положении

- Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, заклеить пластырем, транспортировать в стоячем положении

?

При артериальном кровотечении в области бедра необходимо провести следующие действия: (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи).

-Освободить пострадавшего от одежды, остановить кровотечение прижимая кулаком бедренную артерию, наложить жгут через гладкий твёрдый предмет с контролем пульса на подколенной ямке на время не более часа.

+Остановить кровотечение, прижимая кулаком бедренную артерию без освобождения пострадавшего от одежды, наложить жгут на время пока не приедет "Скорая помощь", контролировать пульс на подколенной ямке

-Остановить кровотечение, прижимая кулаком бедренную артерию без освобождения пострадавшего от одежды, наложить жгут через гладкий твёрдый предмет на время не более часа с контролем пульса на подколенной ямке

-Освободить пострадавшего от одежды, остановить кровотечение, прижимая кулаком бедренную артерию, наложить жгут с контролем пульса на подколенной ямке на время

не более часа

?

При обработке ожога без нарушения целостности ожоговых пузырей на месте происшествия, на какое время необходимо поместить ожог под струю холодной воды

(Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи).

-5 - 10 минут

+10 - 15 минут

-15 - 20 минут

-5 - 15 минут

-10 - 20 минут

?

Правила обработки термического ожога с нарушением целостности ожоговых пузырей и кожи? (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи).

-Промыть водой, накрыть сухой чистой тканью, поверх сухой ткани приложить холод

-Забинтовать обожжённую поверхность, поверх бинта приложить холод

+Накрыть сухой чистой тканью, поверх сухой ткани приложить холод

-Промыть тёплой водой, смазать жиром, накрыть сухой тканью, приложить холод

-Смазать жиром, накрыть сухой чистой тканью, поверх ткани приложить холод

?

На какое время можно наложить жгут на конечность при кровотечении?

(Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи).

-не более чем на 0,5 часа

+не более чем на 1 час

-не более чем на 1,5 часа

-не более чем на 2 часа

-не более чем на 3 часа

?

Укажите правильный порядок действий комплекса реанимации при оказании первой помощи одним спасателем, если у пострадавшего нет сознания и пульса на сонной артерии? (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи).

+15 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

-10 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания

-10 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

-5 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

-5 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания

?

Укажите правильный порядок действий комплекса реанимации при оказании первой помощи двумя спасателями, если у пострадавшего нет сознания и пульса на сонной артерии? (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи).

-15 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

-10 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания

-10 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

+5 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

-5 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания

?

Признаки закрытого перелома костей конечности

(Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи).

-видны костные обломки

+деформация и отек конечности

-наличие раны, часто с кровотечением

+синюшный цвет кожи

+сильная боль при движении

?

Признаки артериального кровотечения

(Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи).

+алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей

+над раной образуется валик из вытекающей крови

+большое кровавое пятно на одежде или лужа крови возле пострадавшего

-очень темный цвет крови

-кровь пассивно стекает из раны

?

Признаки венозного кровотечения

(Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи).

-алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей

-над раной образуется валик из вытекающей крови

+очень темный цвет крови

+кровь пассивно стекает из раны

?

Признаки внезапной смерти (когда каждая секунда может стать роковой)

(Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи).

+отсутствие сознания

+нет реакции зрачков на свет

+нет пульса на сонной артерии

-появление трупных пятен

-деформация зрачка при осторожном сжатии глазного яблока пальцами