Тестовые задания для проверки знаний рабочих по профессии: «Изолировщик на термоизоляции»

Условные обозначения:

+ правильный ответ

- неправильный ответ

Используемая литература:

1. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 20.06.97. №116- ФЗ.

2. Инструкция по охране труда для изолировщиков на термоизоляции ТИ РО-011-2003

3. Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности. ПБ 08-624-03.

4. Девясилов В. А. Охрана труда.

5. Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ СанПиН 2.2.3.1384-03

6. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением.  ПБ 03-576-03.

7. Типовая инструкция по организации безопасного проведения огневых работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах. РД 09-364-00.

8. Мустафин Ф.М. Защита трубопроводов от коррозии.

9. Гумеров А.Г. Защитные покрытия для трубопроводов;

10. Мустафин Ф.М. Трубопроводная арматура;

11. Мустафин Ф.М. Технология сооружения газонефтепроводов.

?

Как называется закон, определяющий правовые, экономические и социальные основы обеспечения безопасной эксплуатации опасных производственных объектов? (ФЗ о ПБ)

- Федеральный закон «О безопасности в промышленности производственных объектов».

+  Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

- Федеральный закон «О безопасности опасных производственных объектов».

-  Федеральный закон « Об охране труда опасных производственных объектов»

?

Дайте определение аварии. (ФЗ о ПБ, ст. 1)

+разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ;

- отказ технических устройств;

- отклонение от режима технологического процесса;

?

Что относится к инциденту?  (ФЗ о ПБ, ст. 1)

- разрушение сооружения;

- выброс среды;

+ отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от режима технологического процесса

- неконтролируемый взрыв.

?

Что включают в себя требования промышленной безопасности? (ФЗ о ПБ ст.3)

+  это - условия, запреты, ограничения и другие обязательные требования, содержащиеся в Федеральном законе «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», других федеральных законах и иных нормативных правовых актах РФ, а также в нормативных технических документах;

- это разрешения, порядок и требования содержащиеся в Федеральном законе «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», других федеральных законах и иных нормативных правовых актах РФ, а также в нормативных технических документах;

- это правила безопасности и руководящие документы Ростехнадзора;

- это правила технической безопасной эксплуатации оборудования.

?

Дайте определение «промышленная безопасность опасных производственных объектов»: (ФЗ о ПБ, ст. 1)

- состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах.

- состояние защищенности жизненно важных интересов личности от последствий аварий  на опасных производственных объектах.

+ состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах  и последствий указанных аварий;

- условия, запреты, ограничения и другие обязательные требования, содержащиеся в федеральных законах.

?

Термоизолировщики, перед допуском к самостоятельной работе должны пройти: (ТИ РО-011-2003,  п. 5.11.1.)

- обязательные предварительные (при поступлении на работу)  и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования) для признания годными к выполнению работ в порядке, установленном Минздравом России.

- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ.

-  инструктаж по охране труда.

+ Все перечисленное верно.

?

При нахождении на территории стройплощадки термоизолировщики должны носить (ТИ РО-011-2003,  п. 5.11.3.)

+защитные каски.

- защитные маски.

- защитные комбинезоны.

- защитные рукавицы.

?

При работах на высоте с люлек или непосредственно с оборудования следует применять (ТИ РО-011-2003,  п. 5.11.3.)

+ предохранительный пояс.

- спасательную веревку.

- средства связи.

- Все перечисленное верно.

?

Перед началом работы термоизолировщики обязаны: (ТИ РО-011-2003,  п. 5.11.7.)

- пройти инструктаж на рабочем месте по специфике выполняемых работ.

- надеть спецодежду, спецобувь и каску установленного образца.

- получить задание у бригадира или руководителя работ.

+Все перечисленное верно.

?

После получения задания у бригадира или руководителя работ термоизолировщики обязаны: (ТИ РО-011-2003,  п. 5.11.8.)

- подготовить необходимые средства индивидуальной защиты и проверить их исправность.

- проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие требованиям безопасности.

- подобрать технологическую оснастку, инструмент, необходимые при выполнении работы, и проверить их соответствие требованиям безопасности.

+Все перечисленное верно.

?

Термоизолировщики не должны приступать к выполнению работ при следующих нарушениях требований безопасности: (ТИ РО-011-2003,  п. 5.11.9.)

- неисправностях технологической оснастки, средств защиты работающих и инструмента, указанных в инструкциях заводов-изготовителей по их эксплуатации, при которых не допускается их применение;

- наличии помех на рабочем месте (оголенных токоведущих проводов, зоне работы грузоподъемного крана и др.);

- загроможденности или недостаточной освещенности рабочих мест и подходов к ним.

+Все перечисленное верно.

?

Что необходимо сделать при обнаруженнии нарушений требований безопасности: (ТИ РО-011-2003,  п. 5.11.9.)

+ устранить нарушения собственными силами.

+ при невозможности устранения незамедлительно сообщить о них бригадиру или руководителю работ.

- сообщить бригадиру.

- сообщить руководителю работ.

?

При приготовлении и использовании заливочного пенополиуретана термоизолировщики обязаны выполнять следующие требования безопасности: (ТИ РО-011-2003,  п. 5.11.10.)

+ подогревать компоненты пенополиуретана.

+ исключить возможность попадания пенополиуретана на кожный покров.

+ пользоваться открытым огнем в радиусе 25 м от места работы.

+ для нейтрализации кислоты, попавшей на кожу, применять раствор соды.

?

При использовании заливочного пенополиуретана пользование открытым огнем от места работы запрещается в радиусе? (ТИ РО-011-2003,  п. 5.11.10.)

+ 25 м.

- 5 м.

- 10 м.

- 15 м.

?

При обнаружении в процессе работы утечки газов термоизолировщикам необходимо: (ТИ РО-011-2003,  п. 5.11.18.)

+ немедленно приостановить работы, покинуть опасное место и сообщить о случившемся руководителю работ.

- приостановить работы.

- покинуть опасное место.

- сообщить руководителю работ.

?

При возгорании материалов термоизолировщики обязаны: (ТИ РО-011-2003,  п. 5.11.19.)

+ принять меры к тушению очага возгорания, а при невозможности его ликвидации собственными силами вызвать пожарную охрану и сообщить руководителю работ.

- вызвать пожарную охрану.

- сообщить руководителю работ.

?

По окончании работы термоизолировщики обязаны: (ТИ РО-011-2003,  п. 5.11.22.)

+ очистить рабочее место от мусора и отходов строительных материалов;

+ инструмент, тару и материалы, применяемые в процессе выполнения задания, очистить и убрать в отведенное для этого место;

+ сообщить бригадиру или руководителю работ о всех неполадках, возникших во время работы.

?

На рабочих местах, а также во всех местах опасного производственного объекта, где возможно воздействие на человека вредных и (или) опасных производственных факторов, должны быть? (ПБ 08-624-03 п. 1.4.11)

+ предупредительные знаки.

+ надписи.

- плакаты.

?

Какое требование предъявляется к рабочим местам, объектам, проездам и подходам, проходам и переходам к ним в темное время суток? (ПБ 08-624-03, п.1.4.12)

- Должны быть защищены от проникновения посторонних лиц.

- Должны иметь надежную охрану.

+ Должны быть освещены.

- Должны иметь телефонную связь.

?

Каким должно быть расстояние между отдельными механизмами? (ПБ 08-624-03 п. 1.4.14)

+ Не менее 1 м.

- Не более 1,5 м.

- Не менее 0,75 м.

- Не более 0,5 м.

- Не менее 2 м.

?

Какой должна быть ширина рабочих проходов? Какая допускается ширина рабочих проходов для передвижных и блочно-модульных установок и агрегатов? (ПБ 08-624-03 п. 1.4.14)

- Не менее 0,5 м и 0,75 м соответственно.

- Не более 1 м и 0,75 м соответственно.

+ 0,75 м и не менее 0,5 м соответственно.

- Не более 1,5 м и 1 м соответственно.

?

Как оборудуются объекты, если требуется подъем рабочего на высоту? (ПБ 08-624-03, п.1.4.15)

- До 1,0 м - ступени, а на высоту выше 1,0 м - лестницами с перилами.

- До 0,75 м - настил с планками, а на высоту выше 0,75 м - ступени.

- До 1,0 м - ступени, а на высоту выше 1,5 м - лестницами с перилами.

- До 0,5 м - ступени, а на высоту выше 0,75 м - лестницами с перилами.

+ До 0,75 м - ступени, а на высоту выше 0,75 м - лестницами с перилами.

?

Какие требования предъявляются к маршевым лестницам? (ПБ 08-624-03, п.1.4.16)

- Уклон не менее 65 градусов, ширина не более 60 см.

- Уклон не более 60 градусов, ширина 65 см.

- Уклон не менее 50 градусов, ширина не менее 75 см.

+  Уклон не более 60 градусов, ширина не менее 65 см.

- Уклон не более 65 градусов, ширина не менее 70 см.

?

Каково должно быть расстояние между ступенями по высоте маршевых  лестниц? (ПБ 08-624-03, п.1.4.16.)

+  не более 25 см и уклон вовнутрь 2-5 градусов.

- не более  35 см и уклон вовнутрь 3-7 градусов.

- не более 30 см и уклон вовнутрь 5-7 градусов.

- не более 40 см и уклон вовнутрь 2-7 градусов.

?

Маршевые лестницы должны быть с двух сторон оборудованы перилами высотой? (ПБ 08-624-03 п. 1.4.16)

- 0,9 м;

- 1,2 м;

+ 1 м;

?

Каково должно быть расстояние между ступенями лестниц тоннельного типа и лестниц-стремянок? (ПБ 08-624-03,  п.1.4.17.)

+ не более 35 см

- не более  25 см

- не более 30 см

- не более 40 см

?

Из каких материалов изготавливается настил для рабочих площадок, расположенных на высоте? (ПБ 08-624-03, п.1.4.18)

+  Металлические листы, исключающие возможность скольжения.

- Доски толщиной не менее 35 мм.

- Низкотемпературные стали, исключающие возможность коррозионного растрескивания.

- Металлические пластины с антикоррозионным покрытием или доски толщиной не менее 50 мм.

?

Для пожаровзрывоопасных производств (установки подготовки нефти, резервуарные парки и т.п.) применение деревянных настилов запрещается. В каких случаях допускается временное применение деревянных настилов из досок толщиной не менее 40 мм? (ПБ 08-624-03, п.1.4.21)

-  При выполнении аварийно-спасательных работ.

+  При ведении работ с лесов во время ремонта полностью остановленных оборудования и аппаратов, зданий и сооружений.

-  Для экстренного подхода к месту аварии или инцидента.

-  При ликвидации утечек опасных жидкостей.

-  Для пробной обкатки и вводе в эксплуатацию оборудования и аппаратов, зданий и сооружений.

?

В каком случае движущиеся элементы оборудования ограждают полностью? (ПБ 08-624-03, п.14.24)

+ При высоте механизма менее 1,8 м.

-  При высоте механизма менее 1,3 м.

-  При высоте механизма менее 2 м.

-  При высоте механизма менее 0,8 м

?

Какие виды медицинского осмотра (обследования) должны проходить работники, занятые на работах с опасными и вредными условиями труда, для определения пригодности этих работников для выполнения поручаемой работы? (ПБ 08-624-03, п.1.7.2)

-  Только обязательные предварительные при поступлении на работу.

-  Периодические (в возрасте до 21 года - ежегодные).

- Виды и частоту осмотров определяет работодатель по своему усмотрению.

+ Обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические (в возрасте до 21 года - ежегодные).

-  Произвольные в зависимости от медицинского обследования.

?

Как часто работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование при выполнении работ, связанных с повышенной опасностью (влияние вредных веществ, неблагоприятные производственные факторы)? (ПБ 08-624-03, п.1.7.2)

+ Не реже одного раза в пять лет в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

-  Не реже одного раза в год по желанию.

-  Не чаще одного раза в три годы согласно Закона о труде.

-  Периодичность устанавливает работодатель.

-  Не реже одного раза в десять лет по рекомендации Минздрава России.

?

Срок стажировки устанавливается работодателем, но не может быть... (ПБ 08-624-03, п.1.7.6)

-  Больше одной недели.

-  Менее срока проверки знаний.

+  Менее двух недель.

-  Менее одного месяца.

-  Менее одной недели.

?

Чем должны быть обеспечены работники опасных производственных объектов? (ПБ 08-624-03,  п.1.7.12)

+ Сертифицированными средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами.

-  Плакатами, инструкциями и литературой по специальности.

-  Смывающими и обезвреживающими средствами.

-  Сертифицированными средствами индивидуальной защиты.

-  Индивидуальной аптечкой и изолирующим противогазом.

?

Персонал должен быть ознакомлен с соответствующими инструкциями и разделами ПЛА. Знание плана ликвидации возможных аварий проверяется во время: (ПБ 08-624-03,  п.3.1.7)

-  Проведения первичного инструктажа.

-  Проведения очередного инструктажа.

- Проведения курсов повышения квалификации, в соответствии с планом, утвержденным техническим руководителем опасного производственного объекта

-  Аттестации в органах Госгортехнадзора России.

+ Учебных и тренировочных занятий с персоналом объекта, проводимых по графику, утвержденному техническим руководителем опасного производственного объекта.

?

Содержание каких показателей на рабочих местах опасного производственного объекта не должны превышать установленных пределов и норм: (ПБ 08-624-03,  п.3.5.1.2)

- Вредных веществ в воздухе.

- Уровни шума.

- Вибраций.

- Других вредных факторов.

+ Всех перечисленных показателей.

?

Чем должны быть оборудованы производственные объекты по установленным нормам: (ПБ 08-624-03,  п.3.5.1.6)

- Санитарными постами.

- Аппаратами (устройствами) для обеспечения работников питьевой водой.

- Комнатами отдыха.

- Местами для курения.

+ Всем перечисленным.

?

Что необходимо предпринять в случае обнаружения загазованности воздуха рабочей зоны? (ПБ 08-624-03, п.3.5.4.12)

-  Незамедлительно подать сигнал тревоги и предупредить ответственного руководителя.

-  Незамедлительно предупредить обслуживающий персонал и покинуть загазованный участок.

-  Незамедлительно покинуть загазованный участок и информировать о случившемся ответственного руководителя.

-  Незамедлительно предупредить обслуживающий персонал о возможной опасности.

+ Незамедлительно предупредить обслуживающий персонал близлежащих установок о возможной опасности, оградить загазованный участок и принять меры по устранению источника загазованности.

?

Каким требованиям безопасности должны удовлетворять технологическое оборудование и трубопроводы: (ПБ 08-624-03, п.3.5.1.8)

-  Прочности.

-  Коррозионной стойкости.

-  Надежности с учетом условий эксплуатации.

+ Прочности, коррозионной стойкости и надежности с учетом условий эксплуатации.

-  Безопасности, прочности, коррозионной стойкости и надежности с учетом условий эксплуатации.

?

Фильтрующие противогазы допускается применять, если содержание кислорода в воздухе (ПБ 08-624-03, п. 3.8.22):

- не ниже 15 процентов объемных;

- ниже 16 процентов объемных;

+ не ниже 16 процентов объемных;

?

Время единовременного пребывания рабочего в шланговом противогазе (ПБ 08-624-03 п. 3.8.25):

- не должно превышать 30 минут с последующим отдыхом 5 минут;

- не должно превышать 60 минут с последующим отдыхом 10 минут;

+ не должно превышать 30 минут с последующим отдыхом не менее 15 минут;

?

Контроль воздушной среды переносными газоанализаторами при аварийных работах в загазованной зоне должен производиться не реже…(Типовая инструкция по организации безопасного проведения огневых работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах. РД 09-364-00)

- одного раза в смену;

- одного раза в 30 минут;

+ одного раза в час;

?

Очистить место проведения огневых работ и места установки сварочных агрегатов и баллонов с газами от горючих материалов в радиусе не менее:

- 3 м;

- 2 м;

- 4 м;

+ 5 м;

?

К огневым работам относятся производственные операции с применением работ? (Типовая инструкция по организации безопасного проведения огневых работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах. РД 09-364-00)

+ долбёжные работы;

+ газоэлектросварка и резка;

+ паяльные работы;

+ варка битумов и смол;

+ механическая обработка металла с выделением искр;

?

Предельно-допустимая концентрация сероводорода в воздухе рабочей зоны (Инструкция по безопасности труда в бурении, добыче и подготовке нефти, содержащей сероводород не более 6 процентов объёмных, п. 1.26.9):

- 300 мг/куб.м;

- 3 мг/куб.м;

+ 10 мг/куб.м;

?

Рабочая зона – пространство, ограниченное по высоте над уровнем пола или площадки, на которых находятся места постоянного или непостоянного (временного) пребывания работающих, по высоте (Девисилов В. А. Охрана труда, стр.7):

+ 2,2 м;

- 2,5 м;

- 3 м;

?

Механизированный способ погрузочно-разгрузочных работ для лиц мужского пола старше 18 лет является обязательным для грузов массой: (СНИП 12-03-99 часть I п. 8.2.4.)

- 20 кг;

- 40 кг;

+ 50 кг;

?

Механизированный способ погрузочно-разгрузочных работ является обязательным при подъёме грузов на высоту более: (СНИП 12-03-99 часть I пункт 8.2.4.)

- 1,5 м.

+ 2,0 м.

- 1,8 м.

?

Выберете определение для сосуда: (ПБ 03-576-03, Приложение 1, п. 42.)

- герметически закрытая емкость с одной или двумя горловинами  для вентилей, фланцев, штуцеров для транспортирования, хранения и использования сжатых, сжиженных или растворенных под давлением  газов.

+ герметически закрытая емкость, предназначенная для ведения химических, тепловых и других технологических процессов, а  также для хранения и транспортировки газообразных, жидких   и других веществ. Границей сосуда являются входные и выходные штуцера.

- герметически закрытая емкость, установленная на раме железнодорожного вагона, шасси автомобиля или другого передвижного средства предназначенная для транспортировки, хранения газообразных, жидких и других веществ.

?

Выберете определение для баллона: (ПБ 03-576-03, Приложение 1, п. 3.)

- сосуд, предназначенный для ведения химических, тепловых и других технологических процессов, а  также для хранения и транспортировки жидких, газообразных и других веществ.

- передвижной сосуд, установленный на раме железнодорожного вагона, шасси автомобиля или другого передвижного средства предназначенный для транспортировки, хранения газообразных, жидких и других веществ.

- сосуд цилиндрической или другой формы, который можно перекатывать с одного места на другое или ставить на торцы без дополнительных опор, предназначенный для транспортировки и хранения жидких и других веществ.

+  сосуд, имеющий одну или две горловины  для установки вентилей, фланцев или штуцеров, предназначенный для транспортировки, хранения и использования сжатых, сжиженных или растворенных под давлением  газов.

?

Выберете определение для бочки: (ПБ 03-576-03, Приложение 1, п. 4.)

- сосуд, предназначенный для ведения химических, тепловых и других технологических процессов, а  также для хранения и транспортировки жидких, газообразных и других веществ.

- передвижной сосуд, установленный на раме железнодорожного вагона, шасси автомобиля или другого передвижного средства предназначенный для транспортировки, хранения газообразных, жидких и других веществ.

+ сосуд цилиндрической или другой формы, который можно перекатывать с одного места на другое или ставить на торцы без дополнительных опор, предназначенный для транспортировки и хранения жидких и других веществ.

- сосуд, имеющий одну или две горловины  для установки вентилей, фланцев или штуцеров, предназначенный для транспортировки, хранения и использования сжатых, сжиженных или растворенных под давлением  газов.

?

Давление рабочее это     (ПБ 03-576-03, Приложение 1, п. 9.)

-максимально допустимое избыточное давление сосуда (элемента), установленное по результатам технического освидетельствования или диагностирования

-давление, при котором производят испытание сосуда.

-давление, на которое производится расчет на прочность.

+ максимальное внутреннее избыточное или наружное давление, возникающее при  нормальном протекании рабочего процесса.

?

Разрешенное давление  сосуда (элемента)  (ПБ 03-576-03 Приложение 1, п. 34.)

- максимальное внутреннее или наружное давление, возникающее при нормальном протекании рабочего процесса.

+ максимально допустимое избыточное давление сосуда (элемента), установленное по результатам технического освидетельствования или диагностирования.

- давление, при котором производят испытание сосуда.

- расчетное давление при Т = 20оС.

?

Давление расчетное это   (ПБ 03-576-03, Приложение 1, п. 10.)

- максимальное внутреннее или наружное давление, возникающее при нормальном протекании рабочего процесса.

- максимально допустимое избыточное давление сосуда (элемента), установленное по результатам технического освидетельствования или диагностирования.

+  давление, на которое производится расчет на прочность.

- давление, при котором производят испытание сосуда.

?

Давление пробное это   (ПБ 03-576-03, Приложение 1, п. 8.)

+  давление, при котором производят испытание сосуда.

- расчетное давление при Т = 20оС.

- максимально допустимое избыточное давление сосуда (элемента), установленное по результатам технического освидетельствования или диагностирования.

- максимальное внутреннее или наружное давление, возникающее при нормальном протекании рабочего процесса.

?

Давление условное  это  (ПБ 03-576-03, Приложение 1, п. 11.)

+ расчетное давление при Т= 20оС, используемое при расчете на прочность стандартных сосудов (узлов, деталей, арматуры)

- расчетное давление при Т= 15оС, используемое при расчете на прочность стандартных сосудов (узлов, деталей, арматуры)

- расчетное давление при Т= 0оС, используемое при расчете на прочность стандартных сосудов (узлов, деталей, арматуры)

- расчетное давление при Т= 25оС, используемое при расчете на прочность стандартных сосудов (узлов, деталей, арматуры)

?

Материалы, применяемые для изготовления сосудов, должны обеспечивать их работу в течение (ПБ 03-576-03, п. 3.1.)

- эксплуатационного срока службы.

- необходимого срока службы.

+ расчетного срока службы с учетом заданных условий эксплуатации, состава и характера среды и влияния температуры окружающего воздуха.

- до тех пор, пока не выйдет из строя.

?

Какой должен быть класс точности манометра при давлении в сосуде до 2,5 МПа?  (ПБ 03-576-03, п. 5.3.2.)

-не ниже 1,5.

+ не ниже 2,5.

-3.

-4.

?

Где должен устанавливаться манометр? (ПБ 03-576-03, п. 5.3.1.)

-на видном месте.

-на трубопроводе.

+на штуцере сосуда, или трубопроводе между сосудом и запорной арматурой.

-на сосуде.

?

Для чего нужен трехходовой кран между сосудом и манометром?

(ПБ 03-576-03, п. 5.3.7.)

-для продувки манометра.

-для поверки манометра с опломбированием.

-для контроля.

+для периодической  проверки манометра с помощью контрольного.

?

Манометр подбирается так, чтобы предел измерения рабочего давления находился? (ПБ 03-576-03, п. 5.3.3.)

-в первой трети шкалы.

+  во второй трети шкалы.

-посередине шкалы.

?

Какой должен быть класс точности манометра при давлении в сосуде свыше 2,5 МПа? (ПБ 03-576-03, п. 5.3.8.)

+ Не ниже 1,5.

-Не ниже 2,5.

-3.

-4.

?

Где на манометре должна быть нанесена красная черта, указывающая рабочее давление в сосуде? (ПБ 03-576-03, п. 5.3.4.)

-На стекле манометра.

-На корпусе манометра.

+На шкале манометра.

-На стекле и на корпусе манометра.

?

Что допускается взамен красной черты на шкале манометра? (ПБ 03-576-03, п. 5.3.4.)

-Две контактные стрелки, указывающие разрешенный диапазон давлений.

-Две указательные стрелки разрешенного диапазона давлений.

+Металлическую пластину, окрашенную в красный цвет и плотно прилегающую к стеклу манометра.

-Красная черта на стекле.

?

Требования, предъявляемые к установке манометра. (ПБ 03-576-03, п. 5.3.5.)

-Шкалой к обходу.

-На высоте до 2м.

-В вертикальной плоскости.

+Чтобы показания отчетливо были видны обслуживающему персоналу.

?

Как часто проводится поверка манометров с опломбированием или клеймением? (ПБ 03-576-03, п. 5.3.11.)

-По графику.

-Не реже 1 раза в полгода.

+Не реже 1 раза в 12 месяцев.

-1 раз в год.

?

Как часто должна производиться дополнительная проверка рабочих  манометров контрольным манометром? (ПБ 03-576-03, п. 5.3.11.)

-1 раз в месяц.

-Не реже 1 раза в  квартал.

+Не реже 1 раза в 6 месяцев.

-1 раз в год.

?

Какой должен быть диаметр корпуса при установке манометра на высоте до 2м от уровня площадки наблюдения за ним? (ПБ 03-576-03, п. 5.3.6.)

+Не менее 100мм.

-Не менее 80мм.

-Не менее 60мм.

-Не менее 75мм.

?

Какой должен быть диаметр корпуса при установке манометра на высоту от

2 до 3 м от уровня площадки наблюдения за ним? (ПБ 03-576-03, п. 5.3.6.)

+Не менее 160мм.

-Не менее 150мм.

-Не менее 120мм.

-Не менее 100мм.

?

Какой должен быть диаметр корпуса при установке манометра на высоту более 3 м от уровня площадки наблюдения за ним? (ПБ 03-576-03, п. 5.3.6.)

-  Не менее 160мм.

- Не менее 200мм.

- Не менее 250мм.

+ Установка манометра не разрешается.

?

Какое давление не указывается на табличке изготовителя сосуда? (ПБ 03-576-03, п. 4.9.3.)

-Рабочее.

+Разрешенное.

-Расчетное.

-Пробное.

?

Каждый сосуд должен поставляется изготовителем заказчику (ПБ 03-576-03, п. 4.9.1.)

- с инструкцией по безопасному обслуживанию.

- с инструкцией для ответственных за исправное состояние и безопасное действие сосудов.

- со схемой источника давления.

+ с паспортом сосуда установленной формы и приложенным руководством по эксплуатации.

?

Когда проводится регистрация сосудов, на которые распространяются Правила ПБ 03-576-03? (ПБ 03-576-03, п. 6.2.1.)

+   До пуска их в работу.

-    После технического освидетельствования.

-    При получении до монтажа.

-    В течение всего времени эксплуатации.

?

Периодичность технического освидетельствования баллонов, находящиеся в эксплуатации и не подлежащие регистрации в органах Ростехнадзора, для сред со скоростью разрушения металла до 0,1мм в год составляет: (ПБ 03-576-03,  п.6.3.2., табл. 14)

-  1 раз в 10 лет.

-  1 раз в 8 лет.

+  1 раз в 5 лет.

-   1 раз в 4 года.

?

Кто проводит техническое освидетельствование сосудов нерегистрируемых в  органах Ростехнадзора? (ПБ 03-576-03, п. 6.3.3.)

-главный инженер предприятия-владельца сосуда.

-ответственный за исправное состояние и безопасное действие сосудов.

-ответственный но надзору за безопасную эксплуатацию сосудов.

+  ответственный за осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации сосудов работающих под давлением.

?

Куда записывается разрешение на ввод сосуда в эксплуатацию? (ПБ 03-576-03, п.6.4.3.)

-В технологическую карту.

-В режимный лист.

-В сменный журнал.

+В паспорт сосуда.

?

Какого требования нет в Правилах по заполнению таблички после выдачи разрешения на эксплуатацию сосуда?   (ПБ 03-576-03, п.6.4.4.)

-Регистрационный номер

-Разрешенное давление

-Число, месяц и год следующего наружного, внутреннего осмотров и гидравлического испытания

+Наименование сосуда.

?

Кто допускается к обслуживанию сосудов?  (ПБ 03-576-03, п.7.2.1.)

+Лица, обученные, аттестованные и имеющие удостоверения на право обслуживания  сосудов.

-Лица, не моложе 18 лет.

-Лица, прошедшие медицинское освидетельствование.

-Все перечисленное.

?

Как часто проводится периодическая проверка знаний персонала обслуживающего сосуды? (ПБ 03-576-03, п.7.2.4.)

-  1 раз в 5 лет.

-  1 раз в 3 года.

+  1 раз в 12 месяцев.

-  1 раз в 6 месяцев.

?

Внеочередная  проверка знаний персонала обслуживающего сосуды проводится? (ПБ 03-576-03, п.7.2.4.)

+ При переходе в другую организацию.

+ В случае внесения изменения в инструкцию по режиму работы и безопасному обслуживанию сосуда.

+ По требованию инспектора.

?

Что не допускается выполнять на сосудах, находящихся под давлением? (ПБ 03-576-03, п.7.4.3.)

-  Проверка исправности предохранительного клапана.

+  Ремонт сосудов и его элементов.

-  Проверка КИП иА.

-  Осмотр корпуса.

?

При работе внутри сосуда должны применяться безопасные светильники на напряжение не выше? (ПБ 03-576-03, п.7.4.6.)

-  36 вольт.

-  24 вольт.

+ 12 вольт.

-  9 вольт.

?

При эксплуатации баллонов, остаточное давление газа должно быть? (ПБ 03-576-03, п.10.3.5.)

-  Не более 0,05Па

-  Не более 0,05МПа.

+ Не менее 0,05МПа

-  Не менее 0,5 МПа.

?

На каком расстоянии от источников тепла с открытым огнем должны находиться баллоны с газом? (ПБ 03-576-03, п.10.3.4.)

+ На расстоянии не менее 5м.

- На расстоянии не менее 3 м.

- На расстоянии не менее 1м.

- На расстоянии не менее 3,25м.

?

На каком расстоянии от отопительных приборов в помещении должны находиться баллоны с газом? (ПБ 03-576-03, п.10.3.4.)

- На расстоянии не менее 5м.

- На расстоянии не менее 3 м.

+ На расстоянии не менее 1м.

- На расстоянии не менее 3,25м.

?

Из каких слоев состоит  термоизоляционная лента «Термоизол»?  (Мустафин Ф.М. Защита трубопроводов от коррозии стр.204)

-Базовой и термоусаживаюшейся;

+Адгезионной и термоусаживаюшейся;

-Полиэтиленовой и покрывной;

?

Перед нанесением эпоксидной грунтовки поверхность трубы должна быть нагрета от 30 до 60 градусов, нагрев рекомендуется производить с какой части трубы? (Мустафин Ф.М. Защита трубопроводов от коррозии стр. 471)

- с середины;

- с верхней;

+ с нижней;

- с любой;

?

На какую величину должен быть нахлест смежных витков полимерной  ленты? (Мустафин Ф.М. Защита трубопроводов от коррозии стр. 429)

+Не менее 3см в каждую сторону;

-Не более 5,5см с каждой стороны;

-Не менее 4,5см в каждую сторону;

-Не более половины ширины ленты;

?

При какой температуре нельзя наносить битумную мастику?  (Мустафин Ф.М. Защита трубопроводов от коррозии стр. 532)

-Не ниже - 20 градусов;

+Не ниже - 30 градусов;

-Не ниже - 25 градусов;

- Не ниже – 15 градусов;

?

Температура поверхности трубы перед нанесением эпоксидной грунтовки?  (Мустафин Ф.М. Защита трубопроводов от коррозии стр. 471)

- От 15 до 50 градусов;

-От20 до 40 градусов;

-От 25 до 45 градусов;

+От 30 до 60 градусов;

?

Через какое время разрешается засыпать трубу после установки манжеты?  (Мустафин Ф.М. Защита трубопроводов от коррозии стр. 477)

-Один час;

+Два часа;

-Три часа;

-Полтора часа;

?

Какими специальными приборами проверяют сплошность изоляции?  (Мустафин Ф.М. Защита трубопроводов от коррозии стр. 533)

+Искровыми дефектоскопами;

-Ультразвуковыми дефектоскопами;

-Магнитными дефектоскопами

-Возможны все варианты;

?

Комплекс работ по монтажу трубопроводов включает в себя?  (Мустафин Ф.М. Промысловые трубопроводы и оборудование стр. 162)

-Монтажные и испытательные;

+Подготовительные, монтажные, сварочные, изоляционные и испытательные;

-Подготовительные и монтажные;

-Сварочно-сборочные, монтажные, изоляционные;

?

Перед резкой или сваркой труб с заводской полиэтиленовой изоляцией необходимо ее удалить от кромки или места среза на расстояние не менее чем…  (Мустафин Ф.М. Технология сооружения газонефтепроводов. стр. 173.)

-На 50мм;

+На 100мм;

-На 125мм;

-На 75мм;

?

Контроль толщины грунтовки и изоляции должна проверяться на 10% труб и в местах, вызывающих сомнения в скольких точках?  (Мустафин Ф.М. Защита трубопроводов от коррозии стр. 532.)

+В четырех точках;

-В трех точках;

-Количество точек не имеет значения;

-Согласно проекту;

?

Какими приборами измеряется толщина изоляционного покрытия?  (Мустафин Ф.М. Защита трубопроводов от коррозии стр. 532.)

-Ультразвуковыми;

+Магнитоэлектрическими;

+Вихретоковыми;

-Все варианты правильные;

?

В скольких, точках трубы и на каком расстоянии от одной точки до другой проверяется ударная прочность изоляции?  (Мустафин Ф.М. Защита трубопроводов от коррозии стр. 534.)

-Не менее 5точках и в 0,2м;

+В 10 точках и в 0,5м;

-В 8 точках и в 0,3м;

-Согласно проекту;

?

Какие обозначения являются обязательными на корпусе задвижки?  (Мустафин Ф.М., Трубопроводная арматура стр. 17)

-Условные диаметр и давление;

-Марка материала корпуса;

-Знак завода- изготовителя;

+Все варианты правильные;

?

Требования, каких документов необходимо учитывать при укладке изолированных трубопроводов?  (Мустафин Ф.М. Технология сооружения газонефтепроводов. стр. 260.)

+СНиП, ВСН, СП ;

-Инструкций завода-изготовителя;

-Инструкций по правилам безопасности;

-Все варианты правильные;

?

Виды изоляционных и оберточных материалов, применяемых для изоляции  трубопроводов? (Гумеров А.Г. Защитные покрытия для трубопроводов стр. 67)

-Кремний;

-Клей;

+Бризол;

+Битум;

?

Какие бывают виды  приводов запорной арматуры?  (Мустафин Ф.М. Трубопроводная арматура стр. 78)

+Пневмопривод;

+Электропривод;

+Ручной;

+Гидропривод;