Тестовые задания для проверки знаний рабочих по профессии: «Лаборант-коллектор»

Условные обозначения:

+ правильный ответ

- неправильный ответ

Тесты для проверки знаний по профессии.

Используемая литература:

1. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 20.06.97. №116- ФЗ;

2. Каштанов А.А.Оператор обезвоживающей и обессоливающей установки;

3. ПБ 08-624-03;

4. Типовая инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ

?

Дайте определение аварии. (ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», ст. 1)

- разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на ОПО;

- неконтролируемые взрыв;

- выброс опасных веществ;

+ все перечисленное верно.

?

Что относится к инциденту? (ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», ст. 1)

-  разрушение сооружения;

-  выброс среды;

+  отклонение от режима технологического процесса

-  неконтролируемый взрыв.

+  отказ технических устройств;

?

Дайте определение «промышленная безопасность опасных производственных объектов»: (ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», ст. 1)

- состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах;

- состояние защищенности жизненно важных интересов личности от последствий аварий  на опасных производственных объектах;

+ состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах  и последствий указанных аварий;

- условия, запреты, ограничения и другие обязательные требования, содержащиеся в федеральных законах.

?

Что такое вредный производственный фактор? (ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», стр.16)

+ Производственный фактор, воздействие которого на работающего в определенных условиях приводит к заболеванию или снижению работоспособности

- Производственный фактор, воздействие которого на работающего в определенных условиях приводит смерти

- Производственный фактор, воздействие которого на работающего в определенных условиях приводит травме

- Производственный фактор, воздействие которого на работающего в определенных условиях приводит удушью

?

Что такое опасный производственный фактор? (ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», стр.16)

- Производственный фактор, воздействие которого на работающего в определенных условиях приводит к заболеванию.

- Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его смерти.

+ Производственный фактор, воздействие которого на работающего в определенных условиях приводит травме или другому внезапному резкому ухудшению здоровья.

- Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его падению.

?

Может ли вредный производственный фактор стать опасным? (ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», стр.16)

-  Нет ни при каких обстоятельствах.

+  Да, в зависимости от уровня и продолжительности воздействия.

-  Да, если это химический вредный производственный фактор.

-  Да, если это физический вредный производственный фактор.

?

Что называется производственной безопасностью? (ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», стр.18)

+  это система организационных мероприятий и технических средств, направленных на максимальное снижение вероятности воздействия  на работающих опасных производственных факторов и ликвидацию последствий их проявлений.

-  это условия, запреты, ограничения и другие обязательные требования, содержащиеся в Федеральном законе «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», других федеральных законах и иных нормативных правовых актах РФ, а также в нормативных технических документах;

-это разрешения, порядок и требования содержащиеся в Федеральном законе «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», других федеральных законах и иных нормативных правовых актах РФ, а также в нормативных технических документах;

-   состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах  и последствий указанных аварий;

?

Каким должно быть расстояние между отдельными механизмами? (ПБ 08-624-03, п.1.4.14)

+ Не менее 1 м.

- Не более 1,5 м.

- Не менее 0,75 м.

- Не более 0,5 м.

- Не менее 2 м.

?

Как оборудуются объекты, если требуется подъем рабочего на высоту? (ПБ 08-624-03, п.1.4.15)

- До 1,0 м - ступени, а на высоту выше 1,0 м - лестницами с перилами.

- До 0,75 м - настил с планками, а на высоту выше 0,75 м - ступени.

- До 1,0 м - ступени, а на высоту выше 1,5 м - лестницами с перилами.

- До 0,5 м - ступени, а на высоту выше 0,75 м - лестницами с перилами.

+ До 0,75 м - ступени, а на высоту выше 0,75 м - лестницами с перилами.

?

Какие требования предъявляются к маршевым лестницам? (ПБ 08-624-03, п.1.4.16)

-  Уклон не менее 65 градусов, ширина не более 60 см.

-  Уклон не более 60 градусов, ширина 65 см.

-  Уклон не менее 50 градусов, ширина не менее 75 см.

+  Уклон не более 60 градусов, ширина не менее 65 см.

- Уклон не более 65 градусов, ширина не менее 70 см.

?

Каково должно быть расстояние между ступенями лестниц тоннельного типа и лестниц-стремянок? (ПБ 08-624-03, п.1.4.17)

+    не более 35 см;

-  не более  25 см;

-  не более 30 см;

-  не более 40 см;

?

Из каких материалов изготавливается настил для рабочих площадок, расположенных на высоте? (ПБ 08-624-03, п.1.4.18)

+  Металлические листы, исключающие возможность скольжения.

-  Доски толщиной не менее 35 мм.

-  Все перечисленное.

- Низкотемпературные стали, исключающие возможность коррозионного растрескивания.

-  Металлические пластины с антикоррозионным покрытием или доски толщиной не менее 50 мм.

?

Какие требования предъявляются к ступеням лестниц? (ПБ 08-624-03, п.1.4.16)

-  Расстояние между ступенями по высоте должно быть не более 15 см и уклон вовнутрь 3-7 градусов.

-  Расстояние между ступенями по высоте должно быть не более 35 см и уклон вовнутрь 8-11 градусов.

-  Расстояние между ступенями по высоте должно быть не более 20 см и уклон вовнутрь 4-9 градусов.

-  Расстояние между ступенями по высоте должно быть не более 30 см и уклон вовнутрь 6-10 градусов.

+ Расстояние между ступенями по высоте должно быть не более 25 см и уклон вовнутрь 2-5 градусов.

?

В каком случае движущиеся элементы оборудования ограждают полностью? (ПБ 08-624-03, п.1.4.24)

+ При высоте механизма менее 1,8 м.

-  При высоте механизма менее 1,3 м.

-  При высоте механизма менее 2 м.

-  При высоте механизма менее 0,8 .м

?

Какие виды медицинского осмотра (обследования) должны проходить работники, занятые на работах с опасными и вредными условиями труда, для определения пригодности этих работников для выполнения поручаемой работы? (ПБ 08-624-03, п.1.7.2)

-  Только обязательные предварительные при поступлении на работу.

-  Периодические (в возрасте до 21 года - ежегодные).

- Виды и частоту осмотров определяет работодатель по своему усмотрению.

+ Обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические (в возрасте до 21 года - ежегодные).

-  Произвольные в зависимости от медицинского обследования.

?

Как часто работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование при выполнении работ, связанных с повышенной опасностью (влияние вредных веществ, неблагоприятные производственные факторы)? (ПБ 08-624-03, п.1.7.2)

+ Не реже одного раза в пять лет в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

-  Не реже одного раза в год по желанию.

-  Не чаще одного раза в три годы согласно Закона о труде.

-  Периодичность устанавливает работодатель.

-  Не реже одного раза в десять лет по рекомендации Минздрава России.

?

Срок стажировки устанавливается работодателем, но не может быть... (ПБ 08-624-03, п.1.7.6)

-  Больше одной недели.

-  Менее срока проверки знаний.

+  Менее двух недель.

-  Менее одного месяца.

-  Менее одной недели.

?

Чем должны быть обеспечены работники опасных производственных объектов? (ПБ 08-624-03, п.1.7.12)

+ Сертифицированными средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами.

-  Плакатами, инструкциями и литературой по специальности.

-  Смывающими и обезвреживающими средствами.

-  Индивидуальной аптечкой и изолирующим противогазом.

?

Где должны находиться запорные, отсекающие и предохранительные устройства, устанавливаемые на нагнетательном и всасывающем трубопроводах насоса или компрессора? (ПБ 08-624-03, п.1.5.17)

+ На максимально приближенном расстоянии к насосу (компрессору).

- На максимально удаленном расстоянии от насоса (компрессора).

- На максимально приближенном расстоянии к пульту управления.

-  На максимально удаленном расстоянии от пульта управления.

-  В любом месте по желанию заказчика.

?

Какие параметры бурового раствора в процессе проходки ствола скважины должны постоянно контролироваться? (ПБ 08-624-03, п. 2.7.1.1.)

- Удельный вес, кинематическая вязкость, толщина глинистой корки;

+  Плотность, структурно-механические и реологические свойства бурового раствора с регистрацией в журнале;

-  Плотность, условная вязкость, фильтрация (водоотдача), толщина глинистой корки;

-  Плотность, условная вязкость, стойкость от воздействия высоких температур.

?

Чему должны соответствовать тип и свойства бурового раствора? (ПБ 08-624-03. п.2.7.3.1)

+ Рабочему проекту.

-  Стандарту.

- Методике приготовления.

- Конструкции буровой.

?

Какое гидростатического давления,  созданное столбом раствора, и вскрытие продуктивного горизонта на забое скважины должны предусматривать проектные решения по выбору плотности бурового раствора? (ПБ 08-624-03. п. 2.7.3.3.)

+ превышающего проектные пластовые давления на величину не менее 10% для скважин глубиной до 1200 м.

+ превышающего проектные пластовые давления на величину не менее 5% для интервалов от 1200 м до проектной глубины.

-  превышающего проектные пластовые давления на величину не менее 5% для интервалов от 0 до 1200 м.

- превышающего проектные пластовые давления на величину не менее 10% для скважин интервалов от 1200 м до проектной глубины.

?

Каких значений не должно превышать противодавление на горизонты в  случаях, когда проектом может устанавливаться большая плотность раствора? (ПБ 08-624-03. п. 2.7.3.3.)

+ 15 кгс/см2 (1,5 МПа) для скважин глубиной до 1200 м

+ 25-30 кгс/см2 (2,5-3,0 МПа) для более глубоких скважин

-  15 кгс/см2 (1,5 МПа) для скважин глубиной более 1200м

-  25-30 кгс/см2 (2,5-3,0 МПа) для скважин глубиной до 1200 м

?

Исходя из какой необходимости устанавливается химический состав бурового раствора в интервалах, сложенных глинами, аргиллитами, глинистыми сланцами, солями, склонными к потере устойчивости и текучести, плотность, фильтрация ? (ПБ 08-624-03. п. 2.7.3.5.)

+ для  обеспечения устойчивости стенок скважины.

- для обеспечения совместимых условий бурения.

- для обеспечения депрессии на стенки скважины в пределах 15-20%

- для обеспечения эффективных скелетных сопряжений

?

Укажите допустимое отклонение плотности бурового раствора от данных ГТН (геолого-технического наряда), находящегося в циркуляции? (ПБ 08-624-03. п.2.7.3.7.)

- до 0,01% г/см3.

+  не более 0,02 г/см3.

- от 0,1 г/см3 до 0,2 г/см3.

-  не более 0,05 г/см3.

?

Допускается ли повышение плотности бурового раствора, находящегося в скважине, путем закачивания отдельных порций утяжеленного раствора? (ПБ 08-624-03. п.2.7.3.9.)

-  Допускается.

- Не допускается.

+ Допускается в случае ликвидации ГНВП.

?

В соответствии с какими требованиями производится обработка бурового раствора? (ПБ 08-624-03. п.2.7.3.8.)

+  с проектом;

+ с разработанной рецептурой;

+ с инструкциями по безопасной работе с химическими реагентами;

- с приказом организации

?

При применении каких буровых растворов должны быть приняты меры по предупреждению загрязнения рабочих мест и загазованности воздушной среды? (ПБ 08-624-03. п.2.7.3.10.)

+ на углеводородной основе;

+ известково-битумных;

+ инвертно-эмульсионных;

- на водной основе

?

Где должны проводиться замеры воздушной среды для контроля загазованности ? (ПБ 08-624-03. п.2.7.3.10.)

+ у ротора;

+ в блоке приготовления раствора;

+ у вибросит;

+ в насосном помещении.

?

Что должно быть проведено  на буровой при концентрации паров углеводородов свыше 300 мг/м3? (ПБ 08-624-03. п.2.7.3.10.)

+  работы должны быть приостановлены;

+  люди выведены из опасной зоны;

-  выданы противогазы;

- произведен замер загазованности.

?

Какой должна быть температура самовоспламеняющихся паров раствора на углеводородной основе? (ПБ 08-624-03. п.2.7.3.11.)

+ на 50°C превышать максимально ожидаемую температуру раствора на устье скважины;

- на 50°C быть меньше  максимально ожидаемой температуры раствора на устье скважины;

- быть не выше максимально ожидаемой температуры раствора на устье скважины;

- быть выше максимально ожидаемой температуры раствора на устье скважины;

?

Что должны иметь тампонажные материалы,  используемые при строительстве скважин? (ПБ 08-624-03. п.2.7.4.1)

+ соответствующие сертификаты качества;

+ сроки использования;

- стандарты качества;

- планы приготовления

?

Для чего производят анализ цемента? (ПБ 08-624-03. п.2.7.4.2.)

+ для приложения к плану спуска и цементирования обсадных колонн;

- для расчета обсадных колонн;

- для расчета коэффициента запаса прочности;

- для компоновки колонны.

?

В каком случае  запрещается применение цемента? (ПБ 08-624-03. п.2.7.4.4.)

+ без проведения предварительного лабораторного анализа для условий предстоящего цементирования колонны.

-  если расчетная продолжительность процесса цементирования обсадной колонны превышает время начала загустевания тампонажного раствора;

-  если сохраняется  естественная проницаемость пористых и пористо-трещиноватых коллекторов продуктивных отложений;

- если растворы имеют максимальную фильтрацию

?

Какую фильтрацию должны иметь тампонажные растворы для сохранения естественной проницаемости пористых и пористо-трещиноватых коллекторов продуктивных отложений? (ПБ 08-624-03. п.2.7.4.5.)

+  минимально возможную;

- среднюю;

- максимально возможную;

- не имеет значения.

?

Какой должна быть общая минерализация тампонажных растворов?

+ близкой к минерализации буровых растворов, применяющихся при вскрытии продуктивных горизонтов;

- большей по сравнению с  минерализацией буровых растворов, применяющихся при вскрытии продуктивных горизонтов;

- меньшей по сравнению с  минерализацией буровых растворов, применяющихся при вскрытии продуктивных горизонтов;

- заданной в технологическом регламенте

?

Какую величину не должна превышать расчетная продолжительность цементирования колоны от времени начала загустевания тампонажного раствора? (ПБ 08-624-03. п.2.7.4.6)

- 25%.

- 50%.

+ 75%.

-  80%.

?

Чему должен соответствовать тампонажный материал и сформированный из него камень? (ПБ 08-624-03. п. 2.7.4.7.)

+  диапазону статических температур в скважине по всему интервалу цементирования;

-  диапазону динамических температур в скважине по всему интервалу цементирования;

-  диапазону статических давлений в скважине по всему интервалу цементирования;

-  диапазону динамических давлений в скважине по всему интервалу цементирования;

?

Как  подбирается рецептура тампонажного раствора? (ПБ 08-624-03. п. 2.7.4.7.)

+  по динамической температуре и давлению, ожидаемым в цементируемом интервале скважины;

-  по статической  температуре и давлению, ожидаемым в цементируемом интервале скважины;

-  по диапазону статических температур в скважине по всему интервалу цементирования;

- по динамической нагрузке, ожидаемой в цементируемом интервале скважины.

?

Какой должна быть, как правило, плотность тампонажного раствора? (ПБ 08-624-03. п. 2.7.4.7.)

+ не ниже плотности бурового раствора;

+ ограничением верхнего предела плотности тампонажного раствора при прочих равных условиях является недопущение разрыва пород под действием гидродинамического давления в процессе цементирования.

- не выше плотности бурового раствора;

-  равной плотности бурового раствора;

?

Каким должен быть цементный камень при наличии в цементируемом интервале агрессивных сред? (ПБ 08-624-03. п. 2.7.4.7.)

+ коррозионностойким к воздействию этих сред.

- коррозионноактивным к воздействию этих сред.

- инертным к воздействию этих сред.

- прочным к воздействию этих сред.

?

Персонал должен быть ознакомлен с соответствующими инструкциями и разделами ПЛА. Знание плана ликвидации возможных аварий проверяется во время: (ПБ 08-624-03. п.3.1.7)

-  Проведения первичного инструктажа.

-  Проведения очередного инструктажа.

- Проведения курсов повышения квалификации, в соответствии с планом, утвержденным техническим руководителем опасного производственного объекта

-  Аттестации в органах Ростехнадзора России.

+ Учебных и тренировочных занятий с персоналом объекта, проводимых по графику, утвержденному техническим руководителем опасного производственного объекта.

?

На опасных производственных объектах должны быть обеспечены охрана и контрольно-пропускной режим, исключающие проникновение на территорию посторонних лиц. На объектах, где невозможно обеспечить круглосуточную охрану и контрольно-пропускной режим (куст скважин и т.п.), необходимо установить: (ПБ 08-624-03. п.3.1.8)

+  Запрещающие знаки на въезд и вход.

-  Звуковую и световую охранную сигнализацию, извещающую о несанкционированном проникновении на территорию опасного производственного объекта посторонних лиц.

-  Средства видеонаблюдения, с подачей сигнала на центральный диспетчерский пульт.

-  Ограждения с вывеской плакатов, предупреждающих о приближении к опасному производственному объекту.

-  Все перечисленные средства.

?

Содержание каких показателей на рабочих местах опасного производственного объекта не должны превышать установленных пределов и норм: (ПБ 08-624-03. п.3.5.1.2)

+ Вредных веществ в воздухе.

+ Уровней шума.

+ Вибраций.

+ Других вредных факторов.

?

Чем должны быть оборудованы производственные объекты по установленным нормам: (ПБ 08-624-03. п.3.5.1.6)

- Санитарными постами.

- Аппаратами (устройствами) для обеспечения работников питьевой водой.

- Комнатами отдыха.

- Местами для курения.

+ Всем перечисленным.

?

Каким требованиям должны удовлетворять технологическое оборудование и трубопроводы: (ПБ 08-624-03. п.3.5.1.8)

-  Прочности.

-  Коррозионной стойкости.

-  Надежности с учетом условий эксплуатации.

- Прочности, коррозионной стойкости и надежности с учетом условий эксплуатации.

+ Безопасности, прочности, коррозионной стойкости и надежности с учетом условий эксплуатации.

?

Какие требования предъявляются ко всем агрегатам специального назначения, используемым во взрывопожароопасных зонах? (ПБ 08-624-03. п.3.5.1.14)

+ Должны быть во взрывобезопасном исполнении, оснащаться аварийной световой и звуковой сигнализацией и системой освещения.

-  Иметь степень защиты от проникновения влаги и пыли не менее IP 45.

-  Должны быть во взрывобезопасном исполнении.

-  Иметь свидетельство Энергонадзора России.

- Иметь свидетельство Энергонадзора России и оснащаться аварийной световой и звуковой сигнализацией.

?

С  какой шкалой должен выбираться манометр для измерения рабочего давления: (ПБ 08-624-03. п.3.5.1.19)

- Чтобы предел измерения находился в одной трети шкалы.

+ Чтобы предел измерения находился во второй трети шкалы.

- Чтобы предел измерения находился в конце шкалы.

- Чтобы предел измерения не превышал двукратное рабочее давление.

- Чтобы предел измерения не превышал полуторакратное рабочее давление.

?

Чем запрещается пользоваться для открытия замерзших задвижек, вентилей и других запорных приспособлений: (ПБ 08-624-03. п.3.5.1.35)

-  Подручными средствами применение которых увеличивает крутящий момент.

+  Крюками, ломами и трубами.

-  Пневмоприводами.

-  Гидроприводами.

-  Электроприводами.

?

Где должны осуществляться в соответствии с инструкцией по эксплуатации периодические проверки, ремонт и отбраковка СИЗОД? (ПБ 08-624-03. п.3.8.10)

- В службе технического контроля.

+    В лаборатории газоспасательной службы.

-    В отделе техники безопасности.

-    На заводе-изготовителе.

-    На базе производственного обслуживания.

?

Из какого расчета комплектуется количество фильтрующих аварийных противогазов для каждого объекта? (ПБ 08-624-03. п.3.8.13)

- 1-3 комплекта соответствующих размеров.

+ 3-5 комплектов соответствующих размеров.

- 4-6 комплекта соответствующих размеров.

- 5-7 комплекта соответствующих размеров.

?

В какие сроки проверяется в соответствии с графиком, утвержденным техническим руководителем организации, наличие и состояние аварийного запаса фильтрующих противогазов? (ПБ 08-624-03, п.3.8.14)

-  Ежесменно.

-  Раз в неделю.

+  Не реже одного раза в месяц.

-  Не реже одного раза в пол года.

-  Не реже одного раза в год.

?

В зависимости от чего выбирается место хранения химических веществ (на открытых, хорошо проветриваемых площадках, или в закрытых помещениях, оборудованных соответствующими системами вентиляции и освещения)? (ПБ 08-624-03. п.3.8.35)

-  От количества ХВ.

-  От места применения ХВ.

-  От сроков хранения ХВ.

+  От физико-химических свойств ХВ.

-  От назначения ХВ.

?

Чем должны быть оснащены полы помещений или площадок для хранения химических веществ? (ПБ 08-624-03.п.3.8.36)

+  Оснащены устройствами для смыва разлившихся химреагентов водой с отводом стоков в систему промышленной канализации.

-  Отгородками, предотвращающими разлив химреагентов.

-  Наклоном 2°-3° для стока химреагентов.

-  Дренажными желобами.

-  Поддонами.

?

Что необходимо сделать с тарой, в которой хранились химические вещества, после ее опорожнения? (ПБ 08-624-03. п.3.8.37)

+  Тара должна быть предварительно пропарена и промыта водой.

-  Тара должна быть опечатана.

-  Тара должна быть закрыта крышкой.

-  Тара должна быть промыта водой.

?

Требования к персоналу, работающему с химическими веществами. (ПБ 08-624-03. п.3.8.39)

+  должен быть проинструктирован по мерам предупреждения отравления данными веществами;

+  должен быть проинструктирован по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим при отравлении;

- лица не моложе 18 лет;

- лица, имеющие при себе удостоверение.

?

От чего необходимо защищать бочки с химическими веществами? (ПБ 08-624-03. п.3.8.40)

-   От попадания влаги.

+  От действия солнечных лучей и отопительных приборов.

-   От действия отрицательных температур.

-   От хищения.

-   От всего перечисленного.

?

Приготовление растворов химических веществ должно осуществляться: (ПБ 08-624-03. п.3.8.43)

-  Ручным способом.

-  Автоматизированным способом.

+  Максимально механизировано.

-  Любым способом в зависимости от концентрации и примененных химических веществ.

-  С соблюдением инструкций по приготовлению растворов химических веществ.

?

Каким способом необходимо переливать химических веществ? (ПБ 08-624-03. п.3.8.46)

-  Открытым способом при работе приточно-вытяжной вентиляции, если работы проводятся в помещениях.

-  Открытым способом при работе на открытом воздухе с использованием СИЗОД.

+ Закрытым способом при работе приточно-вытяжной вентиляции, если работы проводятся в помещениях.

-  Закрытым способом при работе на открытом воздухе.

?

Разрешается ли использование трубопроводов, насосов и шлангов, предназначенных для одного ХВ, для перекачки других продуктов? (ПБ 08-624-03. п.3.8.47)

- Разрешается.

- Разрешается для перекачки не более двух однородных ХВ.

- Разрешается при письменном распоряжении ответственного лица.

- Разрешается при аварийных ситуациях.

+  Запрещается.

?

Как разрешается отогревать замерзший продукт в дренажном трубопроводе? (Типовая инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ. п. 2.5.50.)

+  при закрытой задвижке аппарата.

- при открытой задвижке аппарата.

- открыта или закрыта задвижка не имеет значения.

- при работающем автоматическом дренажном клапане.

?

За сколько минут перед входом в производственное помещение объектов с временным пребыванием обслуживающего персонала необходимо включить вентиляцию и проветрить помещение? (Типовая инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ. п.2.5.10.)

- 15 мин.

+  20 мин.

- 30 мин.

- 10 мин.

?

Какой размер шлем маски №2 противогаза? (Типовая инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ. п.1.3.7.)

+  95-99см.

- 93-95см.

- 99-103 см.

- 96-100см.

?

Какова смертельная концентрация сероводорода? (Типовая инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ. п.1.1.7.)

- 100 мг/куб. м.

+  1000 мг/куб. м.

- 10 мг/куб. м.

- 200- 280мг/куб. м.

?

Чему равна ПДК сероводорода рабочей зоны? (Типовая инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ. п.1.1.9.)

- 100 мг/куб. м.

- 3 мг/куб. м .

+  10 мг/куб. м.

- 0,008 мг/куб. м.

?

Чему равна ПДК сероводорода рабочей зоны в смеси с углеводородами? (Типовая инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ. п.1.1.9.).

- 100 мг/куб. м

+  3 мг/куб. м

-  10 мг/куб. м

- 0,008 мг/куб.м.

?

Чему равна ПДК сероводорода в жилых районах? (Типовая инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ. п.1.1.9.)

- 100 мг/куб..м.

- 3 мг/куб. м.

- 10 мг/куб.м .

+   0,008 мг/куб. м..

?

Назовите ПДК для углеводородов нефти. (Каштанов А.А. Оператор обезвоживающей и обессоливающей установки стр. 254)

-10 мг/куб. м.

-100 мг/куб. м.

+ 300 мг/куб. м.

-350 мг/куб.м.

?

Что не относится к дополнительным изолирующим средствам до 1000в? (Каштанов А.А. Оператор обезвоживающей и обессоливающей установки стр. 254)

- диэлектрические галоши;

+  диэлектрические перчатки;

- диэлектрические резиновые коврики;

- изолирующие подставки.

?

Первичный инструктаж проводится (Каштанов А.А. Оператор обезвоживающей и обессоливающей установки стр. 251)

- один раз в год;

- один раз в 6 месяцев;

- с целью усвоения безопасных методов и приемов труда, углубления знаний по технике безопасности и производственной санитарии не реже, чем через каждые 3 месяца;

+ перед назначением на самостоятельную работу, при переводе на другую должность или участок с иным характером работы.

?

Периодический (повторный) инструктаж проводится (Каштанов А.А. Оператор обезвоживающей и обессоливающей установки стр. 251)

- один раз в 6 месяцев;

- один раз в год;

+ один раз в 3 месяца, а для отдельных рабочих профессий один раз в 6 месяцев;

- один раз в квартал.

?

От каких газов применяются фильтрующие противогазы марки КД (Каштанов А.А. Оператор обезвоживающей и обессоливающей установки, стр. 272, табл.19)

- кислых газов, сернистого газа;

+  сероводорода и аммиака;

- всех газов;

- сероводорода и сернистого газа .

?

Чему соответствует нижний предел взрываемости (Каштанов А.А. Оператор обезвоживающей и обессоливающей установки, стр. 268)

+ нижний предел взрываемости соответствует минимальной концентрации паров горючего в смеси с  воздухом,  при которой происходит вспышка при поднесении пламени;

- нижний предел взрываемости соответствует минимальной концентрации паров горючего в смеси с воздухом, выше которой вспышки уже не происходит, из-за недостатка кислорода воздуха;

- нижний предел взрываемости соответствует минимальной концентрации паров горючего в смеси с воздухом, при которой вспышка происходит самопроизвольно;

- нижний предел взрываемости соответствует минимальной концентрации паров горючего в смеси с воздухом,  выше которой вспышки уже не происходит из-за избытка кислорода воздуха.

?

Каким огнетушителем нельзя пользовать при загорании электрооборудования?

+  Пенным

- Углекислотным

- Порошковым

?

С какой целью проводится инструктаж на рабочем месте? (Каштанов А.А. Оператор обезвоживающей и обессоливающей установки, стр.251, 2 абз.)

-  для ознакомления с общими вопросами по ТБ

+ для  ознакомления с порядком подготовки рабочего места, возможными опасностями и безопасными приемами работы

-  с целью массовой пропаганды вопросов охраны труда

-  с целью обучения для получения разряда

?

Назовите марку противогаза и отличительную окраску фильтрующей коробки для защиты от паров органического вещества. (Каштанов А.А. Оператор обезвоживающей и обессоливающей установки, стр.272, таблица 19)

+  марка А, коробка коричневая

-  марка М, коробка красная

-  марка В, коробка желтая

-  марка КД, коробка серая

?

Как необходимо передвигаться в зоне шагового напряжения? (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, стр.43)

- Бегом.

+ Гусиным шагом.

- Перекатыванием.

- Обычным шагом.

?

Обязанности лаборанта-коллектора?

+Химическая обработка бурового и цементного растворов

+Замер параметров бурового и цементного растворов на буровой и регистрация их в вахтовом журнале

+Наблюдение за приготовлением химических реагентов

+Отбор проб цементного раствора в процессе работ по цементажу

+Наблюдение за отбором керна

+Отбор пробы пород, их упаковка и отправка.

+Ведение первичной геологической документации

?

Основные параметры буровых растворов:

+Плотность

+Условная вязкость

+Статическое напряжение сдвига

+Фильтрация

+Коэффициент трения

+Коэффициент вспенивания

+Толщина фильтрационной корки

+Концентрация водородных ионов

?

Плотность бурового раствора

+ это отношение массы бурового раствора к его объему.

-это величина, определяемая временем истечения из стандартной воронки

- это отношение вязкости раствора к его массе