Тест  по профессии «Лаборант химводоочистки»

Условные обозначения:

+ правильный ответ

- неправильный ответ

Используемая литература:

1. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 20.06.97. №116- ФЗ;

2. Типовая инструкция по охране труда для лаборантов химического анализа

на предприятиях нефтепродуктообеспечения ТОИ Р-112-19-95;

3. ПБ 08-624-03;

4. ПБ 03-576-03;

5. ПБ 09-540-03;

6. Инструкция по безопасному ведению работ при разведке и разработке нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений с высоким содержанием сероводорода;

7. Байков Н. М. Лабораторный контроль при добыче нефти и газа;

8. Боровая М. С. Лаборант нефтяной и газовой  лаборатории;

9.Типовая инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ.

?

Назовите предельно- допустимую концентрацию сероводорода (мг/ куб.м) в воздухе рабочей зоны ?

+  10 мг/куб.м;

-  3 мг/ куб.м;

-  300 мг/ куб.м;

-  5 мг/ куб.м;

?

Дайте определение аварии?

разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на ОПО;

неконтролируемые взрыв;

выброс опасных веществ;

+   все перечисленное верно.

?

Что относится к инцидентам?

отказ или повреждение  технических устройств, применяемых на опасном объекте;

отклонение от режима технологического процесса;

нарушение положений федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации;

нарушение положений нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения работ на опасном производственном объекте;

+ все перечисленное верно.

?

Что необходимо предпринять в случае обнаружения загазованности воздуха рабочей зоны? (ПНГП  п.3.5.4.12).

- Незамедлительно предупредить обслуживающий персонал и покинуть загазованный участок.

- Незамедлительно покинуть загазованный участок и информировать о случившемся ответственного руководителя.

- Незамедлительно предупредить обслуживающий персонал о возможной опасности.

+ Незамедлительно предупредить обслуживающий персонал близлежащих установок о возможной опасности, оградить загазованный участок и принять меры по устранению источника загазованности.

?

Дайте определение предельно- допустимой концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны:

+ Это такие концентрации вредных газов, паров, пыли, при которых при 8 часовом рабочем дне, на протяжении  всего рабочего стажа не происходит изменения состояния здоровья работающего и его последующий поколений.

- Это такие концентрации вредных  паров, пыли, при которых при 8 часовом рабочем дне , на протяжении  всего рабочего стажа не происходит изменения состояния здоровья.

- Это такие концентрации вредных газов, паров, пыли, при которых при 8 часовом рабочем дне, на протяжении  всего рабочего стажа  происходит изменения состояния здоровья.

- Это такие концентрации вредных газов, паров, пыли, при которых  на протяжении  всего рабочего стажа не происходит изменения состояния здоровья работающего и его последующий поколений.

?

Назовите марку противогаза для  защиты от паров органических веществ (хлороформ, диэтиловый эфир)

+  А

-  КД

-  СО

-  М

?

К какому классу помещений по взрывоопасности относится лаборатория?

- В-I

- В-Iа

+ В-Iб

- В-Iг

- В- II

?

К какому классу помещений по взрывоопасности относятся помещения, в которых происходит выделение газов и паров взрывоопасных концентраций при нормальных недлительных режимах работы?

+   В-I

-   В-Iа

-   В-Iб

-   В-Iг

-   В- II

?

Какие вещества относятся к ЛВЖ?

- Метан и пентан

+Бензин и керосин

- Сероводород и углекислый газ

- Метан и азот

?

Назовите марку противогаза для  защиты от  сероводорода и аммиака при одновременном присутствии:

- А

+ КД

- СО

- В

?

На каком расстоянии запрещается хранить баллоны  с газами  от отопительных приборов? (ПБ 03-576-03 п 10.3.4..)

- 0,5 м

+ ближе 1м

- ближе 1,5м

- ближе 2м

?

Каким образом необходимо производить кипячение и нагревание ЛВЖ ?

(ПНГП п. 3.5.4.149.)

+ На водяной бане

+ Плитке закрытого типа с применением обратного холодильника

- На песчаной бане

- На масляной бане

?

Хранение ЛВЖ в лаборатории допускается в количестве (ПНГП 3.5.4.139.)

+ не превышающем суточной потребности

- не превышающем потребности на смену

- не превышающем месячной потребности

- не превышающем 4л

?

Как необходимо разбавлять кислоту водой?

-Следует вливать воду в кислоту

+Следует вливать кислоту в воду

-Следует вливать их одновременно

?

Назовите марку противогаза для защиты окиси углерода:

- А

- КД

+ СО

- П

?

Каждая лаборатория  должна иметь определенный запас реактивов для анализов. Банки с реактивами должны храниться:

-В пластмассовой посуде с пробками и обязательно иметь этикетки

-В фарфоровой посуде с пробками и обязательно иметь этикетки

+В стеклянной посуде с пробками и обязательно иметь этикетки

- Все ответы правильны

?

Для уменьшения количества нефтепродуктов и реактивов, хранящихся в лаборатории, необходимо выделять:  (ПБ 09-540-03 п.4.11.стр.122.)

-Специальные шкафы

-Специальные комнаты

+Специальные склады

-Все перечисленное

?

Помещение лабораторий должно быть светлым и просторным, и иметь не менее:

(Байков. Гл. 8. стр.124.)

-одного выхода

+двух выходов

-трех выходов

-четырех выходов

?

Каким  противопожарным инвентарем должны оборудоваться склады для лабораторий ?   (Байков. Гл. 8. стр.123.)

+Ящик с песком

+Огнетушитель

+Лопата

+Кошма и асбестовое одеяло

?

Что должно быть в помещении лабораторий, в соответствии с требованиями к лабораториям? (Боровая. стр.6.)

+Водопровод и канализация

+Освещение

+Специальная лабораторная мебель

+Полы и стены из плиточного материала

?

Каким должен быть приток воздуха  приточно- вытяжной вентиляции в помещении лабораторий? (Боровая стр.8.)

- на 5% больше вытяжки

+ на 10% больше вытяжки

- на 15% больше вытяжки

-на 20% больше вытяжки

?

Как часто в помещении лабораторий в местах скопления паров ( вытяжные шкафы, плохо вентилируемые углы у пола, кладовой ЛВЖ) проводят анализы на загазованность?   (Байков. стр.120.)

-1 раз в день

+1 раз в смену

-1 раз в неделю

-1 раз в месяц

-1 раз в час

?

Какой должна быть поверхность стола, где  производится разгонка нефти и нефтепродукта? (Байков. стр.124.)

-деревянной и иметь выступающие борта

-стеклянной и иметь выступающие борта

-пластиковой и иметь выступающие борта

+ обшита жестью и иметь выступающие борта

?

В соответствии с требованиями к хранению ЛВЖ  в помещении лабораторий запрещается  хранить: (ПНГП п.3.5.4.140.)

- Сернистые нефти и нефтепродукты в открытых сосудах

- Смоченные в ЛВЖ тряпки

- Смоченную в ЛВЖ одежду

+ Все  перечисленное верно

?

Как необходимо хранить кислоту и щелочь в помещении лабораторий ? (Боровая.стр..274.)

- В металлических емкостях с притертыми пробками

- В фарфоровых сосудах с притертыми пробками

- В пластиковой посуде с притертыми пробками

+В толстостенных стеклянных сосудах с притертыми пробками

?

Чем необходимо нейтрализовать в случае попадания небольшого количества кислоты на кожу? (Байков стр.122.)

+ Мылом

+Аммиаком

+ Раствором соды

?

Чем нейтрализуют щелочь при небольшом попаданиии ее на кожу? (Байков стр.122.)

+ Слабым раствором уксусной кислоты

+ Слабым раствором щавелевой кислоты

+ Слабым раствором лимонной кислоты

?

Чем категорически запрещается  засасывать кислоту и другие едкие жидкости  в пипетку ? (Байков стр.120.)

- Грушей

- Насосом

+ Ртом

?

Как хранят твердые щелочи в лаборатории? (Байков стр.120.)

- В металлических банках с корковыми пробками

- В фарфоровых банках с корковыми пробками

- В эмалированной посуде с крышкой

+ В полиэтиленовых банках, в склянках с корковыми пробками

?

Чем необходимо пользоваться при растворении твердых щелочей? (Байков стр.119.)

+ Очками

+ Резиновыми перчатками

+ Фартуком

?

Действия лаборанта при разливе кислоты: (Боровая стр.278.)

- Бутыль закрыть пробкой, а лужицу засыпать землей и все это собрать шпателем

+ Бутыль закрыть пробкой, а лужицу засыпать песком и все это собрать шпателем

- Бутыль закрыть пробкой, а лужицу засыпать глиной и все это собрать шпателем

- Все перечисленное верно

?

Действия лаборанта при загорании в лаборатории: (Боровая стр.277.)

- Отключить электронагревательные приборы

- Отключить приточно - вытяжную вентиляцию

- Сообщить руководству лаборатории

- Предупредить  окружающих, прекратить работу

+ Все  перечисленное верно

?

Каким образом должны доставляться и храниться в лаборатории жидкий азот и кислород?: (ПБ 09-540-03. Стр.122.)

- В стеклянных сосудах

- В глинянных сосудах

- В пластмассовой посуде

+ В металлических сосудах Дъюара

?

Назовите отличительную окраску коробки промышленных противогазов для паров ртути: (Байков стр.121)

-  Коричневая

-  Серая

-  Белая

+  Желтые и черные полосы

?

Действия лаборанта при загорании  в лаборатории установки: (Боровая.стр 278.)

- Тушить огнетушителем

- Тушить водой

- Засыпать песком

+ Накрыть асбестовой кошмой (одеялом)

?

Чем необходимо тушить ЛВЖ при  их загорании в лаборатории? (Байков.стр123.)

- Тушить  водой

- Тушить  песком

+ Тушить огнетушителем

- Накрыть асбестовой кошмой

?

Запрещается работать с жидким кислородом в помещениях, где имеются: (Байков. стр122)

- Горелки

- Открытые электроприборы

- Искрящее оборудование

- Другие источники воспламенения

+ Все перечисленное верно

?

Баллоны, содержащие  сжиженные  и  растворенные под давлением газы при перевозке и хранении должны иметь: (ПБ 03-576-03 п.10.3.)

- Вентиля

- Задвижки

- Заглушки

- Гайки

+ Предохранительные колпаки

?

От чего необходимо беречь баллон  во избежании от взрыва? (ПБ 03-576-03 п.10.3.)

+ От нагрева солнечных лучей

- От попадания воды

- От попадания масла

- От механических повреждений

?

Как необходимо производить  отбор газа из баллона ? (ПБ 03-576-03 п.10.3. стр.111.)

+ Через редуктор, предназначенный для данного газа

- Компрессор, предназначенный для данного газа

- Вентиль, предназначенный для данного газа

- Задвижку, предназначенную для данного газа

- Двигатель, предназначенный для данного газа

?

Действия лаборанта при неисправных вентилях и редукторе баллона: (ПБ 03-576-03.10.3.)

- Вызывают мастера

- Налаживает собственными силами

+ Баллон возвращает на станцию

- Баллон удаляет в безопасное место

?

Что необходимо сделать при обнаружении  неисправности баллона, который  может привести к утечке  газа: (ПБ 03-576-03 п.10.3.)

- Баллон налаживают собственными силами

- Баллон возвращают на станцию

- Баллон удаляют в безопасное место

- Вызывают мастера

+ Прекращают работы и принимают меры к удалению его в безопасное место на расстоянии не ближе 50 м от помещений

?

Вентиляция в лаборатории включается за: (Байков.стр.121)

+ 15 минут до начала работы

- 30 минут до начала работы

- 1 час до начала работы

- 1,5 часа до начала работы

?

Назовите кратность воздухообмена  в коридоре лаборатории: (Боровая. гл.8.стр119)

- 1 раз

- 2 раза

+ 3 раза

- 4 раза

?

Назовите кратность воздухообмена в шкафах, где хранятся реактивы: (Боровая. гл.8.стр119)

- 10раз

- 11раз

+ 12раз

- 13раз

?

Чем должны быть защищены стеклянные сосуды, в которых возможно создание давления или вакуума ? (Байков. стр123.)

- Сеткой

- Колпаком

+ Чехлом

- Ограждением

?

Для поддержания какой нормальной температуры в лаборатории должны быть батареи центрального отопления, а также калорифер в приточной вентиляции для зимнего времени года (°С): (ПБ 09-540-03.стр.282.)

- 16-17

+ 18-21

- 21-25

- 26-27

?

Действия лаборанта при повышенной загазованности:  (8.п.1.1.10.)

- Одеть противогаз, прекратить все работы, кроме аварийных

- Отключить горелки, нагревательные приборы, удалить из помещения лиц без противогазов

- Сообщить руководителю, определить источник загазованности, устранить, проветрить помещение

- Провести анализ на загазованность воздуха, если есть пострадавший, оказать первую помощь, вызвать врача

+ Все  перечисленное верно

?

Вытяжной шкаф – это оборудование лаборатории, предназначенное для создания рабочего места лаборанта: (Боровая.стр.9.)

- С освещением

- С отоплением

+ С вентиляцией

- С охлаждением

?

Каким типом вентиляции должна быть оборудована лаборатория? :(ПНГП. стр.157)

- Нагнетательной

- Вытяжной

- Приточной

+ Приточно-вытяжной

?

Назовите отличительную окраску коробки промышленных противогазов для сероводорода и аммиака: (Байков. Гл.8 стр.121.)

- Коричневая

+ Серая

- Белая

- Красная с белой полосой

- Желтые и черные полосы

- Красная

?

Правила применения огнетушителя ОПУ-5: (12.стр.1)

- Выдернуть чеку, поднять основной рычаг, направить сопло на огонь

+ Сорвать пломбу, выдернуть чеку, поднять основной рычаг и через 5 секунд  направить сопло на огонь, нажать боковую ручку, можно тушить порциями

- Сорвать пломбу, выдернуть чеку, поднять основной рычаг,   направить сопло на огонь

- Сорвать пломбу,  поднять основной рычаг,   направить сопло на огонь, нажать боковую ручку, можно тушить порциями

?

Назовите отличительную окраску коробки промышленных противогазов для паров органических веществ (хлороформ, диэтиловый эфир): (Байков. Гл.8 стр.121.)

+ Коричневая

- Серая

- Белая

- Красная с белой полосой

- Желтые и черные полосы

- Красная

?

Требования к персоналу по отбору проб нефти и нефтепродуктов из резервуаров.

К отбору проб допускаются рабочие не моложе: (Байков. Гл.8 стр.119.)

-  14 лет

-  16 лет

-  17 лет

+  18 лет

-  20 лет

?

Как должна работать приточно - вытяжная вентиляция    при круглосуточном проведении  анализов в химической лаборатории? (ПБ 08-624-03; 3.5.4.132.)

+ должна работать круглосуточно;

не должна работать круглосуточно;

- должна работать с перерывами;

иногда можно отключать.

?

Разрешается ли производить работы  в химической лаборатории при неисправной вентиляции? (ПБ 08-624-03; п3.5.4.132.)

+  запрещается;

разрешается;

иногда  разрешается;

иногда запрещается;

?

Кто должен быть ответственным за  соблюдение требований промышленной и пожарной безопасности в лаборатории? (ПБ 08-624-03; п.3.5.4.134.)

+ руководитель лаборатории;

- начальник смены  лаборатории;

- старший инженер;

- старший лаборант;

?

Что необходимо предпринять при  обнаружении утечки  газа через  неисправные соединения или краны и вентиль газопровода в химической  лаборатории? (ПБ 08-624-03; п.3.5.4.137.)

проветрить помещение;

закрыть общий вентиль газовой сети;

сообщить руководителю лаборатории;

+ должен быть закрыт общий вентиль газовой сети, а помещение – проветрено;

?

Как  часто необходимо проводить проверку исправности  газовых кранов и вентилей в химической лаборатории? (ПБ 08-624-03; п.3.5.4.138.)

+  не менее  одного раза в месяц;

-  один раз в год;

-  один раз в пол года;

-  один раз в два года;

?

Как  часто необходимо проводить проверку исправности  газовых кранов и вентилей в химической лаборатории? (ПБ 08-624-03; п.3.5.4.138.)

+  не менее  одного раза в месяц;

-  один раз в год;

-  один раз в пол года;

-  один раз в два года;

?

Какой  должна быть вентиляционная система в помещениях химических лабораторий, в которых производится работа с особо вредными и ядовитыми веществами ? (ПБ 08-624-03; п.3.5.4.141.)

+ индивидуальной, не связанной с вентиляцией других помещений;

-  индивидуальной,  связанной с вентиляцией других помещений;

-  местной,   не связанной с вентиляцией других помещений;

-  общей, связанной с вентиляцией других помещений;

?

Разрешается ли  оставлять рабочее место без присмотра в лаборатории при проведении работ, связанных с огневым или  электрическим нагревом горючих веществ? (ПБ 08-624-03; 3.5.4.150.)

+   не разрешается;

-   разрешается;

-   разрешается, на  один час;

-   разрешается, на  два часа;

?

Сколько человек должно находиться при работе в лаборатории?  (ПБ 08-624-03; 3.5.4.134.)

+   не менее двух человек;

-   не менее четырех человек;

-   не менее пяти человек;

-   один человек;

?

Где должны находиться инструкции по безопасности по всем видам работ, проводимым в лаборатории? (ПБ 08-624-03; п.3.5.4.136.)

-  у  старшего инженера;

-  у руководителя  лаборатории;

+  на рабочих местах;

-  у инженера по технике безопасности;

?

Какими должны быть светильники, установленные внутри  вытяжных шкафов в лаборатории? (ПБ 08-624-03; п.3.5.4.143.)

- безопасного исполнения;

- обычного исполнения;

+ во взрывозащищенном исполнении;

- во взрывобезопасном исполнении;

?

Где должны располагаться  выключатели и штепсельные  розетки вытяжных шкафов лаборатории? (ПБ 08-624-03; 3.5.4.143.)

+  вне вытяжного шкафа;

-  внутри вытяжного шкафа;

-  сбоку вытяжного шкафа;

-  под вытяжным шкафом;

?

Разрешается ли загромождать вытяжные шкафы в лаборатории? (ПБ 08-624-03; 3.5.4.145.)

+  не разрешается;

-  разрешается;

-  разрешатся,  при необходимости;

-  разрешается, но ненадолго;

?

Чем не разрешается  загромождать вытяжные шкафы лаборатории? (ПБ 08-624-03; п.3.5.4.145.)

-  аппаратами и приборами, не связанным с проводимыми  в данное время работами;

-  посудой и приборами;

-  лабораторным оборудованием, не связанным с проводимыми  в данное время работами;

+  посудой, приборами и лабораторным  оборудованием, не связанным с проводимыми  в данное время работами;

?

Чем должны быть защищены стеклянные сосуды, в которых возможно образование давления или вакуума? (ПБ 08-624-03; п.3.5.4.146.)

-  сеткой  от осколков;

-  мешком от осколков;

-  войлоком от осколков;

+  чехлом от осколков;

?

Какими должны быть столы, на которых производятся нагревание огнем и разгонка продуктов в лаборатории? (ПБ 08-624-03; п.3.5.4.147.)

-   не должны быть покрыты несгораемым материалом;

+   должны быть покрыты несгораемым материалом;

-   могут быть покрыты материалом из пластика;

-   не  могут быть покрыты материалом из пластика;

?

Что не допускается на столах во время перегонки или нагрева продуктов ( газом, электрическим током) в лаборатории? (ПБ 08-624-03; п.3.5.4.148.)

-  хранение и переливание их;

-  загрузка аппаратуры горючими веществами;

-  оставлять без присмотра;

+  хранение и переливание их, а также загрузка аппаратуры горючими веществами;

?

Что не разрешается при проведении работ, связанных с огневым или  электрическим нагревом горючих веществ в лаборатории ? (ПБ 08-624-03; п.3.5.4.150.)

+ оставлять рабочее место без присмотра;

- принимать пищу;

- разговаривать;

- загромождать проходы в лаборатории;

?

Куда должны сливаться остатки горючих веществ после анализа , отработанные реактивы и другие вещества в лаборатории ? (ПБ 08-624-03; п.3.5.4.151.)

- в раковины хозяйственно-бытовой канализации;

+ в предназначенную для этой цели емкость;

- в темные склянки;

- выносятся и сливаются в специальную яму;

?

Что необходимо предпринять в случае появления резкого запаха при проведении работ с ЛВЖ в лаборатории? (ПБ 08-624-03; п.3.5.4.152.)

- немедленно принять  меры к выявлению и устранению причины появления газа;

- сообщить начальнику лаборатории;

- сообщить инженеру по технике безопасности;

+ необходимо потушить все горелки и немедленно принять меры к выявлению и устранению причины появления газа, а разлитые продукты удалить, промыв  залитые места водой;

?

Где разрешается мытье посуды в лаборатории? (ПБ 08-624-03; п.3.5.4.153.)

- везде;

+ только в специальном помещении;

- за пределами лаборатории;

- в раковинах хозяйственно-бытовой канализации;

?

Как должны содержаться  нефтепродукты, необходимые для мойки посуды в лаборатории? (ПБ 08-624-03; 3.5.4.154.)

+  в герметичных емкостях;

-  в закрытых  емкостях;

-  в открытых емкостях;

-  в любых емкостях;

?

В каких сосудах запрещается хранение нефтепродуктов, необходимых для мойки посуды в лаборатории? (ПБ 08-624-03; 3.5.4.154.)

+  в стеклянных;

-  в пластиковых;

-  в фарфоровых;

-  в металлических;

?

Разрешается ли  использовать в помещении лаборатории аргон? (ПБ 08-624-03; 3.5.4.156.)

- нет;

+ да;

- да, но только по согласованию с руководством лаборатории;

- да, но только по согласованию с инженером по технике безопасности;

?

Как должны производиться хранение и выдача  ядовитых и вредных веществ и работа с ними в лаборатории? (ПБ 08-624-03; 3.5.4.155.)

- в соответствии с их физическими свойствами;

- в соответствии с их химическими свойствами;

- в соответствии с правилами хранения для каждого вещества;

+ в соответствии с правилами и инструкциями для каждого вещества;

?

Разрешается ли использовать в помещении лаборатории гелий?(ПБ 08-624-03; 3.5.4.156.)

-  нет;

+ да;

-  да, но только по согласованию с руководством лаборатории;

-  да, но только по согласованию с инженером по технике безопасности;

?

Разрешается ли  использовать в помещении лаборатории газы? (ПБ 08-624-03; 3.5.4.156.)

+  да;

-  нет;

-  да, но только по графику;

-  да, но только в определенное время  суток;

?

Какие виды газов разрешается использовать в помещении лаборатории?(ПБ 08-624-03; 3.5.4.156.)

- химически активные;

- газы, растворяющиеся в воде;

+ инертные;

- любые;

?

Где должны устанавливаться емкости со сжатыми, сжиженными и растворенными горючими газами под давлением ? (ПБ 08-624-03; 3.5.4.157.)

- в здании лаборатории в металлических шкафах с прорезями для проветривания;

+ вне здания лаборатории в металлических шкафах с прорезями или жалюзийными решетками для проветривания;

- в коридоре  в металлических шкафах с прорезями или жалюзийными решетками для проветривания;

- на улице в металлических шкафах с прорезями или жалюзийными решетками для проветривания;

?

Разрешается ли  использовать в помещении лаборатории азот? (ПБ 08-624-03; 3.5.4.156.)

- нет;

+ да;

- да, но только по графику;

- да, но только в определенное время  суток;

?

Разрешается ли  использовать в помещении лаборатории сероводород? (ПБ 08-624-03; 3.5.4.156.)

+ нет;

- да;

- да, но только по согласованию с руководством лаборатории;

- да, но только по согласованию с инженером по технике безопасности;

?

Разрешается ли  использовать в помещении лаборатории углекислоту? (ПБ 08-624-03; 3.5.4.156.)

- нет;

+ да;

- да, но только по графику;

- да, но только в определенное время  суток;

?

Каков срок единовременного пребывания рабочего в шланговом противогазе? (ПБ 08-624-03; п.3.8.25)

- 20 минут с последующим отдыхом не менее 10 минут.

+ 30 минут с последующим отдыхом не менее 15 минут.

- 40 минут с последующим отдыхом не менее 15 минут.

- 45 минут с последующим отдыхом не менее 20 минут.

- Один час с последующим отдыхом не менее 20 минут.

?

В местах проведения газоопасных работ должен быть: (ПБ 08-624-03;п.3.8.29)

+  Резервный комплект шлангового противогаза.

-  Резервный комплект спецодежды.

-  Резервный комплект защитных очков.

-  Резервный комплект резиновых перчаток.

-  Резервный комплект резиновых ботов.

?

В зависимости от чего выбирается место хранения ХВ (на открытых, хорошо проветриваемых площадках, или в закрытых помещениях, оборудованных соответствующими системами вентиляции и освещения)?  (ПБ 08-624-03; п.3.8.35)

-  От количества ХВ.

-  От места применения ХВ.

-  От сроков хранения ХВ.

+  От физико-химических свойств ХВ.

-  От назначения ХВ.

?

Чем должны быть оснащены полы помещений или площадок для хранения химических веществ? (ПБ 08-624-03; п.3.8.36)

+ Оснащены устройствами для смыва разлившихся химреагентов водой с отводом стоков в систему промышленной канализации.

- Отгородками, предотвращающими разлив химреагентов.

- Наклоном 2°-3° для стока химреагентов.

- Дренажными желобами.

- Поддонами.

?

От чего необходимо защищать бочки с химическими веществами? (ПБ 08-624-03; п.3.8.40)

- От попадания влаги.

+ От действия солнечных лучей и отопительных приборов.

- От действия отрицательных температур.

- От хищения.

?

Приготовление растворов ХВ должно осуществляться: (ПБ 08-624-03;п.3.8.43)

- Ручным способом.

- Автоматизированным способом.

+ Максимально механизировано.

- Любым способом в зависимости от концентрации и примененных ХВ.

- С соблюдением инструкций про приготовлению растворов ХВ.

?

Каким способом необходимо переливать ХВ? (ПБ 08-624-03; п.3.8.46)

- Открытым способом при работе приточно-вытяжной вентиляции, если работы проводятся в помещениях.

- Открытым способом при работе на открытом воздухе с использованием СИЗОД.

+ Закрытым способом при работе приточно-вытяжной вентиляции, если работы проводятся в помещениях.

- Закрытым способом при работе на открытом воздухе.

?

Разрешается ли использование трубопроводов, насосов и шлангов, предназначенных для одного ХВ, для перекачки других продуктов? (ПБ 08-624-03; п.3.8.47)

- Разрешается.

- Разрешается для перекачки не более двух однородных ХВ.

- Разрешается при письменном распоряжении ответственного лица.

- Разрешается при аварийных ситуациях.

+ Запрещается.

?

Фланцевые соединения оборудования, трубопроводов при работе со щелочью должны: ПНГП.п.3.8.48)

- Быть огорожены.

- Иметь предупреждающие надписи.

+ Быть закрыты кожухами.

- Быть оснащены поддонами.

- Все перечисленное верно.

?

Каким способом должен производиться замер уровня щелочи, кислоты в емкости? (ПНГП. п.3.8.49)

+ Дистанционным.

- Автоматизированным.

- Механизированным

- Ручным.

- Любым, с соблюдением правил безопасности при проведении работ.

?

Что определяет Типовая инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ?

- Порядок расследования производственных травм при проведении газоопасных работ.

+ Порядок организации и  безопасного проведения газоопасных работ.

- Порядок контроля за газоопасными работами.

- Порядок и основные требования по организации и безопасному проведению огневых работ.

?

Какие должностные лица предприятий утверждают общезаводские инструкции по проведению газоопасных работ применительно к конкретным производственным условиям?

- Начальник отдела Промышленной безопасности и охраны труда.

- Начальник газоспасательной службы.

- Главный инженер.

+ Главный инженер и комитет профсоюза.

?

Какие виды медицинского осмотра (обследования) должны проходить работники, занятые на работах с опасными и вредными условиями труда, для определения пригодности этих работников для выполнения поручаемой работы? (ПНГП п.1.7.2)

- Только обязательные предварительные при поступлении на работу.

- Периодические (в возрасте до 21 года- ежегодные).

- Виды и частоту осмотров определяет работодатель по своему усмотрению.

+ Обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические (в возрасте до 21 года- ежегодные).

- Произвольные в зависимости от медицинского обследования.

?

Где должны располагаться химические лаборатории?(ПБ 08-624-03 п.3.5.4.131)

+ в отдельно стоящих зданиях

+ пристраиваться к зданиям категории В, Г и Д

- пристраиваться к зданиям категории   А, Б

- пристраиваться к административным зданиям