Тестовые задания для проверки знаний рабочих по профессии: «Медник, паяльщик, лудильщик»

Условные обозначения:

+ правильный ответ

- неправильный ответ

Используемая литература:

1. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 20.06.97г. №116- ФЗ.

2. Типовая инструкция  №11 по Охране труда для медника ТОИ Р-200-11-95

3.  Покровский Б. С., Скакун В. А. Слесарное дело. – М.: «Академия», 2003.

4. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением.  ПБ 03-576-03.

5. Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности. ПБ 08-624-03.

?

Как называется закон, определяющий правовые, экономические и социальные основы обеспечения безопасной эксплуатации опасных производственных объектов? (ФЗ о ПБ)

- Федеральный закон «О безопасности в промышленности производственных объектов".

+ Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов".

- Федеральный закон «О безопасности опасных производственных объектов".

- Федеральный закон « Об охране труда опасных производственных объектов".

?

Дайте определение аварии. (ФЗ о ПБ, ст. 1)

+ разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ;

- отказ технических устройств;

- отклонение от режима технологического процесса;

?

Что относится к инциденту?  (ФЗ о ПБ, ст. 1)

- разрушение сооружения;

- выброс среды;

+ отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от режима технологического процесса

- неконтролируемый взрыв.

?

Что включают в себя требования промышленной безопасности? (ФЗ о ПБ ст.3)

+  это - условия, запреты, ограничения и другие обязательные требования, содержащиеся в Федеральном законе «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», других федеральных законах и иных нормативных правовых актах РФ, а также в нормативных технических документах;

- это разрешения, порядок и требования содержащиеся в Федеральном законе «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», других федеральных законах и иных нормативных правовых актах РФ, а также в нормативных технических документах;

- это правила безопасности и руководящие документы Ростехнадзора;

- это правила технической безопасной эксплуатации оборудования.

?

Дайте определение «промышленная безопасность опасных производственных объектов»: (ФЗ о ПБ, ст. 1)

- состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах.

- состояние защищенности жизненно важных интересов личности от последствий аварий  на опасных производственных объектах.

+ состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах  и последствий указанных аварий;

- условия, запреты, ограничения и другие обязательные требования, содержащиеся в настоящем ФЗ, других федеральных законах.

?

Чугун- это сплав железа с углеродом при содержании углерода? (Покровский Б. С., Скакун В. А. Слесарное дело, стр. 43)

+ 2,14…4,5%.

- 1,14…2,0%.

- 4,8…6,5%.

?

Высокопрочный чугун получают в результате добавления при плавке в серый чугун? (Покровский Б. С., Скакун В. А. Слесарное дело, стр. 43)

+ 0,3…1,0% магния.

+ до 0,5% церия.

?

В качестве легирующих добавок быстрорежущие стали содержат? (Покровский Б. С., Скакун В. А. Слесарное дело, стр. 45)

+ 8,5…19% вольфрам.

+ 3,8…4,4% хром.

+ 2,0…10% кобальт.

+ 2,0…10% ванадий.

?

Основные условия необходимые для осуществления выполнения резания металлов? (Покровский Б. С., Скакун В. А. Слесарное дело, стр. 47)

+ Заготовка и инструмент должны перемещаться друг относительно друга.

+ Твердость режущего инструмента должна превосходить твердость обрабатываемой заготовки.

- Заготовка и инструмент должны перемещаться параллельно друг друга.

- Твердость режущего инструмента должна соответствовать твердости обрабатываемой заготовки

?

Причины появления раздвоенной риски при выполнении разметки? (Покровский Б. С., Скакун В. А. Слесарное дело, стр. 64, таблица 2.1)

+ Линейка слабо прижималась к детали.

+ Риска проводилась дважды по тому же месту.

+ Разметка проводилась двойной чертилкой

?

Гибку  труб в горячем состоянии выполняют после? (Покровский Б. С., Скакун В. А. Слесарное дело, стр. 87)

+ Нагрева токами высокой частоты

+ Нагрева в пламенных печах

+ Нагрева газоацетиленовыми горелками

+ Нагрева паяльными лампами

?

При гибки труб диаметром свыше 10мм при радиусе до 100мм из отожженной меди в горячем состоянии применяют наполнитель? (Покровский Б. С., Скакун В. А. Слесарное дело, стр. 88)

+ Песок

- Канифоль

- Все перечисленное верно

?

При гибки труб диаметром свыше 10мм при радиусе до 100мм из латуни в горячем состоянии применяют наполнитель? (Покровский Б. С., Скакун В. А. Слесарное дело, стр. 88)

+ Песок

- Канифоль

- Все перечисленное верно

?

При гибки труб   при радиусе до 100мм из латуни в холодном состоянии применяют наполнитель? (Покровский Б. С., Скакун В. А. Слесарное дело, стр. 88)

- Песок

+ Канифоль

- Все перечисленное верно

?

При гибки труб при радиусе до 100мм из отожженной меди в холодном состоянии применяют наполнитель? (Покровский Б. С., Скакун В. А. Слесарное дело, стр. 88)

- Песок

+ Канифоль

- Все перечисленное верно

?

По температуре плавления к легкоплавким припоям относят температуру плавления? (Покровский Б. С., Скакун В. А. Слесарное дело, стр. 235)

+180-3000С

-50-1000С

-100-1500С

-120-1500С

?

По температуре плавления к тугоплавким припоям относят температуру плавления? (Покровский Б. С., Скакун В. А. Слесарное дело, стр. 235)

+700-10000С

-150-2000С

-200-3000С

-2501500С

?

Для паяния предметов хозяйственного назначения в пищевой промышленности применяют марку припоя? (Покровский Б. С., Скакун В. А. Слесарное дело, стр. 236)

- ПОС-4-6

- ПОС-30

- ПОС-40

+ ПОС-90

?

Для паяния радиаторов, электро- и радиоаппаратуры применяют марку припоя? (Покровский Б. С., Скакун В. А. Слесарное дело, стр. 236)

- ПОС-4-6

- ПОС-30

+ ПОС-40

- ПОС-90

?

Для паяния цинка, латуни, меди и изделий бытового(непищевого) назначения применяют марку припоя? (Покровский Б. С., Скакун В. А. Слесарное дело, стр. 236)

- ПОС-4-6

+ ПОС-30

- ПОС-40

- ПОС-90

?

При паянии заготовок из листовой стали, место спая протраливают 20% раствором? (Покровский Б. С., Скакун В. А. Слесарное дело, стр. 236)

- Серной кислоты

- Азотной кислоты

- Борной кислоты

+ Соляной кислоты

?

При пайке твердыми припоями меди, бронзы и стали, применяют марку флюса? (Покровский Б. С., Скакун В. А. Слесарное дело, стр. 242)

+ Бура(100%)

- Бура плавленая(72%), поваренная соль(14%), поташ кальцинированный(14%)

- Бура плавленая(90%), борная кислота(10%)

- Бура плавленая(50%), фтористый калий(40%), борная кислота(10%)

?

При пайке твердыми припоями латуни, бронзы и серебра, применяют марку флюса? (Покровский Б. С., Скакун В. А. Слесарное дело, стр. 242)

- Бура(100%)

+ Бура плавленая(72%), поваренная соль(14%), поташ кальцинированный(14%)

- Бура плавленая(90%), борная кислота(10%)

- Бура плавленая(50%), фтористый калий(40%), борная кислота(10%)

?

При пайке твердыми припоями чугуна, применяют марку флюса? (Покровский Б. С., Скакун В. А. Слесарное дело, стр. 242)

+ Бура(60%), хлористый цинк(38%), марганцево-кислый калий(2%)

- Бура плавленая(72%), поваренная соль(14%), поташ кальцинированный(14%)

- Бура плавленая(90%), борная кислота(10%)

- Бура плавленая(50%), фтористый калий(40%), борная кислота(10%)

?

При пайке твердыми припоями алюминия и его сплавов, применяют марку флюса? (Покровский Б. С., Скакун В. А. Слесарное дело, стр. 242)

+ Хлористый литий(26-35%), фтористый калий (12-16%), хлористый цинк(8-25%), хлористый калий(40-59%)

- Бура плавленая(72%), поваренная соль(14%), поташ кальцинированный(14%)

- Бура плавленая(90%), борная кислота(10%)

- Бура плавленая(50%), фтористый калий(40%), борная кислота(10%)

?

Для улучшения качества паяных соединений применяют пайку в среде? (Покровский Б. С., Скакун В. А. Слесарное дело, стр. 246)

+ Инертного газа

+ В вакууме

+ В активной газовой среде

?

Перед лужением поверхность заготовок обезжиривается? (Покровский Б. С., Скакун В. А. Слесарное дело, стр. 247)

- 25% растворе серной кислоты

- 25% растворе азотной кислоты

- 25% растворе борной кислоты

+ 25% растворе соляной кислоты

?

При работе с паяльной лампой при лужении запрещается? (Покровский Б. С., Скакун В. А. Слесарное дело, стр. 249)

+ Разжигать паяльную лампу в учебной мастерской

+ Разжигать паяльную лампу без защитного кирпичного экрана

+ Чрезмерно накачивать воздух в резервуар лампы

?

Наиболее опасными и вредными производственными факторами в процессе медницких  работ, являются? (Типовая инструкция №11 ТОИ Р-200-11-95)

+ Оборудование, инструмент, приспособления

+ Открытый огонь

+ Расплавленный металл

+ Кислота

+ Свинцовые соединения

?

При эксплуатации баллонов, остаточное давление газа должно быть? (ПБ 03-576-03, п.10.3.5.)

-  Не более 0,05Па

-  Не более 0,05МПа.

+ Не менее 0,05МПа

-  Не менее 0,5 МПа.

?

На каком расстоянии от источников тепла с открытым огнем должны находиться баллоны с газом? (ПБ 03-576-03, п.10.3.4.)

+ На расстоянии не менее 5м.

- На расстоянии не менее 3 м.

- На расстоянии не менее 1м.

- На расстоянии не менее 3,25м.

?

На каком расстоянии от отопительных приборов в помещении должны находиться баллоны с газом? (ПБ 03-576-03, п.10.3.4.)

- На расстоянии не менее 5м.

- На расстоянии не менее 3 м.

+ На расстоянии не менее 1м.

- На расстоянии не менее 3,25м.

?

Какого цвета баллон с бутаном? (ПБ 03-576-03, п.10.1.11., таблица№17)

+ Красного.

- Голубого.

- Белого.

- Серого

?

Какого цвета баллон с кислородом? (ПБ 03-576-03, п.10.1.11., таблица№17)

-  Красного.

+ Голубого.

- Белого.

- Серого

?

Какого цвета баллон с ацетиленом? (ПБ 03-576-03, п.10.1.11., таблица№17)

-  Красного.

- Голубого.

+ Белого.

- Серого

?

Какого цвета баллон с воздухом? (ПБ 03-576-03, п.10.1.11., таблица№17)

-  Красного.

+ Черного.

- Белого.

- Серого

?

На рабочих местах, а также во всех местах опасного производственного объекта, где возможно воздействие на человека вредных и (или) опасных производственных факторов, должны быть? (ПБ 08-624-03 п. 1.4.11)

+ предупредительные знаки;

+ надписи;

?

Какие виды медицинского осмотра (обследования) должны проходить работники, занятые на работах с опасными и вредными условиями труда, для определения пригодности этих работников для выполнения поручаемой работы? (ПБ 08-624-03, п.1.7.2)

-  Только обязательные предварительные при поступлении на работу.

-  Периодические (в возрасте до 21 года - ежегодные).

- Виды и частоту осмотров определяет работодатель по своему усмотрению.

+ Обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические (в возрасте до 21 года - ежегодные).

-  Произвольные в зависимости от поручаемой работы.

?

Как часто работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование при выполнении работ, связанных с повышенной опасностью (влияние вредных веществ, неблагоприятные производственные факторы)? (ПБ 08-624-03, п.1.7.2)

+ Не реже одного раза в пять лет в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

-  Не реже одного раза в год по желанию.

-  Не чаще одного раза в три годы согласно Закону о труде.

-  Периодичность устанавливает работодатель.

-  Не реже одного раза в десять лет по рекомендации Минздрава России.

?

Срок стажировки устанавливается работодателем, но не может быть... (ПБ 08-624-03, п.1.7.6)

-  Больше одной недели.

-  Менее срока проверки знаний.

+  Менее двух недель.

-  Менее одного месяца.

-  Менее одной недели.

?

Чем должны быть обеспечены работники опасных производственных объектов? (ПБ 08-624-03,  п.1.7.12)

+ Сертифицированными средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами.

-  Плакатами, инструкциями и литературой по специальности.

-  Смывающими и обезвреживающими средствами.

-  Сертифицированными средствами индивидуальной защиты.

-  Индивидуальной аптечкой и изолирующим противогазом.

?

Содержание каких показателей на рабочих местах опасного производственного объекта не должны превышать установленных пределов и норм: (ПБ 08-624-03,  п.3.5.1.2)

+ Вредных веществ в воздухе.

+ Уровни шума.

+ Вибраций.

+ Других вредных факторов.

?

Чем должны быть оборудованы производственные объекты по установленным нормам: (ПБ 08-624-03,  п.3.5.1.6)

+ Санитарными постами.

+ Аппаратами (устройствами) для обеспечения работников питьевой водой.

+ Комнатами отдыха.

+ Местами для курения.

?

Что необходимо предпринять в случае обнаружения загазованности воздуха рабочей зоны? (ПБ 08-624-03, п.3.5.4.12)

- Незамедлительно подать сигнал тревоги и предупредить ответственного руководителя.

-  Незамедлительно предупредить обслуживающий персонал и покинуть загазованный участок.

- Незамедлительно покинуть загазованный участок и информировать о случившемся ответственного руководителя.

-  Незамедлительно предупредить обслуживающий персонал о возможной опасности.

+ Незамедлительно предупредить обслуживающий персонал близлежащих установок о возможной опасности, оградить загазованный участок и принять меры по устранению источника загазованности.

?

Время единовременного пребывания рабочего в шланговом противогазе (ПБ 08-624-03 п. 3.8.25):

- не должно превышать 30 минут с последующим отдыхом 5 минут;

- не должно превышать 60 минут с последующим отдыхом 10 минут;

+ не должно превышать 30 минут с последующим отдыхом не менее 15 минут;

?

Контроль воздушной среды переносными газоанализаторами при аварийных работах в загазованной зоне должен производиться не реже…

- одного раза в смену;

- одного раза в 30 минут;

+ одного раза в час;

?

К огневым работам относятся производственные операции с применением?

+ долбёжных работ;

+ газоэлектросварки и резки;

+ паяльных работ;

+ варки битумов и смол;

+ механической обработки металла с выделением искр;

?

Рекомендуемый угол заострения зубила для рубки стали средней твёрдости должен быть: (Макиенко П.И. "Слесарное дело" стр.59)

+ 60 градусов

- 45 градусов

- 35 градусов

?

Рукоятка молотка, на который насаживается ударник: (Макиенко П.И. "Слесарное дело" стр.59)

+ расклинивается деревянным клином, смазанным столярным клеем;

+ расклинивается металлическим клином, на котором делают насечки;

- не расклинивается;

- может не расклиниваться в зависимости от древесины, из которой сделана рукоятка;

?

С целью увеличения диаметра отверстия, улучшения качества поверхности, повышения точности (уменьшения конусности, овальности) применяют процесс? (Макиенко П.И. "Слесарное дело" стр.59)

+ зенкерования;

- зенкование;

?

Механизированный способ погрузочно-разгрузочных работ для лиц мужского пола старше 18 лет является обязательным для грузов массой: (СНИП 12-03-99 часть I п. 8.2.4.)

- 20 кг;

- 40 кг;

+ 50 кг;

?

Механизированный способ погрузочно-разгрузочных работ является обязательным при подъёме грузов на высоту более: (СНИП 12-03-99 часть I пункт 8.2.4.)

- 1,5 м.

+ 2,0 м.

- 1,8 м.

?

Что запрещено при работе с паяльной лампой:

+ самому ремонтировать паяльные лампы;

+ наливать бензин в неостывшую лампу;

+ наливать и выливать бензин вблизи открытого огня;

+ разжигать паяльную лампу путем налива бензина на поддон через форсунку;

+ работать при неисправной или невключенной вентиляции;

?

Где необходимо производить пайку радиаторов и топливных баков

+ на специальных подставках, оборудованных поддонами для стекания припоя.

- на специальном столе, оборудованном местной вентиляцией

- в местах где имеется канализация

?

Испытывать отремонтированные радиаторы на герметичность следует

+ сжатым воздухом в ванне с водой.

- гидравлическим маслом с осуществлением визуального контроля герметичности.

- водой.

?

Гасить пламя паяльной лампы необходимо

+ закрытием запорного вентиля.

- погружением пламени в воду

- после полного сгорания топлива

?

На сколько допускается заполнять паяльную лампу бензином

+ не более чем на 3/4 емкости ее резервуара.

- лампа должна полностью быть заполнена бензином.

- емкость паяльной лампы допускается заполнять наполовину

?

Периодичность прохождения повторного инструктажа

+ не реже одного раза в 3 месяца.

-  не реже одного раза в полугодие.

- ежемесячно.

- раз в год.

?

Как допускается переносить емкости с кислотой

+ в таре, надежно укрепленной на тележке или на носилках.

- на руках прижатыми к груди

- на плечах.

?

Меднику запрещается:

+ работать с паяльной лампой в помещении, где находятся легковоспламеняющиеся вещества;

+ оставлять кислоту около печей и нагревательных устройств;

+ касаться нагретых деталей руками без рукавиц.

?

Какое количество флюса и материала для приготовления флюсов необходимо иметь на рабочее месте

+ количество, не превышающее суточную потребность;

- количество, не превышающее потребность на рабочую неделю;

- любое количество;

- на усмотрение работника.

?

По окончании работы медник должен:

+ выключить вентиляцию, электрооборудование;

+ очистить и промыть поверхность столов и верстаков;

+ привести в порядок рабочее место. Убрать инструмент и приспособления в отведенное для них место;

+ снять спецодежду и убрать ее в предназначенное для нее место. Своевременно сдавать спецодежду и средства индивидуальной защиты в химчистку (стирку) и ремонт;

+ принять душ с мылом;

+ о всех замеченных неполадках и возможных нарушениях охраны труда доложить мастеру (прорабу).