Тест по профессии «Оператор по добыче нефти и газа»

Условные обозначения:

+ правильный ответ

- неправильный ответ

«Операторы по добыче нефти и газа»

?

Требования, предъявляемые к рабочим местам, объектам, проездам и подходом, проходам и переходам к ним в темное время суток: (п.1.4.12)

-  Должны быть защищены от проникновения посторонних лиц.

-   Должны иметь надежную охрану.

+  Должны быть освещены.

-   Должны иметь звуковую и световую сигнализацию.

-   Должны иметь телефонную связь.

?

Расстояние между отдельными механизмами должно быть: (п.1.4.14)

+  Не менее 1 м.

- Не более 1,5 м.

- Не менее 0,75 м.

- Не более 0,5 м.

-  Не менее 2 м.

?

При подъеме рабочего на высоту объекты оборудуются: (п.1.4.15)

- До 1,0 м - ступени, а на высоту выше 1,0 м - лестницами с перилами.

-  До 0,75 м - настил с планками, а на высоту выше 0,75 м - ступени.

-  До 1,0 м - ступени, а на высоту выше 1,5 м - лестницами с перилами.

-  До 0,5 м - ступени, а на высоту выше 0,75 м - лестницами с перилами.

+  До 0,75 м - ступени, а на высоту выше 0,75 м - лестницами с перилами.

?

Требования:, предъявляемые к маршевым лестницам: (п.1.4.16)

- Уклон не менее 65°, ширина не более 60 см.

- Уклон не более 60°, ширина 65 см.

- Уклон не менее 50°, ширина не менее 75 см.

+ Уклон не более 60°, ширина не менее 65 см.

- Уклон не более 65°, ширина не менее 70 см.

?

Требования, предъявляемые к ступеням лестниц: (п.1.4.16)

- Расстояние между ступенями по высоте должно быть не более 15 см и уклон вовнутрь 3-7°.

- Расстояние между ступенями по высоте должно быть не более 35 см и уклон вовнутрь 8-11°.

- Расстояние между ступенями по высоте должно быть не более 20 см и уклон вовнутрь 4-9°.

- Расстояние между ступенями по высоте должно быть не более 30 см и уклон вовнутрь 6-10°.

+ Расстояние между ступенями по высоте должно быть не более 25 см и уклон вовнутрь 2-5°.

?

Запорные, отсекающие и предохранительные устройства, устанавливаемые на нагнетательном и всасывающем трубопроводах насоса, должны находиться: (п.1.5.17)

+ На максимально приближенном расстоянии к насосу (компрессору).

- На максимально удаленном расстоянии от насоса (компрессора).

- На максимально приближенном расстоянии к пульту управления.

- На максимально удаленном расстоянии от пульта управления.

- В любом месте по желанию заказчика.

?

Виды медицинского осмотра (обследования) работниками, занятыми на работах с опасными и вредными условиями труда: (п.1.7.2)

- Только обязательные предварительные при поступлении на работу.

- Периодические (в возрасте до 21 года - ежегодные).

- Виды и частоту осмотров определяет работодатель по своему усмотрению.

+ Обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические (в возрасте до 21 года - ежегодные).

- Произвольные в зависимости от медицинского обследования.

?

Частота прохождения работниками обязательного психиатрического освидетельствования при выполнении работ, связанных с повышенной опасностью (влияние вредных веществ, неблагоприятные производственные факторы): (п.1.7.2)

+ Не реже одного раза в пять лет в порядке, устанавливаемом Правительством РФ

- Не реже одного раза в год по желанию.

- Не чаще одного раза в три годы согласно Закона о труде.

- Периодичность устанавливает работодатель.

- Не реже одного раза в десять лет по рекомендации Минздрава России.

?

Срок стажировки устанавливается работодателем, но не может быть: (п.1.7.6)

- Больше одной недели.

- Менее срока проверки знаний.

+ Менее двух недель.

- Менее одного месяца.

- Менее одной недели.

?

Работники опасных производственных объектов должны быть обеспечены: (п.1.7.12)

+ Сертифицированными средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами.

- Плакатами, инструкциями и литературой по специальности.

- Смывающими и обезвреживающими средствами.

- Сертифицированными средствами индивидуальной защиты.

- Индивидуальной аптечкой и изолирующим противогазом.

?

Знание плана ликвидации возможных аварий проверяется во время: (п.3.1.7)

- Проведения первичного инструктажа.

- Проведения очередного инструктажа.

- Проведения курсов повышения квалификации, в соответствии с планом, утвержденным техническим руководителем опасного производственного объекта

- Аттестации в органах Госгортехнадзора России.

+ Учебных и тренировочных занятий с персоналом объекта, проводимых по графику, утвержденному техническим руководителем опасного производственного объекта.

?

Содержание каких показателей на рабочих местах опасного производственного объекта не должны превышать установленных пределов и норм: (п.3.5.1.2)

+ Вредных веществ в воздухе.

+ Уровни шума.

+ Вибраций.

+ Других вредных факторов.

?

Средства аварийной сигнализации и контроля состояния воздушной среды должны находиться в исправном состоянии, а их работоспособность проверяется: (п.3.5.1.10)

+ Не реже одного раза в месяц.

- Не реже двух раз в месяц.

- Не реже одного раза в шесть месяцев.

- Не реже одного раза в год.

- Перед каждой вахтой.

?

На нагнетательной линии поршневого насоса должны быть установлены: (п.3.5.1.11)

- Обратный и шаровой клапаны.

- Предохранительный и шаровой клапаны.

+ Обратный и предохранительный клапаны.

- Запорный и шаровой клапаны.

- Двухходовой и предохранительный клапаны.

?

На нагнетательной линии центробежного насоса должны быть установлены: (п.3.5.1.11)

+ Обратный клапан.

- Предохранительный клапан.

- Запорный клапан.

- Шаровой клапан.

- Двухходовой клапан.

?

Манометр для измерения рабочего давления должен выбираться со шкалой: (п.3.5.1.19)

- Чтобы предел измерения находился в одной трети шкалы.

+ Чтобы предел измерения находился во второй трети шкалы.

- Чтобы предел измерения находился в конце шкалы.

- Чтобы предел измерения не превышал двукратное рабочее давление.

- Чтобы предел измерения не превышал полуторакратное рабочее давление.

?

Допускается ли включение в работу аппаратов и трубопроводов с замерзшими дренажными устройствами: (п.3.5.1.28)

- Допускается.

+ Не допускается.

- Допускается при медленном пуске с постоянным контролем.

- Допускается при открытом сливе дренажного устройства.

- Допускается при не замершем предохранительном устройстве.

?

При замерзании влаги в трубопроводе должны быть приняты меры по: (п.3.5.1.33)

- Наружному осмотру участка трубопровода для того, чтобы убедиться, что трубопровод не поврежден.

- Отключению трубопровода от общей системы.

- Отключению трубопровода от общей системы. В случае невозможности отключения трубопровода и угрозы аварии необходимо остановить установку и принять меры к разогреву ледяной пробки.

+ Наружному осмотру участка трубопровода для того, чтобы убедиться, что трубопровод не поврежден. Отключению трубопровода от общей системы. В случае невозможности отключения трубопровода и угрозы аварии необходимо остановить установку и принять меры к разогреву ледяной пробки.

- Разогреву ледяной пробки.

?

Разогрев ледяной пробки в трубопроводе должен проводиться: (п.3.5.1.34)

+ Паром или горячей водой, начиная с конца замороженного участка.

- Паром или горячей водой, начиная с начала замороженного участка.

- Паром или горячей водой, начиная с середины замороженного участка одновременно в разные стороны.

- Паром или горячей водой, начиная одновременно с обоих концов замороженного участка.

- Любым из перечисленных.

?

Для открытия замерзших задвижек, вентилей и других запорных приспособлений запрещается пользоваться: (п.3.5.1.35)

- Подручными средствами применение которых увеличивает крутящий момент.

+ Крюками, ломами и трубами.

- Пневмоприводами.

- Гидроприводами.

- Электроприводами.

?

Конструкция колонной головки, фонтанной арматуры и схемы их обвязки должна обеспечивать: (п.3.5.2.1)

-  Возможность безопасного проведения технологических операций на скважине и глубинных исследований.

- Оптимальные режимы при эксплуатации и подземном ремонте скважины.

+ Оптимальные режимы работы скважины, герметизацию трубного, затрубного и межтрубного пространства, возможность технологических операций на скважине, глубинных исследований, возможность отбора проб и контроля устьевого давления и температуры.

- Возможность обеспечения правильной центровки обсадных колонн в скважине.

- Безопасный отбор проб и контроль устьевого давления и температуры, проведение работ при глушении скважины.

?

Рабочее давление фонтанной арматуры должно быть: (п.3.5.2.2)

- Определяется службой главного механика по согласованию с противофонтанной службой

+ Не менее давления опрессовки эксплуатационной колонны.

- Должно превышать давление опрессовки эксплуатационной колонны не менее чем на 10 %.

- 75 % от давления опрессовки эксплуатационной колонны.

- Согласно паспортным данным завода-изготовителя.

?

Устье скважины при эксплуатации её штанговыми насосами должно быть оборудовано: (п.3.5.2.24)

+ Запорной арматурой и сальниковым устройством для герметизации штока.

- Устройством для сигнализации об утечках продукта.

- Перфорационной задвижкой.

- Запорной арматурой и обратным клапаном.

- Шаровым клапаном и сальниковым устройством для герметизации штока.

?

Для отключения резервного насоса от коллекторов следует использовать: (п.3.5.4.87)

+ Задвижки.

- Заглушки.

- Обратный клапан.

- Обратный клапан и задвижку.

- Обратный клапан и заглушку.

?

Обвязка устья при наличии давления в скважине должна позволять проведение: (п.3.5.2.25)

+ Смена набивки сальника полированного штока при наличии давления в скважине, замер устьевого давления и температуры.

- Смена штуцера для регулирования дебита скважины.

- Смена сальника полированного штока при наличии давления в скважине, замер устьевого -давления и температуры.

- Смена набивки сальника полированного штока при наличии давления в скважине, замер устьевого давления, температуры и дебета.

- Проведение текущего ремонта без глушения скважины.

?

Электродвигатель периодически работающей скважины должен отключаться, а на его пусковом устройстве вывешиваться плакат "Не включать, работают люди!": (п.3.5.2.26)

- При длительных простоях.

+ Перед началом ремонтных работ и осмотром оборудования.

- При техническом освидетельствовании станка-качалки.

- После окончания текущего ремонта и опробовании оборудования.

- Перед началом прострелочно-взрывных работ и геофизическом исследовании скважины.

?

На пусковом устройстве и вблизи него на скважинах с автоматическим и дистанционным управлением станков-качалок должны быть постоянно укреплены плакаты: (п.3.5.2.27)

+ "Внимание! Пуск автоматический".

- "Осторожно! Высокое напряжение".

- "Без команды не включать!".

- "Опасная высота".

- "Посторонним вход запрещен!".

?

Должны иметь ограждения и быть окрашены узлы и устройства станка-качалки: (п.3.5.2.27)

-  Все вращающиеся узлы и детали.

-  Весь станок-качалка.

-  Площадка для обслуживания электропривода и площадка для обслуживания пускового устройства.

+ Кривошипно-шатунный механизм, площадка для обслуживания электропривода и площадка для обслуживания пускового устройства.

-  Кривошипно-шатунный механизм и пусковое устройство.

?

Системы замера дебита, контроля пуска-остановки скважин должны иметь выход: (п.3.5.2.29)

-  На пульт групповой замерной установки.

+ На диспетчерский пункт.

-  На насосную станцию.

-  На центральный пульт НГДУ.

-  В вагон-домик мастера.

?

Станок-качалка должен быть установлен так, чтобы исключалось соприкосновение движущихся частей с: (п.3.5.2.30)

- Ограждением.

- Линиями электропередач.

-  Площадки для обслуживания.

+ Фундаментом или грунтом.

?

Для обслуживания тормоза станка-качалки устраивается: (п.3.5.2.31)

+ Площадка с ограждением.

- Эстакада.

- Лестница туннельного типа.

- Площадка с регулируемой высотой подъема.

- Съемное ограждение с креплением, предотвращающим несанкционированный доступ к тормозу.

?

Требования, предъявляемые к заземлению кондуктора и рамы станка-качалки? (п.3.5.2.33)

+ Кондуктор и рама станка-качалки должны быть связаны не менее чем двумя заземляющими стальными проводниками, приваренными в разных местах к кондуктору и раме.

+ В качестве заземляющих проводников может применяться сталь любых профилей. Сечение прямоугольного проводника должно быть не менее 48 кв.мм, толщина стенок угловой стали не менее 4 мм, диаметр круглых заземлителей - 10 мм.

+ Заземляющие проводники, соединяющие раму с качалкой, должны заглубляться в землю не менее чем на 0,5 м.

+ Соединения заземляющих проводников должны быть доступны для осмотра.

?

Силовой кабель от станции управления к устью скважины при ее эксплуатации погружным электронасосом должен прокладываться: (п.3.2.2.36)

+ На эстакаде или на специальных стойках-опорах.

- В заглубленных лотках.

- Герметично упакованным в гофрированный резиновый рукав.

- На бетонных подкладках или на специальных стойках.

- На П-образных выкладках или на эстакаде.

?

Монтаж и демонтаж, осмотр, ремонт и наладку наземного электрооборудования погружных электронасосов должен проводить: (п.3.5.2.37)

+ Электротехнический персонал.

-  Эксплуатационный персонал с группой по электробезопасности не ниже III.

- Рабочий персонал, обслуживающий скважину с погружным электронасосом и имеющему группу по электробезопасности не ниже III.

- Звено старшего оператора в присутствии мастера, имеющего соответствующую группу по электробезопасности.

- Персонал специализированного предприятия (подрядной организации).

?

Допустимые способы подвески кабельного ролика на мачте подъемного агрегата: (п.3.5.2.38)

- Только при помощи специальной цепи.

-  Только при помощи специальной канатной подвески.

-  На стальном канате диаметром 12,5 мм с 4 зажимами.

+При помощи цепи или на специальной канатной подвеске.

- На стальной комплектной вилке.

?

Силовой кабель электронасоса при свинчивании и развинчивании труб следует размещать: (п.3.5.2.40)

- Внутри мачты агрегата для ремонта.

+ За пределами рабочей зоны.

- Разрешается крепление к оттяжкам агрегата.

- Допускается нахождение кабеля в пределах рабочей зоны, но с соблюдением мер безопасности.

- Решает мастер в каждом конкретном случае.

?

Скорость спуска (подъёма) погружного электронасоса в вертикальную скважину не должна превышать: (п.3.5.2.41)

+ 0,25 м/сек.

- 0,15 м/сек.

- 0,10 м/сек.

- 0,20 м/сек.

- 0,30 м/сек.

?

На объектах сбора и подготовки нефти и газа (ЦПС, УПН, УКПГ, ГП), насосных и компрессорных станциях (ДНС, КС) должны быть: (п.3.5.4.6)

- Технические паспорта и документация на оборудование насосных и компрессорных станций.

+Технологическая схема, утвержденная техническим руководителем организации, с указанием номеров задвижек, аппаратов, направлений потоков, полностью соответствующих их нумерации в проектной технологической схеме.

- Приказ о назначении ответственного за проведение работ лица и технические паспорта на оборудование.

- План аварийно-спасательных мероприятий, утвержденный руководством предприятия.

- Всё перечисленное.

?

Периодичность проверок исправности предохранительной, регулирующей и запорной арматуры: (п.3.5.4.24)

- Ежесменно с регистрацией в специальном журнале.

- Ежесуточно с оформлением акта.

+ По графику с занесением результатов в вахтовый журнал.

- Еженедельно для отчета руководству.

- По решению технического руководителя предприятия.

?

Насосы, перекачивающие сернистую нефть, должны быть: (п.3.5.4.29)

- Освобождены от перекачиваемой жидкости во избежание возможного застывания.

+ Заполнены перекачиваемой жидкостью во избежание образования пирофорных отложений.

- Промыты и заполнены водой.

- Промыты и заполнены нейтральной жидкостью.

- Промыты и продуты инертным газом.

?

Функция запорных устройств на выкидных трубопроводах, непосредственно соединенных со скважинами: (п.3.5.4.189)

- Безопасная очистка трубопровода от гидратных пробок.

- Отбор проб для анализа среды.

- Поворот в обратную сторону движение продукта скважины.

+Перекрытие потока среды из скважины при аварийной разгерметизации нефтегазопровода.

- Ввод ингибитора и химических реагентов в поток среды из скважины.

?

Резервуары при отрицательной температуре окружающего воздуха оснащаются: (п. 3.5.4.227)

- непримерзающие предохранительными клапанами

- непримерзающие обратными клапанами

+ непримерзающие дыхательными клапанами

- непримерзающие искрогасительными клапанами

- парогенератором

?

Работники, выполняющие работы по очистке резервуаров и аппаратов от грязи и отложений обязаны быть: (п.3.6.36)

+ В шланговых противогазах.

-  В респираторах.

-  Дыхательный аппарат автономного действия.

-  В марлевых повязках.

-  В защитных касках.

?

Розжиг факела производить в присутствии ответственного лица в составе:  (п.3.7.5.3)

- не менее 1 человека

+ не менее 2 человек

- не менее 3 человек

- не менее 4 человек

?

К проведению ремонтных работ аппаратов, резервуаров и оборудования разрешается приступать после оформления: (п.3.6.59).

+ Наряда-допуска с указанием ответственных лиц за подготовку и проведение ремонтных работ.

-  Заказа на проведение работ.

-  Разрешения, подписанного техническим руководителем предприятия.

- Учетного листа с указанием состава ремонтной бригады.

- Ордер на проведение работ, согласованного с Госгортехнадзором России.

?

Перед началом ремонтных работ на рабочих местах необходимо предусмотреть: (п.3.6.61)

- Подготовить исправный инструмент.

+ Должны быть вывешены плакаты и предупредительные надписи по безопасному ведению данных работ.

- Подготовить рабочее место.

- Подготовить оборудование к проведению ремонтных работ.

- Всё перечисленное.

?

Газозащитными средствами (противогазы, изолирующие респираторы) необходимо пользоваться: (п.3.8.21)

- При проведении работ на опасном производственном объекте.

+При проведении газоопасных работ.

- При ремонте трубопроводов.

- При проведении любых работ на объектах нефтегазового комплекса.

- Только по распоряжению ответственного лица.

?

Противогазы с принудительной подачей воздуха применяются: (п.3.8.24)

+ При необходимости применять шланги длиной более 10 м.

-  При необходимости применять шланги длиной более 8 м.

-  При необходимости применять шланги длиной более 6 м.

-  При необходимости применять шланги длиной более 5 м.

-  При необходимости применять шланги длиной более 4 м.

?

Срок единовременного пребывания рабочего в шланговом противогазе: (п.3.8.25)

- 20 минут с последующим отдыхом не менее 10 минут.

+ 30 минут с последующим отдыхом не менее 15 минут.

- 40 минут с последующим отдыхом не менее 15 минут.

- 45 минут с последующим отдыхом не менее 20 минут.

- Один час с последующим отдыхом не менее 20 минут.

?

В местах проведения газоопасных работ должен быть: (п.3.8.29)

+ Резервный комплект шлангового противогаза.

- Резервный комплект спецодежды.

- Резервный комплект защитных очков.

- Резервный комплект резиновых перчаток.

- Резервный комплект резиновых ботов.

?

В соответствии, с каким документом организация устанавливает режим работы на производственных объектах нефтяной и газовой промышленности? (п.1.2.24)

- Закон о труде Российской Федерации.

+ Трудовой кодекс Российской Федерации.

- Постановление Правительства Российской Федерации.

- Конституция Российской Федерации.

- Указ Президента Российской Федерации

?

С учетом чего должен производиться выбор вида освещения производственных и вспомогательных помещений?

(п.1.4.13)

+ С учетом максимального использования естественного освещения.

- С учетом режима экономии электроэнергии.

- С учетом эстетических требований.

- С учетом оптимальной нагрузки на источники электроэнергии.

- С учетом требований Минэнерго России.

?

Какой должна быть ширина рабочих проходов? Какая допускается ширина рабочих проходов для передвижных и блочно-модульных установок и агрегатов?

(п.1.4.14)

- Не менее 0,5 м и 0,75 м соответственно.

- Не более 1 м и 0,75 м соответственно.

+ 0,75 м и не менее 0,5 м соответственно.

- Не более 1,5 м и 1 м соответственно.

- Выполняется по желанию заказчика

?

Стационарные технологические трубопроводы после их монтажа, а также после ремонта с применением сварки должны быть опрессованы. На какую величину давление опрессовки должно превышать рабочее давление?

(п.1.5.21)

- Не менее чем на 10 %.

+ Не менее чем на 25 %.

- Не менее чем на 15 %.

- Не менее чем на 5 %.

- Не менее чем на 50 %.

?

Как следует производить резку канатов?

(п.1.5.36)?

- С использованием электросварки, имеющей надежное заземление.

+ С использованием специальных приспособлений с применением защитных очков (масок).

- С использованием газосварки и применением защитных очков (масок).

- С использованием разрывной машины.

- С использованием пилы по металлу и применением защитных очков (масок).

?

От чего зависит частота осмотров каната?

(п.1.5.33)

+ От характера и условий работы.

- Согласно распоряжению эксплуатирующей организации.

- От требований нормативных документов поставщика.

- От требований территориального органа Госгортехнадзора России.

- От рекомендаций завода-изготовителя.

?

Чем должны быть оборудованы производственные объекты по установленным нормам?

(п.3.5.1.6)

- Санитарными постами, вентиляцией, местами для курения, комнатами отдыха

- Аппаратами (устройствами) для обеспечения работников питьевой водой.

- Вентиляцией, аппаратами для обеспечения работников питьевой водой, комнатами отдыха, местами для курения

- Санитарными постами, аппаратами для обеспечения работников питьевой водой, местами для приема пищи.

+ Санитарными постами, аппаратами для обеспечения работников питьевой водой, комнатами отдыха, местами для курения

?

Каким требованиям безопасности должны удовлетворять технологическое оборудование и трубопроводы?

(п.3.5.1.8)

- Прочности.

- Коррозионной стойкости.

- Надежности с учетом условий эксплуатации.

+ Прочности, коррозионной стойкости и надежности с учетом условий эксплуатации.

- Безопасности, прочности, коррозионной стойкости и надежности с учетом условий эксплуатации.

?

Какие приборы должны быть установлены на пульте управления насосной станции? (п.3.5.1.13)

- Приборы контроля за состоянием воздушной среды в помещении и состоянием перекачиваемой среды.

- Приборы контроля за давлением, расходом, температурой подшипников насосных агрегатов.

+ Приборы контроля за давлением, расходом, температурой подшипников насосных агрегатов и состоянием воздушной среды в помещении.

- Приборы контроля за давлением, дебетом, температурой подшипников насосных агрегатов и состоянием воздушной среды в помещении.

- Приборы контроля за давлением, расходом, температурой подшипников насосных агрегатов и состоянием перекачиваемой среды.

?

Воздух, подаваемый в систему автоматики, должен быть предварительно:

(п.3.5.1.20)

- Обезвожен.

+ Осушен.

- Подогрет.

- Очищен.

- Все перечисленное.

?

На какое время работы контрольно-измерительных приборов и средств автоматики должен иметь запас сжатого воздуха ресивер?

(п.3.5.1.21)

- Для работы в течении не менее 30 минут.

+ Для работы в течении не менее 1 часа.

- Для работы в течении не менее 1,5 часов.

- Для работы в течении не менее 2 часов.

- Для работы в течении не менее 3 часов.

?

Разрешается ли устранение неисправностей, замена быстроизнашивающихся и сменных деталей фонтанной арматуры под давлением?

(п.3.5.2.12)

- Разрешается с соблюдением правил безопасности.

+ Запрещаются. В отдельных случаях (аварийные ситуации и т. п.) эти работы могут производиться специально обученным персоналом с использованием специальных технических средств.

- Разрешается в присутствии ответственного за выполнение работ лица.

- Разрешается при наличии приказа о проведении опасных работ, с присутствием ответственного за выполнении работ лица

- Запрещается.

?

Чем должно быть оборудовано устье скважины при эксплуатации её штанговыми насосами? (п.3.5.2.24)

+ Запорной арматурой и сальниковым устройством для герметизации штока.

- Устройством для сигнализации об утечках продукта.

- Перфорационной задвижкой.

- Запорной арматурой и обратным клапаном.

- Шаровым клапаном и сальниковым устройством для герметизации штока.

?

Каковы требования к системе контроля состояния воздушной среды для закрытых помещений объектов сбора, подготовки и транспортировки нефти, газа и конденсата? (п.3.5.4.2)

- В системе должно быть предусмотрено дублирование датчиков аварийного включения оборудования и систему приточно-вытяжной вентиляции.

- Система должна иметь блокировку для включения оборудования, все помещения должны иметь постоянно действующую противопожарную систему.

- Система должна быть сблокирована с системой выключения оборудования, включая перекрытие клапанов, все помещения должны иметь постоянно действующую систему оповещения и сигнализации.

+ Система должна быть сблокирована с системой звуковой и аварийной световой сигнализации, все помещения должны иметь постоянно действующую систему приточно-вытяжной вентиляции.

- Система должна иметь блокировку от выключения оборудования, включая перекрытие запорной арматуры, все помещения должны иметь постоянно действующую систему вытяжной вентиляции.

?

Что должен иметь объект, управляемый с диспетчерского пункта?

(п.3.5.4.4)

- Пожарный щит и аварийный запас воды.

- Систему аварийной эвакуации.

+ Ручное управление.

- Дистанционное и ручное управление запорной арматурой.

- Спутниковую аварийную связь.

?

В каких случаях персонал должен быть обеспечен необходимыми средствами ндивидуальной защиты? (п.3.5.4.9)

+ При наличии в продукции, оборудовании сероводорода или возможности образования вредных веществ при пожарах, взрывах, нарушении герметичности емкостей и других аварийных ситуациях.

- Весь персонал, работающий в нефтегазовом комплексе, должен быть обеспечен СИЗ.

- В случаях обнаружения вредных веществ и примесей в продукции.

- Если возможно образование вредных веществ при смешении продукции.

- При срабатывании датчиков загазованности.

?

Что необходимо предпринять в случае обнаружения загазованности воздуха рабочей зоны? (п.3.5.4.12)

- Незамедлительно подать сигнал тревоги и предупредить ответственного руководителя.

- Незамедлительно предупредить обслуживающий персонал и покинуть загазованный участок.

- Незамедлительно покинуть загазованный участок и информировать о случившемся ответственного руководителя.

- Незамедлительно предупредить обслуживающий персонал о возможной опасности.

+ Незамедлительно предупредить обслуживающий персонал близлежащих установок о возможной опасности, оградить загазованный участок и принять меры по устранению источника загазованности.

?

Возможна ли эксплуатация установки с неисправными приборами пожарной защиты? (п.3.5.4.14)

+ Нет.

- Да.

- Да, при наличии средств ручного пожаротушения.

- Да, при наличии средств ручного пожаротушения и приказа о назначении ответственного лица.

- Да, при согласовании с территориальным органом Госгортехнадзора России.

?

В каких случаях запрещается эксплуатация компрессоров и насосов?

(п.3.5.4.19)

- Если обслуживающий персонал не прошел инструктаж по ТБ и медицинский осмотр.

- При отсутствии средств пожаротушения.

- При отсутствии разрешения технического директора организации на ввод оборудования в эксплуатацию.

+ При отсутствии или неисправном состоянии средств автоматизации, контроля и системы блокировок, указанных в паспорте завода-изготовителя и инструкции по эксплуатации.

- При отсутствии плана работ, утвержденного техническим директором организации

?

Какие параметры должны контролироваться во время эксплуатации насосов?

(п.3.5.4.84)

+ Давления нагнетания.

- Число двойных ходов.

- Давление на стороне всасывания.

- Производительность.

- Все перечисленные.

?

Что следует использовать для отключения резервного насоса от всасывающих и напорных коллекторов? (п.3.5.4.87)

+ Задвижки.

- Заглушки.

- Обратный клапан.

- Обратный клапан и задвижку.

- Обратный клапан и заглушку.

?

Применение, каких промысловых трубопроводов допускается только по согласованию с территориальными органами Ростехнадзора? (п.3.5.4.178)

- Металлокерамических.

+ Неметаллических.

- Оцинкованных.

- Легкосплавных.

- Анодированных.

?

Какова функция запорных устройств на выкидных трубопроводах, непосредственно соединенных со скважинами? (п.3.5.4.189)

- Безопасная очистка трубопровода от гидратных пробок.

- Отбор проб для анализа среды.

- Поворот в обратную сторону движение продукта скважины.

+ Перекрытие потока среды из скважины при аварийной разгерметизации нефтегазопровода.

- Ввод ингибитора и химических реагентов в поток среды из скважины.

?

Какими клапанами должен быть оснащен каждый резервуар?

(п.3.5.4.225)

- Зачистным и обратными.

- Предохранительными и шаровыми.

- Перепускными и сливными.

+ Дыхательными и предохранительными.

- Обратными и вентиляционными.

?

Какие требования предъявляются к сплошным земляным валам, которыми должен ограждаться каждый резервуар? (п.3.5.4.229)

- Высота вала должна быть не менее 0,5 м.

+ Вал должен быть рассчитан на гидростатическое давление разлившейся из резервуара жидкости.

- Расстояние между валом и емкостью должно быть не менее 2,5 м.

- Поверхность вала должна быть оборудована непроницаемым покрытием.

- Вал должен быть рассчитан долговечность.

?

Какие задвижки могут размещаться внутри обвалования резервуаров? (п.3.5.4.229)

- Все без исключения.

+ Запорные и коренные, установленные непосредственно у резервуара и предназначенные только для обслуживания данного резервуара.

- Для слива жидкости в канализацию.

- Обратные и коренные, установленные непосредственно у резервуара и предназначенные только для ремонта данного резервуара.

- Запорные и сливные, установленные непосредственно у резервуара и предназначенные только для эксплуатации данного резервуара.

?

В каком состоянии должны находиться территория резервуарных парков и площадки внутри обвалования? (п.3.5.4.230)

- Быть чистыми и иметь ров, предотвращающий распространение пожара.

- Быть чистыми и иметь дренажный ров, предотвращающий распространение непреднамеренного разлива нефтепродукта.

- Быть чистыми и не иметь в зоне резервуарных парков зеленых насаждений.

- Быть чистыми и очищенными от сухой травы.

+ Быть чистыми, очищенными от земли, пропитанной продуктами, и сухой травы.

?

В каких случаях допускается одновременное автоматическое переключение задвижек в резервуарном парке? (п.3.5.4.232)

- При максимальном уровне продукта в резервуаре.

- При отказе в работе одной из задвижек.

- При проведении мероприятий по профилактическому ремонту задвижек.

- В любых случаях.

+ Только при условии защиты трубопроводов от превышения давления.

?

В каких случаях запрещается эксплуатировать емкости (резервуары)? (п.3.5.4.236)

- При нарушении слоя окраски.

+ С неисправными лестницами и площадками обслуживания.

- При нарушении катодной защиты.

- При неисправном освещении территории.

- Во всех перечисленных случаях

?

Как могут производиться замеры уровня нефти и нефтепродукта и отбор проб в резервуарах с избыточным давлением в газовом пространстве до 20 мм водяного столба? (п.3.5.4.240)

- Вручную через сливной вентиль уровнемера.

+ Вручную через открытый замерный люк.

- Вручную через дыхательный клапан.

- Вручную через дренажный кран.

- Любым из перечисленных способов.

?

Чем должен быть снабжен замерный люк на резервуарах? (п.3.5.4.242)

- Герметичной крышкой с запорным устройством.

+ Герметичной крышкой с педалью для открывания ногой.

- Герметичной крышкой с приспособлением для открывания рукой.

- Герметичной крышкой с уплотнительной прокладкой.

- Фиксатором.

?

С какой стороны следует становиться при открывании замерного люка, замере уровня, отборе проб, а также при дренировании резервуаров? (п.3.5.4.243)

- С подветренной стороны.

+ С наветренной стороны.

- Над замерным люком.

- Ниже замерного люка.

- На усмотрение работника, производящего отбор проб, с учетом соблюдения безопасности при проведении работ.

?

Чем должны быть оборудованы резервуары? (п.3.5.4.249)

+ Стационарными системами пожаротушения.

- Приборами контроля уровня газа в окружающем воздухе.

- Системой сигнализации, извещающей о превышении предельно допустимых концентраций газа в воздухе.

- Охранной сигнализацией.

- Всем вышеперечисленным.

?

В какое время суток должны, как правило, проводиться работы в замкнутом пространстве аппарата (резервуара)? (п.3.6.3)

+ В светлое время суток.

- В темное время суток.

- В темное время суток с применением светильников во взрывозащищенном исполнении с питанием от напряжения 24 В.

- В темное время суток только в аварийных ситуациях.

- В любое время суток.

?

Какие сведения должны включаться в наряд-допуск на выполнение работ в замкнутом пространстве аппарата (резервуара) (п.3.6.7)

+ Состав бригады (не менее трех человек), лицо, ответственное за проведение работ в замкнутом пространстве.

+ Оценка возможных опасностей, периодичность отбора проб воздушной среды в замкнутом пространстве.

+ Меры безопасности, принимаемые в замкнутом пространстве, необходимые средства индивидуальной защиты, потребность в спасательных средствах и специальном инструменте.

+Срок действия наряда-допуска, схема установки заглушек, применяемые светильники, отметка о прохождении инструктажа.

?

Чем должны быть оснащены оборудование и емкости во избежание накопления статического электричества? (п.3.6.8)

- Предохранительными клапанами.

- Проволокой диаметром не менее 6 мм, присоединенной при помощи сварки к двум ближайшим фланцевым соединением трубопровода и запорной арматуры.

+ Заземлением.

- Вентиляционными каналами оборудованными огнепреградителями.

- Дыхательными трубками с отводом газов в безопасную зону

?

Какие меры должны быть приняты, перед допуском лиц для выполнения работ в замкнутом пространстве? (п.3.6.12)

- Проведен инструктаж.

+ Проведен анализ воздушной среды.

- Назначен ответственный за проведение работ.

- Проверены средства индивидуальной защиты.

- Проверены страховочные средства

?

Сколько человек допускается к работе в замкнутом пространстве? (п.3.6.18)

+ Только один человек. Если по условиям работы необходимо, чтобы в емкости одновременно находились два человека и более, следует разработать дополнительные меры безопасности и указать их в наряде-допуске.

- Два человека.

- Один работающий и один наблюдающий.

- Два работающих и один наблюдающий.

- Не менее двух человек.

?

Какое количество людей для подстраховки на случай аварийной ситуации должно находиться снаружи у входа или выхода при работе в замкнутом пространстве? (п.3.6.20)

- Один наблюдающий.

+ Не менее двух наблюдающих.

- Один наблюдающий и руководитель работ.

- Два наблюдающих и руководитель работ.

- Три наблюдающих, один из которых - ответственный за выполнение работ.

?

Что должны осуществлять находящиеся снаружи наблюдающие? (п.3.6.21)

- Поддерживать постоянную связь с лицами, работающими в замкнутом пространстве.

- Следить за правильным положением шланга шлангового противогаза и заборного патрубка.

- Держать в готовности дыхательные аппараты.

- Все перечисленное.

+ Следить за временем нахождения работающего в замкнутом пространстве и правильным положением шланга шлангового противогаза и заборного патрубка.

?

Что должны надеть на себя лица, входящие в замкнутое пространство? (п.3.6.22)

- Спецодежду.

- Противогазы.

- Прорезиненные перчатки.

- Все перечисленное.

+ Спасательные пояса с лямками.

?

Работники, выполняющие работы по очистке резервуаров и аппаратов от грязи и отложений обязаны быть: (п.3.6.36)

+ В шланговых противогазах.

- В респираторах.

- Дыхательный аппарат автономного действия.

- В марлевых повязках.

- В защитных касках.

?

Каков срок единовременного пребывания рабочего в шланговом противогазе? (п.3.8.25)

- 20 минут с последующим отдыхом не менее 10 минут.

+ 30 минут с последующим отдыхом не менее 15 минут.

- 40 минут с последующим отдыхом не менее 15 минут.

- 45 минут с последующим отдыхом не менее 20 минут.

- Один час с последующим отдыхом не менее 20 минут.

?

Разрешается ли работа внутри колодцев, коллекторов, в тоннелях, траншеях и др. аналогичных устройствах и сооружениях без средств защиты органов дыхания?

- Да.

+ Нет.

- Да, если содержание кислорода в этих устройствах и сооружениях не менее 18% объема и содержание вредных паров и газов не превышает предельно-допустимых концентраций.

- Да, но после получения разрешения газоспасательной службы.

- Да, только по разрешению главного инженера.

?

П.2.1. Для каких целей предназначены факельные системы?

- Только для сброса горючих газов и паров.

- Только для сжигания горючих газов и паров.

- Только для аварийного сброса и последующего сжигания горючих газов и паров.

+ Для сброса и последующего сжигания горючих газов и паров.

- Только для аварийного сжигания горючих газов и паров.