Тестовые задания для проверки знаний рабочих по профессии: «Оператор по химической обработке скважин»

Условные обозначения:

+ правильный ответ

- неправильный ответ

?

Что из перечисленного должно быть указано в плане производства работ по нагнетанию в скважину газа, пара, химических и других агентов? (п.3.5.3.1)?

+ Порядок подготовительных работ и схема размещения оборудования.

+ Технология проведения процесса.

+ Меры безопасности.

+ Ответственный руководитель работ.

?

Какое устройство должно быть установлено на нагнетательной линии у устья скважины при закачке в нее химреагентов, пара, горячей воды? (п.3.5.3.2)?

+Обратный клапан.

-Предохранительный клапан.

-Автоматически регулируемая задвижка.

-Шаровой кран.

-Тарельчатый клапан.

?

Нагнетательная система после сборки до начала закачки должна быть опрессована на... (п.3.5.3.3)?

-Ожидаемое давление закачки.

-Расчетное давление.

+Полуторакратное рабочее давление.

-Максимальное возможное давление.

-Двукратное ожидаемое рабочее давление, но не более указанного в инструкции по эксплуатации оборудования.

?

Какие меры безопасности для обслуживающего персонала должны быть выполнены при производстве гидравлических испытаний нагнетательной системы? (п.3.5.3.4)?

+Обслуживающий персонал должен быть удален за пределы опасной зоны. Ликвидация пропусков под давлением запрещается.

-Обслуживающий персонал должен занять места в укрытии.

-Обслуживающий персонал должен быть отведен на расстояние не менее 100 м от рабочей зоны.

-Обслуживающий персонал должен быть удален за пределы рабочей зоны. Возвращение допускается только для ликвидации пропусков.

-Обслуживающий персонал должен быть удален до пределов опасной зоны. Ликвидацию пропусков под давлением проводить по специальному плану.

?

В чем должен убедиться руководитель работ перед началом технологического процесса на скважине с применением передвижных агрегатов? (п.3.5.3.5)?

-В наличии прямой видимости до агрегатов.

-В наличии средств световой сигнализации.

+В наличии двусторонней переговорной связи.

-В наличии средств звуковой сигнализации.

-В наличии средств контроля давления и температуры.

?

На период тепловой и комплексной обработки вокруг скважины и применяемого оборудования должна быть установлена опасная зона радиусом не менее...(п.3.5.3.8)?

+50 м.

-100 м.

-30 м.

-20 м.

-75 м.

?

Какие требования предъявляются к размещению передвижных насосных установок у устья скважины? (п.3.5.3.9)?

+Передвижные насосные установки необходимо располагать не менее чем за 10 м от устья скважины.

+Расстояние между передвижными насосными установками должно быть не менее 1 м.

+Вспомогательные передвижные установки должны располагаться не менее 25 м от устья скважины.

+Агрегаты устанавливаются кабинами от устья скважины.

?

За счет чего должна исключаться возможность образования взрывоопасных смесей внутри аппаратов и трубопроводов? (п.3.5.3.10)?

+Технологические режимы ведения работ и конструктивное исполнение агрегатов и установок.

-Ответственность, квалификация и стаж безаварийной работы обслуживающего персонала.

-Производственный контроль на предприятии и применение сертификационного оборудования.

-Использование пожаро - и взрывозащищенного оборудования и профессионализм персонала.

-Присутствие ИТР и наряда пожарной охраны.

?

Выкидная линия от предохранительного устройства насоса должна быть... (п.3.5.3.12)?

+Жестко закреплена и выведена в сбросную емкость для сбора жидкости или на прием насоса.

-Оборудована предохранительным клапаном и выведена приемную емкость для сбора жидкости.

-Без резких поворотов и иметь надежную запорную арматуру.

-В поле видимости машиниста и оборудована манометром.

-Оборудована клапаном обратным и выведена в сбросную емкость для сбора жидкости или на прием насоса.

?

Допускается ли вибрация и гидравлические удары в нагнетательных коммуникациях? (п.3.5.3.13)?

-Не допускается.

+Допускается в пределах установленных норм.

-Допускается при наличие в системе компенсаторов.

-Допускается при длительной работе.

-Допускается при нахождении персонала в безопасной зоне.

?

Как должны выполняться работы по закачке химреагентов? (п.3.5.3.14)?

-С соблюдением требований, предъявляемых заказчиком.

+С применением необходимых средств индивидуальной защиты и в соответствии с требованиями инструкции по применению данного химреагента.

-Под непосредственным наблюдением руководителя работ.

-Подготовить необходимый запас воды, оборудования, инструментов, средств индивидуальной защиты и выполнять требования правил безопасности при проведении данного вида работ.

-Подготовить площадку, закачку производить в светлое время суток.

?

Что из перечисленного должно находиться на месте производства работ по закачке агрессивных химреагентов в скважину? (п.3.5.3.15)?

-Аварийный запас средств индивидуальной защиты, запас технической воды и нейтрализующие элементы для раствора.

-Аварийные средства пожаротушения, запас технической воды и специально оборудованного место для нейтрализующих элементов.

-Специальная аппаратура для оповещения об разгерметизации запорной арматуры, аварийный запас воды и химреагенты для нейтрализации агрессивной среды.

+Аварийный запас спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты, запас чистой пресной воды и нейтрализующие компоненты для раствора.

-Аварийный запас воды и инвентарная емкость для сбора остатков химреагента.

?

Как следует поступать с остатками химреагентов? (п.3.5.3.16)?

+Собирать и доставлять в специально отведенное место, оборудованное для утилизации или уничтожения.

-При наличии нейтрализующих веществ допускается утилизировать на месте производства работ.

-Помещать в специальные могильники на глубину не менее 3 м, но выше уровня грунтовых вод.

-Собирать в специальную емкость для доставки на склад хранения.

-Производить вывоз для утилизации или уничтожения.

?

Какими техническими средствами должна быть обеспечена бригада для определения концентрации паров серной кислоты ? (п.3.5.3.18)?

-Индивидуальный счетчик концентрации паров.

-Переносной газоаналитической аппаратурой.

+Газоанализаторами.

-Портативным сигнализатором присутствия в воздухе указанных паров, настроенным на их ПДК.

-Спектроскопом.

?

ПДК сероводорода в населенных пунктах в мг/м3 составляет?

-3

+0,008

-300

-10

-20

?

В радиусе скольки метров возникает шаговое напряжение?

+в радиусе 8- 10 метров

-в радиусе 6 метров

-в радиусе 5 метров

-в радиусе 4 метров

-в радиусе 3 метров

?

ПДК сероводорода в воздухе рабочей зоны в мг/м3 составляет?

-3

-0,008

-300

+10

-20

?

Требуется ли проверка состояния заземляющего проводника на оборудовании в начале рабочей смены?

-нет

+да

-оно всегда в норме

-по указанию мастера

-по своему усмотрению

?

ПДК сероводорода в смеси с углеводородами в воздухе рабочей зоны в мг/м3 составляет?

+3

-0,008

-300

-10

-20

?

Манометры подбирают так, чтобы рабочее давление было?

-в 1/3 шкалы

+во 2/3 шкалы

-в 3/3 шкалы

-в 3/4 шкалы

-в отмеченной зоне

?

ПДК углеводородов в воздухе рабочей зоны в мг/м3 составляет?

-3

-0,008

+300

-10

-20

?

Проверка манометров с опломбированием проводится?

-не реже 1 раза в 3 месяца

-не реже 1 раза в 6 месяцев

+не реже 1 раза в 12 месяцев

-не реже  1 раза в 2 года

-не реже  1 раза в квартал

?

Чем должны быть обеспечены работающие с едкими щелочами или кислотами? (п.3.8.4)?

+Защитными очками.

+Рукавицами.

+Соответствующей спецодеждой.

+Резиновыми сапогами и резиновыми фартуками.

?

Чем должны быть обеспечены рабочие места, связанные с использованием едких щелочей и кислот? (п.3.8.5)?

+Растворами, соответственно борной кислоты или соды, для оказания помощи пострадавшим.

-Проточной водой.

-Средствами защиты.

-Медицинской аптечкой.

-Защитными очками.

?

В какие сроки должны проверяться и заменяться СИЗОД? (п.3.8.8)?

+В сроки, указанные в их технических паспортах и заводских инструкциях по эксплуатации.

-В сроки, установленные инженером по ТБ предприятия.

-В сроки, указанные в плане работ.

-В сроки, установленные проектной организацией.

-В сроки, установленные экспертной организацией, проводившей экспертизу СИЗОД.

?

Чем должны быть оснащены полы помещений или площадок для хранения химических веществ? (п.3.8.36)?

+    Оснащены устройствами для смыва разлившихся химреагентов водой с отводом стоков в систему промышленной канализации.

-Отгородками, предотвращающими разлив химреагентов.

-Наклоном 2°-3° для стока химреагентов.

-Дренажными желобами.

-Поддонами.

?

От чего необходимо защищать бочки с химическими веществами? (п.3.8.40)?

-От попадания влаги.

+От действия солнечных лучей и отопительных приборов.

-От действия отрицательных температур.

-От хищения.

-От всего перечисленного.

?

Фланцевые соединения оборудования, трубопроводов при работе со щелочью должны: (п.3.8.48)?

-Быть огорожены.

-Иметь предупреждающие надписи.

+Быть закрыты кожухами.

-Быть оснащены поддонами.

-Все перечисленное.

?

Перед началом ремонтных работ на рабочих местах необходимо предусмотреть: (п.3.6.61)?

- Подготовить исправный инструмент.

+ Должны быть вывешены плакаты и предупредительные надписи по безопасному ведению данных работ.

- Подготовить рабочее место.

- Подготовить оборудование к проведению ремонтных работ.

- Все перечисленное.

?

Для открытия замерзших задвижек, вентилей и других запорных приспособлений запрещается пользоваться: (п.3.5.1.35)?

- Подручными средствами применение которых увеличивает крутящий момент.

+ Крюками, ломами и трубами.

- Пневмоприводами.

- Гидроприводами.

- Электроприводами.

?

Знание плана ликвидации возможных аварий проверяется во время: (п.3.1.7)?

- Проведения первичного инструктажа.

- Проведения очередного инструктажа.

- Проведения курсов повышения квалификации, в соответствии с планом, утвержденным техническим руководителем опасного производственного объекта

- Аттестации в органах Госгортехнадзора России.

+ Учебных и тренировочных занятий с персоналом объекта, проводимых по графику, утвержденному техническим руководителем опасного производственного объекта.

?

Работники опасных производственных объектов должны быть обеспечены: (п.1.7.12)?

+ Сертифицированными средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами.

- Плакатами, инструкциями и литературой по специальности.

- Смывающими и обезвреживающими средствами.

- Сертифицированными средствами индивидуальной защиты.

- Индивидуальной аптечкой и изолирующим противогазом.

?

Виды медицинского осмотра (обследования) работниками, занятыми на работах с опасными и вредными условиями труда: (п.1.7.2)?

- Только обязательные предварительные при поступлении на работу.

- Периодические (в возрасте до 21 года - ежегодные).

- Виды и частоту осмотров определяет работодатель по своему усмотрению.

+ Обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические (в возрасте до 21 года - ежегодные).

- Произвольные в зависимости от медицинского обследования.

?

Частота прохождения работниками обязательного психиатрического освидетельствования при выполнении работ, связанных с повышенной опасностью (влияние вредных веществ, неблагоприятные производственные факторы): (п.1.7.2)?

+ Не реже одного раза в пять лет в порядке, устанавливаемом Правительством РФ

- Не реже одного раза в год по желанию.

- Не чаще одного раза в три годы согласно Закона о труде.

- Периодичность устанавливает работодатель.

- Не реже одного раза в десять лет по рекомендации Минздрава России.

?

Срок стажировки устанавливается работодателем, но не может быть: (п.1.7.6)?

- Больше одной недели.

- Менее срока проверки знаний.

+ Менее двух недель.

- Менее одного месяца.

- Менее одной недели.

?

Что из перечисленного должно быть указано в плане производства работ по нагнетанию в скважину газа, пара, химических и других агентов? (п.3.5.3.1)?

+Порядок подготовительных работ и схема размещения оборудования.

+Технология проведения процесса.

+Меры безопасности.

+Ответственный руководитель работ.

?

В чем должен убедиться руководитель работ перед началом технологического процесса на скважине с применением передвижных агрегатов? (п.3.5.3.5)?

-В наличии прямой видимости до агрегатов.

-В наличии средств световой сигнализации.

+В наличии двусторонней переговорной связи.

-В наличии средств звуковой сигнализации.

-В наличии средств контроля давления и температуры.

?

На период тепловой и комплексной обработки вокруг скважины и применяемого оборудования должна быть установлена опасная зона радиусом не менее...(п.3.5.3.8)?

+50 м.

-100 м.

-30 м.

-20 м.

-75 м.

?

На каком расстоянии запрещается находиться при продувке скважины или участка нагнетательного трубопровода (нагнетание диоксида углерода)? (п.3.5.3.22)?

-Далее 50 м.

+Ближе 20 м.

-Ближе 30 м.

-Далее 25 м.

-Ближе 5 м.

?

Чем должны быть оснащены парогенераторные и водонагревательные установки? (п.3.5.3.29)?

-Приборами наблюдения и записи процессов приготовления и закачки теплоносителя, средствами сигнализации в случаях нарушения технологического процесса.

-Системами автоматического оповещения в случаях нарушения технологического процесса и пенного пожаротушения.

-Системами регистрации параметров и локализации возгорания случаях нарушения технологического процесса и пенного пожаротушения.

+Приборами контроля и регулирования процессов приготовления и закачки теплоносителя, средствами по прекращению подачи топливного газа.

-Приборами измерения процесса смешения и закачки теплоносителя, контрольно-измерительной аппаратурой для регулирования расхода.

?

Требования каких нормативных документов необходимо соблюдать при прокладке и эксплуатации трубопроводов влажного пара или горячей воды от стационарных установок к скважине? (п.3.5.3.30)?

-Технические условия для устройств и аппаратуры на трубопроводах пара и горячей воды.

-Инструкция по безопасному устройству и использованию трубопроводов пара и горячей воды.

-Правила технической эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей.

-Руководящий документ по безопасному применению трубопроводов воды и горячего пара.

+Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды.

?

Укажите расстояние от парораспределительного пункта или распределительного паропровода до устья нагнетательной скважины (п.3.5.3.31)?

-Не менее 50 м.

-Не более 10 м.

+Не менее 25 м.

-Не менее 10 м.

-Не менее 40 м.

?

На каком расстоянии от емкости с горячим нефтепродуктом должна располагаться установка для подогрева? (п.3.5.3.39)?

-Не более 30 м.

+Не ближе 25 м.

-Не ближе 40 м.

-Не далее 50 м.

-Не ближе 10 м.

?

Как следует устанавливать емкость с горячим нефтепродуктом для обработки скважины? (п.3.5.3.41)?

-На расстоянии не более 5 м от устья скважины со стороны подъездных путей.

-На расстоянии не далее 30 м от обваловки скважины с видимой стороны устья.

+На расстоянии не менее 10 м от устья скважины с подветренной стороны.

-Не менее 25 м от устья скважины с наветренной стороны.

-На расстоянии не менее 15 м от устья скважины с учетом "розы ветров".

?

Какие меры должны быть предусмотрены в плане работ при обработке скважины горячими нефтепродуктами? (п.3.5.3.42)?

-Обеспечивающие пожарную безопасность.

-Обеспечивающие экологическую безопасность.

-Обеспечивающие фонтанную безопасность.

+Обеспечивающие безопасность работающих.

-Обеспечивающие промышленную безопасность.

?

Требования, предъявляемые к рабочим местам, объектам, проездам и подходом, проходам и переходам к ним в темное время суток: (п.1.4.12)?

-Должны быть защищены от проникновения посторонних лиц.

-Должны иметь надежную охрану.

+Должны быть освещены.

-Должны иметь звуковую и световую сигнализацию.

-Должны иметь телефонную связь.

?

Расстояние между отдельными механизмами должно быть: (п.1.4.14)?

+Не менее 1 м.

-Не более 1,5 м.

-Не менее 0,75 м.

-Не более 0,5 м.

-Не менее 2 м.

?

Требования, предъявляемые к ступеням лестниц: (п.1.4.16)?

-Расстояние между ступенями по высоте должно быть не более 15 см и уклон вовнутрь 3-7°.

-Расстояние между ступенями по высоте должно быть не более 35 см и уклон вовнутрь 8-11°.

-Расстояние между ступенями по высоте должно быть не более 20 см и уклон вовнутрь 4-9°.

-Расстояние между ступенями по высоте должно быть не более 30 см и уклон вовнутрь 6-10°.

+Расстояние между ступенями по высоте должно быть не более 25 см и уклон вовнутрь 2-5°.

?

Средства аварийной сигнализации и контроля состояния воздушной среды должны находиться в исправном состоянии, а их работоспособность проверяется: (п.3.5.1.10)?

+Не реже одного раза в месяц.

-Не реже двух раз в месяц.

-Не реже одного раза в шесть месяцев.

-Не реже одного раза в год.

-Перед каждой вахтой.

?

Пусковая документация, необходимая для проведения работ по химической обработке скважины?

+  Акт на прием- сдачу скважины

+  Акт пусковой комиссии и акт на производство работ на скважине.

+  План работ на скважину и спец. план работ по закачке хим. реагента..

+  Акт проверки эл.оборудования, испытания  изоляции кабелей и заземляющих устройств.

?

Как необходимо передвигаться в зоне шагового напряжения?

- Бегом.

+ Гусиным шагом.

- Перекатыванием.

- Обычным шагом.

?

В каком случае следует накладывать давящую повязку?

+ При кровотечениях, если кровь пассивно стекает из раны.

- Алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей.

- Большое кровавое пятно на одежде.

- В случаях синдрома сдавления до освобождения конечностей

?

В каком случае пострадавшего необходимо переносить на спине с приподнятыми или согнутыми в коленях ногами?

- В состоянии комы.

- При частой рвоте.

+ При проникающих ранениях брюшной полости.

- При проникающих ранениях грудной клетки.

- При ранении шеи.

?

На какое время можно оставлять лежать пострадавшего на металлических носилках?

- 5 - 10 минут

+ 10 - 15 минут

- 10 - 20 минут

- 15 - 20 минут

- 15 - 25 минут

?

В радиусе скольких метров от  места касания электрическим проводом земли можно попасть под шаговое напряжение?

- 3 метра

- 5 метра

- 7 метра

+ 10 метров

- 15 метров

?

Какие действия предпринять в состоянии комы (при отсутствии сознания и наличии пульса на сонной артерии)?

+ Повернуть пострадавшего на живот, периодически удалять всё из ротовой полости, приложить к голове холод

- Повернуть пострадавшего на спину, периодически удалять всё из ротовой полости, приложить к голове холод

- Повернуть пострадавшего на правый бок, периодически удалять всё из ротовой полости, подложить под голову  холод

- Освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень, приподнять ноги, надавить на болевую точку, при отсутствии сознания, положить пострадавшего на правый бок, периодически удалять всё из ротовой полости, подложить под голову  холод

- Освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень, приподнять ноги, надавить на болевую точку, при отсутствии сознания, положить пострадавшего на живот, периодически удалять всё из ротовой полости, подложить на голову  холод

?

В случае отравления ядовитыми газами необходимо повернуть пострадавшего на живот и приложить холод к голове, если сознание не появилось в течении?

- 2 минут

- 3 минут

+ 4 минут

- 5 минут

- 6 минут

?

В случае обморока необходимо повернуть пострадавшего на живот и приложить холод к голове, если сознание не появилось в течении:

- 2 минут

+ 3 минут

- 4 минут

- 5 минут

- 6 минут

?

Глубина продавливания грудной клетки при непрямом массаже сердца должна быть не менее:

- не менее 2 см

- 2 - 3 см

+ 3 - 4 см

- 4 - 5 см

- более 5 см

?

Что нужно сделать при проникающем ранении грудной клетки?

+ Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, наложить герметичную повязку, транспортировать в сидячем положении

- Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, заклеить пластырем, транспортировать в лежачем положении на спине

- Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, наложить герметичную повязку, транспортировать в лежачем положении на спине

- Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, наложить герметичную повязку, транспортировать в стоячем положении

- Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, заклеить пластырем, транспортировать в стоячем положении

?

При артериальном кровотечении в области бедра необходимо провести следующие действия:

-Освободить пострадавшего от одежды, остановить кровотечение прижимая кулаком бедренную артерию, наложить жгут через гладкий твёрдый предмет с контролем пульса на подколенной ямке на время не более часа.

+Остановить кровотечение, прижимая кулаком бедренную артерию без освобождения пострадавшего от одежды, наложить жгут на время пока не приедет "Скорая помощь", контролировать пульс на подколенной ямке

-Остановить кровотечение, прижимая кулаком бедренную артерию без освобождения пострадавшего от одежды, наложить жгут через гладкий твёрдый предмет на время не более часа с контролем пульса на подколенной ямке

-Освободить пострадавшего от одежды, остановить кровотечение, прижимая кулаком бедренную артерию, наложить жгут с контролем пульса на подколенной ямке на время не более часа

?

При обработке ожога без нарушения целостности ожоговых пузырей на месте происшествия, на какое время необходимо поместить ожог под струю холодной воды

-5 - 10 минут

+10 - 15 минут

-15 - 20 минут

-5 - 15 минут

-10 - 20 минут

?

Правила обработки термического ожога с нарушением целостности ожоговых пузырей и кожи?

-Промыть водой, накрыть сухой чистой тканью, поверх сухой ткани приложить холод

-Забинтовать обожжённую поверхность, поверх бинта приложить холод

+Накрыть сухой чистой тканью, поверх сухой ткани приложить холод

-Промыть тёплой водой, смазать жиром, накрыть сухой тканью, приложить холод

-Смазать жиром, накрыть сухой чистой тканью, поверх ткани приложить холод

?

На какое время можно наложить жгут на конечность при кровотечении?

-не более чем на 0,5 часа

+не более чем на 1 час

-не более чем на 1,5 часа

-не более чем на 2 часа

-не более чем на 3 часа

?

Укажите правильный порядок действий комплекса реанимации при оказании первой помощи одним спасателем, если у пострадавшего нет сознания и пульса на сонной артерии?

+15 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

-10 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания

-10 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

-5 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

-5 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания

?

Укажите правильный порядок действий комплекса реанимации при оказании первой помощи двумя спасателями, если у пострадавшего нет сознания и пульса на сонной артерии?

-15 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

-10 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания

-10 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

+5 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

-5 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания

?

Признаки закрытого перелома костей конечности

-видны костные обломки

+деформация и отек конечности

-наличие раны, часто с кровотечением

+синюшный цвет кожи

+сильная боль при движении

?

Признаки артериального кровотечения

+алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей

+над раной образуется валик из вытекающей крови

+большое кровавое пятно на одежде или лужа крови возле пострадавшего

-очень темный цвет крови

-кровь пассивно стекает из раны

?

Признаки венозного кровотечения

-алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей

-над раной образуется валик из вытекающей крови

+очень темный цвет крови

+кровь пассивно стекает из раны

?

Признаки внезапной смерти (когда каждая секунда может стать роковой)

+отсутствие сознания

+нет реакции зрачков на свет

+нет пульса на сонной артерии

-появление трупных пятен

-деформация зрачка при осторожном сжатии глазного яблока пальцами