Тест  по профессии «Стропальщик»

Условные обозначения:

+ правильный ответ

- неправильный ответ

?

Стропальщик должен иметь группу по электробезопасности

+не ниже 1

-не ниже 2

-2

-2 или 3

?

Стропальщик работающий на действующих электроустановках или в охранной зоне ВЛ должен иметь группу по электробезопасности

+не ниже 2

-не ниже 3

-не ниже 4

-не ниже 1

?

Старшего стропальщика назначают

+При обслуживании крана двумя или более стропальщиками

-При обслуживании крана тремя или более стропальщиками

-имеющего стаж работы более 3 лет

?

Стропальщик обязан выполнять команды и распоряжения

+ответственного за безопасное производство работ кранами

-начальника участка или лицо замещающего его

-мастера участка, где производятся работы

-крановщика

?

Канатные стропы обозначаются

+СК, УСК

-СК, СЦ

-СЦ, УСК

-СК, УСК, СЦ

?

В маркировочной бирке стропа указывается

+товарный знак завода изготовителя, № стропа, г/п стропа, дата испытания

-завод изготовитель, длина стропа, г/п стропа, дата испытания

-завод изготовитель, № стропа, г/п стропа, дата осмотра, сл. дата испытания

-завод изготовитель, № стропа, г/п стропа, дата испытания, дата освидетельствования

?

Строп подлежит браковке если на участке каната длиной 30 диаметров число обрывов более

+16

-13

-14

-6

?

Строп подлежит браковке если на участке каната длиной 6 диаметров число обрывов более

+6

-4

-2

-3

?

Строп подлежит браковке если на участке каната длиной 3 диаметров число обрывов более

+4

-3

-5

-6

?

Не допускается эксплуатация канатных строп со следующим дефектом

+уменьшение диаметра каната из-за износа или коррозии на 7% и более (даже при отсутстви видимых обрывов)

-уменьшение диаметра каната из-за износа или коррозии на 10% и более (даже при отсутстви видимых обрывов)

-уменьшение диаметра каната из-за износа или коррозии на 15% и более (даже при отсутстви видимых обрывов)

-уменьшение диаметра каната из-за износа или коррозии на 4% и более (даже при отсутстви видимых обрывов)

?

Не допускается эксплуатация канатных строп со следующим дефектом

+уменьшение диаметра наружных проволок из-за износа или коррозии на 40% и более

-уменьшение диаметра наружных проволок из-за износа или коррозии на 20% и более

-уменьшение диаметра наружных проволок из-за износа или коррозии на 30% и более

-уменьшение диаметра наружных проволок из-за износа или коррозии на 10% и более

?

Не допускается эксплуатация канатных строп со следующим дефектом

+уменьшение диаметра на 10% из-за повреждений сердечника

-уменьшение диаметра на 20% из-за повреждений сердечника

-уменьшение диаметра на 15% из-за повреждений сердечника

-уменьшение диаметра на 25% из-за повреждений сердечника

?

Не допускается эксплуатация канатных строп со следующим дефектом

+деформации коуша или износ его сечения болеечем на 15%

-деформации коуша или износ его сечения болеечем на 10%

-деформации коуша или износ его сечения болеечем на 25%

-деформации коуша или износ его сечения болеечем на 20%

?

При обрыве одной пряди строп к эксплуатации

+не допускается

-допускается

?

При выдавливании сердечника строп к эксплуатации

+не допускается

-допускается

?

При повреждении из-за воздействия температуры или электрического дугового разряда строп к эксплуатации

+не допускается

-допускается

?

При перегибах каната строп к эксплуатации

+не допускается

-допускается

?

При величене трещины на опресовочной втулке или изменении ее размера на 5% от первоначального строп к эксплуатации

-не допускается

+допускается

?

При величене трещины на опресовочной втулке или изменении ее размера на 10% от первоначального строп к эксплуатации

+не допускается

-допускается

?

Цепные стропы подлежат браковке

+при удлинении звена цепи более 3%

-при уменьшении диаметра сечения звена из-за износа более 7%

-истекшим сроке хранения

?

Цепные стропы подлежат браковке

-при удлинении звена цепи более 2%

+при уменьшении диаметра сечения звена из-за износа более 10%

-при отсутствии фиксатора цепей

?

Звенья и крюки подлежат браковке при следующих дефектах

+наличие трещин

-износ поверхностных элементов или местные вмятины, уменьшающие площадь поперечного сечения на 8%

-остаточные деформации, изменяющие первоначальный размер более чем на 3%

?

Звенья и крюки подлежат браковке при следующих дефектах

+наличие трещин

+износ поверхностных элементов или местные вмятины, уменьшающие площадь поперечного сечения на 10%

-остаточные деформации, изменяющие первоначальный размер более чем на 8%

?

Звенья и крюки подлежат браковке при следующих дефектах

+наличие трещин

-износ поверхностных элементов или местные вмятины, уменьшающие площадь поперечного сечения на 8%

+остаточные деформации, изменяющие первоначальный размер более чем на 5%

?

Осмотр грузозахватных приспособлений (стропов) производится

-перед выдачей в работу

+один раз в 10 дней

-один раз в 7 дней

-один раз в месяц

?

Осмотр редко используемых грузозахватных приспособлений (стропов) производится

+перед выдачей в работу

-один раз в 10 дней

-один раз в 7 дней

-один раз в месяц

?

Испытания стропов производят

+статической нагрузкой на 25% выше грузоподъемности стропа только после изготовления

-динамической нагрузкой на 25% выше грузоподъемности стропа только после изготовления

-статической нагрузкой на 50% выше грузоподъемности стропа , один раз в 6 мес.

-динамической нагрузкой на 50% выше грузоподъемности стропа , один раз в 6 мес.

?

Угол между ветвями многоветвевого стропа не должен превышать

+90 град.

-75 град.

-120 град.

?

Производственная тара подлежит периодическому осмотру

+один раз в месяц

-один раз в год

-каждый день

-один раз в неделю

?

Граница опасной зоны при высоте подъема груза на 8 м составляет

+4 м

-7 м

-10 м

-3,5 м

?

Граница опасной зоны при высоте подъема груза на 20 м составляет

+7 м

-5 м

-10 м

-3,5 м

?

Граница опасной зоны при высоте подъема груза на 40 м составляет

+10 м

-5 м

-15 м

-20 м

?

Крановщику выдается наряд допуск при необходимости работы от ВЛ

+ближе 30 м

-ближе 25 м

-ближе 20 м

-ближе 15 м

?

Граница охранной зоны при напряжении воздушной линии до 1 КВ составляет

+2 м

-1 м

-3 м

-4 м

?

Граница охранной зоны при напряжении воздушной линии до 20 КВ составляет

+10 м

-15 м

-5 м

-20 м

?

Граница охранной зоны при напряжении воздушной линии до 100 КВ составляет

+20 м

-10 м

-30 м

-40 м

?

Минимальное допустимое расстояние до токоведущих частей, находящихся под напряжением до 1 кВ составляет

+1,5 м

-5 м

-10 м

-3 м

?

Минимальное допустимое расстояние до токоведущих частей, находящихся под напряжением до 10 кВ составляет

+2 м

-5 м

-7 м

-3 м

?

Минимальное допустимое расстояние до токоведущих частей, находящихся под напряжением до 80 кВ составляет

+4 м

-5 м

-11 м

-10 м

?

Что обозначает знаковая сигнализация: резкое движение рукой вправо и влево на уровне пояса, ладонь обращена вниз

+стоп (прекратить подъем или перемещение)

-осторожно

-поднять стрелу

?

Что обозначает знаковая сигнализация: движение рукой, согнутой в локте, ладонью по направлению требуемого движения тележки

+передвинуть тележку

-передвинуть кран

-поднять стрелу

-повернуть стрелу

?

Что обозначает знаковая сигнализация: движение рукой, согнутой в локте, ладонью по направлению требуемого движения стрелы

-передвинуть тележку

-передвинуть кран

-поднять стрелу

+повернуть стрелу

?

Что обозначает знаковая сигнализация: прерывистое движение вверх руки на уровне пояса ладонью вверх; рука согнута в локте

+поднять груз или крюк

-опустить груз или крюк

-опустить стрелу

-поднять стрелу

?

Действия при выполнении знаковой сигнализации "ОСТОРОЖНО"

+кисти рук обращены ладонями одна к другой на небольшом расстоянии, руки при этом подняты вверх

-прерывистое движение вверх руки на уровне пояса ладонью вверх; рука согнута в локте

-резкое движение рукой вправо и влево на уровне пояса, ладонь обращена вниз

?

Порядок обмена сигнала между стропальщиком (сигнальщиком) и крановщиком устанавливается

-правилами по кранам

-стропальщиком и крановщиком

+производителем работ

?

Знаковая сигнализация одной или двумя руками на подъем, перемещение и опускание груза, приведенная в Правилах по кранам является

-обязательной для использования

+рекомендуемой, которая может быть изменена или дополнена недостающими сигналами

-обязательной при работе стреловых самоходных и железнодорожных кранов с длиной стрелы не более 10 м

?

Телефонная или радиотелефонная связь устанавливается

+на кранах, применяемых для выполнения строительно-монтажных работ на высотах более 36 м

-в зависимости от наличия данной связи

-при подъеме, перемещении и опускании грузов, которые находятся вне поля зрения машиниста

?

Площадки для складирования грузов

+должны быть ровными, желательно с твердым покрытием без выбоин и иметь уклон не более 5 град.

+должны быть обеспечены отводом поверхностных (ливневых) вод

+должны иметь проходы для работников и проезды для транспортных и грузоподъемных средств

-складирование может производиться на любых площадках

?

Подкладки и прокладки служат

+для сушки лесоматериалов в штабеле

+для большей устойчивости складируемого груза

+для возможности освобождения из под элементов штабеля стропов

?

В качестве подкладок и прокладок используются:

+ деревянные бруски прямоугольного сечения

- кирпичи

- любой подручный материал

?

Железобетонные конструкции складируют

+в штабели

+в специальные кассеты

+в ряд

?

Трубы складируют

+в штабель

+пирамидой

-в специальные кассеты

?

Металлопрокат складируют

-в штабелях

+в стеллажах

-в таре

?

Лесоматериалы складируют

+в штабелях

-в кассеты

-в таре

?

К «мертвому» грузу относится

+груз зарытый в землю

+груз прижатый другим грузом

+груз примерзший к земле

?

Схемы строповки, графическое изображение способов строповки и зацепки грузов

+должны быть выданы на руки стропальщику или вывешены в местах производства работ

-стропальщик должен разработать сам

-выбираются стропальщиком произвольно

?

Владелец крана или эксплуатирующая организация должны

+вывесить на месте производства работ список основных перемещаемых краном грузов с указанием их массы

+выдать на руки стропальщику список основных перемещаемых краном грузов с указанием их массы

+обеспечить стропальщиков испытанными и маркированными съемными грузозахватными приспособлениями

?

Соединение концов стальных канатных стропов выполняется

-только заплеткой

-заплеткой, опрессовкой алюминиевыми втулками или путем оковки каната кольцами

+заплеткой или опрессовкой алюминиевыми втулками

?

Применение коушей для подсоединения ветвей канатных стропов к звеньям

+является обязательным требованием к конструкции стропов

-рекомендуется Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов

?

На маркировочной бирке стропа указывают

+товарный знак завод-изготовителя,номер стропа, паспортную грузоподъемность стропа, дату испытания (месяц, год)

-только паспортную грузоподъемность

-только паспортную грузоподъемность и дату испытания

?

При техническом освидетельствовании стропы испытываются нагрузкой

+в 1,25 раза превышающей их паспортную грузоподъемность

-в 1,5 раза превышающей их паспортную грузоподъемность

-в 2 раза превышающей их паспортную грузоподъемность

?

Для обеспечения защиты стропальщика от случайного прикосновения к токоведущим частям применяются следующие способы и средства:

+защитные ограждения;

+знаки безопасности;

+средства индивидуальной защиты.

?

К организационным мероприятиям по обеспечению электробезопасности относятся:

-изоляция токоведущих частей;

+проведение инструктажа;

+назначение инженерно-технического работника по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъёмных кранов, грузозахватных приспособлений и тары.

?

Стропальщик должен иметь:

+I   группу электробезопасности;

-I I   группу электробезопасности;

-I I I   группу электробезопасности.

?

Стропальщик производит ремонт электрооборудования крана:

-самостоятельно;

-по согласованию с лицом, ответственным за безопасное производство работ кранами;

+производить запрещается.

?

При соприкосновении стрелы крана с токоведущими частями или возникновении электрического разряда:

+стропальщику запрещается прикасаться к машине;

-стропальщику разрешается прикасаться к поднимаемому грузу;

+стропальщику запрещается прикасаться к грузозахватным приспособлениям.

?

Допуск к работе стропальщика:

+должен оформляться приказом (распоряжением) по организации;

-проводиться устным распоряжением лица, ответственным за безопасное производство работ кранами;

-проводиться устным распоряжением крановщика (машиниста).

?

Повторная проверка знаний стропальщиков проводится комиссией предприятия:

+периодически, не реже одного раза в 12 месяцев;

+при переходе с одного предприятия на другое;

+по требованию инспектора Госгортехнадзора.

?

Во время работы стропальщик:

-может не иметь при себе удостоверение стропальщика;

+должен иметь удостоверение стропальщика при себе.

?

Стропальщик в своей работе подчиняется:

-крановщику;

+лицу, ответственному за безопасное производство работ кранами;

-инспектору Госгортехнадзора.

?

Перед началом работ стропальщик знакомится с проектом производства работ краном, технологическими картами, мерами безопасности, изложенными в наряде-допуске:

+под роспись;

-без подписи;

-под расписку или без расписки, по усмотрению лица, ответственного за безопасное производство работ кранами.

?

Масса груза может быть:

+указана в списке перемещаемых краном масс грузов, который должен быть вывешен на месте производства работ;

+указана в списке перемещаемых краном масс грузов, который должен быть выдан стропальщику на руки;

+указана на маркировке груза.

?

Схемы строповки, графическое изображение способов строповки и зацепки грузов:

+должны быть выданы на руки стропальщику или вывешены в местах производства работ;

-стропальщик должен разработать сам;

-определяются крановщиком.

?

Перед подачей сигнала крановщику о подъёме груза необходимо:

+проверить, нет ли на грузе незакреплённых деталей;

+убедиться в том, что во время подъёма груз не может ни за что зацепиться;

+убедиться в отсутствии людей возле груза.

?

Подъём и перемещение груза, на который не разработаны схемы строповки:

+должны производиться в присутствии и под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ кранами;

-производиться запрещается;

-должны производиться опытным стропальщиком.

?

Правильность строповки, равномерность натяжения стропов, устойчивость крана, действие тормозов проверяется стропальщиком при поднятом грузе на высоту:

-100 мм;

-500 мм;

+200–300 мм.

?

Соответствие вылета стрелы крана массе поднимаемого груза проверяется стропальщиком:

-визуально;

+по указателю грузоподъёмности крана;

-по указателю угла наклона крана.

?

Груз должен быть поднят выше встречающихся на пути предметов не менее, чем на:

-300 мм при перемещении краном;

-400 мм при перемещении краном;

+500 мм при перемещении краном.

?

Для предотвращения самопроизвольного разворота длинномерных и громоздких грузов во время их подъёма или перемещения применяются:

+специальные оттяжки;

+багры;

-любые подручные средства.

?

В процессе эксплуатации грузоподъёмные канаты и цепи могут подвергаться:

+механическим воздействиям;

+температурным воздействиям или воздействиям электрического дугового разряда;

+химическим воздействиям.

?

Канат бракуется при уменьшении первоначального диаметра наружных проволок в результате износа или коррозии:

-на 7 % и более;

-на 3 % и более;

+на 40 % и более.

?

Канат подлежит браковке даже при отсутствии видимых обрывов проволоки при уменьшении диаметра каната в результате износа или коррозии:

-на 10 % и более по сравнении с номинальным диаметром каната;

-на 3 % и более по сравнении с номинальным диаметром каната;

+на 7 % и более по сравнении с номинальным диаметром каната.

?

Канат подлежит браковке даже при отсутствии видимых обрывов проволоки при уменьшении диаметра каната в результате повреждения сердечника – внутреннего износа, обмятия, разрыва и т.п.

-на 10 % от номинального диаметра у некрутящихся канатов и на 3 % у остальных канатов;

+на 3 % от номинального диаметра у некрутящихся канатов и на 10 % у остальных канатов;

-на 7 % от номинального диаметра у некрутящихся канатов и на 3 % у остальных канатов.

?

Цепь подлежит браковке при удлинении звена цепи:

-более 5 % от первоначального размера;

-более 7 % от первоначального размера;

+более 3 % от первоначального размера.

?

Цепь подлежит браковке при уменьшении диаметра сечения звена вследствие износа:

-более 5 %;

+более 10 %;

-более 7 %.

?

Схемы строповки, графическое изображение способов строповки и зацепки грузов:

+должны быть выданы на руки стропальщику или вывешены в местах производства работ;

-стропальщик должен разработать сам;

-выбираются стропальщиком произвольно.

?

Владелец крана или эксплуатирующая организация должны:

+вывесить на место производства работ список основных перемещаемых краном грузов с указанием их массы;

+выдать на руки стропальщику список основных перемещаемых краном грузов с указанием их массы;

+обеспечить стропальщика испытанными и маркированными  съёмными грузозахватными приспособлениями.

?

Стропы общего назначения следует выбирать так, чтобы:

+угол между их ветвями не превышал 90 градусов;

-угол между их ветвями превышал 90 градусов;

-угол между их ветвями был наибольшим.

?

Строповку корпусных деталей, рам, машин и оборудования необходимо осуществлять:

+за постоянные специально предусмотренные места зацепки;

+за самые надёжные места: цапфы, проушины, рамы, ступицы, спицы, рёбра, крюки;

-за любые выступы.

?

Для строповки металлопроката и труб применяют:

+зажимные грузозахватные приспособления;

+ветвевые и двухпетлевые стропы;

+траверсы.

?

Для уменьшения износа канатных и цепных стропов от соприкосновения с острыми кромками железобетонных конструкций применяют:

+деревянные бруски;

+разрезанные трубы;

+предохранительные прокладки из листового металла.

?

Какой прибор автоматически показывает, какова грузоподъёмность крана при установленном вылете стрелы?

+Указатель грузоподъёмности;

-Анемометр;

-Кренометр.

?

Кренометр предназначен для:

+правильной установки стреловых кранов;

-правильной установки кранов мостового типа;

-правильной установки всех кранов.

?

Анемометр – это:

+прибор для определения силы ветра;

-прибор для определения угла наклона крана;

-прибор определяющий массу поднимаемого груза.

?

Устройства, предотвращающие запрокидывание стрелы предназначены для:

+сохранения устойчивого положения стрелового оборудования;

-правильной установки всех кранов;

-предотвращения аварий кранов, связанных с подъёмом груза, масса которого превышает грузоподъёмность крана.

?

По конструкции различают канаты:

-с металлическим или органическим сердечником;

+одинарной свивки, стренги и кабели;

+двойной, тройной и одинарной свивки.

?

По материалу сердечника различают канаты:

-с металлическим или органическим сердечником;

+с металлическим сердечником, органическим сердечником или сердечником из искусственных волокон;

-с органическим сердечником и сердечником из искусственных волокон;

?

По типу свивки прядей различают канаты:

+с линейным, точечным, комбинированным и с полосовым касанием проволок между слоями;

-с точечно-линейным и полосовым касанием проволок между слоями.

?

По способу свивки различают канаты:

-раскручивающиеся и закручивающиеся;

+раскручивающиеся и нераскручивающиеся;

-нераскручивающиеся и закручивающиеся.

?

По направлению свивки различают канаты:

-только правой свивки;

-только левой свивки;

+правой и левой свивки.

?

По сочетанию направлений свивки различают канаты:

+односторонней, комбинированной и крестовой свивки;

-односторонней и комбинированной свивки;

-односторонней и крестовой свивки.

?

По механическим свойствам различают канаты:

+высшей марки, бензельные, второй марки, первой марки;

-высшей марки, первой марки, второй марки;

-первой марки, второй марки;

?

По виду покрытия поверхности проволоки различают канаты:

-из проволоки с покрытием и без покрытия;

+из проволоки без покрытия, из оцинкованной проволоки для средних, жёстких и особо жёстких агрессивных условий работы;

-из оцинкованной проволоки для средних, жёстких и особо жёстких агрессивных условий работы;

?

По назначению различают канаты:

-грузолюдские и грузовые;

+грузолюдские, грузовые, бензельные;

-грузовые и бензельные.

?

Траверсы – это:

+съёмные грузозахватные приспособления, предназначенные для подъёма крупногабаритных и длинномерных грузов;

- грузозахватные органы, предназначенные для подъёма крупногабаритных и длинномерных грузов;

-съёмные грузозахватные приспособления, предназначенные для подвески грузов к крюкам грузоподъёмных машин.

?

Основное назначение траверс:

-увеличивать грузоподъёмность крана;

-уменьшать полезную высоту подъёма груза;

+предохранять поднимаемые элементы от воздействия сжимающих усилий.

?

Работать по профессии стропальщика могут:

- Лица не моложе 16 лет

+ Лица не моложе 18 лет

- Лица не старше 60 лет

+ Лица, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья,

что должно быть подтверждено результатами мед. освидетельствования

?

Где должна проводиться подготовка и аттестация стропальщиков?

Ответ 1

+ В профессионально-технических учебных заведениях.

+На курсах и в технических школах обучения.

- В любых учреждениях, располагающих базой  для теоретического обучения.

?

Как оформляется допуск  к работе стропальщиков ?

+ Приказом владельца крана.

- Устным распоряжением владельца крана.

- Предписанием инспектора Ростехнадзора.

?

Кто имеет право снимать перед работой с неповоротной части крана стропы и подкладки под дополнительные опоры и  укладывать их  на место?

+ Лично крановщик, работающий на данном кране.

- Стропальщик.

?

Каковы условия установки крана на краю откоса котлована (канавы)?

+ Эти условия должны быть указаны в проекте производства работ кранами.

+ Должны быть соблюдены мин. допуст. расстояния от основания откоса

котлована до ближайшей опоры крана согласно Правил.

- Минимальное допустимое расстояние от основания откоса котлована до

ближайшей опоры крана должно быть не менее 1 м.

?

Как следует устанавливать кран для выполнения строительно-монтажных работ?

+ В соответствии с проектом производства работ кранами.

+ Согласно указаниям лица, ответственного за безопасное производство работ.

-  На усмотрение крановщика, при условии обеспечения безопасного

выполнения строительно-монтажных работ.

?

В каких местах не разрешается устанавливать краны для работы?

+ На неподготовленной для этого площадке (с учетом категории и характера

грунта).

+ На свеженасыпанном неутрамбованном грунте.

+ На площадке с уклоном, превышающим допустимый для данного крана в

соответствии с руководством по эксплуатации крана.

- Вблизи линии электропередачи, без наряда допуска.

?

Устанавливать кран следует так, чтобы при работе расстояние между поворотной частью крана (при любом его положении)  и строениями, штабелями грузов и другими предметами было не менее ...

+ 1 м.

- 2 м.

- 0,5 м.

?

Разрешается ли крановщику самовольная установка крана вблизи линии электропередач?

+ Самовольная установка крана вблизи линии электропередач запрещается.

+ Установка крана вблизи линии электропередач разрешается после получения

задания от лица, отв. за безопасное производство работ.

-  Разрешается при соблюдении безопасного расстояния от крана до проводов

линии электропередач.

?

В каких случаях крановщик должен работать под непосредственным

руководством лица, ответственного за безопасное производство работ?

+ При загрузке и разгрузке полувагонов.

+ При перемещении груза несколькими кранами.

+ При работе вблизи линии электропередачи.

+ При перемещении груза над перекрытиями, под которыми размещены

производственные или служебные помещения, где могут находиться люди.

+ При перемещении груза, на который не разработана схема строповки.

+ Во всех случаях, когда это предусмотрено проектами производства работ или

технологическими регламентами.

?

В каких случаях допускается перемещении груза над перекрытиями, под которыми размещены производственные, жилые или служебные помещения, где могут находиться люди?

+ После разработки мероприятий, обеспечивающих безопасное выполнение

работ.

+ По согласованию с органами Ростехнадзора.

+ Под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ.

- Запрещено.

?

При перемещении грузов крановщик должен руководствоваться следующими правилами:

+ Работать краном можно только по сигналу стропальщика, подаваемому по

установленному на предприятии порядку.

+ Необходимо определять по указателю грузоподъемности грузоподъемность

крана для каждого вылета.

+ Перед подъемом груза следует предупреждать звуковым сигналом

стропальщика и всех лиц около крана о необходимости уйти из опасной

зоны.

+ Загружать и разгружать вагонетки, автомашины, ж/д полувагоны и  т.п.

разрешается при отсутствии людей на транспортных средствах.

+ При работе крана людям запрещается находиться рядом с его платформой, а

также выходить на неповоротную часть крана.

+ Устанавливать крюк подъемного механизма над грузом так, чтобы

при подъеме груза исключалось косое натяжение грузового каната.

?

При подъеме груза крановщик должен руководствоваться следующими правилами:

+ При подъеме груза необходимо предварительно поднять его на высоту

200-  300 мм, чтобы  убедиться в устойчивости крана и т.п.

-  При подъеме груза необходимо предварительно поднять его на высоту ксладирование

500 мм, чтобы  убедиться в устойчивости крана и т.п.

- Предварительный подъем груза не требуется.

-  При подъеме груза необходимо предварительно поднять его на высоту 1м,

чтобы  убедиться в устойчивости крана и т.п.

?

Кто несет ответственность за повреждения, причиненные действием крана вследствие выполнения неправильно поданного стропальщиком сигнала?

+ Крановщик и стропальщик.

- Только стропальщик.

- Только крановщик.

?

В каких случаях крановщик обязан выполнять сигнал «Стоп»?

+ Во всех случаях независимо от того, кто его подает.

- Только в случае, если его подает стропальщик.

?

В каких случаях стропальщик может находиться возле груза во время его подъема или опускания?

+ В случае, если груз находится на высоте не более 1 м от уровня площадки.

- Во всех случаях.

- В случае, если груз находится на высоте не более 2 м от уровня площадки.

?

Каков порядок производства работ краном вблизи линии электропередачи (ЛЭП)?

+ Все работы краном выполняются по наряду-допуску,  выдаваемому

крановщику на руки перед началом работы.

+ Работа крана вблизи ЛЭП должна производиться под непосредственным

руководством лица, отв. за безопасное производство работ кранами.

+ Лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами, должно

указать крановщику место установки крана.

+ Лицо, отв. за безопасное производство работ кранами, должно

произвести запись в путевом листе крановщика о разрешении работы.

+ Работа крана  должна производиться на безопасном расстоянии от

частей крана или груза в любом их положении до ближайшего провода ЛЭП.

?

Может ли стропальщик приступить к выполнению работ во взрыво- и пожароопасных зонах или с ядовитыми, едкими грузами без специального(письменного) указания от лица, ответственного за безопасное производство работ?

+ Не может.

- Может при соблюдении мер безопасности.

?

При производстве работ крановщику запрещается:

+ Допускать к обвязке или зацепке грузов случайных лиц, не имеющих

удостоверения стропальщика.

+ Применять грузозахватные приспособления, не соответствующие  массе и

характеру груза, без бирок или клейм.

+ Поднимать груз, масса которого превышает грузоподъемность крана

для данного вылета.

+ Производить подъем груза с места его установки ( с земли, площадки,

штабеля и т.п.) стрелой.

+ Опускать стрелу с грузом до вылета, при котором грузоподъемность крана

будет меньше массы поднимаемого груза.

+ Производить резкое торможение при повороте стрелы с грузом.

+ Подтаскивать груз по земле, рельсам и лагам крюком крана при наклонном

положении канатов, и передвигать транспортные средства при помощи

крюка.

?

При производстве работ крановщику запрещается:

+ Отрывать крюком или грейфером груз, засыпанный землей или примерзший к

земле, заложенный другими грузами и т.п.

+ Освобождать крюком защемленные грузом грузозахватные приспособления

(стропы, цепи, клещи и т.п.).

- Поднимать железобетонные изделия с поврежденными петлями (или не

имеющих их ) путем их строповки  «на удавку».

+ Укладывать груз на электрические кабели и трубопроводы, а также на краю

откоса или траншеи.

+ Поднимать груз с находящимися на нем людьми, а также груз,

поддерживаемый руками.

?

В каких случаях крановщик обязан прекратить работу крана и сообщить об этом лицу, ответственному за безопасное производство работ кранами?

+ При возникновении неисправностей крана.

+ При приближении грозы, сильном ветре, скорость которого превышает

допустимую для данного крана и указанную в его паспорте.

+ При недостаточной освещенности места работы крана, сильном снегопаде,

когда крановщик плохо различает сигналы стропальщика или груз.

+ При температуре воздуха ниже допустимой минусовой, указанной в паспорте

крана.

+ При закручивании канатов грузового полиспаста.

-  При наступлении обеденного перерыва или окончания смены.

?

Если во время  работы крана имели место авария или несчастный случай, то стропальщик должен:

+ Немедленно поставить в известность об этом лицо, ответственное

за безопасное производство работ кранами.

+ Обеспечить сохранность обстановки аварии или несчастного случая.

- Немедленно сообщить о случившемся инспектору Ростехнадзора.

?

Какие сроки осмотра траверс, клещей и других захватов и тары?

+ 1 раз в месяц.

-  1 раз в 10 дней.

-  1 раз в 2 недели.

?

Какие сроки осмотра стропов?

-  1 раз в месяц.

+ 1 раз в 10 дней.

-  1 раз в 2 недели.

?

Какие сроки осмотра редко используемых  грузозахватных приспособлений?

-  1 раз в месяц.

-  1 раз в 10 дней.

+ Перед выдачей их в работу.

?

Как производится подъем примерзшего груза?

+ Груз нужно сначала отдолбить, освободить, затем поднимать в соответствии

со схемой строповки.

-  Груз следует сначала оторвать краном, зацепив его с одной  стороны, а затем

поднимать  в соответствии со схемой строповки.

?

Как изменяется грузоподъемность стрелового крана в зависимости от вылета?

+ С увеличением вылета грузоподъемность крана уменьшается.

-  С увеличением вылета грузоподъемность крана увеличивается.

?

Как подбирается длина ветвей стропа?

+ Чтобы угол между ветвями стропа был не более 90 град.

-  Чтобы угол между ветвями стропа был не менее 90 град.

-  Чтобы угол между ветвями стропы был не более 60 град.

?

Сигнальщик назначается:

- Крановщиком

+ Лицом, ответственным за безопасное производство работ кранами.

?

Сигнальщик назначается:

- при работе двух и более стропальщиков.

+ в тех случаях, когда нет прямой связи с крановщиком.

?

При погрузке-разгрузке транспорта во время  перемещения груза стропальщик может находиться:

- в кузове автомобиля.

- в кузове автомобиля на безопасном расстоянии от перемещаемого груза.

+ нахождение  в кузове запрещено.

?

Подъем  кирпича в поддонах разрешается:

+ при погрузке, разгрузке(на землю) транспортных средств.

- при подъеме груза на строящиеся здания.

- во всех случаях.

?

Подача груза в оконные проемы, на балконы и лоджии

- разрешается

- запрещается

+ разрешается при наличии приемных площадок или специальных приспособлений.

?  при серийном изготовлении стропа подлежат испытанию в течении

+ 3 минут.

- в течении 10 минут

- Правилами не регламентируется.

?

При индивидуальном изготовлении стропа подлежат испытанию в течении

- 3 минут.

+ в течении 10 минут

- Правилами не регламентируется.

?

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ стропальщик обязан:

- Под роспись ознакомиться  с проектом производства работ.

+ Под роспись ознакомиться  с технологической картой.

- Под роспись ознакомиться  с мерами безопасности изложенными в наряд-допуске.

?

Погрузочно-разгрузочные работы ведутся в соответствии с мерами безопасности изложенными в:

- наряд-допуске.

+технологических картах

-проекте производства  работ кранами.

?

Строительно-монтажные работы ведутся в соответствии с мерами безопасности изложенными в:

- наряд-допуске.

-технологических картах

+проекте производства  работ кранами.

?

Монтаж технологического оборудования ведется в соответствии с мерами безопасности изложенными в:

- наряд-допуске.

-технологических картах

+проекте производства  работ кранами.

?

Складирование труб диаметром  до 300мм:

+ в штабель до 3 м на подкладки с прокладками между рядами и концевыми упорами.

- в штабель.

-пирамидой в седло до 3м.

?

Складирование труб диаметром  свыше 300мм:

- в штабель до 3 м на подкладки с прокладками между рядами и концевыми упорами.

- в штабель.

+пирамидой в седло до 3м.

?

Складирование  плит перекрытия:

+ в штабель до 2,5 м на подкладки с прокладками между рядами.

- в штабель до 3 м на подкладки с прокладками между рядами.

- в штабель   без  прокладок между рядами.

?

Складирование круглого леса:

+ в штабель до 1,5 м на подкладки с прокладками между рядами и концевыми упорами.

- в штабель   без  прокладок между рядами.

- в штабель до 2,5 м на подкладки с прокладками между рядами.

?

При строповке крупных стеновых блоков и других высоких грузов необходимо использовать:

- приставные лестницы.

+ переносные площадки.

?

В каких случаях необходимо применять двустороннюю  радиопереговорную связь?

+ При возведении зданий и сооружений высотой более 36 м.

-  При возведении зданий и сооружений высотой более 10 м.

-  Во всех случаях, когда полностью не просматривается из кабины крановщика

зона, обслуживаемая краном.

?

Какие требования предъявляются к площадкам  для складирования груза?

+ На площадках для складирования груза должны быть обозначены границы

штабелей, проходов и проездов между ними.

+ В проходах и проездах размещать груз не допускается.

+ Ширина проездов должна обеспечивать безопасность движения

транспортного средства.

+ Проходы и рабочие места должны быть выровнены и не иметь ям и рытвин,

зимой очищены от снега.

+ В зоне разгрузочной площадки не должны находиться  действующие

электрические линии.

-  Площадки для складирования груза должны иметь навес или крышу.

?

При строповке, подъеме и перемещении опасных грузов должны выполняться следующие меры безопасности:

+ Эти работы следует производить в соответствии с требованиями

безопасности, содержащимися в сопроводительной документации.

+ Эти работы следует производить в специально отведенных местах

при наличии данных о классе опасности и указаний по безопасности.

+ Эти работы нельзя производить при выявлении несоответствия

тары требованиям нормативных документов, ее неисправности и т.д.

+ По окончании работ места производства работ, подъемно-транспортное

оборудование и средства инд. защиты подвергаются сан. обработке.

+ Запрещается производство погрузочно-разгрузочных работ с взрыво- и

пожароопасными грузами во время грозы.

+ Эти работы следует производить с соблюдением всех мер предосторожности,

не допуская толчков, ударов,  и т.п.

-  Подъеме и перемещении опасных грузов производится также как и обычно,

но необходимо покинуть опасную зону и управлять грузом оттяжкой.

?

При строповке, подъеме и перемещении опасных грузов должны выполняться

следующие меры безопасности:

+ Погрузочно-разгрузочные работы с опасными грузами производятся

при выкл. двигателе автомашины и нахождении водителя вне опасной зоны.

+ Погрузочно-разгрузочные работы с ядовитыми веществами производятся

с обеспечением охраны, исключая допуск посторонних лиц.

+ Эти работы должны производиться под контролем ответственного лица –

представителя грузоотправителя, сопровождающего груз.

+ Перевозку опасных грузов автотранспортом следует осуществлять

в соответствии с паспортом безопасности вещества.

- Эти работы должны производить специально обученные бригады с применением спецтехники.

?

При работе магнитных и грейферных кранов должны выполняться

следующие меры безопасности:

+ Следует обозначать зону работы крана и не допускать нахождение людей и производства каких-либо работ в ней.

+ Стропальщики и др. рабочие, обслуживающие краны, могут допуск.

к работе после того, как грейфер или магнит будут опущены на землю.

+ При погрузке (разгрузке) не допускается нахождение людей на

платформах, в автомашинах, полувагонах и другом подвижном составе.

+ На предприятии должна быть разработана инструкция по обслуживанию

грейферных(магнитных) кранов с учетом указаний предприятия-изготовителя.

-  Стропальщики и другие рабочие, обслуживающие краны, могут допускаться

к выполнению работы после того, как пройдут спец. обучение.

?

При погрузке (разгрузке) трубовозов не допускается:

+ Проносить трубы над кабиной водителя.

+ Резко сбрасывать трубы.

+ Вытаскивать трубы из штабеля до разборки вышележащих слоев.

+ Нахождение водителя в кабине трубовоза и в пределах опасной зоны.

+ Нахождение стропальщика в кузове трубовоза.

?

При какой максимальной высоте расположения груза стропальщик может находиться возле груза во время его подъема?

-  200-300 мм от уровня площадки, на которой находиться стропальщик.

-  500 мм от уровня площадки, на которой находиться стропальщик.

+ 1000 мм от уровня площадки, на которой находиться стропальщик.

-  1500 мм от уровня площадки, на которой находиться стропальщик.

?

Каково значение допустимого минимального расстояния между грузом, перемещаемым краном, и встречающимся предметами на его пути?

-  1000 мм

-  700 мм

+ 500 мм

-  200 мм

?

Укажите  минимальное  расстояние  в  метрах между  поворотной  частью  автомобильного  крана при любом его положении и строениями, штабелями грузов и другими предметами.

+ 1 м

-  0,5 м

-  0,75 м

?

Допускается ли установка автомобильного крана не на все имеющиеся выносные опоры?

-  Допускается при установке выносных опор со стороны поднимаемого груза.

+ Не допускается.

-  Допускается при установке крана в стесненных условиях.

?

Допускается ли установка автомобильных кранов на краю откоса

котлована (канавы)?

-  Не допускается.

-  Допускается не ближе 3 м.

+ Допускается  с соблюдением расстояний, указанных в таблице настоящих

Правил, в зависимости от глубины котлована (канавы) и типа грунта.

?

Грузозахватные приспособления должны подвергаться осмотру и испытанию нагрузкой, на ... превышающей их паспортную грузоподъемность?

-  10%

-  15%

+ 25%

?

Подлежат ли ремонту стропы?

-  Подлежат не более двух раз.

+ Не подлежат.

?

Какие сведения должны содержаться на металлической бирке,  прикрепленной к  грузозахватным приспособлениям?

-  Наименование приспособления.

+ Номер приспособления.

+ Паспортную грузоподъемность.

+ Дату испытания.

?

Безопасное расстояние от стрелового крана до основания откоса котлована, на краю которого он устанавливается, в случае ненасыпного песчаного или гравийного грунта и глубине котлована 1 м?

-   1,0 м.

+  1,5 м.

-   2,0 м.

-   2,5 м.

-   3,0 м.

?

Безопасное расстояние от стрелового крана до основания откоса котлована, на краю которого он устанавливается, в случае ненасыпного песчаного или гравийного грунта и глубине котлована 2 м?

-   1,0 м.

-   1,5 м.

-   2,0 м.

-   2,5 м.

+  3,0 м.

?

Безопасное расстояние от стрелового крана до основания откоса котлована, на краю которого он устанавливается, в случае ненасыпного песчаного или гравийного грунта и глубине котлована 3 м?

-    2,0 м.

-   3,0 м.

+   4,0 м.

-    5,0 м.

-    6,0 м.

?

Каков порядок складирования металлопроката?

-    В штабелях.

+   В стеллажах.

-    В таре.

-    В кассетах.

-    На площадках.

?

Где должна находиться схема строповки (графическое изображение)?

-    Должны быть выданы на руки стропальщикам.

-    Должны быть выданы на руки крановщикам.

+    Должны быть выданы на руки стропальщикам и крановщикам или вывешены в местах производства работ.

-    Должны быть выданы на руки лицу, ответственному за безопасное производство работ кранами.

-   Должны быть выданы на руки стропальщикам и лицу, ответственному за безопасное производство работ кранами.

?

При какой максимальной высоте расположения груза стропальщик может находиться возле груза во время его подъема или опускания?

+    1000 мм от уровня площадки, на которой находится стропальщик.

-    1200 мм от уровня площадки, на которой находится стропальщик.

-    1400 мм от уровня площадки, на которой находится стропальщик.

-    1600 мм от уровня площадки, на которой находится стропальщик.

-    1800 мм от уровня площадки, на которой находится стропальщик.

?

На какую максимальную высоту при подъеме груза нужно предварительно поднять груз, чтобы проверить правильность строповки и надежность действия тормоза?

+    200-300 мм.

-    400-500 мм.

-    600-700 мм.

-    800-900 мм.

-    900-1000 мм.

?

Какое минимальное расстояние допускается между не отключенными контактными проводами городского транспорта и стрелой работающего под ними крана при условии установки ограничителя (упора), не позволяющего уменьшить указанное расстояние при подъеме стрелы?

-    500 мм при установке ограничителя (упора), не позволяющего уменьшить данное расстояние при подъеме стрелы.

-    700 мм при установке ограничителя (упора), не позволяющего уменьшить данное расстояние при подъеме стрелы.

-    850 мм при установке ограничителя (упора), не позволяющего уменьшить данное расстояние при подъеме стрелы.

-    950 мм при установке ограничителя (упора), не позволяющего уменьшить данное расстояние при подъеме стрелы.

+    1000 мм при установке ограничителя (упора), не позволяющего уменьшить данное расстояние при подъеме стрелы.

?

Какое минимальное расстояние между грузом, перемещаемым краном, и встречающимся на пути его перемещения оборудованием, бортами подвижного состава, штабелями грузов и другими предметами необходимо обеспечить при установке крана?

-    1100 мм.

-    900 мм.

+    500 мм.

-    700 мм.

-    300 мм.

?

Каково значение допустимого минимального расстояния по горизонтали между выступающими частями крана, передвигающегося по наземному крановому пути, и строениями, штабелями грузов и другими предметами, расположенными на высоте до 2000 мм от уровня земли или рабочих площадок?

-    400 мм.

-    600 мм.

+    700 мм.

-    800 мм.

-    1000 мм.

?

Каково значение допустимого минимального расстояния по горизонтали между выступающими частями крана, передвигающегося по наземному крановому пути, и строениями, штабелями грузов и другими предметами, расположенными на высоте более 2000 мм от уровня земли или рабочих площадок?

+    400 мм.

-    600 мм.

-    700 мм.

-    800 мм.

-    1000 мм.

?

Каково значение допустимого минимального расстояния между поворотной частью стрелового крана при любом его положении и строениями, штабелями грузов и другими предметами?

-    1500 мм.

-    1200 мм.

+   1000 мм.

-    800 мм.

-    600 мм.

?

Какую из перечисленных операций обозначает сигнал, подаваемый следующим образом: резкое движение рукой вправо и влево на уровне пояса, ладонь обращена вниз?

-    Осторожно (применяется перед подачей какого-либо сигнала при необходимости незначительного перемещения).

-    Опустить груз или крюк.

-    Повернуть стрелу.

+    Стоп (прекратить подъем или передвижение).

-    Поднять груз или крюк.

?

Какую из перечисленных операций обозначает сигнал, подаваемый следующим образом: движение вниз вытянутой рукой, предварительно поднятой до вертикального положения, ладонь раскрыта?

-    Поднять стрелу.

-    Передвинуть кран (мост).

-    Передвинуть тележку.

+   Опустить стрелу.

-    Поднять груз или крюк.

?

Кто может быть допущен к подвешиванию на крюк крана груза без предварительной обвязки?

-    Только аттестованные стропальщики.

-    Рабочие основных профессий после соответствующего инструктажа и проверки навыков подвешивания.

+    Рабочие основных профессий, дополнительно обученные профессии стропальщика по сокращенной программе.

-    Рабочие основных профессий, дополнительно обученные профессии стропальщика по полной программе.

?

Какую из перечисленных операций обозначает сигнал, подаваемый следующим образом: резкое движение рукой вправо и влево на уровне пояса, ладонь обращена вниз?

-    Осторожно (применяется перед подачей какого-либо сигнала при необходимости незначительного перемещения).

-    Опустить груз или крюк.

-    Повернуть стрелу.

+    Стоп (прекратить подъем или передвижение).

-    Поднять груз или крюк.

?

Какую из перечисленных операций обозначает сигнал, подаваемый следующим образом: движение вниз вытянутой рукой, предварительно поднятой до вертикального положения, ладонь раскрыта?

-    Поднять стрелу.

-    Передвинуть кран (мост).

-    Передвинуть тележку.

+   Опустить стрелу.

-    Поднять груз или крюк.

?

Какие требования должны выполняться при подготовке и аттестации крановщиков и их помощников, стропальщиков, наладчиков приборов безопасности?

+    Подготовка и аттестация указанных лиц должна проводиться в профессионально-технических учебных заведениях, имеющих лицензию территориального органа Госгортехнадзора России.

-    Участие представителя органов Госгортехнадзора России в работе квалификационной комиссии при первичной аттестации указанных лиц не обязательно.

-     Подготовка рабочих указанных специальностей должна осуществляться по программам, разработанным учебными учреждениями и согласованным с Госгортехнадзором России.

-   Повторная проверка знаний указанных лиц должна проводиться по требованию ответственного за содержание кранов в исправном состоянии.

?

При производстве работ грузоподъемными кранами вблизи линий электропередач выполненной гибким кабелем:

- оформляется   наряд-допуск.

+ наряд-допуск не требуется.

? Производственная тара заполняется грузом:

+ на 200 мм ниже края борта.

- по край борта.

- уровень заполнения на усмотрение стропальщика.

?

Периодический осмотр тары:

+ 1 раз в месяц.

-  1 раз в 2 недели.

-  1 раз в квартал.

?

Тара маркируется:

+  №., наименование груза, собственная масса, грузоподъемность.

-  №., наименование груза, собственная масса, грузоподъемность, дата изготовления.

-  №., наименование груза, собственная масса, грузоподъемность, дата испытания.

?

Строп подлежит браковке если на участке каната длиной 30 диаметров число обрывов более

+16

-13

-14

-6

?

Строп подлежит браковке если на участке каната длиной 6 диаметров число обрывов более

+6

-4

-2

-3

?

Строп подлежит браковке если на участке каната длиной 3 диаметров число обрывов более

+4

-3

-5

-6

?

Не допускается эксплуатация канатных строп со следующим дефектом

+уменьшение диаметра каната из-за износа или коррозии на 7% и более (даже при отсутстви видимых обрывов)

-уменьшение диаметра каната из-за износа или коррозии на 10% и более (даже при отсутстви видимых обрывов)

-уменьшение диаметра каната из-за износа или коррозии на 15% и более (даже при отсутстви видимых обрывов)

-уменьшение диаметра каната из-за износа или коррозии на 4% и более (даже при отсутстви видимых обрывов)

?

Не допускается эксплуатация канатных строп со следующим дефектом

+уменьшение диаметра наружных проволок из-за износа или коррозии на 40% и более

-уменьшение диаметра наружных проволок из-за износа или коррозии на 20% и более

-уменьшение диаметра наружных проволок из-за износа или коррозии на 30% и более

-уменьшение диаметра наружных проволок из-за износа или коррозии на 10% и более

?

Не допускается эксплуатация канатных строп со следующим дефектом

+уменьшение диаметра на 10% из-за повреждений сердечника

-уменьшение диаметра на 20% из-за повреждений сердечника

-уменьшение диаметра на 15% из-за повреждений сердечника

-уменьшение диаметра на 25% из-за повреждений сердечника

?

Не допускается эксплуатация канатных строп со следующим дефектом

+деформации коуша или износ его сечения болеечем на 15%

-деформации коуша или износ его сечения болеечем на 10%

-деформации коуша или износ его сечения болеечем на 25%

-деформации коуша или износ его сечения болеечем на 20%

?

При обрыве одной пряди строп к эксплуатации

+не допускается

-допускается

?

При выдавливании сердечника строп к эксплуатации

+не допускается

-допускается

?

При повреждении из-за воздействия температуры или электрического дугового разряда строп к эксплуатации

+не допускается

-допускается

?

При перегибах каната строп к эксплуатации

+не допускается

-допускается

?

При величене трещины на опресовочной втулке или изменении ее размера на 5% от первоначального строп к эксплуатации

-не допускается

+допускается

?

При величене трещины на опресовочной втулке или изменении ее размера на 10% от первоначального строп к эксплуатации

+не допускается

-допускается

?

Цепные стропы подлежат браковке

+при удлинении звена цепи более 3%

-при уменьшении диаметра сечения звена из-за износа более 7%

-истекшим сроке хранения

?

Цепные стропы подлежат браковке

-при удлинении звена цепи более 2%

+при уменьшении диаметра сечения звена из-за износа более 10%

-при отсутствии фиксатора цепей

?

Звенья и крюки подлежат браковке при следующих дефектах

+наличие трещин

-износ поверхностных элементов или местные вмятины, уменьшающие площадь поперечного сечения на 8%

-остаточные деформации. изменяющие первоначальный размер более чем на 3%

?

Звенья и крюки подлежат браковке при следующих дефектах

+наличие трещин

+износ поверхностных элементов или местные вмятины, уменьшающие площадь поперечного сечения на 10%

-остаточные деформации, изменяющие первоначальный размер более чем на 8%

?

Звенья и крюки подлежат браковке при следующих дефектах

+наличие трещин

-износ поверхностных элементов или местные вмятины, уменьшающие площадь поперечного сечения на 8%

+остаточные деформации, изменяющие первоначальный размер более чем на 5%

?

К "мертвому" грузу относится

+груз зарытый в землю

+груз прижатый другим грузом

+груз примерзший к земле

?

В каких случаях не требуется аварийная остановка стрелового крана?

-    При нарушениях видимости (туман, снегопад и т.п.).

-    При температуре воздуха ниже допустимой.

+    При работе крана без выносных опор согласно паспортной характеристике крана.

-    При недопустимой просадке выносных опор.

-    При обрыве грузового каната.

?

Кем должны назначаться сигнальщики?

-   Инженерно-технический работник, ответственный за содержание кранов в исправном состоянии.

+    Лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами.

-    Инженерно-технический работник по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов.

-    Ответственный за организацию и осуществление производственного контроля на предприятии.

?

Допускается ли перемещение грузов над перекрытиями, где могут находиться люди?

-    Не допускается во всех случаях.

-    Допускается в отдельных случаях при строгом соблюдении мер безопасности и при личном руководстве перемещения грузов ответственным за безопасное производство работ кранами.

+    Допускается в отдельных случаях по согласованию с органами Госгортехнадзора России после разработке мероприятий, обеспечивающих безопасное выполнение работ.

-    Допускается только над перекрытиями служебных помещений.

?

Какие требования должны выполняться при подъеме и перемещении грузов несколькими кранами?

-    Подъем и перемещение грузов допускается только двумя кранами в соответствии с указаниями по безопасному подъему и перемещению груза.

-    При подъеме и перемещении груза несколькими кранами нагрузка, приходящаяся на каждый из них не должна превышать 5 % грузоподъемности крана.

+    Работа по перемещению груза несколькими кранами должна производиться под непосредственным руководством ответственного за безопасное производство работ кранами.

-    Работа по перемещению груза несколькими кранами допускается в отдельных случаях по согласованию с органами Госгортехнадзора России.

?

В каком из приведенных случаев работа крана должна быть прекращена?

-    При отключенных или неисправных приборах безопасности.

-    При подъеме груза, засыпанного землей.

+    При скорости ветра, превышающей допустимую для данного крана.

-    При подтаскивании груза по земле.

?

В каком из приведенных случаев работа крана должна быть прекращена?

-    При подъеме груза, примерзшего к земле.

-    При освобождении краном защемленных грузом стропов.

-    При подаче груза в оконные проемы без специальных приемных площадок или специальных приспособлений.

+    При снегопаде.

?

В каком из приведенных случаев работа крана должна быть прекращена?

+    При температуре, ниже указанной в паспорте крана.

-    При перемещении груза, находящегося в неустойчивом положении.

-    При подъеме груза, укрепленного болтами или залитого бетоном.

-    При наклонном положении грузовых канатов без применения направляющих блоков.

?

Какие меры безопасности должны выполняться при работе кранов вблизи линий электропередачи?

-    Порядок организации производства работ вблизи линии электропередачи, выдачи наряда-допуска и инструктажа рабочих должен устанавливаться организацией, эксплуатирующей линии электропередачи.

-    Работа крана вблизи линии электропередачи должна производиться под непосредственным руководством инженерно-технического работника по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов.

+    При производстве работы в охранной зоне линии электропередачи наряд-допуск может быть выдан только при наличии разрешения организации, эксплуатирующей линию электропередачи.

-    Порядок работы кранов вблизи линии электропередачи, выполненной гибким кабелем, определяется владельцем крана или производителем работ.

?

Какие требования безопасности должны выполняться при производстве погрузочно-разгрузочных работ грузоподъемными кранами?

- Нахождение людей в полувагонах при подъеме и опускании грузов допускается в исключительных случаях при соблюдении мер безопасности.

- В местах погрузки и разгрузки автомашин и полувагонов должны быть установлены передвижные эстакады для стропальщиков.

+ Погрузка и разгрузка полувагонов крюковыми кранами должны производиться по технологии, утвержденной производителем работ.

- Ответы 1, 2, 3 неправильные.

?

В каких случаях крановщик обязан прекратить работу крана и сообщить об этом лицу, ответственному за безопасное производство работ кранами?

+ При возникновении неисправностей крана.

+ При приближении грозы, сильном ветре, скорость которого превышает

допустимую для данного крана и указанную в его паспорте.

+ При недостаточной освещенности места работы крана, сильном снегопаде,

когда крановщик плохо различает сигналы стропальщика или груз.

+ При температуре воздуха ниже допустимой минусовой, указанной в паспорте

крана.

+ При закручивании канатов грузового полиспаста.

-  При наступлении обеденного перерыва или окончания смены.

?

Если во время  работы крана имели место авария или несчастный случай, то стропальщик должен:

+ Немедленно поставить в известность об этом лицо, ответственное

за безопасное производство работ кранами.

+ Обеспечить сохранность обстановки аварии или несчастного случая.

- Немедленно сообщить о случившемся инспектору Ростехнадзора.

?

Стропы подвергаются испытанию:

+ после изготовления.

- после изготовления или ремонта.

- раз в 10 дней.

?

Транспортирование стропов – по группе условий хранения 8 (ОЖ3) по ГОСТ 15150:

- автомобильным транспортом.

- железнодорожным транспортом.

+ транспортом любого вида.

?

По соглашению с потребителем элементы стропов окрашиваются:

- не окрашиваются.

- в черный цвет.

- любой цвет.

+ красный, оранжевый, желтый.