Тестовые задания для проверки знаний рабочих по профессии: «Слесарь по обслуживанию грузоподъемных механизмов»

Условные обозначения:

+ правильный ответ

- неправильный ответ

?

(РД 10-33-93), с изм. №1 (РД 10-231-98), прил.2)

В маркировочной бирке стропа указывается

+товарный знак завода изготовителя, № стропа, г/п стропа, дата испытания

-завод изготовитель, длина стропа, г/п стропа, дата испытания

-завод изготовитель, № стропа, г/п стропа, дата осмотра, сл. дата испытания

-завод изготовитель, № стропа, г/п стропа, дата испытания, дата освидетельствования

?

(ПБ 10-382-00,прил.13)

Строп подлежит браковке, если на участке каната длиной 30 диаметров число обрывов более

+16

-13

-14

-6

?

(ПБ 10-382-00,прил.13)

Строп подлежит браковке, если на участке каната длиной 6 диаметров число обрывов

+6

-4

-2

-3

?

(ПБ 10-382-00,прил.13)

Строп подлежит браковке, если на участке каната длиной 3 диаметров число обрывов более

+4

-3

-5

-6

?

(ПБ 10-382-00,прил.13)

Не допускается эксплуатация канатных строп со следующим дефектом

+уменьшение диаметра каната из-за износа или коррозии на 7% и более (даже при отсутстви видимых обрывов)

-уменьшение диаметра каната из-за износа или коррозии на 10% и более (даже при отсутстви видимых обрывов)

-уменьшение диаметра каната из-за износа или коррозии на 15% и более (даже при отсутстви видимых обрывов)

-уменьшение диаметра каната из-за износа или коррозии на 4% и более (даже при отсутстви видимых обрывов)

?

(ПБ 10-382-00,прил.13)

Не допускается эксплуатация канатных строп со следующим дефектом

+уменьшение диаметра наружных проволок из-за износа или коррозии на 40% и более

-уменьшение диаметра наружных проволок из-за износа или коррозии на 20% и более

-уменьшение диаметра наружных проволок из-за износа или коррозии на 30% и более

-уменьшение диаметра наружных проволок из-за износа или коррозии на 10% и более

?

(ПБ 10-382-00,прил.13)

Не допускается эксплуатация канатных строп со следующим дефектом

+уменьшение диаметра на 10% из-за повреждений сердечника

-уменьшение диаметра на 20% из-за повреждений сердечника

-уменьшение диаметра на 15% из-за повреждений сердечника

-уменьшение диаметра на 25% из-за повреждений сердечника

?

(ПБ 10-382-00,прил.13)

Не допускается эксплуатация канатных строп со следующим дефектом

+деформации коуша или износ его сечения болеечем на 15%

-деформации коуша или износ его сечения болеечем на 10%

-деформации коуша или износ его сечения болеечем на 25%

-деформации коуша или износ его сечения болеечем на 20%

?

(ПБ 10-382-00,прил.13)

При обрыве одной пряди строп к эксплуатации

+не допускается

-допускается

?

(ПБ 10-382-00,прил.13)

При выдавливании сердечника строп к эксплуатации

+не допускается

-допускается

?

(ПБ 10-382-00,прил.13)

При повреждении из-за воздействия температуры или электрического дугового разряда строп к эксплуатации

+не допускается

-допускается

?

Работать по профессии слесарь по ТО и ремонту ГПМ могут:

-Лица не моложе 16 лет

+Лица не моложе 18 лет

-Лица не старше 60 лет

+Лица, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья,

?

Где должна проводиться подготовка и аттестация слесарей по ТО и ремонту ГПМ?

+В профессионально-технических учебных заведениях.

+На курсах и в технических школах обучения.

-В любых учреждениях, располагающих базой  для теоретического обучения.

?

Как оформляется допуск  к работе слесарей по ТО и ремонту ГПМ?

+Приказом владельца крана.

-Устным распоряжением владельца крана.

-Предписанием инспектора Ростехнадзора.

?

В каких случаях должна проводиться повторная проверка знаний слесарей по ТО и ремонту ГПМ квалификационной комиссией?

+Периодически (не реже одного  раза в 12 месяцев).

+При переходе на другое место работы.

+По требованию ИТР по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов.

+По требованию инспектора Ростехнадзора.

-Периодически (не реже одного  раза в три года).

?

(ПБ 10-382-00,прил.14)

Ходовые колеса кранов и тележек бракуются:

+ Трещины любых размеров

+Выработка поверхности реборды до 50% от первоначальной толщины

+Выработка поверхности катания, уменьшающая первоначальный диаметр колеса на 2%

+Разность диаметров колес, связанных между собой кинематически, более 0,5%*

?

(ПБ 10-382-00,прил.14)

Блоки подлежат браковке:

+Износ ручья блока более 40% от первоначального радиуса ручья

- Износ ручья блока более 25% от первоначального радиуса ручья

- Износ ручья блока более 10% от первоначального радиуса ручья

?

(ПБ 10-382-00,прил.14)

Барабаны подлежат браковке:

+ Трещины любых размеров

+ Износ ручья барабана по профилю более 2 мм

- Износ ручья барабана по профилю более 10 мм

?

(ПБ 10-382-00,прил.14)

Крюки подлежат браковке:

+ Трещины и надрывы на поверхности

+ Износ зева более 10% от первоначальной высоты вертикального сечения крюка

- Износ зева более 25% от первоначальной высоты вертикального сечения крюка

?

(ПБ 10-382-00,прил.14)

Шкивы тормозные подлежат браковке:

+ Трещины и обломы, выходящие на рабочие и посадочные поверхности

+ Износ рабочей поверхности обода более 25% от первоначальной толщины

-  Износ рабочей поверхности обода более 50% от первоначальной толщины

?

(ПБ 10-382-00,прил.14)

Накладки тормозные  подлежат браковке:

+ Трещины и обломы, подходящие к отверстиям под заклепки

+ Износ тормозной накладки по толщине до появления головок заклепок или более 50% от первоначальной толщины

- Износ тормозной накладки по толщине до появления головок заклепок или более 25% от первоначальной толщины

?

(ПБ 10-382-00, п. 9.3.27)

Использование крана для работы во время его ремонта:

+не допускается

-допускается

-допускается, после получения письменного разрешения от руководителя

?

(ПБ 10-382-00, п. 9.3.27)

На проведение ремонта мостовых и консольных передвижных кранов должен выдаваться:

+наряд-допуск

-письменное распоряжение руководителя

?

(ПБ 10-382-00, п. 9.3.10)

Динамические испытания стрелового крана проводятся грузом:

-Масса которого равна грузоподъемности крана.

+Масса которого на 10% превышает грузоподъемность крана.

-Масса которого на 25% превышает грузоподъемность крана.

-Масса которого на 50% превышает грузоподъемность крана.

?

(ПБ 10-382-00, п. 9.3.10)

Статические испытания стрелового крана проводятся грузом:

-Масса которого равна грузоподъемности крана.

-Масса которого на 10% превышает грузоподъемность крана.

+Масса которого на 25% превышает грузоподъемность крана.

-Масса которого на 50% превышает грузоподъемность крана.

?

(ПБ 10-382-00, п. 9.3.10)

При динамических испытаниях:

-Груз отрывается от земли на 200 мм и выдерживается  в течении 10  минут.

+Производиться многократный подъем и опускание груза (не менее 3 раз), а также проверка действия всех других механизмов крана.

?

(ПБ 10-382-00, п. 9.3.10)

При статических испытаниях:

+Груз отрывается от земли на 200 мм и выдерживается  в течении 10  минут.

-Производиться многократный подъем и опускание груза (не менее 3 раз), а также проверка действия всех других механизмов крана.

?

(ПБ 10-382-00, п. 2.16.1)

Обязательному ограждению на машинах подлежат:

+ зубчатые, цепные и червячные передачи;

+ соединительные муфты с выступающими болтами и шпонками, а также другие муфты, расположенные в местах прохода;

+барабаны, расположенные вблизи рабочего места крановщика или в проходах; при этом ограждение барабанов не должно затруднять наблюдение за навивкой каната на барабан;

+вал механизма передвижения крана мостового типа при частоте вращения 50 об/мин и более (при частоте вращения менее 50 об/мин этот вал должен быть огражден в месте расположения люка для выхода на галерею).

+Ограждению подлежит также валы других механизмов грузоподъемных машин, если они расположены в местах, предназначенных для прохода обслуживающего персонала.

?

(П. 4.1.9.  ПОТ РМ 012-2000)

С какой периодичностью следует испытывать предохранительные пояса и фалы статической нагрузкой? (п.1.4.20)

-Не реже одного раза в год.

-Не реже двух раз в полгода.

-Ежемесячно.

+Не реже двух раз в год.

?

Как следует производить резку канатов?

-С использованием электросварки, имеющей надежное заземление.

+С использованием специальных приспособлений и применением защитных очков (масок).

-С использованием газосварки и применением защитных очков (масок).

-С использованием разрывной машины.

?

(ПОТ РМ-016-2001) (РД 153-34.0-03.150-00)

Предельная величина напряжения, при которой допускается использовать огнетушитель типа ОУ для тушения электроустановок, находящихся под напряжением:

-допускается до 220В;

+допускается до 1000В;

-допускается до 3,5кВ;

-допускается до 6,0кВ.

?

(ПБ 08-624-03. Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности).

Типы огнетушителей, которыми можно пользоваться при тушении электроустановок, находящихся под напряжением до 1000В?

-ОП, ОХП;

-ОХВП, ОВП;

+ОУ, ОП;

-ОП, ОХП, ОВП.

?

(ПБ 08-624-03. Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности)

Первоочередные действия при пожаре.

-принять меры по эвакуации людей, тушению пожара;

+немедленно сообщить о пожаре по телефону в пожарную охрану (при этом назвать адрес объекта, место пожара, свою фамилию);

-немедленно приступить к тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения.

-принять меры по сохранности материальных ценностей

?

(ПОТ РМ-016-2001) (РД 153-34.0-03.150-00)

Какой вид заземления выполняется в целях защиты рабочего персонала?

+защитное заземление;

-рабочее заземление;

-заземление для защиты зданий и сооружений, электрооборудования;

-заземление от действия атмосферного электричества.

?

(ПОТ РМ-016-2001) (РД 153-34.0-03.150-00)

Кто допускается к работе с переносным электроинструментом?

-персонал, имеющий I квалификационную группу по электробезопасности;

+персонал, имеющий II квалификационную группу по электробезопасности;

-персонал, имеющий не ниже III квалификационной группы по электробезопасности;

-персонал, не имеющий квалификационной группы по электробезопасности.

?

(ПОТ РМ-016-2001) (РД 153-34.0-03.150-00)

Для чего служит защитное заземление?

-для нормальной работы электрооборудования;

+для защиты людей от поражения электротоком при повреждении изоляции в электроустановках;

-для устранения перекоса фаз в подаче электроэнергии;

-для защиты изоляции электроустановок от действия блуждающих токов.

?

(ПБ 10-382-00, п. 2.7.6)

Какое минимальное расстояние должно быть между винтовыми зажимами соединения канатов?

- Не менее двух диаметров каната.

- Не менее четырех диаметров каната.

+Не менее шести диаметров каната.

-Не менее восьми диаметров каната.

?

(ПБ 08-624-03. Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности)

Допускается ли к работе по обслуживанию электроприводов персонал, имеющий первую квалификационную группу по электробезопасности?

- Допускается.

+Не допускается.

- Допускается под руководством мастера.

- Допускается по разрешению главного энергетика предприятия.

?

(ПБ 08-624-03. Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности)

Кто несет ответственность за неприменение или за применение не по назначению средств индивидуальной защиты?

- Руководитель предприятия.

- Мастер и его помощник.

- Должностное лицо, назначенное администрацией предприятия.

+Сам работник.

?

(ПБ 08-624-03. Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности)

Как должно осуществляться производство работ в местах, где имеется или может возникнуть повышенная производственная опасность?

- Согласно инструкции.

- После инструктажа на рабочем месте.

+По наряду-допуску.

- По устному распоряжению  руководителя работ

?

(п. 1.1.1.  ПОТ РМ 012-2000)

Какие работы относится к работам на высоте?

+работы, когда работник находится на расстоянии не менее 2 метров от неогражденных перепадов по высоте 1,3 метра и более;

-все виды работ на высоте более 1 метра, требующие применения предохранительных поясов;

-работы на неогражденной поверхности, находящейся на высоте более 0,75 метра;

-рабочая поверхность находится на высоте, она не ограждена перилами высотой 1,25 метра и бортовой доской по периметру.

?

(п. 1.18.  ПОТ РМ 012-2000)

Что необходимо выполнить при ведении верхолазных работ, где возникли опасные производственные факторы, не предусмотренные нарядом-допуском?

-работы приостанавливаются и возобновляются после доработки мероприятий в наряде-допуске;

-составляется дополнение к ранее составленному наряду-допуску;

-составляются дополнительные мероприятия, и проводится с членами бригады дополнительный инструктаж;

+работы прекращаются, наряд-допуск аннулируется и возобновляется после выдачи нового наряда-допуска.

?

(п. 1.35.  ПОТ РМ 012-2000)

Каков порядок производства работ на высоте, если в зоне работы проходят электрические и другие коммуникации?

-коммуникации должны быть отключены, на отключающей аппаратуре вывешены запрещающие плакаты;

-разрабатываются мероприятия по обеспечению работ в опасной зоне;

+разрешается по наряду-допуску согласованному с организацией, в чьем ведении находятся коммуникации;

-разрабатывается план мероприятий, который утверждается техническим руководителем.

?

(П. 4.1.9.  ПОТ РМ 012-2000)

Какую динамическую нагрузку должен выдерживать предохранительный пояс?

-нагрузку, возникшую при падении груза с высоты 2 метра массой 125кг.;

+нагрузку, возникшую при падении груза массой 100кг. с высоты, равной двум длинам фала;

-груз массой 150кг. сбрасывается с высоты равной длине 1 фала;

-динамическая нагрузка определяется паспортом завода изготовителя.

?

(п. 1.26.  ПОТ РМ 012-2000)

Какие меры должны быть предусмотрены в проекте производства работ для предупреждения опасности падения работников с высоты?

+сокращение объемов верхолазных работ;

+первоочередное устройство постоянных ограждающих конструкций, средств подмащивания;

+временные ограждающие устройства, удовлетворяющие требованиям техники безопасности, места и способы крепления страховочных канатов и предохранительных поясов;

+пути и средства подъема к рабочим местам;

?

(Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.- М.: НЦ ЭНАС, 2001.)

Как необходимо передвигаться в зоне шагового напряжения?

- Бегом.

+ Гусиным шагом.

- Перекатыванием.

- Обычным шагом.

?

(Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.- М.: НЦ ЭНАС, 2001.)

В каком случае следует накладывать давящую повязку?

+ При кровотечениях, если кровь пассивно стекает из раны.

- Алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей.

- Большое кровавое пятно на одежде.

- В случаях синдрома сдавления до освобождения конечностей

?

(Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.- М.: НЦ ЭНАС, 2001.)

В каком случае пострадавшего необходимо переносить на спине с приподнятыми или согнутыми в коленях ногами?

- В состоянии комы.

- При частой рвоте.

+ При проникающих ранениях брюшной полости.

- При проникающих ранениях грудной клетки.

- При ранении шеи.

?

(Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.- М.: НЦ ЭНАС, 2001.)

На какое время можно оставлять лежать пострадавшего на металлических носилках?

- 5 - 10 минут

+ 10 - 15 минут

- 10 - 20 минут

- 15 - 20 минут

- 15 - 25 минут

?

(Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.- М.: НЦ ЭНАС, 2001.)

В радиусе скольких метров от  места касания электрическим проводом земли можно попасть под шаговое напряжение?

- 3 метра

- 5 метра

- 7 метра

+ 10 метров

- 15 метров

?

(Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.- М.: НЦ ЭНАС, 2001.)

Какие действия предпринять в состоянии комы (при отсутствии сознания и наличии пульса на сонной артерии)?

+ Повернуть пострадавшего на живот, периодически удалять всё из ротовой полости, приложить к голове холод

- Повернуть пострадавшего на спину, периодически удалять всё из ротовой полости, приложить к голове холод

- Повернуть пострадавшего на правый бок, периодически удалять всё из ротовой полости, подложить под голову  холод

- Освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень, приподнять ноги, надавить на болевую точку, при отсутствии сознания, положить пострадавшего на правый бок, периодически удалять всё из ротовой полости, подложить под голову  холод

- Освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень, приподнять ноги, надавить на болевую точку, при отсутствии сознания, положить пострадавшего на живот, периодически удалять всё из ротовой полости, подложить на голову  холод

?

(Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.- М.: НЦ ЭНАС, 2001.)

В случае отравления ядовитыми газами необходимо повернуть пострадавшего на живот и приложить холод к голове, если сознание не появилось в течении?

- 2 минут

- 3 минут

+ 4 минут

- 5 минут

- 6 минут

?

(Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.- М.: НЦ ЭНАС, 2001.)

В случае обморока необходимо повернуть пострадавшего на живот и приложить холод к голове, если сознание не появилось в течении:

- 2 минут

+ 3 минут

- 4 минут

- 5 минут

- 6 минут

?

(Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.- М.: НЦ ЭНАС, 2001.)

Глубина продавливания грудной клетки при непрямом массаже сердца должна быть не менее:

- не менее 2 см

- 2 - 3 см

+ 3 - 4 см

- 4 - 5 см

- более 5 см

?

(Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.- М.: НЦ ЭНАС, 2001.)

Что нужно сделать при проникающем ранении грудной клетки?

+ Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, наложить герметичную повязку, транспортировать в сидячем положении

- Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, заклеить пластырем, транспортировать в лежачем положении на спине

- Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, наложить герметичную повязку, транспортировать в лежачем положении на спине

- Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, наложить герметичную повязку, транспортировать в стоячем положении

- Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, заклеить пластырем, транспортировать в стоячем положении

?

(Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.- М.: НЦ ЭНАС, 2001.)

При артериальном кровотечении в области бедра необходимо провести следующие действия:

-Освободить пострадавшего от одежды, остановить кровотечение прижимая кулаком бедренную артерию, наложить жгут через гладкий твёрдый предмет с контролем пульса на подколенной ямке на время не более часа.

+Остановить кровотечение, прижимая кулаком бедренную артерию без освобождения пострадавшего от одежды, наложить жгут на время пока не приедет "Скорая помощь", контролировать пульс на подколенной ямке

-Остановить кровотечение, прижимая кулаком бедренную артерию без освобождения пострадавшего от одежды, наложить жгут через гладкий твёрдый предмет на время не более часа с контролем пульса на подколенной ямке

-Освободить пострадавшего от одежды, остановить кровотечение, прижимая кулаком бедренную артерию, наложить жгут с контролем пульса на подколенной ямке на время не более часа

?

(Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.- М.: НЦ ЭНАС, 2001.)

При обработке ожога без нарушения целостности ожоговых пузырей на месте происшествия, на какое время необходимо поместить ожог под струю холодной воды

-5 - 10 минут

+10 - 15 минут

-15 - 20 минут

-5 - 15 минут

-10 - 20 минут

?

(Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.- М.: НЦ ЭНАС, 2001.)

Правила обработки термического ожога с нарушением целостности ожоговых пузырей и кожи?

-Промыть водой, накрыть сухой чистой тканью, поверх сухой ткани приложить холод

-Забинтовать обожжённую поверхность, поверх бинта приложить холод

+Накрыть сухой чистой тканью, поверх сухой ткани приложить холод

-Промыть тёплой водой, смазать жиром, накрыть сухой тканью, приложить холод

-Смазать жиром, накрыть сухой чистой тканью, поверх ткани приложить холод

?

(Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.- М.: НЦ ЭНАС, 2001.)

На какое время можно наложить жгут на конечность при кровотечении?

-не более чем на 0,5 часа

+не более чем на 1 час

-не более чем на 1,5 часа

-не более чем на 2 часа

-не более чем на 3 часа

?

(Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.- М.: НЦ ЭНАС, 2001.)

Укажите правильный порядок действий комплекса реанимации при оказании первой помощи одним спасателем, если у пострадавшего нет сознания и пульса на сонной артерии?

+15 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

-10 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания

-10 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

-5 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

-5 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания

?

(Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.- М.: НЦ ЭНАС, 2001.)

Укажите правильный порядок действий комплекса реанимации при оказании первой помощи двумя спасателями, если у пострадавшего нет сознания и пульса на сонной артерии?

-15 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

-10 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания

-10 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

+5 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

-5 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания

?

(Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.- М.: НЦ ЭНАС, 2001.)

Признаки закрытого перелома костей конечности

-видны костные обломки

+деформация и отек конечности

-наличие раны, часто с кровотечением

+синюшный цвет кожи

+сильная боль при движении

?

(Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.- М.: НЦ ЭНАС, 2001.)

Признаки артериального кровотечения

+алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей

+над раной образуется валик из вытекающей крови

+большое кровавое пятно на одежде или лужа крови возле пострадавшего

-очень темный цвет крови

-кровь пассивно стекает из раны

?

(Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.- М.: НЦ ЭНАС, 2001.)

Признаки венозного кровотечения

-алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей

-над раной образуется валик из вытекающей крови

+очень темный цвет крови

+кровь пассивно стекает из раны

?

(Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.- М.: НЦ ЭНАС, 2001.)

Признаки внезапной смерти (когда каждая секунда может стать роковой)

+отсутствие сознания

+нет реакции зрачков на свет

+нет пульса на сонной артерии

-появление трупных пятен

-деформация зрачка при осторожном сжатии глазного яблока пальцами

?

(ПБ 10-382-00, п. 2.3.9.)

Какие соединения не допускается применять в конструкциях механизмов кранов, передающих крутящий момент?

-Болтовые

+Сварные

-Шлицевые

-Шпоночные

?

(ПБ 10-382-00, п. 3.4.10.)

Какие требования предъявляются к прихваткам, выполненным в процессе сборки металлоконструкции крана?

-Прихватки должны удалятся.

-Прихватки могут не удалятся, если при сварке они полностью или частично переплавляются.

- Перед сваркой прихватки должны быть очищены от шлака.

+Прихватки могут не удалятся, если при сварке они полностью переплавляются. Перед сваркой прихватки должны быть очищены от шлака.

-Прихватки могут не удаляться и не очищаться от шлака, если при сварке они полностью или частично переплавляются.

-Прихватки не удаляются.

?

Какова предельная величина допустимого износа головки рельса рельсового пути опорных грузоподъемных кранов?

(ПБ 10-382-00, прил. 11)

+15 % от величины соответствующего размера неизношенного профиля.

-18 % от величины соответствующего размера неизношенного профиля.

-20 % от величины соответствующего размера неизношенного профиля.

-22 % от величины соответствующего размера неизношенного профиля.

-25 % от величины соответствующего размера неизношенного профиля.

?

(ПБ 10-382-00, прил. 11)

Какова предельная величина разности высотных отметок головок рельсов на длине 10 м кранового пути башенных кранов?

-20 мм.

-30 мм.

+40 мм.

-50 мм.

-60 мм.

?

(ПБ 10-382-00, прил. 14)

Какова предельная разность диаметров ходовых колес кранов, связанных между собой кинематически, выше которой указанные элементы кранов выбраковываются?

-0,2 %.

-0,3 %.

-0,4 %.

+0,5 %.

-0,6 %.