Тестовые задания для проверки знаний рабочих по профессии: «Асфальтобетонщик»

Условные обозначения:

+ правильный ответ

- неправильный ответ

Использованная литература:

1. Технические рекомендации по устройству дорожных конструкций с применением асфальтобетона ТР 103-07.

2. Технические рекомендации по устройству и ремонту дорожных покрытий с применением литого асфальтобетона ТР 164-07.

3. Инструкция по строительству дорожных асфальтобетонных покрытий ВСН 93-73.

4. Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.

?

К основным работам по ремонту  асфальтобетонных покрытий относят

+ восстановление изношенных верхних слоев.

-  строительство колодцев

- устройство  дренажных  траншей

- нанесение лакокрасочных разметок.

?

Ремонт покрытий с применением горячих асфальтобетонных смесей  производят при температуре воздуха не ниже:

-0 С

+ 10 С

- 20 С

- не регламентируется.

?

Литой асфальт  допускается укладывать при температуре до:

- -10 С

+ - 5 С

- - 20 С

- +10 С

?

Температура разогретового битума должна составлять не менее:

-10 С

+60 С

-90 С

-20 С

?

Смесь укладывают в один слой, если глубина  выбоин составляет до:

- 10 см.

+ 5 см.

- 2 мм

-20 см.

?

Смесь  укладывают в два слоя, если глубина  выбоин составляет:

+ более 5 см.

- менее 5 см.

- более 1 см.

- менее 2 см.

?

Уплотнение смеси производят:

- от середины к краям

+ от краев к середине

- вдоль  полотна дороги

- не регламентируется.

?

При использовании горелок инфракрасного излучения выбоину разогревают до:

- 60 С.

+ 140-170 С

- 200 С

- не регламентируется

?

Для приготовления  резинобитумного вяжущего битум нагревают до:

-50 С

-70 С

+ 150 С

- не регламентируется.

?

Для приготовления  резинобитумного  вяжущего  каменноугольное масло  нагревают до:

-20 С

+ 40-70 С

-100 С

- не регламентируется.

?

Время приготовления резинобитумного вяжущего составляется:

+ не менее 30  минут.

- не более 2  час.

- не менее 2 час.

- не регламентируется.

?

Способ  предусмотривающий перемешивания новой добавляемый смеси со старой и укладку одним слоем  называется:

- термогомонизацией

-термоукладкой

+термосмешение

-термопланирование

?

Способ предусматривающей регенерацию асфальтобетона путем перемешивания старой  асфальтобетонный смеси называется:

+ термогомонизацией

- термоукладкой

-термопланирование

- термосмешение

?

Работы  по термпрофилированию допускается выполнять при скорости ветра:

- не более 1м/с

-20 м/с

+ 7 м/с

- не регламентируется.

?

Температура смеси перед тромбующим брусом при всех способах термопрофилирования не должна быть:

- ниже 50С

-ниже 20С

+ ниже 100 С

- не регламентируется.

?

Движение транспорта по готовому покрытию  открывается  по достижении покрытием температуры  наружного воздуха  но не ранее чем:

- через 1 час.

-через 8 час.

+ через 3 час.

- не регламентируется.

?

Смесь распределяется в подгтовленную карту  вручную с коэф-м запаса на  уплотнение:

-0,5

+1,25

-2,5

- не регламентируется.

?

Температура мастики при заливке трещин должна составлять:

-30С

-80С

+160 С

- не регламентируется.

?

Размещать материалы  на обрезе дороги проходящий по насыпи, допускается:

- не ближе 3 м.

+ не ближе 1 м.

- не дальше 1 м.

- не регламентируется.

?

Подключать или отсоединять шланги при  применении отбойного молотка  допускается:.

- после  окончания работы

-после разрешения мастера

+ после выключения подачи воздуха

- не регламентируется.

?

При укладке  асфальтобетонной смеси  вручную следует подносить смесь  совковыми лопатами  допускается на расстоянии:

- не более 2 м

+ не более 8 м.

- не менее 5 м.

- не регламентируется.

?

При заливке дорожного  покрытия  черными вяжующими веществами не допускается  нахождение посторонних лиц на расстоянии:

- ближе 20 м.

+ ближе 10 м.

-менее 20 м.

- не регламентируется.

?

Работы по укладке  асфальтобетона длжны быть приостановлены:

+при утечке  битума из автогудронатора.

+ при дорожно-транспортном  происшествии на месте работы.

-при заболевании одного из членов бригады

+ при грозе, дожде, тумане, исключающих ведомость в пределах  фронта работ.

?

Горячую   смесь на носилках следует  перносить на расстояние:

- более 3 м.

- более 15 м.

+ более 8 м.

- не регламентируется.

?

Загружать  смесь в бункер асфальтобетоноукладчика, выпавшую при разгрузке  автосамосвала следует:

- немедленно

+ после  полной разгрузки

- по указанию бригадира

- не регламентируется.

?

Возвышение  копирной струны над бровкой  земляного полотна составляет:

-5 см.

+ 50 см.

-1 см.

- не регламентируется.

?

Опорные стройки и копирная струна устанавливается в соответствии:

+ по нивелиру

- физ. химические свойствами насыпного покрытия.

- с проектом дороги

- не регламентируется.

?

Водопоглащение – это:

- способность материала не пропускать воду.

- способность передавать тепло

+ количеств воды,  которое может  поглатить  погруженный в воду материал, а затем удержать его.

- содержание  воды в единице объема или массы.

?

Вязность битума определяется:

- по калибровочным таблицам.

-теоретически

+ с помощью вискозиметра.

- на разрыв.

?

Какие из признаков не характеризует свойства щебня:

- крупность

- шороховатость  поверхности

-  количесто, качество примесей.

+ масса.

?

При укладке асфальтобетонной смеси вручную следует подносить смесь  совковыми лопатами  допускается на расстоянии:

- не более 2 м

+ не более 8 м.

- не менее 5 м.

- не регламентируется.

?

В каком случае следует накладывать давящую повязку?

+ При кровотечениях, если кровь пассивно стекает из раны.

- Алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей.

- Большое кровавое пятно на одежде.

- В случаях синдрома сдавления до освобождения конечностей

?

В каком случае пострадавшего необходимо переносить на спине с приподнятыми или согнутыми в коленях ногами?

- В состоянии комы.

- При частой рвоте.

+ При проникающих ранениях брюшной полости.

- При проникающих ранениях грудной клетки.

- При ранении шеи.

?

На какое время можно оставлять лежать пострадавшего на металлических носилках?

- 5 - 10 минут

+ 10 - 15 минут

- 10 - 20 минут

- 15 - 20 минут

- 15 - 25 минут

?

В радиусе скольких метров от  места касания электрическим проводом земли можно попасть под шаговое напряжение?

- 3 метра

- 5 метров

- 7 метров

+ 10 метров

- 15 метров

?

Какие действия предпринять в состоянии комы (при отсутствии сознания и наличии пульса на сонной артерии)?

+ Повернуть пострадавшего на живот, периодически удалять всё из ротовой полости, приложить к голове холод

- Повернуть пострадавшего на спину, периодически удалять всё из ротовой полости, приложить к голове холод

- Повернуть пострадавшего на правый бок, периодически удалять всё из ротовой полости, подложить под голову  холод

- Освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень, приподнять ноги, надавить на болевую точку, при отсутствии сознания, положить пострадавшего на правый бок, периодически удалять всё из ротовой полости, подложить под голову  холод

- Освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень, приподнять ноги, надавить на болевую точку, при отсутствии сознания, положить пострадавшего на живот, периодически удалять всё из ротовой полости, подложить на голову  холод

?

В случае отравления ядовитыми газами необходимо повернуть пострадавшего на живот и приложить холод к голове, если сознание не появилось в течении?

- 2 минут

- 3 минут

+ 4 минут

- 5 минут

- 6 минут

?

В случае обморока необходимо повернуть пострадавшего на живот и приложить холод к голове, если сознание не появилось в течении:

- 2 минут

+ 3 минут

- 4 минут

- 5 минут

- 6 минут

?

Глубина продавливания грудной клетки при непрямом массаже сердца должна быть не менее:

- не менее 2 см

- 2 - 3 см

+ 3 - 4 см

- 4 - 5 см

- более 5 см

?

Что нужно сделать при проникающем ранении грудной клетки?

+ Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, наложить герметичную повязку, транспортировать в сидячем положении

- Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, заклеить пластырем, транспортировать в лежачем положении на спине

- Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, наложить герметичную повязку, транспортировать в лежачем положении на спине

- Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, наложить герметичную повязку, транспортировать в стоячем положении

- Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, заклеить пластырем, транспортировать в стоячем положении

?

При артериальном кровотечении в области бедра необходимо провести следующие действия:

-Освободить пострадавшего от одежды, остановить кровотечение прижимая кулаком бедренную артерию, наложить жгут через гладкий твёрдый предмет с контролем пульса на подколенной ямке на время не более часа.

+Остановить кровотечение, прижимая кулаком бедренную артерию без освобождения пострадавшего от одежды, наложить жгут на время пока не приедет "Скорая помощь", контролировать пульс на подколенной ямке

-Остановить кровотечение, прижимая кулаком бедренную артерию без освобождения пострадавшего от одежды, наложить жгут через гладкий твёрдый предмет на время не более часа с контролем пульса на подколенной ямке

-Освободить пострадавшего от одежды, остановить кровотечение, прижимая кулаком бедренную артерию, наложить жгут с контролем пульса на подколенной ямке на время не более часа

?

При обработке ожога без нарушения целостности ожоговых пузырей на месте происшествия, на какое время необходимо поместить ожог под струю холодной воды

-5 - 10 минут

+10 - 15 минут

-15 - 20 минут

-5 - 15 минут

-10 - 20 минут

?

Правила обработки термического ожога с нарушением целостности ожоговых пузырей и кожи?

-Промыть водой, накрыть сухой чистой тканью, поверх сухой ткани приложить холод

-Забинтовать обожжённую поверхность, поверх бинта приложить холод

+Накрыть сухой чистой тканью, поверх сухой ткани приложить холод

-Промыть тёплой водой, смазать жиром, накрыть сухой тканью, приложить холод

-Смазать жиром, накрыть сухой чистой тканью, поверх ткани приложить холод

?

На какое время можно наложить жгут на конечность при кровотечении?

-не более чем на 0,5 часа

+не более чем на 1 час

-не более чем на 1,5 часа

-не более чем на 2 часа

-не более чем на 3 часа

?

Укажите правильный порядок действий комплекса реанимации при оказании первой помощи одним спасателем, если у пострадавшего нет сознания и пульса на сонной артерии?

+15 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

-15 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания

-10 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

-5 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

-5 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания

?

Укажите правильный порядок действий комплекса реанимации при оказании первой помощи двумя спасателями, если у пострадавшего нет сознания и пульса на сонной артерии?

-15 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

-10 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания

-10 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

+5 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

-5 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания

?

Признаки закрытого перелома костей конечности

-видны костные обломки

+деформация и отек конечности

-наличие раны, часто с кровотечением

+синюшный цвет кожи

+сильная боль при движении

?

Признаки артериального кровотечения

+алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей

+над раной образуется валик из вытекающей крови

+большое кровавое пятно на одежде или лужа крови возле пострадавшего

-очень темный цвет крови

-кровь пассивно стекает из раны

?

Признаки венозного кровотечения

-алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей

-над раной образуется валик из вытекающей крови

+очень темный цвет крови

+кровь пассивно стекает из раны

?

Признаки внезапной смерти (когда каждая секунда может стать роковой)

+отсутствие сознания

+нет реакции зрачков на свет

+нет пульса на сонной артерии

-появление трупных пятен

-деформация зрачка при осторожном сжатии глазного яблока пальцами