Тестовые задания для проверки знаний рабочих по профессии: «Слесарь по ремонту технологических установок»

Условные обозначения:

+ правильный ответ

- неправильный ответ

?

Какие виды газовых сепараторов применяются на нефтегазоперерабатывающих заводах?

- Инерционные

- сетчатые

- центробежные

+ все вышеназванные

?

Как называются устройства, применяющиеся для распределения материала по массе или объему?

- грохоты

- экстракторы

+ дозаторы

- селекторы

?

Какой процесс состоит из растворения исходного сырья, охлаждения и кристаллизации высокоплавких углеводородов?

- деасфальтизация

- дистилляция

- ректификация

+ депарафинизация

?

Как называется процесс разрушения кускового материала с целью получения фракций с меньшими размерами кусков?

- дробление

+ измельчение

- экстракция

- помол

?

Какой наибольший диаметрстандартных испарителей для охлаждения жидких сред?

- 3000мм

- 2500мм

+ 2000мм

- 1800мм

?

Как называется вещество, которое вводится в состав катализатора для создания селективных свойств?

+ промотор

- реагент

- эмульгент

- катион

?

В каком оборудовании имеется котел-утилизатор?

- печь блочная

- печь термохимическая

- флегматор

+ реактор

?

Какие виды хладоагентов используются в кристаллизаторах?

- аммиак

- пропан

- этан

+ все вышеназванные

?

Какой величиной температурной разности между средами ограничивается эксплуатация кожухотрубчатых теплообменников?

- 60 градусов

- 40 градусов

+ 50 градусов

- 70 градусов

?

Как называется выделивщаяся сплошная масса из неоднородных жидких сред при отстаивании?

- дисперсная

+ дисперсионная

- осадочная

- коагулянтная

?

К какому виду технологического оборудования относятся следущие названия конструкций: тарельчатые, плунжерные, шлюзовые, шнековые?

- насосы

- запорная арматура

+ питатели

- ректификационные колонны

?

На какие виды по конструкции  контактных элементов делятся тарелки в ректификационных колоннах?

+ колпачковые

+ решетчатые

+ ситчатые

+ клапанные

- насадочные

?

Какой формой обладают в основном насыпные насадки?

+ кольцо

+ полукольцо

+ сфера

- полусфера

?

Какие металлы используются в промышленных печах для нагрева рабочих продуктов до 800 градусов?

+ свинец

+ ртуть

+ калий

- олово

?

Как расшифровывается название оборудования АВО?

- агрегат водяного охлаждения

+ агрегат воздушного охлаждения

- аммиачно - водяной охладитель

- агрегат водородного охлаждения

?

Какие виды сталей применяют для изготовления змеевиков в трубчатых печах?

+ углеродистые жаропрочные

+ легированные жароустойчивые

- титановые

- вольфрамовые

?

На нефтеперерабатывающих заводах применяют барабанные вакуум - фильтры с поверхностью филтрации...

- 40 кв. метров

+ 50 кв. метров

- 70 кв. метров

- 100 кв. метров

?

Как называются охлаждающие жидкости в виде водных растворов хлористых солей магния, калия и натрия?

- хладагенты

+ рассолы

- оба варианта правильные

?

Какой конструкции привод применяется в тарельчатых центрифугах фирмы "Лавал"?

- ременной

+ червячной

- конической

- шестеренной

?

На какую величину должен быть выше распределителя уровень воды в электродегидраторе?

- 100 - 200 мм

+ 200 - 300 мм

- 300 - 400 мм

?

На электродегидраторе во время работы предупреждающая надпись «Не влезай – убьет» вывешивается на: (п. 3.5.4.40)

- пульте управления

+ лестнице

- рабочей площадке

- ограждении

?

Нагревательные печи для предотвращения возможности образования взрывоопасной смеси в нагревательных элементах, топочном пространстве и рабочей зоне должны быть оснащены: (п.3.5.4.47)

- контрольно-измерительными приборами

+ техническими средствами

- сигнальными устройствами

- предохранительными устройствами

?

Согласно режиму аварийной остановки при прогаре труб печи с форсунками необходимо: (п.3.5.4.55)

- прекратить подачу продукта

- прекратить подачу газа

+ остановить печь

- вызвать аварийную команду

?

При работе аппарата запрещается: (п.3.5.4.65)

+ подтягивать, регулировать и заглушать предохранительный клапан

- регулировать приток продукта

- все перечисленное

- регулировать уровень продукта

?

На напорном трубопроводе центробежного насоса должен быть установлен: (п.3.5.4.78)

- предохранительный клапан

- дроссель

+ обратный клапан

- все перечисленное

?

На насосах, электродвигателях и трубопроводах должно быть указано соответственно: (п.3.5.4.83)

- направление вращения вала насоса и электродвигателя, номер трубопровода по технологической схеме

+ индекс насоса согласно технологической схеме, направление вращение ротора электродвигателя, назначение трубопровода и направление потока продукта в нем

- номер насоса по технологической схеме, скорость вращения электродвигателя, назначение трубопровода и направление потока продукта в нем

- направление вращения вала насоса и электродвигателя, направление потока продукта в трубопроводе

?

Во время эксплуатации насоса должен быть: (п.3.5.4.84)

+ обеспечен контроль давления нагнетания; запрещается работа насоса с неисправными манометрами

- установлен предохранительный клапан для предотвращения превышения давления на выкиде

- установлен регулирующий давление нагнетания клапан

- обеспечен доступ персонала к насосу

?

В случае обнаружения неисправности, нарушающей нормальный режим работы насоса, необходимо: (п.3.5.4.86)

+ остановить насос и устранить неисправность

- выявить неисправность и сообщить руководству

- устранить неисправность

- остановить насос и переключиться на резервный насос

?

Производить ремонт насоса во время его работы: (п.3.5.4.86)

- разрешается при небольших неполадках

- разрешается

- разрешается при согласовании с руководством

+ не разрешается

?

Газосепаратор для обеспечения безаварийной работы должен: (3.5.4.113)

- быть оснащен дыхательными клапанами

+ быть оснащен двумя предохранительными клапанам

- иметь аварийную линию для сброса продукта

- стоять на более высоком уровне по отношению к другому оборудованию установки

?

Трубопроводы для транспортирования пластовой жидкости должны быть: (3.5.4.177)

- устойчивы к механическим воздействиям

- устойчивы к термическим напряжениям

- химическому воздействию

+ все перечисленное

?

Работы внутри сосудов, резервуаров должны проводиться: (3.6.3)

+ в светлое время суток

- в любое время в зависимости от необходимости

- по графику

- по указанию руководства

?

Работы внутри сосудов, резервуаров должны проводиться: (3.6.4)

- по указанию руководства

- по указанию представителя надзора

+ по наряд-допуску

- по графику

?

В замкнутом пространстве разрешается работать только: (п.3.6.18)

+ 1 человеку

- 2 работникам

- 3 работникам

- 4 работникам

?

Резервуар (сосуд) после пропарки перед спуском в него людей должен быть: (п.3.6.40)

+ охлажден до 30 град.

- проветрен от паров и газа

- освобожден от продукта

- залит водой

?

По окончании чистки резервуара (сосуда) работник выходит наружу только после того,

как: (п.3.6.48)

- очистил инструмент и обувь от загрязнения

- снял противогаз и спецодежду

- посмотрел наличие наблюдающих и ответственного лица

+ проверил отсутствие посторонних предметов, передал  наружу инструмент, светильник

?

При очистке теплообменника механизированным способом необходимо сделать ограждение и вывесить предупреждающий знак: (п.3.6.49)

- Не включать – работают люди

- Не подходить – высокое напряжение

+ Опасная зона

- Не влезай – убьет

?

Ремонт насоса, связанный с его разборкой может производиться только после: (п.3.6.77)

- остановки, снятия давления, промывки

- отключения задвижками, установки заглушек

+ все перечисленное

- остановки, отглушки от трубопроводов

?

При работе внутри печей запрещается: (п.3.6.97)

- разбирать кладку большими глыбами

- вырубать шлак на стенках печи без защитных очков

- производить очистку труб печи

+ все перечисленное

?

Запрещается эксплуатация нагревательных печей при отсутствии или неисправности: (п.3.5.4.48)

- систем подачи топлива, воздуха и систем регулирования подачи, системы освобождения змеевиков печей

- блокировок, средств сигнализации и контроля, дистанционного пульта управления

+ всё перечисленное

- системы контролирования за подачей продукта

?

Толщина заглушек подбирается из расчета на максимально возможное давление но не менее: (п.3.6.121)

- 2мм

+ 3мм

- 4мм

- 5мм

?

При прогаре труб печи необходимо: (п.3.5.4.55)

- сообщить руководству

+   произвести аварийную остановку

- сообщить в пожарную службу

- уменьшить горение печи

?

Температура нагрева в камерах печей должна быть не более: (п.3.5.4.51)

- 40°

- 50

+ 60°

- 70°

?

При эксплуатации печей должен быть обеспечен периодический визуальный контроль за состоянием: (п.3.5.4.53)

+   змеевиков, трубных подвесок, кладки печи

- шиберов, подвески

- трубных подвесок, кладки печи

- змеевиков,  горелки

?

Ремонт насоса после его пропарки следует начинать, когда температура его снизится до: (п.3.6.83)

+ 30°

- 40°

- 50°

- 60°

?

На электродегидраторе вывешивается предупреждающая надпись: (п.3.6.102)

- Не влезай – убьет

- Не включать – работают люди

- Не влезай – убьет  и  Не включать – работают люди

+ Не включать – работают люди и Входить здесь.

?

Проведение работ, связанных с ремонтом электрооборудования внутри электродегидратора должно осуществляться: (п.3.6.103)

- звеном слесарей ТУ

- звеном слесарей с электротехническим персоналом

- звеном слесарей со сварщиком

+ электротехническим персоналом

?

Работники, выполняющие слесарные работы должны применять соответствующие СИЗ: (п.3.6.108)

+ спецодежду, рукавицы, защитные очки

- спецодежду, рукавицы, противогазы

- спецодежду, рукавицы, спецобувь

- рукавицы, защитные очки, противогазы

?

При проведении ремонтных работ, связанных с вероятностью выделения газа, вывешивается предупреждающая надпись: (п.3.6.109)

- Сероводород

+ Газоопасно

- Одеть противогаз

- Огнеопасно

?

Заглушки должны иметь:  (3.6.119)

- нумерацию

+ хвостовик

- отверстия под шпильки (болты)

- толщину более 3мм

?

Заглушки без хвостовика применяются на соединениях: (п.3.6.120)

- тройниковых типа шип-паз

+ фланцевых типа шип-паз

- крестовых типа шип-паз

- резьбовых типа шип-паз

?

Заглушки имеют следующую маркировку: (п.3.6.119)

+ номер и давление

- давление и диаметр

- номер и диаметр

- диаметр и давление

?

Обратный клапан относится к типу трубопроводной арматуры:

- Предохранительный

+ Запорный

- Фиксирующий

- Регулирующий

?

Способы удаления кокса из труб беспламенного горения

- выжиганием в паровоздушной среде

- с применением шарошек, состоящих из воздушной турбинки, гибкого шланга и системы фрезерных колес

+ с применением пескоструйного аппарата

- растворением с применением сильных растворителе

?

Вскрытие люков на аппаратах колонного типа осуществляется:

+ сверху вниз

- снизу вверх

- одновременно сверху и снизу

- на усмотрение руководителя работ

?

Топливо, сжигаемое в блочной трубчатой печи ПТБ:

- нефть

- природный газ

- нефтяной газ

+ попутный газ

?

Температурные напряжения в теплообменнике типа ТП исключаются благодаря:

- подвижной опоре

- температурному демпферу

+ плавающей головке

- большой толщине стенке

?

Основное назначение гидрофобного слоя фундамента РВС

- уплотнение песчаного грунта

+ предотвращение коррозионного разрушения днища

- исключение фрикционных свойств

- исключение просадки

?

Для перекачки нефти применяют насосы:

+ центробежные

- поршневые

- дозировочные

- винтовые

?

ППР – это:

- ремонт, выполняемый после определения технического состояния оборудования

+ ремонт, выполняемый заблаговременно, для предупреждения выхода из строя оборудования

- ремонт, выполняемый после поломки и выхода из строя оборудования

- все перечисленное

?

В систему ППР не входит:

- текущий ремонт

- капитальный ремонт

+ ремонтные работы по модернизации оборудования

- периодические ремонты

?

Ширина хомута или накладки во время ремонта трубопровода должна быть такой, чтобы при стягивании:

- перекрыть ширину порыва

- плотно сжать прокладку

+ не раздавить трубу

- не оборвать хомут

?

Дыхательный клапан рассчитан на давление: (Каш., 114)

- до 2.5кПа и вакуум 0.33кПа

+ до 2.0кПа и вакуум 0.25кПа

- до 2.0кПа и вакуум 0.33кПа

- до 2.5кПа и вакуум 0.25кПа

?

Количество заглушаемых трубок в каждом потоке при ремонте трубного пучка должно быть не более: (Каш.234)

- 10%

- 12%

+ 15%

- 18%

?

Обтяжка фланцев для металлических прокладок ведется:

- крестообразно

+ в круговую

- через одну шпильку

- любым способом

?

В зубчатых передачах редуктора силу шума определяют:

+ на максимальных оборотах

- на минимальных оборотах

- при максимальной нагрузке

- при минимальной нагрузке

?

Очистка тарелок и стен стабилизационной колонны от кокса и пирофорных отложений выполняется при: (Каш,231)

- текущем ремонте

- среднем ремонте

+ капитальном ремонте

- внеплановом ремонте

?

По технической характеристике отстойника ОГ-200 температура рабочей среды должна быть не более::

- 150°

- 120°

+ 100°

- 75°

?

Что называют плавающей головкой теплообменник: (Каш,101)

- подвижную перегородку

- подвижный отбойник

+ подвижную крышку

- подвижную решетку

?

На нагнетательной линии поршневого насоса должен быть установлен:

- воздушный колпак

- обратный клапан и воздушный колпак

- предохранительный клапан и воздушный колпак

+ обратный и предохранительный клапан